江苏城市职业学院五年制高职

《计算机电路基础（2）》课程复习提纲

2010级计算机应用技术专业第六学期用

一、课程性质及教材

本课程为全省统设课程。

主教材为钱琦主编，东南大学出版社出版的《计算机电路教程》，书号为ISBN 978-7-81089-086-1；辅导教材为钱琦主编，东南大学出版社出版的《计算机电路学习指导和实验指导》，书号为ISBN 978-7-81089-087-8。

二、试题类型

选择题（2×10=20分）、填空题（2×10=20分）、综合题（10×6=60分）。

三、复习内容

第6章   电子电路基本知识

复习重点

1、理解本征半导体、杂质半导体的概念；

2、掌握杂质半导体中P型半导体和N型半导体的概念；

3、理解PN结的概念，掌握PN结的单向导电性，理解半导体二极管的伏安特性、主要参数；

4、了解几种常见的特殊二极管的作用；

5、掌握晶体三极管的结构、符号和特点；

6、熟悉三极管电路的特征曲线及三个工作区；

7、掌握十进制数和二进制数的表示方法，会将二进制数和十进制数进行相互转换；

8、理解逻辑变量、逻辑函数的概念，掌握与、或、非三种基本的逻辑运算以及常用的复合逻辑函数的逻辑函数式；

9、掌握逻辑函数的4种表示方法：（1）真值表（2）逻辑函数表达式（3）逻辑图（4）卡诺图；

10、熟练掌握逻辑代数中的基本公式和基本运算规则，会用这些公式将逻辑函数化简。

第7章   逻辑门电路及组合逻辑电路

复习重点

1、知道门电路的概念，掌握组合逻辑电路的功能特点；

2、知道高、低电平与正、负逻辑的概念；

3、掌握与门、或门、非门三种基本的逻辑门电路和与非门、或非门等常见的复合逻辑门电路的表达式及逻辑符号；

4、理解TTL与非门、及CMOS反相器的工作原理；

5、掌握组合逻辑电路的分析方法，能根据组合逻辑电路的4个分析步骤分析电路；

6、掌握组合逻辑电路的设计方法；

7、理解加法器、数值比较器、编码器、译码器、数据选择器的概念及工作原理。

第8章   触发器

复习重点

1、掌握触发器的概念和基本特点；

2、掌握RS触发器、JK触发器、D触发器的电路结构、工作原理、动作特点及特性方程。

第9章   时序逻辑电路

复习重点

1、掌握时序逻辑电路的功能特点；

2、知道同步时序电路和异步时序电路的概念，掌握同步时序电路的分析方法；

3、掌握计数器的概念，功能及其分类；

4、掌握同步二进制加法计数器74LS161和同步十进制加法计数器74LS160的工作原理及应用；

5、知道寄存器的概念和功能。

第10章   脉冲波形的产生与整形

复习重点

1、掌握矩形脉冲的几个性能参数的概念；

2、知道获得矩形脉冲的两种途径和施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器各自的特点；

3、了解555定时器的概念及应用。

第11章   半导体存储器

复习重点

1、知道只读存储器和随机存储器的区别。

2、掌握ROM实现组合逻辑函数的方法。

四、考核方式

本课程的考核采用学习过程考核+理论知识考核+实验技能考核三者相结合的方式，三部分的考核比例为3：4：3。其中，学习过程考核包括上课表现、平时作业、期中考核等；实验技能考核包括平时各实验课程表现、实验完成情况、实验技能考核等（以上两项各办学点自行安排考核）；理论知识考核由省校统一命题。

各教学班要建立学生的平时作业、期中考核、各实验技能训练、实验考核的档案材料及相应的成绩记载，以备省校抽查。

五、联系方式

邮箱：jiangcy@jstvu.edu.cn；联系电话：13851821910。

复习题

一、填空题

1．(10011)2 =（________）10。

2．晶体三极管作开关应用时一般工作在输出特性曲线的         区和           区。

3．TTL三态门的输出有三种状态：高电平、低电平和          状态。

4．全加器是指能实现两个加数和____________三数相加的算术运算逻辑电路。

5．8个输入的编码器，按二进制编码，其输出的编码有                  位。

6．时序逻辑电路的输出不仅与          有关，而且与         有关。

7．用555定时器构成的多谐振荡器，若充放电回路中有电阻、电容，则该多谐振荡器形成的脉冲周期T____________。

二、选择题

1．8421BCD码110011．001表示十进制为            。

A．33.2         B．51.0125   C．63.2           D．51.2

2．求一个函数的对偶函数时，不要作            互换。

A．“逻辑乘”和“逻辑加”   B．“逻辑0”和“逻辑1”  C．“原变量”和“反变量”

3．关于最小项特性的性质，正确的是            。

A．全体最小项之积为1    B．全体最小项之和为1    C．任意两个最小项之和为1

4．下列一组电路中，            电路是脉冲产生电路。

A．施密特触发器   B．单稳态触发器    C．多谐振荡器

5．时序逻辑电路通常由门电路和            组成。

A． 存储电路   B．寄存器    C．译码器   D．加法器

6．时序逻辑电路的输出与            有关。

A．只在当前的输入            B．与当前的输入和原来的状态

C．只与原来的状态            D．与电源电压

7．输出状态和输入信号相同的触发器叫          触发器。

A．RS    B．D   C．T    D．JK

8．JK触发器当J=K=0时，Qn+1=          。

A．0   B．1   C．Qn   D．Qn

9．T触发器在CP操作下，具有的功能是          。

A．  保持，计数翻转             B．  置0，置1      C．  保持，置0

10．编码电路和译码电路中，              电路的输出是二进制代码。

A．编码   B．译码   C．编码和译码

11．用５５５定时器构成的右图电路是

8  4

7

6       3

2

1    5

Vcc

R1

U0

R2

C

A．施密特触发器

B．单稳态触发器

C．多谐振荡器

12．只能读出不能写入但信息可永久保存的存储器是           。

A．RAM   B．SRAM   C．DRAM    D．ROM

三、综合题

1．将下列逻辑函数化简成最简与或表达式。

2．将下列逻辑函数化简成最简与或表达式。

3．分析下图组合逻辑电路的逻辑功能，写出输出表达式，并列出真值表，说明电路功能。

4．试分析下图所示组合逻辑电路的逻辑功能，写出F的表达式，并列出其真值表，说明电路功能。

5．已知如图是用74LS138和与非门实现的电路，要求写出电路实现的逻辑函数S和CO。译码器的功能表达式如下：选通时，STA＝1，STB＝STC＝0；输出低电平有效。

6．试用74LS138和门电路实现逻辑函数F（A,B,C）= AB + AC + BC，要求画出电路连线图。译码器的示意图和功能表达式如下：选通时，STA＝1，STB＝STC＝0；输出低电平有效。

7．触发器电路如下图所示，试根据图中CP的波形，对应画出输出端Q的波形，并写出Q的状态方程。设触发器的初始状态均为0。

1J

>C1

1K

# A

Q

# CP

# CP

“1”

# A

8．触发器电路如下图所示，试根据图中CP的波形，对应画出输出端Q的波形，并写出Q的状态方程。设触发器的初始状态均为0。

9．已知74161是同步四位二进制加法计数器，其功能表如表所示。试分析图电路为几进制计数器，要求（1）写出LD的表达式；（2）指出进制数；（3）画出状态转换图。

| 74LS161的功能表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP |  | LD | CTT CT P | 工作状态 |
| × | 0 | × | × × | 清零 |
| ↑ | 1 | 0 | × × | 预置数 |
| × | 1 | 1 | 0 1 | 保持（包括 C状态） |
| × | 1 | 1 | × 0 | 保持（C=0） |
| ↑ | 1 | 1 | 1 1 | 计数 |

10．已知74161是同步四位二进制加法计数器，其功能表如表所示。试分析图电路为几进制计数器，要求（1）写出的表达式；（2）指出进制数；（3）画出状态转换图。

| 74LS161的功能表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP |  | LD | CTT CT P | 工作状态 |
| × | 0 | × | × × | 清零 |
| ↑ | 1 | 0 | × × | 预置数 |
| × | 1 | 1 | 0 1 | 保持（包括 C状态） |
| × | 1 | 1 | × 0 | 保持（C=0） |
| ↑ | 1 | 1 | 1 1 | 计数 |

11．ROM实现的组合逻辑函数如图所示，试写出F1，F2的表达式。

1

1

1

X

Y

Z

F1

F2

1

1

1

X

Y

Z

F1

F2

12．用ROM的点阵图实现两个逻辑函数表达式为＋＋＋XY {Z，＋XYZ＋＋XYZ，请在图的F1位线和F2位线上画出点阵图。

责任教师：姜春艳

2013年4月