江苏广播电视大学五年制高职

《电机与电气控制》复习提纲

机电一体化专业（第八学期）用

一、说明

1、选用教材

《电机与电气控制》周元一 主编, 机械工业出版社 2006年9月第一版。（书号ISBN 7-111-19793-3）

2、本课程共108学时，一学期完成。期末考试为全省统考，考试形式为闭卷。

3、考试题型：

- 题型为填空题（35%）、简答题（30%）、作图题（15%）、设计题（20%）等。

二、复习要点

第一章  直流电机

1、了解直流电机基本结构和工作原理。

2、了解直流电机的励磁方式和铭牌内容。

3、掌握直流电动机的机械特性。

4、熟悉直流电动机启动、调速、制动的常用方法、优缺点和应用场合。

第二章  变压器

1、了解变压器的基本结构和分类。

2、掌握单相和三相变压器的工作原理。

3、了解变压器的工作特性。

4、熟练掌握三相变压器绕组的联结组别判别方法。

一般了解其他常用变压器的原理和特点。

第三章  交流电动机

- 了解三相异步电动机的结构和交流磁场的产生、转差率的概念。

- 掌握三相异步电动机的工作原理、铭牌内容。

- 熟练掌握三相异步电动机的常用启动、调速和制动方法。

4、 了解单相异步电机的工作原理、特点及应用。

6、 了解三相异步电动机的选择、使用和维护。

第四章   常用控制电机

1、了解常用控制电机的种类和基本结构。

2、掌握交流伺服电动机的基本工作原理、控制方法。

第五章    常用低压电器

- 了解常用低压电器中的控制电器和保护电器的种类。

- 熟悉常用低压电器中的控制电器和保护电器的构造和符号。

- 熟悉常用低压电器中的控制电器和保护电器的工作原理和选择方法。

第六章  电动机的基本电气控制电路

- 1、掌握简单电气原理图、位置图、接线图的图形和文字符号，掌握电气控制图、接线图的特点。

- 2、熟悉三相异步电动机点动、正转（单向）、正反转（双向）、降压起动、调速、制动、位置、顺序和时间控制等基本控制线路。

- 3、掌握电气控制电路的常用保护措施。

- 4、能根据控制要求，正确设计简单控制电路，修正（补充）给出的错误电路。（以教材内容为准）

- 第七章  常用生产机械的控制

- 一般了解常用生产机械的工作原理及机械、电气配合的意义。

- 一般了解常用生产机械电气控制的特点

- 一般了解常用生产机械故障排除的方法。

- 第八章    电气控制电路设计（不在考核范围）

- 一、填空题

1、变压器的损耗△p包括       和       两部分。

2、按低压电器的动作性质分类，可分为      和      电器。

3、额定频率为50Hz的三相异步电动机额定转速为725r/min，该电机的极数为      ，同步转速为        r/min，额定运行时的转差率为        。

4、某三相异步电动机输出功率p2为5.5kw，电压U1=380V，电流I1=11.7A，电动机功率因数0.83，则输入功率为        ，效率η为      。

5、三相笼型异步电动机的降压起动有             、             、            。

6、三相异步电动机的调速有       、       、        。

7、当接触器线圈得电时，使接触器____________闭合、__________断开。

8、热继电器主要用于电动机的     、     、     保护。

9、选择接触器时应从其工作条件出发，控制交流负载应选用__________；控制直流负载则选用__________。

10、当电路正常工作时，熔断器熔体允许长期通过__________倍的额定电流而不熔断。当流过熔断器的电流______________时，熔体熔断切断电路。

- 二、简答题

1、 什么是反接制动？什么是能耗制动？各有什么特点及适应什么场合？

2、 什么是交流伺服电动机的自转现象？怎样克服自转现象？

3、根据三相变压器的接线图，画出对应的相量图，写出联结组别。

4、电气控制电路一般应具有哪些保护。

- 三、作图题

指出如下图所示控制线路有何错误？应如何改进？

控制要求：

(1) 对三相异步电动机进行“正—停—反”控制（在主电路中，KM1、KM2分别为实现正、反转的接触器主触头）；

(2) 有过载保护。

- 四、 设计题

1、设计一控制电路，控制两台电动机M1和M2，要求：

（1）M1先起动，M2才能起动；（2）若M1停止，M2立即停转。（3）按下停止按钮，两电动机同时停止。画出其主控电路，要有一定的保护功能。

2、设计一电动机两地控制电路。要求：

（1）分别在甲地和乙地控制接触器线圈KM的通断，即控制电动机的起动和停止。画出其主控电路，要有一定的保护功能。（20分）