江苏城市职业学院五年制高职

《机械设计基础（1）》课程复习提纲及部分参考答案

2010级机电一体化技术专业（第六学期）用

一、说明

教材：本课程采用的教材为柴鹏飞编，机械工业出版社出版的《机械设计基础》、2013年1月第2版（ISBN978-7-111-34795-8）。本学期《机械设计基础（1）》内容包括从第1章到第8章，其中重点考核内容在第2、3、4、6、8章。

本课程为考试科目，闭卷考试，考试时间120分钟。

考试题型为：名词解释12％、填空题30％、判断题10％、选择题24％、综合题24%。

考试中自带作图仪器（铅笔、直尺、圆规等）。

二、考试题型（题型仅供参考！！！）

（一）名词解释

- 机器——执行机械运动和信息转换的装置。

- 零件——机械制造中不可拆的最小单元。

- 构件——机构运动的最小单元。

- 部件——为实现一定的运动转换或完成某一工作要求，把若干构件组装到一起的组合体。

- 机构——具有确定的相对运动，能实现一定运动形式转换或动力传递的实物组合体。

- 失效——零件失去设计时指定的工作效能。

- 零件的工作能力准侧——设计中，衡量机械零件工作能力的指标。

- 强度——零件抵抗破坏的能力。、刚度——零件抵抗变形的能力。

- 运动副——构件与构件之间既保证直接接触和制约，又保持确定运动的可动联接称为运动副。

- 高副——构件间通过点或线接触所构成的运动副。

- 低副——两构件通过面接触所构成的运动副。

- 自由度——构件所具有的独立运动的数目。

- 约束——对独立运动的限制。

- 复合铰链——由两个以上的构件在同一轴线上构成多个转动副的铰链。

- 局部自由度——不影响整个机构运动的局部独立运动。

- 虚约束——不起独立限制作用的重复约束。

- 平面连杆机构——若干构件用低副连接起来并作平面运动的机构。

- 铰链四杆机构——四杆机构中的运动副都是转动副的机构。

- 曲柄摇杆机构——铰链四杆机构的两连架杆中，一个是曲柄，一个是摇杆的机构。

- 双曲柄机构——铰链四杆机构的两连架杆均为曲柄的机构。

- 双摇杆机构——铰链四杆机构的两连架杆均为摇杆的机构。

- 滑块四杆机构——含有移动副的四杆机构。

- 压力角——运动部件受力方向与其运动方向所夹的锐角。

- 传动角——运动部件受力方向与其运动方向所夹的锐角的余角。

- 急回特性——机构返回行程比工作行程快的特性。

- 定轴轮系——齿轮在运转时，各齿轮的几何轴线相对机架都是固定的轮系。

- 行星轮系——由行星轮、太阳轮、行星架以及机架组成的轮系。

- 简单行星轮系——太阳轮的数目不超过两个的行星轮系。

- 复合行星齿轮系——太阳轮的数目超过两个的行星轮系。

- 轮系传动比——轮系中主动轴和从动轴的角速度（或转速）之比。

（二）填空

1、机器与机构的区别仅在于能否完成有用的（  ）或进行（  ）的转换，机器和机构统称为（机械）。机构是由（ ）、（ ）和（ ）三部分组成。

3、在各种机器中都经常使用的零件称为（ ）零件。

4、机械零件丧失预定功能或预定功能指标降低到许用值以下的现象，称为机械零件的（  ）。

5、在平面机构中，平面低副引入（ ）个约束，平面高副引入（ ）个约束。

6、平面机构的自由度应为：全部活动构件在自由状态时（自由度）总数与全部运动副引入的（ ）总数之差。

7、两机构通过面接触组成的运动副称为（ ）副，通过（ ）或线接触组成的运动副称为（ ）副。轴和滑动轴承组成（ ）副，齿轮机构组成（ ）副。

8、在铰链四杆机构中，不与机架相连的杆称为（ ）。

9、铰链四连杆机构有（ ）、（ ）、（ ）这三种基本型式。

10、生产设备中设计为在慢速运动的行程中工作，在快速运动的行程中返回，这种工作特性称为（ ）特性，它可缩短非生产时间，提高效率。而这两个行程的平均速度之比称为（   ）系数。

11、凸轮机构是由（ ）、（ ）、和（ ）三个基本构件组成的（ ）机构。

12、当从动件的运动规律一定时，若要求压力角越小，则凸轮基圆将越（ ），凸轮的外廓尺寸也越（ ）。因此，在传动许可的条件下，尽量取较（ ）的压力角。

13、曲柄摇杆机构中，压力角越（ ），传动性能越好。

14、在曲柄摇杆机构中，若（ ）为主动构件，则此构件处于两个极限位置时，连杆和曲柄在一条直线上，传动角（ ）度，出现“顶死”现象，这种位置状态称为（ ）状态。

15、等加速-等减速运动规律在升程和回程的两端及中点，其加速度存在有限突变，产生的冲击称为（ ），该规律适用于（ ）的场合。

16、平面连杆机构的行程速度变化系数Ｋ（ ）１时，机构有急回特性。

17、基圆半径越大，渐开线越趋于（ ）。

18、在齿数一定的条件下，齿轮的直径与模数成正比，模数越大，则齿轮与轮齿的尺寸（   ），轮齿的抗弯能力也（ ）。

19、等速运动规律的凸轮机构在行程开始和终止处将产生（ ）冲击，只适于低速、轻载和特殊要求的凸轮机构中。

20、我国国家标准和国际标准化组织规定标准压力角α为（ ）。

21、齿轮机构是由（ ）、（ ）和（ ）三个构件组成的（ ）机构。

22、在标准渐开线齿轮上，齿厚与齿槽宽相等的圆称为（ ）。

23、为保证齿轮传动的连续性，不产生啮合（  ）现象，将（ ）与（ ）的比值称为重合度。

24、渐开线上离基圆越远的点，其压力角αk（ ） 。

25、按齿轮的切削加工原理，可以归纳为（ ）法和范成法两类。

26、一对斜齿圆柱齿轮正确啮合的条件是模数及压力角应（ ），还必须使相啮合的两齿轮的齿向（ ）。

27、斜齿轮的模数有（ ）模数和（ ）模数两种，他们的关系是（ ）。

28、根据齿轮系传动时各齿轮的轴线是否固定，齿轮系可分为（ ）和（ ）两大基本类型，以及（ ）。

29、定轴轮系的传动化，其大小等于各对啮合齿轮中所有（ ）与所有（  ）之比。

30、蜗杆传动的首要啮合条件是：在中间平面内蜗杆的（ ）模数和蜗轮的端面模数相等，并

（三）判断题

1、构件一定是多个零件的刚性组合体。

2、零件是运动的单元、构件是制造的单元。

3、3个构件在一处铰接，则构成3个转动副。

4、凸轮轴是通用零件。

5、机床的主轴是机器的传动部分。

6、虚约束没有独立约束作用，在实际机器中可有可无。

7、只要运动链自由度大于零，构件之间便能获得确定的相对运动。

8、铰链四杆机构中的最短杆就是曲柄。

9、对心曲柄滑块机构没有急回特性。

10、压力角越大，有效动力就越大，机构动力传递性越好，效率越高。

11、凸轮压力角的大小影响从动件的运动规律。

12、凸轮的基圆半径越大，推动从动件的有效分力也越大。

13、移动凸轮可以看作相当于回转中心趋向无穷远时的盘形凸轮。

14、滚子半径的大小对滚子从动件的凸轮机构的预定运动规律是有影响的。

15、螺纹的旋向一般都采用右旋，只有在特殊需要的情况下才选用左旋。

16、渐开线上离基圆越远的点，其压力角αk越大。

17、渐开线的形状取决于压力角的大小。

18、齿轮连续传动的条件是两轮的重合度必须大于或等于1。

19、加工齿数Z=16的标准齿轮将出现根切现象。

20、一对相互啮合的齿轮，它们的渐开线形状必须相同。

21、同一模数和同一压力角，但齿数不同的两个齿轮，必须用两把刀具加工。

22、一对外啮合斜齿轮，轮齿的螺旋角相等，旋向相反。

23、渐开线齿轮上，基圆直径一定比齿根圆直径小。

24、蜗杆的螺旋线有左旋和右旋两种，在传动中多用左旋。

25、蜗轮、蜗杆在中间平面内的模数和压力角为标准值。

26、两轴相交成90°时，可采用蜗杆传动。

27、两轴交错成90°时，可采用锥齿轮传动。

28、采用齿轮系传动可以实现无极变速。

29、凡定轴轮系其各轮方向均可用传动比公式中的（-1）m来确定。

30、当主动轴和从动轴之间需要较大的传动比，并且希望结构简单紧凑，体积小，重量轻时，可采用行星齿轮系和混合齿轮系。

（四）单项选择题

1、以下零件中为标准件的是（     ）。

A、齿轮			B、螺栓、螺母		C、轴			D、凸轮

2、	以下各组的运动副中，与其它三种不同的是（    ）。

A、销和销孔						B、轴与轴承

C、平底从动件的凸轮机构			D、螺旋传动

3、火车车轮与铁轨的接触联接是（     ）副。

A、高			B、低				C、转动			D、移动

4、下列那种机构是含有两个移动副的四连杆机构（    ）。

A、曲柄滑块机构				B、曲柄导杆机构

C、正弦机构					D、移动导杆机构

5、在比例尺μL=0.02m/mm的机构运动简图中，量得一构件的长度是10mm，则该构件的实际长度是（   ）mm。

A、20			B、50				C、200			D、500

6、四杆机构处于死点时，其传动角γ为（     ）。

A、0°			B、90°				C、2700		D、介于0°~90°之间

7、曲柄摇杆机构中，作用在从动件上的作用力与该力作用点的绝对速度之间所夹的锐角称为（   ）。

A、传动角		B、压力角			C、极位夹角		D、摆角

8、机构具有确定相对运动的条件是（  ）。

A、机构的自由度数等于主动件的数目	B、机构的自由度数大于主动件的数目

C、机构的自由度数小于主动件的数目	D、机构的自由度数大于等于主动件的数目

9、凸轮机构按等速运动规律，会产生（    ）。

A、柔性冲击		B、刚性冲击			C、没冲击		D、有限冲击

11、若要盘形凸轮机构的从动件在某段时间内停止不动，对应的凸轮轮廓曲线是（    ）。

A、以凸轮转动中心为圆心的圆弧		B、一段直线

C、一段圆弧							D、一段抛物线

12、（     ）决定从动件预定的运动规律。

A、从动件的形状		B、凸轮转速		C、凸轮形状		D、凸轮轮廓曲线

13、当从动件的运动规律不变情况下，若缩小凸轮基圆半径，则压力角（     ）。

A、保持不变		B、增大				C、减小			D、为零

14、某凸轮机构从动件用来控制刀具的进给运动，在切削阶段凸从动件宜采用（     ）运动规律。

A、等加速等减速		B、等速			C、简谐			D、正弦加速度

15、下列哪种齿轮机构不是平行轴齿轮机构（     ）。

A、直齿圆柱齿轮机构					B、人字齿轮机构

C、直齿齿轮-齿条机构				D、蜗杆涡轮机构

16、渐开线的齿廓形曲线状取决于（     ）。

A、分度圆		B、齿顶圆			C、齿根圆		D、基圆

17、渐开线齿轮连续传动条件为：重合度ε（     ）。

A、＞１			B、＜１				C、＞０			D、＜０

19、当一对渐开线齿轮的中心距略有变化时，其瞬时传动比（     ）。

A、为常数		B、为变数			C、变大			D、变小

20、以下有关齿轮顶隙的说法，不正确的是（    ）。

A、顶隙c=c*m

B、顶隙的大小与齿轮的模数无关

C、顶隙的存在可避免一齿轮的齿顶与另一齿轮槽的底部接触

D、顶隙可贮存润滑油

21、以下关于斜齿轮圆柱齿轮传动特点的叙述，不正确的是（    ）。

A、承载能力较直齿圆柱齿轮大

B、传动平稳，可用于高速传动

C、螺旋角一般取8~30度，不分左旋右旋

D、一对斜齿圆柱齿轮进入啮合和终止啮合都是逐渐的，但轴向力比较大

22、斜齿圆柱齿轮正确啮合条件是（    ）。

A、mn1= mn2 ，αn1=αn2 ，β1=β2			B、ma1=mt2 ，αa1=αt2 ，γ=-β

C、mn1= mn2 ，αn1=αn2 ，β1=∓β2		D、ma1=mt2 ，αa1=αt2 ，γ=β

23、若主动轴转速为1200r/min，现要求在高效率下使从动轴获得12r/min的转速，应采用（    ）传动。

A、轮系			B、带			C、一对直齿圆柱齿轮啮合		D、单头蜗杆

24、各部分之间具有确定的相对运动的构件的组合体称为（     ）。

A、机构			B、机器			C、部件			D、零件

25、凸轮机构按等加速/等减速运动规律，会产生（   ）。

A、柔性冲击		B、刚性冲击		C、没冲击		D、有限冲击

26、在双圆柱销四槽轮机构中，当拨盘转一周时，槽轮转过（     ）。

A、450			B、900			C、1800			D、3600

27、影响齿轮承载能力大小的主要参数是（    ）。

A、压力角		B、齿数			C、模数			D、基圆大小

28、齿轮上具有标准模数和标准压力角的圆是（    ）。

A、齿顶圆		B、分度圆		C、齿根圆		D、基圆

29、标准直齿锥齿轮参数为标准值得位置处于（     ）。

A、大端			B、齿宽中点		C、齿宽距大端1/3处		D、小端

30、当两轴相距较远时，且要求传动准确，应选用（     ）。

A、带传动		B、链传动		C、齿轮传动		D、螺旋传动

（五）综合题

1、计算下列各图所示机构的自由度，判断机构是否具有确定的相对运动，若有复合铰链、局部自由度、虚约束，需一一指出。

2、在下图所示的铰链四杆机构中，已知各构件长度，，，，试问：①机构有无曲柄？如有请指明哪个构件？②该机构为哪种形式的铰链四杆机构？

3、如图所示的四连杆机构，各杆的尺寸为：AB=130，BC=150，CD=175，AD=200

（1）以AD为机架，则该机构为          ；以AB为机架，则该机构为          。

（2）若图示位置的机构中，AB变为110，其余杆件长度不变，则该机构为           。

（3）图示位置的机构中，当CD杆趋于无穷远时该机构为              。（2分）

4、判断下列铰链四杆机构是双曲柄机构、曲柄摇杆机构、还是双摇杆机构，并说明原因。

5、现有一标准渐开线直齿圆柱齿轮，已知齿数 z1 =24 ，齿顶圆直径 da = 78 mm ，要求为之配置一大齿轮，装入中心距 a =150 mm 的齿轮箱内传动，试确定所配置齿轮的齿数z2，模数m。(＝ 1 ， c* =0.25, α＝ 20 °)

6、一对标准外啮合直齿圆柱齿轮传动，已知z1=19，z2=68，m=2mm，，计算小齿轮的分度圆直径、齿顶圆直径、基圆直径、齿距以及齿厚和齿槽宽。

7、已知图示定轴轮系的各轮齿数：z1=18，z2=87，z3=28，z4=20，z5=84。试计算轮系的传动比i15。

8、图示行星轮系中，已知 z1=z3=40，z2=z4=25。试求传动比iH1 。

题7图                               题8图

9、下图所示的轮系中各轮的齿数为z1=20, z2=40, z3=15, z4=60, 轮1的转速n1=120r/min，转向如图所示，试求轮3的转速n3的大小和方向。

2013年5月