江苏城市职业学院五年制高职

《PLC应用技术》课程复习提纲（含部分参考答案）

考核方式 说明

本课程的考核采用学习过程性考核+操作技能考核+理论知识考核三者相结合的方式。其中，学习过程考核包括上课表现、平时作业、任务完成情况；操作技能考核为学生独立上机考核（以上两项各办学点自行安排考核方式）；理论知识考核省校统一命题。

理论知识考核采用闭卷形式，考试范围不超过教材上各模块任务“思考练习”以及“复习提纲”的内容。

考试的题型有：填空20%、单项选择20%、判断20%、简述10%、LAD—STL转换10%、PLC控制系统设计（包括确定输入/输出设备、I/O分配、PLC外部接线、梯形图设计）20%。

成绩评定

学习过程性考核占总成绩50%；操作技能考核占总成绩20%；理论知识考核（期末成绩）占总成绩30%。

绪论

【填空】

1．PLC按结构型式分为（    ）、（    ）、（     ）三种类型。

2．PLC按用途分为（    ）、（     ）两种。

3．从系统组成来看，PLC由（     ）和（     ）组成。

4．从PLC硬件组成结构来看，PLC主要由（      ）、（    ）、（     ）、（    ）和（   ）等组成。

5．（     ）是连接外围设备和CPU模块的桥梁。

6．S7-200系列PLC有（220V AC）电源型（    ）电源型两种。

7．（   ）是衡量PLC接入信号和可输出信号的数量的指标。

8．PLC的输入/输出有开关量和模拟量两种。其中开关量用最（    ）表示，模拟量用（      ）表示。

9．存储器容量是衡量可存储用户应用程序多少的指标，通常以（     ）为单位。

10．（    ）的种类和数量是衡量PLC硬件功能的一个指标。

【单项选择】

1．最初开发制造PLC的主要目的是（     ）。

A．便于编程							B．使用方便

C．降低成本，缩短周期				D．可靠性高

2．世界上第一台PLC生产于（  ）

A．1968年德国 		B．1967年日本	C．1969年美国  D．1970年法国

3．S7-200系列PLC可以为输入电路和外部电子传感器（如接近开关）提供（  ）。

A．220V AC电源		B．110V AC电源	C．24V DC电源  D．5V DC电源

4．下列不属于PLC硬件系统组成的是（    ）

A．中央处理单元   					B．输入输出接口

C．用户程序       					D．I/O扩展接口

5．通讯能力是指PLC与PLC、PLC与计算机之间的（  ）能力

- 数据交换  						B．数据运算

C．数据传送							D．数据传送及交换

模块1  认知西门子S7-200

任务1-1

【填空】

1．PLC通过（     ）连接外部控制信号。

2．PLC通过（     ）连接被控设备。

3．PLC的输入电路采用（    ）隔离方式。

4．PLC中输入接口电路的类型有（    ）和（    ）两种。

5．为适应不同类型的输出负载，S7-200 PLC的输出接口类型有（    ）和（     ）两种。

6．在继电器输出电路中，S7-200 PLC由（       ）电源供电。

7．在晶体管输出电路中，S7-200 PLC由（       ）电源供电。

8．PLC有两种基本的工作状态，即（      ）与（      ）。

9．PLC执行程序的过程分三个阶段，即（    ）、（    ）、（     ）阶段。

10．PLC采用（     ）方式工作。

11．S7-200系列PLC指令系统的寻址方式有（     ）、（      ）和（     ）3大类。

【单项选择】

1．在刷新输出阶段，PLC把（  ）寄存器中的状态通过输出部件转换成被控设备所能接受的电压或电流信号，以驱动被控设备。

A．输入映像寄存器					B．中间寄存器

C．输出映像寄存器					D．辅助寄存器

2．在扫描输入阶段，PLC将所有输入端的状态送到（  ）保存。

A．输出映像寄存器					B．变量寄存器

C．内部寄存器						D．输入映像寄存器

3．CPU 逐条执行程序，将执行结果放到（  ）。

A．输入映像寄存器					B．输出映像寄存器

C．中间寄存器						D．辅助寄存器

4．PLC运行时总是ON的特殊存储器位是（  ）。

A．SM0.0		B．SM0.1		C．SM0.2		D．SM0.3

5．在第一个扫描周期接通可用于初始化子程序的特殊存储器位是（  ）。

A．SM0.0		B．SM0.1		C．SM0.2		D．SM0.3

6．提供一个周期是1秒钟，占空比是50%的特殊存储器位是（   ）。

A．SM0.3		B．SM0.4		C．SM0.5		D．SM0.0

7．下列那项属于位寻址（    ）。

A．I0.2			B．I12			C．IB0			D．I0

8．当PLC为晶体管输出电路时，PLC的供电电源为（  ）。

A．24V DC						B．5V DC

C．220VAC						D．110V AC

9．当PLC为继电器输出电路时，PLC的供电电源为（    ）。

A．24V DC						B．5V DC

C．220VAC						D．380V AC

10．顺序控制继电器用字母（  ）来表示的。

A．字母Q		B．字母S		C．字母M		D．字母V

【判断】

1．PLC中输入接口电路的作用是通过输入端子接受现场的输入信号，并将其转换成CPU能接受和处理的数字信号。

2．PLC中只有直流输入接口电路采用光电耦合器进行隔离。

3．PLC中输出接口电路的作用是把由CPU处理过的数字信号送给输出端的电路元件，以控制其通断，从而驱动输出设备。

4．PLC是采用“并行”方式工作的。

5．程序编译属于PLC的工作过程。

6．编程器可用来对用户程序进行编制、编译、调试和监视。

7．PLC中扩展接口的作用是为连接其他PLC而设计的专用接口。

8．PLC的编程器一种是专用的，另一种是基于个人计算机系统的编程系统。

9．用户程序是用户使用PLC生产厂家提供的专门编程语言而自行编制的应用程序。

10．开关量逻辑控制程序是将PLC用于开关量逻辑控制软件，一般采用高级语言编制。

小型PLC一般采用集中采样、集中输出的工作方式。

输入映像寄存器I是PLC用来接收用户设备发来的控制信号的接口。

输出映像寄存器Q是PLC用来将输出信号传送到负载的接口。

传统继电器接触器控制系统的控制功能必须通过修改控制器件和接线来实现。

可编程控制系统的控制功能必须通过修改控制器件和接线来实现。

PLC的扫描周期因程序的长度不同而不同。

PLC的扫描周期仅取决于程序的长度。

PLC的扫描周期仅取决于CPU模板的运算速度。

【简述】

1．简述PLC中CPU状态指示灯的作用。

2．什么是PLC输出对输入的响应滞后？这种响应滞后由什么原因造成？

3．简述PLC的硬件系统组成

5．PLC的工作过程依次包括那几个阶段？

6．程序状态监控和状态表监控有什么异同？

7．什么是间接寻址？如何使用？

8．什么是符号地址？采用符号地址有哪些好处？

模块2  电动机控制

任务2-1

【填空】

1．触点分为（常开）触点和（常闭）触点两种形式。在梯形图中，触点之间可以自由地以（   ）的形式存在。

2．触点指令代表CPU对存储器的（  ）操作，常开触点和存储器的位状态（  ），常闭触点和存储器的位状态（  ）。

3．语句表程序的触点指令由（  ）和（   ）组成。

4．在语句表程序中，控制逻辑的执行通过CPU中的一个（    ）来实现。

5．线圈指令代表CPU对存储器的（写）操作，若线圈左侧的逻辑运算结果为（  ），则表示能流能够到达线圈，CPU将该线圈所对应的存储器的位（  ）；若线圈左侧的逻辑运算结果为“0”，则表示能流不能够到达线圈，CPU将该线圈所对应的存储器的位（  ）。

6．在同一程序中，同一线圈一般只能使用（  ）次。

7．A和AN指令用于单个触点与前面的触点（    ）的（   ）。

8．O、ON是用于将单个触点与上面的触点（   ）（   ）连接的指令。

9．梯形图是PLC形象化的编程手段，梯形图两端的母线并非（     ）的两端。

10．在梯形图中，能流只能（     ）流动，层次改变只能（    ）。

11．如果在同一程序中，同一继电器的线圈使用了两次或多次，则称为（     ）。

【单项选择】

1．在语句表程序中，控制逻辑的执行通过CPU中的一个逻辑堆栈来实现，这个堆栈有9层深度，每层有（  ）位宽度

A．1		B．8		C．16		D．32

2．在同一程序中，同一线圈一般只能使用（   ）次。

A．1		B．2		C．4		D．多

3．在每一个逻辑行中，如果将串联触点多的支路放在下方，则（  ）。

A．语句减少、程序变短		B．语句增多、程序变长

C．语句增多、程序变短		D．语句减少、程序变长

4．在每一个逻辑行中，如果将并联触点多的支路放在右边，则（  ）。

A．语句减少、程序变短		B．语句增多、程序变长

C．语句增多、程序变短		D．语句减少、程序变长

5．在梯形图中，能流的流动方向及层次改变只能（  ）。

A．从左到右、先下后上		B．从左到右、先上后下

C．、从右到左、先上后下		D．、从右到左、先下后上

6．梯形图程序指令的基本元素不包括（    ）。

A．触点			B．操作码		C．线圈			D．功能块

【判断】

1．触点指令代表CPU对存储器的读操作，常开触点和存储器的位状态一致，常闭触点和存储器的位状态相反。

2．线圈指令代表CPU对存储器的写操作。

3．在同一程序中，同一线圈可以使用多次。

4．LDN指令，用于常开触点与起始母线的连接。

5．A指令，用于单个常开触点与前面的触点（或电路块）串联连接。

6．梯形图中的继电器是物理继电器。

7．梯形图两端的母线是实际电源的两端。

8．梯形图中流过的电流是实际的物理电流。

9．在梯形图中，允许一个触点上有双向能流通过。

10．采用常开触点输入时，可使PLC的输入端口在大多数时间内处于断开状态。

【简述】

1．在每一个逻辑行中，为什么要将串联触点多的支路应放在上方？

2．在每一个逻辑行中，为什么要将并联触点多的电路应放在左方。

3．采用常开触点接入PLC输入端口有什么好处？

任务2-2

【单项选择】

1．起到复制栈顶的值，并将其推入堆栈，栈底的值被推出并消失功能的指令是（  ）。

A．LPS		B．LRD		C．LPP		D．LDS

2．起到复制堆栈第二层的值到栈顶，堆栈没有推入栈或者弹出栈操作，但旧的栈顶值被新的复制值取代功能的指令是（  ）。

A．LPS		B．LRD		C．LPP		D．LDS

3．下列堆栈操作指令具有操作数的是（    ）。

A．LPS		B．LRD		C．LPP		D．LDS

4．起到弹出栈顶的值，堆栈第二层的值成为新的栈顶值的指令是（  ）。

A．LPS		B．LRD		C．LPP		D．LDS

5．起到复制堆栈第二层的值到栈顶，堆栈没有推入栈或者弹出栈操作，但旧的栈顶值被新的复制值取代的指令是（  ）。

A．LPS		B．LRD		C．LPP		D．LDS

【判断】

1．栈装载与指令ALD是将堆栈中的第一层和第二层的值进行逻辑与操作，结果存入栈顶。

2．栈装载或指令OLD是将堆栈中的第一层和第二层的值进行逻辑或操作，结果存入栈顶。

3．OLD是用于“并联电路块”的串联连接指令。

4．ALD是用于“并联电路块”的串联连接指令。

5．LPS和LPP必须配对使用。

【简答】

1．什么是堆栈？S7-200系列PLC的堆栈有多少层？有什么特点？

【LAD—STL转换】

1．根据梯形图写出指令语句表。

2．根据语句表指令画出梯形图。

【PLC控制系统设计】

参阅任务训练

任务2-3

【填空】

1．S7-200的定时器按照工作方式可分为三种类型，包括（  ），（  ）和（   ）。

2．S7-200的定时器按定时精度分为三种类型，包括（1）ms，（  ）ms和（  ）ms。

3．TONR定时器的复位只能用（   ）指令来实现。

4．当使用S指令时，其线圈具有（    ）功能。

5．EU、ED指令仅在输入信号（   ）时有效。

6．边沿触发指令EU检测到信号的（   ）时将使输出产生（    ）宽度的脉冲。

7．边沿触发指令ED检测到信号的（    ）时将使输出产生（   ）宽度的脉冲。

8．对开机时就为接通状态的输入条件，（  ）指令不执行。

9．（ ）和（  ）型定时器共用定时器编号。

10．触发器指令有（置位优先SR）触发器和（    ）触发器两个梯形图指令，它们（  ）对应的语句表程序指令。

【单项选择】

1．定时器设定值PT采用的寻址方式为（    ）

A．位寻址			B．字寻址			C．字节寻址		D．双字寻址

2．TONR是（  ）定时器。

A．接通延时						B．断开延时

C．保持型接通延时				D．保持型断开延时

3．TON是（  ）定时器。

A．接通延时						B．断开延时

C．保持型接通延时				D．保持型断开延时

4．TOF是（    ）定时器。

A．接通延时						B．断开延时

C．保持型接通延时				D．保持型断开延时

5．上升沿触发指令的操作码是（    ）。

A．R				B．S				C．EU			D．ED

【判断】

1．当连接于IN端的输入信号接通时，TOF型定时器的状态位立刻被置1。

2．TONR的启动输入端IN由“1”变“0”时定时器复位。

3．定时器定时时间长短取决于定时分辨率。

4．TOF的启动输入端IN由“0”变“1”时定时器被禁止，不再定时。

5．TON指令对所有S7-200系列机型都适用。

6．定时器类型不同但分辨率都相同。

7．定时器的设定值与分辨率的乘积即是定时时间间隔。

8．在同一程序中，TON和TOF）型定时器可以共用同一定时器编号。

9．下降沿触发指令每次检测到输入信号由1变0之后，使电路接通。

10．TOF的启动输入端IN由“1”变“0”时定时器复位。

【简述】

1．简述1ms、l0ms、100ms三种定时器的刷新方式。

【PLC控制系统设计】

参阅思考练习题：6、7、8。

任务3-1

【填空】

1．S7-200系列PLC的计数器按工作方式可分为（   ）、（     ）和（   ）。

2．加计数器CTU工作过程为当连接于R端的常开触点为（  ）状态时，计数脉冲有效，此时每接收到来自CU端的触点（由断到通）的信号，计数器的值即加1成为当前值，直至计数至最大值（  ）。

3．减计数器CTD的当前值减为（ ）时，计数器的（  ）被置1。

4．加/减计数器CTUD的当前值为最大值时，下一个CU端输入脉冲使当前值变为（  ）。

5．加/减计数器CTUD的当前值为最小值-32767时，下一个CD端输入脉冲使当前值变为（  ）。

【判断】

1．不同类型的计数器不能共用同一编号。

2．计数器的设定值只能采用立即数寻址。

3．当当前值寄存器累计的脉冲数大于等于设定值时，计数器的状态位被置1，该计数器的触点转换。

4．与定时器一样，计数器的当前值、设定值均为32位有符号整数（INT）。

5．能用复位指令来实现对计数器的复位。

【LAD—STL转换】

参阅实例3.1～3.3

任务3-2

【填空】

1．字移位指令的最大移位位数为（  ）。

2．左右循环移位指令影响特殊存储器的（  ）和（  ）位。

3．左右移位指令影响特殊存储器的（  ）和（   ）位。

4．字节交换指令SWAP中的操作数IN不能寻址（  ），只能对（  ）寻址。

5．（  ）移位是环形的，即被移出来的位将返回到另一端空出来的位。

【单项选择】

1．字节移位指令的最大移位位数为（）。

A．7位			B．8位			C．12位			D．16位

2．字传送指令的操作数IN和OUT可寻址的寄存器不包括下列那项（    ）

A．T			B．M			C．AQ			D．AC

3．循环移位指令影响下列哪个特殊存储器位（  ）。

（  C  ）。

A．SM0.0		B．SM1.0		C．SM2.0		D．SM3.0

4．双字移位指令的最大移位位数为（   ）。

A．32位			B．8位			C．12位			D．16位

5．字节交换指令中的操作数IN不可以寻址的寄存器是（    ）。

A．AC			B．I			C．Q			D．SM

【判断】

1．字节传送指令可以把输入的字节传送到输出OUT处，传送过程改变字节大小。

2．块传送指令的操作数N指定被传送数据块的长度，采用字寻址。

3．块传送指令的操作数IN、OUT不能寻址常数。

4．移位指令影响特殊存储器SM1.0和SM1.1位。

5．字节交换指令中的操作数IN采用字寻址方式进行寻址。

任务3-3

【填空】

1．编码指令的功能是当使能位EN为1时，将输入字IN中最低有效位的位号，转换为输出字节OUT中的（  ）数据。

2．译码指令的功能是当使能位EN为1时，根据输入字节IN的（低4位）所表示的位号（  ）值，将输出字OUT相应位置1，其它位置0。

3．在S7-200中，有一条可直接驱动七段显示LED数码管的指令的助记符是（  ）。

4．当使能位EN为1时，ATH指令把从IN字符开始，长度为LEN的（    ）转换成从OUT开始的（   ）。

5．根据比较数据的类型，数据比较指令可分为（   ）、（    ）、（     ）和（    ）。

【单项选择】

1．在七段LED数码管上，下列哪个选项中的字符不能由SEG指令实现输出（  ）。

A．8			B．A			C．B			D．F

2．字整数比较指令中的操作数IN1、IN2可寻址的寄存器不包括下列哪一个（    ）。

A．V			B．I			C．AQ			D．T

3．下列哪个选项中的比较运算符不适用于CPU21X系列机型（    ）。

A．==			B．<>			C．>=			D．<=

【判断】

1．在PLC中，ASCII码与十六进制数转换指令可以实现全部转换。

2．字节比较指令比较两个字节大小，若比较式为真，该触点闭合。

3．字节指令是无符号的，字整数、双字整数及实数比较都是有符号的。

4．从两者的功能看，编码指令和译码指令是互逆的。

5．SEG指令不能用于8段数码管。

【PLC控制系统设计】

参阅任务训练2、思考练习2~6

任务4-1

【填空】

1．功能图由（  ）、（  ）、（ ）、（  ）和（   ）等组成。

2．步与步之间实现转换应同时具备两个条件：①（  ）；②（   ）。

3．功能图有（   ）、（   ）和（   ）3种不同的基本结构形式。

4．选择序列的开始称为（  ），选择序列的结束称为（   ）。

5．步可以根据（PLC输出量）的状态划分，也可以根据（    ）工作状态的变化来划分。

【PLC控制系统设计】

参阅思考练习7

任务4-2

【单项选择】

1．位移位寄存器指令的操作数DATA要通过何种寻址方式输入（     ）。

A．位寻址			B．字寻址			C．字节寻址		D．双字寻址

2．移位寄存器指令的的操作码是（     ）

A．MOVB			B．SHRB			C．SHR			D．RRB

【PLC控制系统设计】

参阅思考练习4

任务4-3

【单项选择】

1．顺序控制段转移指令的操作码是(    )。

A．SCR				B．SCRP			C．SCRE		D．SCRT

2．顺序控制段开始指令的操作码是（   ）。

A．SCR				B．SCRP			C．SCRE		D．SCRT

3．下列那一个不属于顺序控制继电器指令（    ）。

A．SCR				B．SCRP			C．SCRE		D．SCRT

4．顺序控制段转移指令的操作码是（    ）。

A．SCR				B．SCRP			C．SCRE		D．SCRT

5．顺序控制继电器指令对下列哪个选项中的状态元件有效（    ）。

A．M				B．L				C．S			D．V

【判断】

1．使用顺序控制继电器指令时，可以在SCR段内使用FOR、NEXT或END指令。

2．使用顺序控制继电器指令时，可以在多个程序中使用相同的S位。

3．顺序控制继电器指令SCR只对状态元件S有效。

4．使用顺序控制继电器指令时，可以在SCR段内使用JMP和LBL指令，但不能围绕SCR段使用跳转及标签指令。

5．使用顺序控制继电器指令，当需要保持输出时，可使用S/R指令。

【PLC控制系统设计】

参阅实例4.2、思考练习4

任务4-4

【填空】

1．跳转指令具有选择（   ）的功能。

2．循环指令由（    ）和（   ）组成。

3．停止模式切换指令为（   ）指令。

4．PLC系统在正常执行时，操作系统会（   ）地对看门狗监控定时器进行复位。

5．（   ）指令可用来设置S7-200 CPU上的LED状态。

【PLC控制系统设计】

参阅思考练习5

任务4-5

【填空】

1．S7-200系列PLC的程序结构分为（  ）、（   ）和（   ）。

2．子程序调用指令编写在（主调程序）中，子程序返回指令编写在（ ）。

3．带参数调用的子程序必须事先在（  ）里对参数进行定义；且最多可以传递（  ）个参数。

4．子程序可嵌套，嵌套深度最多为（ ）层

5．高速脉冲输出有（  ）和（   ）两种形式。

【判断】

1．子程序的调用是无条件的。

2．子程序既可以不带参数调用，也可以带参数调用。

3．在中断服务程序中，不能嵌套调用调用子程序。

4．S7-200中，Q0.0或Q0.1不能作为普通输出端子使用。

5．高速脉冲输出功能在S7-200的Q0.0或Q0.1输出端产生高速脉冲。

【PLC控制系统设计】

参阅实例4.6、实例4.7及思考练习8

任务5-1

【填空】

1．存储在16位模拟量寄存器AIW中的数据有效位为（ ）位。

2．在16位模拟量输出寄存器AQW中的数据有效位为（ ）位。

3．PID控制器的作用就是通过调节其输出使（  ）为零。

4．PID回路有两个输入量，即（   ）与（  ）。

5．在P、I、D这3种控制作用中，（   ）部分与误差在时间上是一致的。

【简述】

1．PLC模拟量输入/输出模块的作用。

任务5-2

【填空】

1．西门子PPI通信协议所能支持的波特率有（ ）kbps、19.2kbps和187.5kbps三种。

2．使用PPI可以建立最多包括（  ）个主站的多主站网络。

3．S7-200 PLC所支持的PPI、Profibus DP、自由口通信模式都是建立在（  ）的硬件基础上的。

4．在网络中使用一个中继器可以使网络的通信距离扩展（  ）m。

5．在编写S7-200系列PLC的应用程序时，使用NETR/NETW指令的数量不受限制。但在程序执行时，同一时间最多只能有（  ）条网络读/写指令被激活。

【单项选择】

1．PLC与计算机之间的通信一般是通过（     ）口进行的。

A．RS-485			B．RS-232C			C．MPI			D．A和B

2．串行通信方式常用于（    ）的通信场合。

A．高速、远距离		B．低速、远距离		C．低速、近距离D．高速、近距离

3．S7-200系列PLC可以通过以太网模块（  ）接入工业以太网。

A．EM277 PROFIBUS-DP					B．MPI

C．CP-243-1 IT							D．MODBUS

4．下列哪个协议是专门为S7-200开发的通信协议（   ）。

A．PPI			B．MPI			C．Profibus			D．ProfiNet

5．网络读指令的操作码是（    ）。

A．NETW			B．NETR			C．NET			D．PORT

【简述】

1．简述RS-485中继器的作用和用途

任务5-3

【填空】

1．TD 200/TD 200C文本显示面板具有（  ）行文本显示，每行可显示（ ）个字符，总共可显示（ ）个字符。

2．使用TD 200C，用户可以创建最多包含（ ）个不同大小的按键的自定义键盘。

3．TD 200C用STEP 7-Micro/WIN软件附带的（   ）进行面板布局的设计，用STEP 7-Micro/WIN的（   ）进行参数配置，无需其它的参数赋值软件。

4．TD 200C通过（   ）电缆与S7-200系列PLC通信。

5．可以采用（  ）方式和（   ）方式用TD/CPU电缆配置TD 200C。

任务5-4

【填空】

1．使用USS协议，变频器通过网络方式与PLC或PC机进行信息交换，可解决模拟信号传输所引起的（  ）及（  ）问题。

2．USS协议通信介质采用RS-485屏蔽双绞线，最远可达（  ）m。

3．西门子变频器都带有一个（ ）通信接口，PLC作为主站，最多允许（ ）个变频器作为通信链路中的从站。

4．为了方便用户编程，西门子官方提供了一个USS协议库，有（ ）条指令可供调用。

5．MM440变频器提供了（  ）面板、（ ）面板和（  ）面板等供用户选择。

【简述】

1．USS指令库的使用步骤。

2．传统的PLC与变频器之间的接口依靠PLC的数字量输出来控制变频器的启停，依靠PLC的模拟输出来控制变频器的速度给定，简述这样做存在的问题。

2013年5月