五年制高职2010级数控设备应用与维护专业

《机械基础》复习要求

江苏城市职业学院  张莉

《机械基础》是江苏城市职业学院五年制高职数控设备应用与维护专业统设课程，它适教学计划为5学分，90学时，第六学期开设。课程选用由隋明阳主编的《机械基础》（机械工业出版社）作为教材。

《机械基础》是数控设备应用与维护专业的主干专业基础课。是集机械工程材料、工程力学基础、常用机械传动、通用零件的基础知识和液压与气动为一体的综合性课程。

本课程的任务是：使学生熟悉机械工程材料的性能、牌号和钢的常用热处理方法，初步学会选择机械工程材料；使学生掌握工程力学的基础知识，能对机械构件进行一般的受力分析与计算；掌握常用机械机构和一般参数的通用零件的基本知识，能对一般机械传动系统进行简单的分析和计算；掌握常用液压与气动的基本原理、常用元件的类型、用途，熟悉液压基本回路。为学生今后学习相关专业课程、从事工程技术工作打下基础。

本课程考核成绩由三部分组成：总成绩（100%）=过程考核（30%）+实验考核（20%）+期末考试（50%）。期末笔试由江苏城市职业学院统一出题，考试形式为闭卷，考试时间为两小时，考试要求学生自带绘图工具，主要考察学生对本课程的基本概念、基本知识、基本原理的记忆、理解、掌握程度及基本技能的运用。

本试题类型为填空、选择、判断、简答、计算（或分析）五种类型。（1）填空题，每空1分，共20分；（2）选择题，每个 2分，共20分；（3）判断题，每个 2分，共20分；（4）简答题，每个5分，共20分；（5）计算（或分析）题，共2题，计20分。

- 期末考试复习题可参考跟教材配套使用的《机械基础学习评价册》（隋明阳主编）中的[自我测试]及[综合测试]部分。

第一部分  复习要求

课程的有关内容主要按“了解、掌握和熟练掌握”三个层次要求，具体要求如下：

项目1   概况

1. 理解表达金属材料力学性能的名词术语及其判据，能通过金属材料的力学性能判断比较材料的优劣，理解表达技术材料加工工艺性能的名词术语。

2. 懂得金属材料热处理的含义，掌握钢的常用热处理方法及其目的。

3. 了解摩擦、磨损和润滑的含义，了解摩擦都和润滑状态的4种类型，了解磨损过程、类型和减磨措施。

4. 了解机械设计与制造应满足的基本要求和应遵循的基本原则，了解机械设计与制造的一般程序和机械制造中的主要加工工艺方法。

项目2   常用机械工程材料

1. 掌握铸铁和钢的种类、牌号、性能及其应用。

2. 了解有色金属及其合金的种类、牌号、性能及其应用。

3. 初步了解非金属材料的种类、牌号、性能及其应用。

项目3  零部件的受力分析

1. 掌握力、平衡、刚体和约束等基本概念，掌握静力学公理所概括的力的基本性质。

2. 掌握常见约束与约束力的画法，掌握简单物体的受力分析方法，并能正确地画出研究对象的受力图。

3. 掌握力对点之矩及力偶矩的计算，能正确运用平衡条件求解简单的静力学平衡问题。

项目4  零件基本变形和强度分析

1. 掌握轴向拉伸与压缩的受力分析，明确其受力特点和变形特点，掌握用截面法求内应力的基本方法，了解其内应力分布规律及变形计算，掌握其强度计算。

2. 掌握扭转轴的外力偶矩计算，掌握扭矩和扭矩图，了解其应力分布规律，掌握其强度计算。

3. 掌握弯曲梁的内力和内力图，了解其应力分布规律，掌握其强度计算。

项目5  机械的动力性能

1. 了解静不平衡和动不平衡的危害。

2. 理解刚性回转件平衡的目的。

3. 理解静平衡和动平衡之间的关系并初步掌握静平衡和动平衡的方法。

项目6  公差与配合（不要求）

项目7  联接

1. 掌握键联接的功用和类型，熟悉普通平键联接的结构和标准，掌握普通平键联接的选用和拆装。

2. 掌握销及销联接的功用和类型，了解销及销联接的选用和拆装。

3. 掌握常用螺纹的类型、特点和应用，熟悉螺纹联接的主要形式、应用和常用螺纹联接件，掌握螺纹联接的防松方法；了解螺旋传动的类型和应用。

4. 掌握联轴器的功用，熟悉联轴器的主要类型和特点，掌握联轴器的选用；了解离合器的功用、主要类型和特点。

5. 掌握不可拆联接的种类和应用，会选用不可拆联接。

项目8  机械传动

1. 掌握减速器的功用及结构，认识减速器中的主要零部件，掌握减速器的拆装步骤和注意事项，学会拆装减速器。

2. 理解摩擦型带传动的工作原理，了解其分类及应用，会计算传动比；掌握V带的结构、标准和标记，初步具有安装、调试、维护带传动的能力。

3. 了解链传动的概念、分类和工作原理，掌握链传动的特点，会计算链传动的传动比。

4. 掌握直齿圆柱齿轮的传动类型和特点，理解渐开线直齿圆柱齿轮的主要参数并会计算几何尺寸；掌握渐开线直齿圆柱齿轮的正确啮合条件；掌握齿轮传动的拆装与维护及齿轮失效形式和预防措施；掌握齿轮常用材料和圆柱齿轮的结构；了解变位齿轮的概念。

5. 掌握斜齿圆柱齿轮的基本参数，掌握斜齿圆柱齿轮的正确啮合条件，掌握斜齿圆柱齿轮传动的特点。

6. 了解直齿锥齿轮的基本参数，掌握直齿锥齿轮传动的正确啮合条件和特点。

7. 掌握蜗杆传动的组成和类型，了解蜗轮、蜗杆的材料及结构，掌握蜗杆传动的基本参数和正确啮合条件，会计算蜗杆传动的传动比，掌握蜗杆传动的特点和维护。

8. 了解轮系的概念与类型，掌握定轴轮系的传动比计算，掌握轮系的功用。

项目9  支承零部件

1. 掌握轴的作用及分类；了解心轴、转轴和传动轴的载荷和应力特点；掌握阶梯轴的典型结构；掌握轴的周向固定方法和轴向固定方法。

2. 掌握轴承的作用、分类和应用。

3. 掌握滚动轴承的作用，理解滚动轴承的类型、代号、特点和应用；掌握滚动轴承的固定方法；掌握滚动轴承的装拆与调整以及轴系的调整。

4. 掌握滑动轴承的组成，理解滑动轴承的类型、形式、特点和应用，了解轴瓦材料。

项目10  弹簧

1. 熟悉弹簧的功用。

2. 掌握弹簧的类型及其特点和应用。

3. 掌握弹簧的材料和热处理工艺。

项目11  常用机构

1. 理解运动副的概念及分类，并能分析运动副的类型；掌握运动副的特点、应用和维护。

2. 能分析铰链四杆机构中各杆的名称及作用，理解铰链四杆机构的工作原理及在实际工作中的应用，能够判别铰链四杆机构的基本类型。

3. 理解凸轮机构的工作原理及应用，掌握凸轮机构的分类。

4. 了解棘轮机构和槽轮机构的组成、工作原理和应用。

项目12  液压与气压传动

1. 掌握液压与气动系统传动的基本工作原理和各自的工作特点。

2. 理解液压泵和空气压缩机的工作原理；掌握液压泵和空气压缩机的分类和工作特点并掌握它们的图形符号。

3. 理解液压和气动系统执行元件的能量转换；掌握双活塞杆液压缸和单活塞杆液压缸的结构特点。

4. 掌握各类控制阀的作用、结构和工作原理。

5. 掌握各辅助元件的结构及其作用。

6. 掌握基本回路的组成、工作原理、特点及应用。

项目13  机械的润滑与密封

1. 掌握润滑的作用及润滑剂的类型、特点，了解科学润滑管理制度，熟悉各种润滑剂的选择原则。

2. 掌握常见的润滑方式与润滑装置，了解常见润滑装置的工作原理，熟悉几种典型零部件的润滑方式，会通过查表选择几种典型零部件的润滑方式。

3. 掌握密封的功用及常见的密封方式，熟悉常见密封装置的工作原理及特点。

第二部分  综合练习

1、机械是          与             的统称。

2、力是物体之间相互的            作用，力的作用效果是使物理的      发生变化，也可使物体发生        。

- 力的三要素是指力的          、力的         和力的           ，它们决定了力对物体的作用          。

- 物体的平衡是指物体相对于地球保持        或        的状态，所以说静止是     。

- 欲使作用在刚体上的两个力平衡，其充分与必要条件是两个力的大小                    ，方向          ，且作用在                 。

- 一个物体的运动收到           的限制时，这些           就被称为约束。

- 使物体运动（或具运动趋势）的力称为         ，其      和              通常是已知的。           是阻碍物体运动的力，称为被动力，通常是未知的。

- 用力拧紧螺母，其拧紧的程度不仅与力的           有关，而且与螺母中心到力的作用线的           有关。

- 大小         、方向         、作用线不在          的二力组成的力系，称为力偶。力偶中二力之间的距离称为          。

- 构件的强度是指             的能力；构件的刚度是指           的能力；构件的稳定性是指                     的能力。

- 零件的基本变形形式有：         或          、        、          、           。

- 在材料力学中，杆件所受到的外力是指          和            。

- 在材料力学中，通常采用        求内力，其步骤可分为       、      、       等三个步骤。

- 受轴向拉伸或压缩的杆件，其变形是沿杆件的          方向伸长或缩短的。

- 剪切时的内力称为      ，用字母         表示。剪切时的加冕应力称为切应力，用字母    表示。

- 剪力在截面上的分布是复杂的，工程中通常看作它在截面上       分布。

- 梁弯曲时，横截面上的内力一般包括        和           两个分量，其中对梁的强度影响较大的是           。

- 梁弯曲变形时，梁横截面上有           存在，其大小与该点到          的距离成正比。

- 弹簧的四个功用为           、               、             、              。

- 弹簧的种类，按其材料形状的不同分为               与        两大类；按承受负荷的不同，则可分为         、         、           、            四种。

- 已知铰链四杆机构满足曲柄的必要条件，若取最短杆的邻杆为机架构成            机构；若取最短杆的对面杆为机架，则构成                     机构；若取最短杆为机架，则构成           机构。

- 曲柄摇杆机构只有当        为主动件时，机构才会出现“死点”位置。

- 铰链四杆机构的“死点”位置将使机构在传动中出现卡死或发生运动方向            的现象。

- 凸轮机构由        、           和           三个基本构件组成。

- 凸轮机构的基本特点在于能使从动件获得较              的运动规律。

- 液压系统是以           为工作介质，传递运动和动力的传动；气压传动是以             为介质来传递运动和动力的。

- 液压系统一般由            、           、            、         和       构成。

- 液压泵和空气压缩机都是将原动机输出的         转换为液压油或空气的        能。

- 液压缸和气缸是用来将流体的         能转换为           能的能量转换装置。

- 单杆腔差动3 ，在组合机床中课实现三种速度，v1用于       ，v2用于       ，v3用于快进的动作循环。

- 液压与气动系统中液压缸与气缸常用的密封方式是          和            密封。

- 液压马达和气马达都是将液体的压力能转变为            的能量转换装置。

- 活塞缸按其作用方式的不同分为             活塞缸和             活塞缸。

- 控制阀是液压和气动系统的控制元件，用以控制和调节系统中流体的       、       和流          。

- 控制阀根据其功能的不同，一般分为         、           和         。

- 方向控制阀是用来控制流体方向的阀类，其中包括      和             。

- 当三位换向阀的阀芯处在中位时各油口的连通方式称为        。

- 溢流阀的主要作用：一是保持系统或回路的        ，二是防止系统         ，保证系统安全工作。

- 流量控制阀在系统中依靠改变阀口的        来调节经过阀口的          ，以控制执行元件运动的快慢或行程的长短等。

- 液压系统中常用的流量控制阀有         和           。

二、判断题

（      ）1、力使物体运动状态发生变化的效应称为力的外效应。

（      ）2、力的三要素中只要有一个要素不改变，则力对物体的作用效果就不变。

（      ）3、刚体是客观存在的，无论施加多大的力，它的形状和大小始终保持不变。

（      ）4、凡是处于平衡状态的物体，相对于地球都是静止的。

（      ）5、受力物体与施力物体是相对于研究对象对象而言的。

（      ）6、二力等值、反向、共线，是刚体平衡的充分与必要条件。

（      ）7、二力平衡公理、加减平衡力系公理、力的可传性原理只适用于刚体。

（      ）8、作用与反作用公理表明了力是两个物体间的相互作用。

（      ）9、固定铰链约束和活动铰链约束的约束力的作用线必定通过铰链中心。

（     ）10、同时改变力偶中力的大小和力偶臂的长短，而不改变力偶的转向时，力偶对物体的作用效果就一定不会改变。

（      ）11、轴向拉（压）时，杆件的内力必与杆件的轴线重合。

（      ）12、轴力是因外力而产生的，故轴力就是外力。

（      ）13、拉、压变形时，求内力通常用截面法。

（      ）14、使用截面法求得的杆件的轴力与杆件截面积的大小无关，不同部位截开时所求得的轴力都相同。

（      ）15、构件受剪切时，剪力与剪切面是垂直的。

（      ）16、圆轴扭转时，横截面上的正应力与截面直径成正比。

（      ）17、扭转变形时，横截面上的切应力一定垂直于截面半径。

（      ）18、一端（或两端）向支座外伸出的简支梁叫做外伸梁。

（      ）19、悬臂梁的一端固定，另一端为自由端。

（      ）20、弯矩的作用面与梁的横截面垂直，它们的大小及正负可用截面法求出。

（      ）21、无论亮的截面形状如何，只要截面面积相等则抗弯截面系数就相等。

（      ）22、梁弯曲变形时，弯矩最大的截面一定是危险截面。

（      ）23、如果盘类回转不平衡，其质心必不在回转轴线上。

（      ）24、满足动平衡条件的回转体一定满足静平衡条件。

（      ）25、机械设备加装飞轮后，可调节机械运转时的速度波动。

（      ）26、连架杆是指与机架直接相连的构件

（      ）27、铰链四杆机构的最短杆就是曲柄。

（      ）28、家用缝纫机的踏板机构采用了双摇杆机构。

（      ）29、在曲柄摇杆机构中，曲柄和连杆共线的位置就是“死点”位置。

（      ）30、气动系统的工作压力高，阻力小。

- 选择题：

1、对于静不平衡的回转体，使其平衡的方法是（       ）。

A. 增加平衡配重       B. 减少质量

C. 可采用增加或减少质量的方法

2、发动机曲轴采用（      ）进行平衡。

A. 静平衡方法加平衡重       B. 动平衡方法加平衡重

C. 静平衡方法减平衡重       D. 动平衡方法减平衡重

3、如果两摩擦轮的转向相同，则这两个摩擦轮为（      ）。

A. 外接      B. 内接     C. 搭接

4、下面哪一项不是摩擦轮传动的优点：（       ）

A. 噪声小       B. 结构简单

C. 传动比准确     D. 能起过载保护作用

5、正常工作的摩擦轮存在（       ）

A.打滑      B. 弹性滑动     C. 失稳

6、摩擦轮传动的传动比为（       ）

A. i12=n2/n1≈D2/D1      B. i12=n1/n2≈D1/D2    C. i12=n1/n2≈D2/D1       D. i12=n1/n2≈D2/D1

7、下列哪种不是摩擦型带传动的优点：（       ）

A. 传动比准确      B. 超载时安全保护     C. 装置简单     D. 运转平稳

8、V带的截面形状是（     ）。

A. 梯形       B. 扁平形      C. 圆形

9、普通V带是（     ）。

A. 非标准件       B. 标准件      C. 自制标准件  D. 专门厂家生产的标准件

10、同步带的节距（      ）。

A. 是重要参数       B. 不是重要参数     C. 与摩擦型带的节距一样

11、同步带传动的主要失效形式有（      ）

A. 打滑       B. 弹性滑动     C. 带疲劳断裂    D. 带齿磨损

12、链传动是依靠（     ）来进行传动的。

A. 摩擦力      B. 啮合     C. 气力

13、链传动张紧的目的是（      ）。

A. 决定链条垂度的大小       B. 增大链的工作能力     C. 提高链的寿命

14、链传动的传动比（       ）。

A. 为两链轮齿数的正比       B. 为两链轮齿数的反比     C. 与链条长度有关

15、常用来制造轴的材料是（      ）

A. HT150      B. T10     C. 40Cr

16、自行车的前轴属于（      ）

A. 心轴      B. 转轴     C. 传动轴

17、下列不是构成球轴承的元件是（      ）。

A. 保持架      B. 外圈     C. 钢珠     	D. 衬套

18、轴承代号为63207的滚动轴承，其内径为（      ）。

A. 7mm      B. 20mm     C. 35mm     	D. 63mm

19、滑动轴承运转前必须经过（      ）。

A. 刮研     B. 热处理     C. 冷处理     	D. 磨削

20、曲轴应选用（       ）。

A. 滚动轴承      B. 整体式滑动轴承     C. 剖分式滑动轴承

21、制造普通弹簧的材料多为（      ）。

A. 碳素弹簧钢      B. 铍青铜     C. 锡磷青铜     	D. 合金弹簧钢

22、在载荷限度内，弹簧所受的外力与产生的变形（       ）。

A. 成反比      B. 成正比     C. 没关系

23、普通内燃机的曲柄连杆机构是一个（       ）。

A. 曲柄摇杆机构      B. 双曲柄机构    C. 双摇杆机构     	D. 曲柄滑块机构

24、从动件按等速运动规律工作的凸轮机构（     ）。

A. 会产生“刚性冲击：      B. 冲击较小    C. 适用于高速转动的场合

25、液压传动的特点是（      ）。

A. 传动准确          B. 不能实现过载保护

C. 工作不平稳       	 D. 速度可作无级调节

26、下列泵中是定量泵的是（      ）

A. 轴向柱塞泵          B. 双作用叶片泵

C. 单作用叶片泵       	D. 径向柱塞泵

27、在中压机床液压系统中，常选用（      ）。

A. 齿轮泵           B. 叶片泵

C. 柱塞泵           	D. 螺杆泵

28、各种工程机械中多采用（      ）。

A. 叶片泵         B. 柱塞泵

C. 低压齿轮泵       	D. 高压齿轮泵

29、双作用叶片泵工作过程中（      ）。

A. 存在径向不平衡力          B. 不存在径向不平衡力

C. 有时存在径向不平衡力

30、当液压缸的活塞面积一定时，缸内油液的运动速度取决于  （     ）。

A. 缸中油液的压力      B. 外负载的大小

C. 进入缸内油液的流量       	D. 泵的输出流量

四、简答题

- 常用硬度有哪几种？在生产中为什么硬度试验应用更广泛一些？

- 什么是表面淬火？其目的是什么？

- 热处理的目的是什么？

- 什么是机器的跑合？一般应该怎样跑合？

- 机械的合理使用要求有哪些？

- 什么是标准齿轮？

- 轮系的功用有哪些？

- 齿轮传动时，为何对大齿轮的浸油深度有所要求？

- 机器润滑的作用是什么？

- 密封的功用是什么？

五、综合题

- 试说明下列牌号的具体含义：

Q235B ：

45：

T10：

20CrMnTi：

9SiCr：

2、在下图所示曲杆上A、B两点各加一个力，使曲杆处于平衡（杆自重不计）

3、已知下图所示铰链四杆机构及各杆尺寸，若以AD杆为机架，请判断机构的基本类型。