第九章   单层厂房排架结构

1．单层厂房中的主要受力构件是什么？单层厂房按结构形式可分为哪两种？

答：单层厂房中的主要受力构件是横梁(屋面梁或屋架)、柱和基础。

单层厂房按结构形式可分为排架结构和刚架结构：柱与横梁刚接时叫做刚架结构；柱与横梁铰接，而与基础为刚接时叫做排架结构。由于排架结构受力明确，设计、施工方便，因此，大多数钢筋混凝土单层厂房采用排架结构。

2．单层厂房通常由哪几部分组成？

答：单层厂房通常由屋盖结构、横向平面排架、纵向平面排架、吊车梁、支撑、基础和维护结构等几部分组成，

3．排架结构的屋盖分为哪两种，分别由什么组成？

答：排架结构分无檩体系和有檩体系两种。无檩体系由大型屋面板、屋面梁或屋架及屋盖支撑组成，有檩体系是由小型屋面板、檩条、屋架及屋盖支撑组成。屋盖结构有时还有天窗架、托架等构件。

4．横向平面排架由哪些组成？为什么说横向平面排架是厂房的基本承重结构？

答：由横梁(屋面梁或屋架)、横向柱列和基础组成，是厂房的基本承重结构。厂房结构承受的结构承受的竖向荷载(结构自重、屋面活载、雪载和吊车竖向荷载等)及横向水平荷载(风载和吊车横向制动力、地震力)主要通过横向平面排架传至基础和地基

5．纵向平面排架由哪些组成？纵向平面排架的作用如何？

答：纵向平面排架是由连系梁、吊车梁、纵向柱列、基础和柱间支撑等组成。

纵向平面排架的作用是：保证厂房结构的纵向稳定性和刚度，并承受作用在山墙和天窗端壁并通过屋盖结构传来的纵向风载、吊车纵向水平荷载、纵向地震力、以及温度应力等，

6．厂房支撑的作用主要是什么？

答：支撑的作用主要是：

(1)在施工和使用阶段保证厂房结构的几何稳定性；

(2)保证厂房结构的纵向和横向水平刚度，以及空间整体性；

(3)将水平荷载传给主要承重结构和基础。

7．单层厂房的支撑包括哪两部分？

答：单层厂房的支撑包括屋盖支撑和柱间支撑两部分。

8．屋盖支撑由什么组成，各有什么作用？

答：屋盖支撑包括设置在上、下弦平面内的横向支撑和设置在下弦平面内的纵向水平支撑，以及设置在屋面梁或屋架间的垂直支撑和水平系杆。

上弦横向支撑的作用是：构成刚性框架，增强屋盖的整体刚度，保证屋架上弦同时将抗风柱传来的风力传递到(纵向)排架柱顶。屋面为有檩体系，或山墙风力传至屋架上弦而大型屋面板的连接不符合规定要求时，则应在屋架上弦平面的伸缩缝区段内两端各设一道上弦横向支撑。

下弦横向水平支撑的作用是：保证将屋架下弦受到的水平力传至(纵向)排架柱顶。当屋架下弦设有悬挂吊车或受有其他水平力，或抗风柱与屋架下弦连接，抗风柱风力传至下弦时，则应设置下弦横向水平支撑。

下弦纵向水平支撑是为了提高厂房整体刚度，保证横向水平力的纵向分布，增强排架的空间工作而设置的。

垂直支撑和下弦水平系杆的作用是：用以保证屋架的整体稳定(抗倾覆)，以及防止在吊车工作时(或有其他振动时)屋架下弦的侧向颤动。上弦水平系杆则系用以保证屋架上弦或屋梁受压翼缘的侧向稳定(防止局部失稳)。

9．柱间支撑有什么作用？什么情况下应设置柱间支撑？

答：柱间支撑的作用主要是提高厂房的纵向刚度和稳定性。

一般单层厂房，凡属下列情况之一者，应设置柱间支撑：

(1)设有悬臂式吊车或3及以上的悬挂式吊车时；

(2)设有重级工作制吊车或中、轻级工作制吊车，起重量在10及以上时；

(3)厂房跨度在18及以上或柱高在8以上时；

(4)纵向柱的总数在7根以下时；(5)露天吊车栈桥的柱列。

10．对于有吊车的厂房，柱间支撑分为哪两部分，应如何设置？

答：对于有吊车的厂房，柱间支撑分为上柱区段和下柱区段两部分。上柱柱间支撑应设在伸缩缝区段中部和两端的柱间。下柱柱间支撑设在伸缩缝区段中部的柱间。这样有利于在温度变化或混凝土收缩时，厂房可自由变形，而不致发生较大的温度或收缩应力。

11．抗风柱、圈梁、连系梁、过梁和基础梁的作用和布置原则如何？

答：（1）抗风柱的作用是：将山墙风荷载传递至基础。抗风柱的布置原则：与基础刚接，与屋架上弦铰接，根据具体情况，也可与下弦铰接或同时与上下弦铰接。

（2）圈梁的作用是：将墙体、柱箍在一起，以加强厂房的整体刚度，防止由于地基的不均匀沉降或较大振动荷载引起对厂房的不利影响。圈梁的布置原则：檐口、吊车梁标高处设一道，当外墙高度大于15时还应适当增设圈梁应连续设置在墙体的同一平面上，并尽可能沿整个建筑物形成封闭状。当圈梁被窗洞口切断时，应在洞口上部墙体中设置一道附加圈梁，其截面尺寸不应小于被切断的圈梁。

（3）连系梁的作用：是连系纵向柱列，以增强厂房的纵向刚度，并传递风载到纵向柱列。

在进行厂房结构布置时，应尽可能将圈梁、连系梁和过梁结合起来，使一个构件能起到两种或三种构件的作用，以节约材料，简化施工。

（4）基础梁的作用：在一般厂房中，通常用基础梁来承担围护墙体的重量，而不另做墙基础。基础梁的布置原则：基础梁底部离土壤表面应预留100的空隙。

12．单层厂房计算的思路及主要内容是什么？

答：单层厂房是一个空间结构，但是为了设计方便，根据其受力特点可以简化为纵、横向平面排架：纵向平面排架的柱较多，其水平刚度通常较大，每根柱承受的水平力不大，因而往往不必计算。所以本节只介绍横向平面排架的计算。

排架计算是为设计柱和基础提供内力数据的，主要内容为：确定计算简图、荷载计算、内力计算和内力组合。

13．对横向排架的计算简图作哪些假定？

答：对横向排架的计算简图作如下假定：

(1)柱下端固接于基础顶面，上端铰接于横梁。

(2)横梁为没有轴向变形的刚性连杆。

14．横向排架的计算简图如何选取？

答：横向排架的计算简图：其中柱的计算轴线应取上、下柱截面的形心线。柱高按以下规定确定：柱总高()=柱顶标高+基础底面标高的绝对值-初步拟定的基础高度； 上部柱高()=柱顶标高+轨顶标高+轨道构造高度+吊车梁支承处的梁高

15．作用在排架上的荷载有哪些？

答：作用在排架上的荷载可分为恒载和活载。恒载包括屋盖自重、上柱自重、下柱自重、吊车梁和轨道等零件自重，以及有时支承在柱牛腿上的围护结构自重。活载包括屋面活载，吊车荷载、、、均布风载（，）以及作用在屋盖支承处的集中风荷载等。

16．任意荷载作用在对称排架上在任意荷载作用下，排架的内力计算过程可分为哪三个步骤？

答：任意荷载作用在对称排架上在任意荷载作用下，排架的内力计算过程可分为三个步骤：

(1)先在排架柱顶附加不动铰支座，如图6—12所示，并求出其支座反力R及相应的内力。

(2)撤除附加不动铰支座，将R反向作用于排架柱顶，求出其相应的应力。

(3)叠加上述两个步骤中的内力，图6一12所得结构内力即为排架实际内力。

17．什么是控制截面？在一般单阶柱中如何选取控制截面？

答：控制截面是指能对柱内配筋起控制作用的截面。

在一般单阶柱中，整个上柱截面的配筋相同，整个下柱截面的配筋也相同，而上柱底截面Ⅰ-Ⅰ的内力一般比上柱其他截面大，因此取它作为上柱的控制截面。对下柱来说，牛腿顶面Ⅱ-Ⅱ和柱底截面Ⅲ-Ⅲ的内力较大，因此取为下柱的控制截面，如图6—13所示，柱底截面的内力值也是设计柱下基础的依据。

18．在排架内力计算中内力组合项目包括哪些？

答：内力组合项目：

(1)及相应的、；

(2) 及相应、；

(3) 及相应的、；

(4) 及相应的、。

19．单层厂房柱的计算内容有哪些？

答：单层厂房柱的计算内容有：

(1)选择柱型，确定柱的外形尺寸。依据厂房的跨度、高度、吊车吨位以及材料供应和施工条件等情况，参照现有同类厂房资料，通过技术经济指标的分析确定柱型及外形尺寸。

(2)柱的截面设计。根据排架计算求得的各控制截面的最不利内力组合进行截面设计，即按承载力及构造要求配置纵向受力钢筋、箍筋以及其他构造钢筋。

(3)牛腿设计。确定牛腿的外形尺寸及其配筋。

(4)柱子在施工吊装时的强度和裂缝宽度验算。

(5)预埋件及其他连接构造的设计。

(6)绘制施工图。

20．依据牛腿荷载的作用点至下柱边缘的距离的大小，牛腿分为哪两类？

答：依据牛腿荷载的作用点至下柱边缘的距离的大小，分为两类：当时，为长牛腿；当时，为短牛腿(为牛腿与下柱交接处垂直截面的有效高度)。

21．单层厂房中的基础常采用什么基础？柱下独立基础的计算内容有哪三部分？

答：单层厂房中的基础常采用预制柱下杯形基础。

柱下独立基础的计算内容有三部分：根据地基的承载力确定基础底面尺寸；根据混凝土的抗冲切验算确定基础的高度；根据基础底板的受弯承载力确定底板的配筋。