第七章 预应力混凝土构件

1．为什么在普通钢筋混凝土结构中不能充分发挥采用高强度钢筋与高等级混凝土的作用？

答：钢筋混凝土构件的最大缺点是抗裂性能差。由于混凝土的极限拉应变很小，在使用荷载作用下受拉区混凝土均已开裂，使构件的刚度降低，变形增大。对于使用时允许裂缝宽度为0.2～0.3的构件，受拉钢筋应力只能达到150～250左右，当应力达到较高值时，构件裂缝宽度将过大而无法满足使用要求，因此在普通钢筋混凝土结构中不能充分发挥采用高强度钢筋的作用，相应的也不可能充分发挥高等级混凝土的作用。

2．为什么说预应力混凝土是改善构件抗裂性能的有效途径？

答：预应力混凝土是改善构件抗裂性能的有效途径。在混凝土构件承受外荷载之前对其受拉区预先施加压应力，就成为预应力混凝土结构。预压应力可以部分或全部抵消外荷载产生的拉应力，因而可推迟甚至避免裂缝的出现。

3．根据制作、设计和施工的特点，预应力混凝土有哪些分类？

答：根据制作、设计和施工的特点，预应力混凝土有不同的分类。

（1）先张法与后张法：先张法是制作预应力混凝土构件时，先张拉预应力钢筋后浇筑混凝土的一种方法；而后张法是先浇筑混凝土，待混凝土达到规定强度后再张拉预应力钢筋的一种预加应力方法。

（2）全预应力和部分预应力：全预应力是在使用荷载作用下，构件截面混凝土不出现拉应力，即为全截面受压。部分预应力是在使用荷载作用下．构件截面混凝土允许出现拉应力或开裂，即只有部分截面受压。部分预应力又分为A，B两类，A类指在使用荷载作用下，构件预压区混凝土正截面的拉应力不超过规定的容许值；B类则指在使用荷载作用下，构件预压区混凝土正截面的拉应力允许超过规定的限值，但裂宽度不超过容许值。

4．先张法施加预应力的基本工序如何？先张法的预应力是如何传递的？先张法适用于什么情况？

答：（1）先张法施加预应力的基本工序为：

1)在台座(或钢模)上用张拉机具张拉预应力钢筋至控制应力，并用夹具临时固定；

2)支模并浇灌混凝土；

3)养护混凝土(一般为蒸汽养护)至设计强度的75％以上时，切断预应力钢筋。

（2）先张法构件是通过预应力钢筋与混凝土之间的粘结力传递预应力的。

（3）先张法适用于在预制厂大批制作中、小型构件，如预应力混凝土楼板、屋面板、梁等。

5．后张法施加预应力的基本工序如何？后张法的预应力是如何传递的？后张法适用于什么情况？

答：（1）后张法施加预应力的基本工序：

1)浇筑混凝土构件，并预留孔道；

2)养护混凝土到规定强度值；

3)在孔道中穿筋，并在构件上用张拉机具张拉预应力钢筋至控制应力；

4)张拉端用锚具锚住预应力钢筋，并在孔道内压力灌浆。

（2）后张法构件是依靠其两端的锚具锚住预应力钢筋并传递预应力的。因此，锚具是构件的一部分，是永久性的，不能重复使用。

（3）后张法适用于在施工现场制作大型构件，如预应力屋架、吊车梁、大跨度桥梁等。

6．预应力混凝土与普通钢筋混凝土相比，有哪些特点？

答：预应力混凝土与普通钢筋混凝土相比，有如下特点：

（1）提高了构件的抗裂能力

因为承受外荷载之前，受拉区已有预压应力存在，所以在外荷载作用下只有当混凝土的预压应力被全部抵消转而受拉且拉应变超过混凝土的极限拉应变时，构件才会开裂。

（2）增大了构件的刚度

因为预应力混凝土构件正常使用时，在荷载效应标准组合下可能不开裂或只有很小的裂缝，混凝土基本上处于弹性阶段工作，因而构件的刚度比普通钢筋混凝土构件有所增大。

（3）充分利用高强度材料

如前所述，普通钢筋混凝土构件不能充分利用高强度材料。而预应力混凝土构件中，预应力钢筋先被预拉，而后在外荷载作用下钢筋拉应力进一步增大，因而始终处于高拉应力状态，即能够有效利用高强度钢筋；而且钢筋的强度高，可以减小所需要的钢筋截面面积。与此同时，应该尽可能采用强度等级较高的混凝土，以便与高强度钢筋相配合，获得较经济的构件截面尺寸。

（4）扩大了构件的应用范围

由于预应力混凝土改善了构件的抗裂性能，因而可用于有防水、抗渗透及抗腐蚀要求的环境；采用高强度材料，结构轻巧，刚度大、变形小，可用于大跨度、重荷载及承受反复荷载的结构。

7．预应力钢筋可分为哪三类？预应力钢筋的受力特点是什么？预应力钢筋需满足哪些要求？

答：预应力钢筋可分为钢筋、钢丝和钢绞线三大类。《混凝土结构设计规范》规定，预应力钢筋宜采用钢绞线、钢丝，也可采用热处理钢筋。

预应力钢筋的受力特点是从构件的制作到使用阶段，始终处于高应力状态。

预应力钢筋需满足的要求：高强度；具有一定的塑性；良好的加工性能；与混凝土有较好的粘结强度。

8．预应力混凝土对混凝土的性能要求？预应力构件的混凝土强度等级如何选取？

答：预应力混凝土对混凝土的性能要求：强度高：只有高强度混凝土才能充分发挥高强度钢筋的性能，可以有效的减小构件截面尺寸和减轻自重，粘结强度也与混凝土强度等级有关；收缩、徐变小；快硬、早强；弹性模量高。

《混凝土结构设计规范》要求预应力构件的混凝土强度等级不宜低于C30，用高强度钢丝或钢绞线做预应力钢筋的结构，特别是大跨度结构，混凝土强度等级不宜低于C40。

9．锚固预应力钢筋和钢丝的工具分为哪两种？什么是夹具？什么是锚具？

答：锚固预应力钢筋和钢丝的工具分为夹具和锚具两种类型。

在构件制作完成后能重复使用的，称为夹具。

永久锚固在构件端部，与构件一起承受荷载，不能重复使用的，称为锚具。

10．什么是张拉控制应力？为什么张拉控制应力不应太大也不应过小？

答：张拉控制应力是指张拉预应力钢筋时，张拉设备所指示的总张拉力除以预应力钢筋截面面积得出的拉应力值，以表示。

当构件截面尺寸及配筋量一定时，越大，在构件受拉区建立的混凝土预压应力也越大，则构件使用时的抗裂度也越高。但是，若过大，则会产生如下问题：(1)个别钢筋可能被拉断；(2)施工阶段可能会引起构件某些部位受到拉力(称为预拉区)甚至开裂，还可能使后张法构件端部混凝土产生局部受压破坏；(3)使开裂荷载与破坏荷载相近，一旦裂缝，将很快破坏，即可能产生无预兆的脆性破坏。另外，过大，还会增大预应力钢筋的松弛损失。综上所述，对应规定上限值。同时，为了保证构件中建立必要的有效预应力，也不能过小。

11．什么是有效预应力？

答：将预应力钢筋张拉到控制应力后，由于种种原因，其应力值将逐渐下降,即存在预应力损失，扣除损失后的预应力才是有效预应力。

12．预应力损失有哪几种？

答：预应力损失有：

（1）张拉端锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失；

（2）预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失；

（3）预应力筋与台座间的温差引起的预应力损失；

（4）预应力钢筋的应力松弛引起的预应力损失；

（5）混凝土的收缩和徐变引起的预应力损失；

（6）预应力筋挤压混凝土引起的预应力损失。

13．如何减少张拉端锚具变形和钢筋内缩引起的预应力损失？

答：减少此项损失有：

（1）选择变形小的锚夹具，尽量少用垫板；

（2）增加台座长度。

14．如何减少预应力钢筋与孔道壁之间的摩擦引起的预应力损失？

答：减少此项损失的措施有：

（1）对较长的构件可在两端张拉，则计算孔道长度可减少一半。

（2）采用超张拉，张拉程序为：。

（3）当采用电热后张法时，不考虑这项损失。

15．如何减少预应力筋与台座间的温差引起的预应力损失？

答：通常采用两阶段升温养护来减小温差损失。

16．什么是钢筋的松弛与徐变？如何减少预应力钢筋的应力松弛引起的预应力损失？

答：钢筋受力后，在长度不变的条件下，钢筋应力随时间的增长而降低，这种现象称为钢筋的松弛。

在钢筋应力保持不变的条件下，应变会随时间的增长而逐渐增加，这种现象称为钢筋的徐变。

根据应力松弛的性质，可以采用超张拉的方法减小松弛损失。

17．混凝土收缩徐变所引起的预应力损失值与哪些因素有关？如何减少混凝土的收缩和徐变引起的预应力损失？

答：试验表明，混凝土收缩徐变所引起的预应力损失值与构件配筋率、张拉预应力钢筋时混凝土的预压应力值、混凝土的强度等级、预应力的偏心距、受荷时的龄期、构件的尺寸以及环境的温湿度等因素有关，而以前三者为主。

所有能减少混凝土收缩徐变的措施，相应地都将减少，如采用高标号水泥，减少水泥用量，采用干硬性混凝土；采用级配好的骨料，加强振捣，提高混凝土的密实性；加强养护，以减少混凝土收缩。

18．在实际计算中，以什么为界，把预应力损失分成哪两批？各阶段预应力损失值的组合如何？

答：在实际计算中，以“混凝土预压完成”为界，把预应力损失分成两批。预压完成之前的损失称为第一批损失，记为，预压完成以后出现的损失称为第二批损失，记为。

表5—2　各阶段预应力损失值的组合

| 预应力损失值的组合 | 先张法构件 | 后张法构件 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土预压前(第一批)的损失 | +++ | + |
| 混凝土预压后(第二批)的损失 |  | ++ |

19．《混凝土结构规范》规定的预应力总损失值不得小于多少？

答：考虑到预应力损失计算值与实际值的差异，并为了保证预应力混凝土构件具有足够的抗裂度，《混凝土结构规范》规定，当计算求得的预应力总损失值小于下列数值时．按下列数值取用：

先张法构件100；

后张法构件80。