建筑结构综合练习3

一、单项选择题

1. 我国规范采用（     ）强度作为混凝土各种力学指标的代表值。

A．立方体抗压强度标准值           B．轴心抗压强度

C．轴心抗拉强度                   D．劈拉强度

2.永久荷载效应控制的内力组合，其永久荷载和活荷载的分项系数取为（   ）

A．1.35和1.4        				B．1.35和1.4

C．1.2和1.3         				D．1.2和1.3

3.在一类环境类别下，梁的保护层的最小厚度规定为（		）。

A．不小于钢筋直径和20mm			B．不小于钢筋直径和25mm

C．不小于钢筋直径和30mm			D．不小于钢筋直径和40mm

4.双筋矩形截面梁，正截面承载力计算公式的第二个适用条件x≥2as'的物理意义是（   ）。

A．防止出现超筋破坏
B．防止出现少筋破坏
C．保证受压钢筋达到规定的抗压设计强度
D．保证受拉钢筋达到规定的抗拉设计强度

5.条件满足的无腹筋梁，发生斜压、剪压、斜拉破坏形态时，梁的斜截面抗剪承载力的大致关系是（　　）。

A．斜压破坏的承载力>剪压破坏的承载力>斜拉破坏的承载力

B．剪压破坏的承载力> 斜压破坏的承载力>斜拉破坏的承载力

C．斜拉破坏的承载力>斜压破坏的承载力>剪压破坏的承载力

D．剪压破坏的承载力>斜拉破坏的承载力>斜压破坏的承载力

6.轴心受压构件的稳定系数主要与(    )有关。

A．混凝土强度                    B．配筋率
C．长细比                        D．荷载

7.在排架结构中，上柱柱间支撑和下柱柱间支撑的设置位置合理的是（   ）

A．上柱柱间支撑设在伸缩缝区段中部的柱间

B．上柱柱间支撑设在伸缩缝区段中部和两端的柱间

C．下柱柱间支撑设在伸缩缝区段的两端柱间

D．下柱柱间支撑设置在伸缩缝区段的中部和两端的柱间

8 . 在钢结构中钢材的牌号为Q235－Bｂ，则下列说法正确的有（　　）．

A．Q235是表示其抗拉强度设计值为235N/mm2

B．代表其为半镇静钢材

C．代表其质量等级为B级

D．按脱氧方法可以划分为沸腾钢镇静钢等

9．（    ）房屋在静力计算时，墙、柱可作为以屋盖（楼盖）为不动铰支座的竖向构件计算。

A．刚性方案          B．弹性方案       C．刚弹性方案

10. 影响墙柱的允许高厚比因素中说法正确的是（  ）

A．砂浆强度等级高，允许高厚比小

B．采用组合砖砌体的允许高厚比可相应提高

C．非承重墙体的允许高厚比应相应降低

D．开有门窗洞口的墙体允许高厚比应乘以μ1予以折减

二、多项选择题

1.钢筋混凝土梁的截面尺寸和材料品种确定后（  ）。

A．梁裂缝出现前瞬间受拉钢筋应力与配筋率无关

B．梁开裂后的受拉钢筋应力与配筋率无关

C．配筋率越大，正截面抗弯强度也越大

D．当满足一定条件时，配筋率越大，正截面抗弯强度也越大

2.影响钢材力学性能的因素说法正确的有（　　）。

A．含碳量提高，则钢材的强度提高，塑性韧性下降

B．锰是有益元素，能显著提高钢材的强度而不过多降低塑性和韧性

C．硫的存在降低了钢的冲击韧性

D．磷、氧都是有害元素，会分别使钢材有热脆和冷脆现象

3. 在下列（   ）情况下应考虑设置下弦横向水平支撑。

A．抗风柱与屋架下弦连接

B．抗风柱与屋架上弦连接

C．设有天窗

D．有纵向运行的设在屋架下弦的悬挂吊车

三、判断题

钢筋的屈强比越大，强度储备越大，钢筋的利用程度越高。（  ）

钢筋混凝土构件采用HRB335级钢筋时，混凝土强度等级不宜低于C15。（  ）

在正常实用极限状态实用设计表达式中，不需考虑结构重要性系数。（  ）

配筋率是钢筋截面面积与构件的全截面面积之比。（  ）

计算剪跨比为集中荷载作用点至支座的距离a和梁有效高度h0的比值。（  ）

斜拉破坏多发生在剪跨比较大或腹筋配置过少时。（  ）

可以通过最小配箍率来防止剪压破坏的发生。（  ）

大偏压构件破坏特征为受拉钢筋首先到达屈服，后压区混凝土被压碎，具有塑性破坏的性质。（  ）

其他条件均相同的情况下，后张法构件的预应力损失大于先张法构件的预应力损失。（  ）

纵向框架承重有利于增加房屋横向刚度，但主梁截面尺寸较大。（ ）

验算砌体局压承载力时，影响面积与局压面积的比值越大，局压强度提高的越多。（  ）

四、简答题

1.在受弯构件的设计中，为什么不允许出现少筋梁和超筋梁？

答：

2.简述梁的斜截面的三种破坏形态以及其破坏条件。

答：

3.影响砌体抗压强度的主要因素是什么？

答：

五、计算题

1.矩形截面简支梁，截面尺寸为200×500mm, 采用C25砼，HRB335级纵向受力钢筋，在受拉区配置有5根直径20mm的钢筋（As＝1570mm2），试求截面所能承受的最大弯距。已知fc=11.9 N/mm2 , fy=300N/mm2, ρmin=0.2%， as=60mm,

ξb=0.550， αsmax=0.400。

解：

2.某矩形截面柱截面尺寸b×h=400×500mm,构件承受的N=1000 kN,

M＝200kN·m， 采用C25砼，HRB400级受力钢筋，已知fc=11.9N/mm2 , fy’= fy=360N/mm2, as=a’s=35mm, ξb=0.518,η=1.0,求该柱所需的钢筋面积As=As’ 。

3.某粘土砖柱，截面尺寸为370×490mm，柱底承受轴力设计值N＝120kN，采用MU10砖和M5水泥砂浆砌筑，H0＝4.5m，试验算此柱承载力是否满足要求。f=1.50N/mm2，α=0.0015。