建筑结构综合练习2

一、单项选择题

1.相同等级的混凝土，其三个强度的相对大小关系为（   ）

A．fcuk≥fc≥ft         B．fc>fcuk>ft

C．fcuk≥ft≥fc         D．ft≥fc>fcuk

2.对称配筋钢筋混凝土构件，其支座距离固定不变，由于混凝土的收缩（   ）

A．因为距离不变，混凝土与钢筋均不产生应力

B．构件中混凝土产生拉应力，钢筋产生压应力

C．混凝土中应力等于零，钢筋产生拉应力

D．混凝土中产生拉应力，钢筋无应力

3. 布置有单排纵向受力钢筋的梁，其截面有效高度一般可取（      ）

A、h-60        B．h-35          C．h-20           D．h

4.截面尺寸和材料强度一定时，钢筋混凝土受弯构件正截面承载力与受拉区纵筋配筋率的关系是（            ）。

A．配筋率越大，正截面承载力越大

B．配筋率越大，正截面承载力越小

C．当配筋率在某一范围内时，配筋率越大，正截面承载力越大

D．没有关系

5. 在截面复核时，满足下列条件（   ）则为第二类T形截面。

A．fyAS≤α1fCbf'hf' 
B．M≤α1fCbf;hf'h0−hf'2

C．fyAS>α1fCbf'hf' 
D．M>α1fCbf;hf'h0−hf'2

6. 下列说法正确的是（    ）。

A．随着配筋率的增加，构件的正截面承载力增加

B．偏心距的大小为大小偏心受压构件唯一的判别依据

C．受压构件的轴力越大时，其斜截面承载力越小

D．当剪跨比在一定范围内时，斜截面承载力随着剪跨比增加而减小

7.对于对称配筋的钢筋混凝土受压柱，大小偏压构件的判断条件是（   ）

A．ηei<0.3h0时为大偏压构件        B．ξ>ξb时，为大偏压构件

C．ξ>ξb时，为大偏压构件         D．ηei<0.3h0时为大偏压构件

8.各类砌体采用水泥砂浆砌筑时，其抗压强度按表中的数值乘以（      ）

A．1.0              B．0.75         C、0.85        D、0.5

9.（ ）房屋的静力计算，可按楼盖（屋盖）与墙柱为铰接的考虑空间工作的平面排架或框架计算。

A．弹性方案            B．刚弹性方案         C、刚性方案

10．影响墙柱的允许高厚比因素中说法正确的是（  ）

A．砂浆强度等级高，允许高厚比小

B．采用组合砖砌体的允许高厚比可相应提高

C．非承重墙体的允许高厚比应相应降低

D．开有门窗洞口的墙体允许高厚比应乘以μ1予以折减

二、多项选择题

1.（         ）表现出明显的脆性破坏，在工程设计和施工不允许出现。

A．小偏压破坏                  B．剪压破坏

C．斜拉破坏                    D．适筋破坏

2.一般受弯构件当V≤0.7bhoft时（   ）

A．可直接按最小配箍率配箍

B．按规范构造要求的最大箍筋间距和最小箍筋直径配筋

C．验算最小配箍率

D．按计算配箍

3.砖砌体的强度与砖和砂浆强度的关系何种为正确（   ）？

A．砖的抗压强度恒大于砖砌体的抗压强度

B．砂浆的抗压强度恒小于砖砌体的抗压强度

C．烧结普通砖的轴心抗拉强度仅取决于砂浆的 强度等级

D．提高砂浆的强度等级可以提高砖砌体的抗压强度

三、判断题

目前普通的钢筋混凝土构件中，常用的钢筋级别为HPB235和HRB335。（  ）

相同等级的混凝土，其立方体抗压强度大于轴心抗压强度，轴心抗压强度大于轴心抗拉强度。（  ）

在承载能力极限状态实用设计表达式中，荷载和材料强度均采用设计值。（  ）

适筋梁的受力第二阶段为带裂缝工作阶段，可作为裂缝宽度和变形验算的依据。（  ）

混凝土受压区高度超过翼缘高度的为第二类T形截面。（  ）

剪跨比适中但腹筋配置过多时发生的往往是斜压破坏。（  ）

在设计中可以通过限制最小截面尺寸来防止斜拉破坏的发生。（  ）

小偏压构件中离轴力较远一侧的钢筋，破坏时，不论其受压或受拉，其应力一般都达不到屈服强度。（  ）

在预应力混凝土构件中，可以采用高强度等级的钢筋和混凝土。（  ）

框架结构在水平荷载下表现出抗侧移刚度小，水平位移大的特点，属于柔性结构。（  ）

其他条件相同时，采用水泥砂浆及混合砂浆砌筑的砌体强度相等。（  ）

四、简答题

1.适筋梁从加荷开始到构件破坏经历了哪三个阶段？每一阶段的受力特点是什么？

答：

2.试述双筋矩形截面梁的基本公式的适用条件和钢筋抗压强度的取值原则。

答：

3. 刚性和刚弹性方案房屋的横墙应符合什么要求？

答：

五、计算题

1.某矩形截面梁，横截面尺寸b×h=200×500mm, 采用C25砼，HPB235级箍筋，fc=11.9N/mm2, ft=1.27N/mm2, fyv=210 N/mm2 ，h0=465mm，由均布荷载产生的支座处最大剪力设计值V＝180kN，现配有直径8mm双肢箍箍筋，Asv=101mm2,试求所需的箍筋间距S.（Smax＝200mm）。

解：

2.某矩形截面柱截面尺寸b×h=300×400mm,构件承受的N=400 kN,M＝200kN·m， 采用C30砼，HRB400级受力钢筋，已知fc=14.3 N/mm2 , fy’= fy=360N/mm2,ρmin=0.2%， as=a’s=35mm, ξb=0.518,η=1.02,求该柱所需的钢筋面积As=As’ 。

解：

3.某单层食堂，横墙间距S＝25m，为刚性方案，H0=H，外纵墙承重且每3.3m开间有一个2.1m的窗洞，墙高H＝4.2m，墙厚240mm，砂浆采用M5。试验算外纵墙的高厚比是否满足要求。

解：