建筑结构综合练习1

一、单项选择题

1.对于无明显屈服点的钢筋，其强度标准值取值的依据是（  ）

A．最大应变对于的应力      		B．极限抗拉强度

C．0.9倍极限抗拉强度      		D．条件屈服强度

2.由混凝土的应力应变曲线可以看出，高强度混凝土的（  ），说明其耐受变形的能力较差。

A．下降段斜率较大，残余应力较高

B．下降段斜率较大，残余应力较低

C．下降段斜率较小，残余应力较高

D．下降段斜率较小，残余应力较低

3. 一类环境中，钢筋混凝土梁的保护层厚度最小取（     ）

A．15mm         B．20mm             C．25mm       D．30mm

4．对于受弯的梁类构件，其一侧纵向受拉钢筋力的配筋百分率不应小

于（		）。

A．45ftfy							B．0.2

C．45ftfy和0.2中较小者			D．45ftfy和0.2中较大者

5.受弯构件中，对受拉纵筋达到屈服强度，受压区边缘混凝土也同时达到极限压应变的情况，称为（  ）

A．适筋破坏                  	B．超筋破坏

C．少筋破坏                 		D．界限破坏

6.受弯构件斜截面承载力计算公式是以（   ）为依据的。

A．斜拉破坏                        B．剪压破坏 
C．斜压破坏                        D．斜弯破坏

7.大小偏心受压构件破坏的根本区别在于，当截面破坏时（     ）。

A．受压钢筋是否能达到钢筋的抗压强度

B．受拉钢筋能否达到钢筋的抗拉强度

C．受压区混凝土是否被压碎

D．受拉区混凝土是否破坏

8．（  ）结构体系既有结构布置灵活、使用方便的优点，又有较大的刚度和较强的抗震能力，因而广泛的应用与高层办公楼及宾馆建筑。

A．框架                     		B．剪力墙

C．框架－剪力墙             		D．框架－筒体

9．普通砖砌体结构，构件截面面积A＜0.3m2时,其强度设计值应乘以调整系数（    ）。

A．0.75      B．0.89     C．0.7+A       D．0.9

10．混合结构房屋的空间刚度与（   ）有关。

A．屋盖（楼盖）类别和横墙间距    B．横墙间距、有无山墙

C．有无山墙、施工质量            D．屋盖（楼盖）类别、施工质量

二、多项选择题

1.（         ）表现出明显的脆性破坏，在工程设计和施工不允许出现。

A．斜拉破坏                   B．剪压破坏

C．斜压破坏                   D．适筋破坏

2.轴向压力N的存在对构件抗剪承载力的影响是（  ）

A．不论N的大小，均可提高构件的抗剪承载力

B．不论N的大小，均会降低构件的抗剪承载力

C．在一定范围内，N 越大，构件的抗剪承载力越大，

D．N太大时则降低其抗剪承载力

3.梁中钢筋的混凝土保护层厚度是指（   ）

A．箍筋内表面至梁表面的距离     B．主筋外表面至梁表面的距离

C．主筋截面型心至梁表面的距离   D．主筋内表面至梁表面的距离

三、判断题

钢材的屈服强度是钢材设计强度的取值依据。（  ）

混凝土的轴心抗压强度是确定混凝土强度等级的依据。（  ）

一般情况下，永久荷载的分项系数取为1.2。（  ）

适筋梁从加荷开始至破坏可分为三阶段，分别为弹性工作阶段，带裂缝工作阶段和破坏阶段。（  ）

中和轴在翼缘范围内的为第一类T形截面。（  ）

剪跨比和配箍率是影响斜截面破坏形态的主要因素。（  ）

剪压破坏通常发生在剪跨比适中，配箍率适中时。（  ）

剪压破坏是塑性破坏，斜拉破坏和斜压破坏是脆性破坏。（  ）

x≤xb时，可判别为大偏心受压构件。（  ）

对于预应力混凝土构件，张拉控制应力越大越有利。（  ）

影响砖砌体的主要因素有块材的强度等级和高度，砂浆的物理力学性能和砌筑质量。（  ）

四、简答题

1.简述随着配筋率的变化，梁的破坏形式的变化及各自的破坏特征。

答：

2.试述大小偏心受压构件的破坏特征以及判别。

答：

3.何谓高厚比？影响实心砖砌体允许高厚比的主要因素是什么？

答：

五、计算题

1.矩形截面简支梁，截面尺寸为250×500mm, 采用C25砼，HRB400级纵向受力钢筋，承受弯距设计值M=200kN⋅m的作用，已经在受拉区配置有4根直径25mm的钢筋（As＝1964mm2），试验算截面安全与否。已知fc=11.9 N/mm2 , fy=360N/mm2, ρmin=0.2%， as=35mm,ξb=0.518， αsmax=0.384。

解：

2.某矩形截面柱，其尺寸b×h=400×500mm, 该柱承受的轴力设计值N=2000 kN,计算长度l0=4.4m, 采用C30砼，HRB400级受力钢筋，已知fc=14.3 N/mm2 , fy=360N/mm2, as==35mm,配置有纵向受力钢筋面积1256 mm2，试验算截面安全否 。

| l0/b | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| φ | 1.0 | 0.98 | 0.95 |

解：

3.某粘土砖柱，截面尺寸为370×490mm，承受永久荷载产生的轴向压力NGk＝30 kN，可变荷载产生的轴向压力NQk＝130kN，采用MU10砖和M5混合砂浆砌筑，H0＝3.5m，试验算此柱承载力是否满足要求，f=1.50N/mm2，α=0.0015。