第三章  结构设计原则

1.建筑结构的功能要求有哪些？

答：建筑结构在正常设计、正常施工、正常使用和正常维修条件下的功能要求有：安全性、适用性和耐久性。

（1）安全性:建筑结构在其设计使用年限内应能够承受可能出现的各种作用，且在设计规定的偶然事件发生时及发生后，结构应能保持必需的整体稳定性，不致倒塌。

（2）适用性:建筑结构在其设计使用年限内应能满足预定的使用要求，有良好的工作性能，其变形、裂缝或振动等性能均不超过规定的限度等。

（3）耐久性:建筑结构在其设计使用年限内应有足够的耐久性。例如保护层厚度不得过薄、裂缝不得过宽而引起钢筋锈蚀等。

2.何谓结构可靠度? 结构可靠度用什么来度量?

答：结构的可靠性是指结构在规定的时间内(即设计基准期)，在规定的条件下(结构正常的设计、施工、使用和维修条件)，完成预定功能(如承载力、刚度、稳定性、抗裂性、耐久性等)的能力。需要说明的是，当建筑结构的使用年限到达或超过设计基准使用期后，并不意味该结构立即报废而只是可靠性水平逐渐降低。

结构可靠性的概率用结构可靠度来度量。

3.什么是结构的设计基准期,我国结构的设计基准期取用多少年?

答：结构的设计基准期是指为确定可变作用及与时间有关的材料性能等取值而选用的时间参数，《标准》采用的设计基准期为50年。

4.什么是结构的设计使用年限,我国结构的设计使用年限取用多少年?

答：结构的设计使用年限是指设计规定的结构或结构构件不需进行大修即可按其预定目的使用的时间，《标准》采用的设计使用年限为：临时性结构5年；易于替换的结构构件25年；普通房屋和构筑物50年；纪念性建筑和特别重要的建筑结构100年。

5.我国对建筑结构的安全等级是如何划分的?

答：《标准》对建筑结构的安全等级划分为三级，见表2—1。

表2-1   建筑结构的安全等级

| 安会等级 | 破坏后果 | 建筑物类型 | 结构重要性系数γ0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 很严重 | 重要工业与民用建筑物 | 1.1 |
| 二级 | 严 重 | 一般的工业与民用建筑物 | 1.0 |
| 三级 | 不严重 | 次要的建筑物 | 0.9 |

6.什么是结构的极限状态？极限状态分为哪两类?

答：结构的极限状态是指整个结构或结构的一部分超过某一特定状态就不能满足设计规定的某一功能要求，此特定状态称为该功能的极限状态。

《标准》将结构的极限状态分为：承载能力极限状态与正常使用极限状态两类。

7. 什么是承载能力极限状态？当结构或结构构件出现什么状态之一时，应认为超过了承载能力极限状态？

答：承载能力极限状态:这种极限状态是对应于结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形。

当结构或结构构件出现了下列状态之一时，应认为超过了承载能力极限状态:

(1) 整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡，如雨篷发生倾覆、挡土墙在土压力作用下整体滑移等。

(2) 结构构件或其连接因超过材料强度而破坏(包括疲劳破坏)，如轴心受压构件中混凝土达到了轴心抗压强度等；或因变形过大而不适于继续承受荷载。

(3) 结构转变为机动体系。

(4) 结构或构件丧失稳定，如细长柱到达临界荷载后压屈失稳而破坏。

8. 什么是正常使用极限状态？当结构或构件出现什么状态之一时，应认为结构或构件超过了正常使用极限状态？

答：正常使用极限状态：这种极限状态是对应于结构或构件达到正常使用或耐久性能的某项规定限值。当出现下列状态之一时，应认为结构或构件超过了正常使用极限状态：

(1) 影响正常使用或外观的变形，如梁挠度过大影响外观等。

(2) 影响正常使用或耐久性能的局部损坏，如水池池壁开裂漏水不能正常使用等。

(3) 影响正常使用的振动，如由于机器振动而导致结构的振幅超过按正常使用要求所规定的限值等。

(4) 影响正常使用的其它特定状态，如相对沉降量过大等。

9. 什么是结构上的作用？结构上的作用分为哪几类？

答：在建筑结构中，使结构产生效应（如结构或构件的内力、应力、位移、应变、裂缝等）的各种原因，统称为作用。结构上的作用又分为直接作用和间接作用。直接作用，如结构的自重、风的作用等称为荷载。

（1）永久荷载：又称恒载。如构件的自重、土压力等。永久荷载的重量在结构使用期内，随时间因素的变化不大，或其重量的变化与其平均值相比可以忽略。

（2）可变荷载：又称活载。如楼面活荷载、风荷载、雪荷载、以及吊车荷载等均为可变荷载。可变荷载在结构使用期内，随时间因素的变化较大，且其重量的变化与其平均值相比不可以忽略不计。

（3）偶然作用：在设计基准期内出现或不一定出现，而一旦出现其量值很大且持续时间很短的荷载。如爆炸力、撞击力等。

10.什么是结构上的作用效应和结构抗力？

答：作用效应是指结构上的各种作用在结构内产生的内力（N、M、V）和变形的总称，当作用为荷载时，其效应也称为荷载效应，一般为随机变量。

结构抗力是指结构或结构构件承受内力和变形的能力(如构件的承载能力、刚度等)。由于影响结构构件抗力的主要因素如材料性能 (材质、强度、弹性模量、工艺、环境等)、几何参数(制作尺寸的偏差、安装误差)和计算模式的精确性(抗力计算所采用的基本假设和计算公式的不够精确)都是不确定的随机变量，所以由这些因素综合而成的结构抗力也是随机变量。

11.结构的极限状态方程是如何表达的?当功能函数Z>0、Z<0以及Z=0时，各表示什么状态?

答：结构和结构构件是工作良好安全可靠，还是达到了极限状态结构失效，可以由该结构构件所承受的荷载效应S和结构抗力R两者的关系来描述，其表达式即为结构的极限状态方程，写为

Z=R−S≥0

当Z>0时，结构处于可靠状态，当Z<0时，结构处于失效状态，当Z=0时，结构处于极限状态。

12.什么是荷载代表值？

答：在结构设计的表达式中，根据不同极限状态的设计要求，需要确定不同的统计值，即对各种荷载规定出其代表值，以作为设计取值的依据。对于永久荷载，规定以其标准值作为代表值；对于可变荷载，则以其标准值、组合值、准永久值及频遇值作为代表值：对于偶然荷载，其代表值可按有关规定确定。

13.什么是荷载标准值、荷载准永久值、荷载组合值和荷载频遇值？

答：荷载标准值、荷载准永久值、荷载组合值和荷载频遇值的概念如下：

（1）荷载标准值

各种荷载标准值是指在使用期间，在正常情况下可能出现的最大荷载值。《荷载规范》给出了材料的自重和各种可变荷载标准值的数值，设计时可直接查用。

（2）荷载准永久值

荷载准永久值是指在结构上经常作用的可变荷载值，它在规定的期限内长时间持续，它对结构的影响犹如永久荷载。可变荷载准永久值为可变荷载标准值乘以荷载准永久值系数ψq，ψq可查《荷载规范》得到。

（3）荷载组合值

当作用在结构上的可变荷载有两种及以上时，所有荷载同时达到最大值的概率极小，因此计算时采用可变荷载组合值进行计算，即将可变荷载标准值乘以荷载组合系数。

（4）荷载频遇值

可变荷载的频遇值是指在设计基准期内，其超越的总时间为规定的较小比率或超越频率为规定频率的荷载值。荷载频遇值为可变荷载乘以频遇系数ψf，ψq可查《荷载规范》。

14. 在实用设计表达式中，相应的分项系数有哪些？

答：在实用设计表达式中，相应的分项系数有结构的重要性系数、材料的强度分项系数和荷载的分项系数等。

15.什么是荷载的设计值与内力设计值？荷载分项系数如何取值？

答：荷载分项系数与荷载标准值的乘积称为荷载设计值，荷载设计值与荷载效应系数的乘积则为荷载效应设计值值，即内力设计值。

永久荷载分项系数，当永久荷载效应对结构构件的承载能力不利时，对由可变荷载效应控制的组合取1.2，对由永久荷载效应控制的组合，取1.35；当永久荷载效应对结构构件承载能力有利时，一般取1.0；验算结构的倾覆、滑移时，取0.9；

可变荷载分项系数，一般情况下取1.4；对标准值大于4kNm2的工业房屋楼面结构的活荷载取1.3。

16.试述承载能力极限状态设计表达式是什么？试分别说明表达中各符号的意义。

答：承载能力极限状态设计表达式为

γ0S≤R                                (2—2)

式中γ0—结构构件的重要性系数，对安全等级为一级或设计使用年限为100年及以上的结构构件，不应小于1.1；对安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件，不应小于1.0；对安全等级为三级或设计使用年限为5年及以下的结构构件，不应小于0.9；在抗震设计中，不考虑结构构件的重要性系数；

S—承载能力极限状态的荷载效应(内力)组合的设计值；荷载分项系数与荷载标准值的乘积称为荷载设计值，荷载设计值与荷载效应系数的乘积则为荷载效应设计值值，即内力设计值。

R—结构构件的承载力设计值，在抗震设计时，应除以承载力抗震调整系数；混凝土和钢筋的强度设计值，其定义为强度标准值除以相应的材料强度分项系数，材料的强度设计值可直接查相应规范得到。

17.在正常实用极限状态计算时，根据设计要求，应采用哪些组合？

答：在正常实用极限状态计算时，根据设计要求，应采用标准荷载组合与准永久荷载组合。

18.混凝土结构大使用环境分为几类？对一类环境中结构混凝土的耐久性要求有哪些？

答：混凝土结构大使用环境分为五类。

一类环境中，设计使用年限为100年的结构混凝土应符合下列规定：

（1）结构混凝土强度等级不应低于C30；预应力混凝土结构的最低强度等级为C40。

（2）混凝土中氯离子含量不得超过水泥重量的0.06％。

（3）宜使用非碱活性骨料；当使用碱活性骨料时，混凝土中的碱含量不得超过3.Okgm3。

（4）混凝土保护层厚度应按相应的规定增加40％；当采取有效的表面防护措施时，混凝土保护层厚度可适当减少。

（5）在使用过程中应有定期维护措施。