第十章 多层及高层房屋

1．如何定义？高层与多层建筑？

答：我国《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2002)把10层及10层以上或房屋高度大于28m的建筑物定义为高层建筑，10层以下的建筑物为多层建筑。

2．多层与高层房屋的荷载有哪些？水平荷载对结构设计的影响如何？

答：多层与高层房屋的荷载有：①竖向荷载(恒载、活载、雪载、施工荷载)；②水平作用(风荷载、地震作用)；③温度作用。对结构影响较大的是竖向荷载和水平荷载，尤其是水平荷载随房屋高度的增加而迅速增大，以致逐渐发展成为与竖向荷载共同控制设计，在房屋更高时，水平荷载的影响甚至会对结构设计起绝对控制作用。

3．钢筋混凝土多层及高层房屋有哪四种主要的结构体系？

答：钢筋混凝土多层及高层房屋有框架结构、框架—剪力墙结构、剪力墙结构和筒体结构四种主要的结构体系。

4．框架结构房屋由哪些构件组成？框架结构的优点是什么？框架结构在水平荷载下的特点及适用如何？

答：框架结构房屋是由梁、柱组成的框架承重体系，内、外墙仅起围护和分隔的作用。

框架结构的优点是能够提供较大的室内空间，平面布置灵活，因而适用于各种多层工业厂房和仓库。在民用建筑中，适用于多层和高层办公楼、旅馆、医院、学校、商场及住宅等内部有较大空间要求的房屋。

框架结构在水平荷载下表现出抗侧移刚度小，水平位移大的特点，属于柔性结构，随着房屋层数的增加，水平荷载逐渐增大，将因侧移过大而不能满足要求。因此，框架结构房屋一般不超过15层。

5．剪力墙结构的特点及适用如何？

答：剪力墙是一整片高大实体墙，侧面又有刚性楼盖支撑，故有很大的刚度，属于刚性结构。剪力墙结构由于受实体墙的限制，平面布置不灵活，故适用于住宅、公寓、旅馆等小开间的民用建筑，在工业建筑中很少采用。此种结构的刚度较大，在水平荷载下侧移小，适用于15～35层的高层房屋。

6．框架—剪力墙结构的特点及适用如何？

答：在框架—剪力墙结构房屋中，框架负担竖向荷载为主，而剪力墙将负担绝大部分水平荷载。此种结构体系房屋由于剪力墙的加强作用，房屋的抗侧移刚度有所提高，房屋侧移大大减小，多用于16～25层的工业与民用建筑中(如办公楼、旅馆、公寓、住宅及工业厂房)。

7．简体结构的特点及适用如何？筒体结构可分为哪三种形式

答：简体结构是将剪力墙集中到房屋的内部和外围形成空间封闭筒体，使整个结构体系既具有极大的抗侧移刚度，又能因剪力墙的集中而获得较大的空间，使建筑平面获得良好的灵活性，由于抗侧移刚度较大，适用于更高的高层房屋(≥30层，≥100m)。

筒体结构有单筒体结构(包括框架核心筒和框架外框筒)、筒中筒结构和成束筒结构等三种形式。

8．框架结构按施工方法可分为哪几种形式？

答：框架结构按施工方法可分为全现浇式框架、半现浇式框架、装配式框架和装配整体式框架四种形式。

全现浇式框架，即梁、柱、楼盖均为现浇钢筋混凝土。

半现浇式框架是指梁、柱为现浇，楼板为预制，或柱为现浇，梁板为预制的结构。

装配式框架是指梁、柱、楼板均为预制，然后通过焊接拼装连接成整体的框架结构。

所谓装配整体式框架是将预制梁、柱和板在现场安装就位后，在梁的上部及梁、柱节点处再后浇混凝土使之形成整体，故它兼有现浇式和装配式框架两者的优点，缺点是增加了现场浇筑混凝土量，且装配整体式框架的梁是二次受力的叠合构件—叠合梁，计算较复杂。

9．什么是框架结构的布置？框架结构的柱网尺寸和层高有哪些要求？

答：结构的框架布置主要是确定柱网尺寸，即平面框架的跨度(进深)及其间距(开间)。

框架结构的柱网尺寸和层高应根据房屋的生产工艺、使用要求、建筑材料和施工条件等因素综合确定，并应符合一定的模数要求，力求做到平面形状规整统一，均匀对称，体形简单，最大限度的减少构件的种类、规格，以简化设计，方便施工。

10．根据承重框架布置方向的不同，框架的结构布置方案可划分为哪三种，各有何特点？

答：根据承重框架布置方向的不同，框架的结构布置方案可划分为以下三种：

(1)横向框架承重：横向框架承重布置方案是板、连系梁沿房屋纵向布置，框架承重梁沿横向布置，有利于增加房屋横向刚度。缺点是由于主梁截面尺寸较大，当房屋需要较大空间时，其净空较小。

(2)纵向框架承重：纵向框架承重布置方案是板、连系梁沿房屋横向布置，框架承重梁沿纵向布置。优点是通风、采光好，有利于楼层净高的有效利用，可设置较多的架空管道，故适用于某些工业厂房，但因其横向刚度较差，在民用建筑中一般采用较少。

(3)纵、横向框架混合承重：纵、横向框架混合承重布置方案是沿房屋的纵、横向布置承重框架。纵、横向框架共同承担竖向荷载与水平荷载。当柱网平面尺寸为正方形或接近正方形时，或当楼面活荷载较大时，则常采用这种布置方案。纵、横向框架混合承重方案，多采用现浇钢筋混凝土整体式框架。

11．分层法的思路与具体步骤如何？

答：分层法的思路：框架在竖向荷载作用下，各层荷载对其他层杆件的内力影响较小，因此，可忽略本层荷载对其他各层梁内力的影响，将多层框架简化为单层框架，即分层作力矩分配计算。

具体步骤如下：①将多层框架分层，以每层梁与上下柱组成的单层框架作为计算单元，柱远端假定为固端；②用力矩分配法分别计算各计算单元的内力，由于除底层柱底是固定端外，其他各层柱均为弹性连接，为减少误差，除底层柱外，其他各层柱的线刚度均乘以0.9的折减系数，相应的传递系数也改为1/3，底层柱仍为1/2；③分层计算所得的梁端弯矩即为最后弯矩。由于每根柱分别属于上、下两个计算单元，所以柱端弯矩要进行叠加。此时节点上的弯矩可能不平衡，但一般误差不大，如需要进一步调整时，可将节点不平衡弯矩再进行一次分配，但不再传递。

12．反弯点法的思路与方法如何？

答：反弯点法的思路：框架在水平荷载作用下，因无节点间荷载，梁、柱的弯矩图都是直线形，都有一个反弯点，在反弯点处弯矩为零，只有剪力。因此，若能求出反弯点的位置及其剪力，则各梁、柱的内力就很容易求得。

反弯点法的方法：底层柱的反弯点位于距柱下端2／3高度处，其余各层柱反弯点在柱高的中点处。

按柱的抗侧刚度将总水平荷载直接分配到柱，得到各柱剪力以后，可根据反弯点的位置，求得柱端弯矩。再由结点平衡可求出梁端弯矩和剪力。反弯点法对梁柱线刚度之比超过3的层数不多的规则框架，计算误差不大。

13．什么是D值法？

答：对于多高层框架，用反弯点法计算的内力误差较大。为此，改进的反弯点法用修正柱的抗侧移刚度和调整反弯点高度的方法计算水平荷载作用下框架的内力。修正后的柱抗侧移刚度用D表示，故又称为D值法。

14．框架结构的控制截面及最不利内力组合如何？

答：框架结构的控制截面：对于框架梁，一般取两梁端和跨间最大弯矩处截面为控制截面。对于柱，取各层柱上、下两端为控制截面。

最不利内力组合就是使得所分析杆件的控制截面产生不利的内力组合，通常是指对截面配筋起控制作用的内力组合。对于框架结构，针对控制截面的不利内力组合类型如下：

梁端截面：；；。

梁跨中截面：；。

柱端截面：及相应的N，V；Nmax；及相应的M，V；Nmin及相应的M，V。

15．梁、柱截面形状及尺寸有何一般要求？

答：对于框架梁，截面形状一般有矩形、T形、I形等。

框架结构的主梁截面高度可按(1/10～1/18)确定(为主梁的计算跨度)，且不宜大于1/4净跨。主梁截面的宽度不宜小于1/4，且不宜小于200。

对于框架柱，截面形状一般有矩形、T形、I形、圆形等。

框架矩形截面柱的边长，不宜小于250，圆柱直径不宜小于350，截面高度与宽度的边长比不宜大于3。

16．框架材料强度等级有何一般要求？

答：现浇框架的混凝土强度等级不应低于C20，梁、柱混凝土强度等级相差不宜大于5MPa，超过时，梁、柱节点区施工时应作专门处理，使节点区混凝土强度等级与柱相同。

纵向钢筋宜采用HRB400和HRB335级钢筋。