《电子测量技术》普专清考复习题及答案

一、填充题：

1．若设被测量的给出值为，真值为，则绝对误差           ；相对误差          。

2、测量误差的来源有                                          等四个方面。

3、按测量误差的性质及产生的原因，测量误差可分为                  、

和                等三类。

4．电子测量按被测量的性质分类可分为    域测量、   域测量和     域测量。

5．在交流电子电压表中，按检波器响应特性的不同，可将电压表分为        值电压表，       值电压表和       值电压表。

6．若要在荧光屏上观测正弦波，应将      电压加到垂直偏转板上，并将

电压加到水平偏转板上。

7．热偶式有效值电压表利用             元件，将            电压的有效值变换成                     。

8．用替代法测量电感有两种形式，其中       替代法用于测量大电感；        替代法用于测量较小电感。

9、电子示波器的心脏是           ，又称阴极射线管（CRT），主要由          、

和            三部分组成。

10、光点在锯齿波电压下扫动的过程称为        ，能实现扫描的锯齿波电压叫                ，光点自左至右的的连续扫动称为             ，光点自屏的右端迅速返回起扫点称为           。

11、为了使波形能稳定地显示在荧光屏上，必须使               与

的比值n为整数倍。 保证n为整数倍的过程就称为        。

12、在示波器的X、Y偏转板上同时加入两个正弦信号时，屏幕上显示的图形就是李沙育图形。如果两个正弦信号为同频、同相、同幅度时，荧光屏上画出                     ；如果两个正弦信号为同频、同幅度，但相位差90o时，幅度相等时，荧光屏上画出          。

13、通用示波器主要由              、               和            三部分组成。此外，还包括电源电路、校准信号发生器等。

14、双踪示波器一般有五种显示方式              、                、

、                和               。

15电子计数器测频时，都存在              的误差。

16、电压测量方法，一般可分为                               两大类型。

17、交流电压的大小一般可以用                                   表示。

18、谐振法测量Q值有                                    等三种方法。

19、在频率特性测试仪中，基于PN结反向偏置时，结电容与偏置电压有关这一原理的扫频方法称为                 扫频法。

20、低频信号发生器所用振荡器大致有     振荡器、    振荡器和        振荡器三种。

21、扫频仪在测试系统的频率特性时，其屏幕亮点在        方向的偏转距离与

成正比。

22、数字式电压表是将        量变成数字量，再送入         进行计数。

23、主振器决定了低频信号发生器输出信号的             和            。

24、均值电压表是先将被测交流信号       ，然后将其      ，最后通过直流表头指示读数。它属于放大——检波式电压表。

25、智能测量仪器一般是指仪器内装有一至数个                          ，并可以由        进行控制的测试仪器。

二、判断题

1、相对误差是绝对误差与真值之比，通常用百分数表示。（    ）

2、精确度是反映系统误差和随机误差对被测量影响的程度，它是精密度和正确度的综合反映。 （    ）

3、与绝对误差的绝对值相等但符号相反的值称为修正值。（    ）

4、常用电工仪表的满度相对误差（引用相对误差）分为五个等级。（    ）

5、用示波器测量信号频率的方法是先测出其周期，再用其倒数算出信号的频率。   （    ）

6、在进行判别二极管好坏的测量时，分别使用模拟万用表和数字万用表，红笔、黑笔接二极管正、负极的接法相同。 （    ）

7、普通频率计中都存在±1的误差，采用全同步取样技术可以消除这个误差。（    ）

8、变电容法和变频率法测量Q值只适合于Q值较高的情况。（    ）

9、电子计数器测量周期产生的转换误差是被测信号周期与门控信号周期之差。   （      ）

10、现代有效值电压表中，经常采用热电变换和模拟计算电路来实现有效值电压的测量。   （    ）

11、采用电子计数器测量频率时，可根据精度要求灵活选择闸门时间。若这一时间由1秒延长到10秒，从计数器直读频率时应将小数点右移一位。（    ）

12、实际测量中，往往得不到真值，用此也求不出绝对真误差。这时，可以用多次测量的方法求出多次测量的平均值，作为实际值以代替真值。（    ）

13、电工仪表在测量中通常应选择合适的量程，使读数在满量程的三分之二以上处为佳。   （    ）

14、系统误差一般可用标准仪器进行校正，或用修正值进行修正。（    ）

15、精密度反映系统误差的影响，系统误差小则精密度高。（    ）

16、我国采用的的电视制式PAL制中，副载波频率为38MHZ。（    ）

17、合成信号发生器频率合成的方法有两类，一类是直接合成法，一类是间接合成法。   （     ）

三、计算题

1、示波器“V / cm”开关置于“0.5V / cm“档级上，”微调“处于”校正“处，此时被测波形所占Y轴的坐标幅度为6 cm，且信号输入时经过10：1探极，求此交流信号的电压VP-P值。

2、示波器扫描“t / cm”开关置于0.1μs/ cm ，扫描扩展为拉出×10，测得交流信号的波形在X方向一个周期为2cm，求此交流信号的频率。

四、问答题：

如图为采用双积分A／D转换方式的数字电压表测量直流电压Ux时积分器的工作波形，说明它的三个工作阶段的基本原理。

参考答案

一、填充题

1、ΔX = X－X0        ν=（ΔX / X）× 100%

2、仪器误差   人差   环境影响误差   测量方法误差

3、系统误差   随机误差   粗差

4、时   频   数据

5、平均   峰   有效值

6、被测信号   锯齿波扫描

7、热偶元件   交流电压   直流电流

8、并联   串联

9、示波管   电子枪   偏转系统   荧光屏

10、扫描   扫描电压   扫描正程   扫描回程

11、扫描电压周期   被测信号周期   同步

12、一条与水平轴呈45o的直线   圆

13、垂直通道   水平通道   示波管

14、Y1 通道独立工作   Y2通道独立工作   Y1＋Y2两通道同时工作

交替转换方式   断续转换方式

15、±1

16、模拟测量   数字测量

17、平均值   峰值   有效值

18、电压比法   变频率法   变电容法

19、变容二极管

20、LC   RC   差频

21、水平   扫频信号的频率

22、模拟量   计数器

23、率范围   稳定度

24、放大   检波

25、微处理器或微型计算机   程序

二、判断题：

1、√    2、√   3、√   4、×   5、√   6、×   7、√   8、×

9、√    10、√  11、×  12、√  13、√  14、√  15、×  16、×

17、√

三、计算题：

1、解：Vp-p = 0.5 V / cm × 6 cm × 10 = 30 V

2、解：T = 0.1μs/ cm × 2 cm × 1/10 = 0.02μs

f = 1 / T = 1 / 0.02μs = 5 × 107  HZ

四、问答题：

答：

1．准备阶段：积分器输人为0、输出为0 。

2．定时积分阶段（采样阶段）：积分器输入被测电压Ux，在固定时间T1内积分。

3．反向积分阶段（测量阶段）：输入一个与Ux极性相反的参考电压UR，积分至UC为0 ，由计数器测量该阶段的积分时间T2。此时T2即代表被测量Ux 。