《单片机技术与应用》复习题及答案

一、填空题：

1．原码、补码、反码都是             数在机器中的表示方法。

2．计算机系统中的各类程序及文件统称为         。

3．指令的编码规则称为             。

4．计算机是由       和       组成的。

5．字长是衡量              的一个重要指标。

6．存储器的职能是            。

7．半导体存储器分为                 和                。

8．根据信息传送的属性，总线可分为          、          和          。

9．单片机芯片内至少包含有组成微机的基本组成部分         、         和         等。

10．8031、8051、8751的区别是8031内部             、8051内部              、8751内部                   。

11．时钟电路是计算机的心脏，它控制着计算机的               。

12．8051的一个机器周期由              个时钟周期组成。

13．8051的堆栈可以开辟在                                 。

14．8051的堆栈指针为           ，复位时SP被设置为             。

15．外部RAM和I/O口是            的。

16．8251有        个中断优先级，可以实现         级中断嵌套。

17．查表指令MOVC  A，@A+DPTR所查表格可在64KB         中的任意位置。

18．立即寻址，其操作数在            中。

19．特殊功能寄存器只能采用          寻址方式。外部扩展的数据存储器只能用             指令访问。

20．RD是                          信号。

二、指出下列指令的源操作数的寻址方式及指令分别执行后的结果。

1．设（A）=69H，（R6）=0CCH，（DPTR）=0200H，（0200H）=11H

（1）MOVX	A，@DPTR		；寻址方式：           ；（A）=

（2）XCH	A，R6			；寻址方式：           	；（A）=       ；（R6）=

2．设（20H）=10H，（30H）=0FH，（P1）=90H

（1）ANL	20H，#00H		；寻址方式：          ；（20H）=_    _

（2）MOV	30H，P1			；寻址方式：          ；（30H）=     _；（P1）=     _

三、阅读程序，把指令执行后的结果填入空中。（用十六进制数表示）

1．		MOV	40H，#5AH

MOV	A，#0F0H		；（A）=

CPL		A				；（A）=

ANL	30H，#00H		；（30H）=

ORL	30H，#0BBH		；（30H）=

XRL	40H，A			；（40）=

2．		MOV	R0，#30H

MOV	A，#55H

ADD	A，#77H			；（A）=          ；（Cy）=     ；（Ac）=

DA		A

MOV	@R0，A			；（30H）=        ；（Cy）=

四、判断以下各条指令是否正确，对画○，错画×，填入对应的指令前面的括号中。

（其中LL1和PROC为标号）

（    ）（1）MOV	R3，A

（    ）（2）MOV	R3，R2

（    ）（3）ORL	50H，#10H

（    ）（4）JBC		F0，LL1

（    ）（5）ADDC	A，@R1

（    ）（6）MOVX	P0，	A

（    ）（7）ANL	R6，A

（    ）（8）MOV	R2，#0

（    ）（9）ANL	ACC.0，#0

（    ）（10）XCH	R2，A

（    ）（11）RRC	R0

（    ）（12）CJNE	A，#00，LL1

（    ）（13）MOVX	@R1，A

（    ）（14）CALL	PROC

（    ）（15）ACALL	PROC

（    ）（16）PUSH	A

（    ）（17）DJNZ	R2，LL1

（    ）（18）POP	ACC

（    ）（19）XCH	B，A

（    ）（20）CLR	R0

五、编程题

1．设变量X是无符号数，存放在R0中，函数Y存放在30H中。编写一子程序实现下列表达式。

Y=

1  X>20H

-1  X<20H

0  X=20H

《单片机技术与应用》答案

一、填空题

1．带符号数

2．软件

3．指令格式

4．硬件		软件

5．计算机性能

6．存储程序和数据

7．随机存取存储（RAM）		只读存储器（ROM）

8．地址总线		数据总线		控制总线

9．CPU		存储器		I/O接口

10．无程序存储器	有4KBROM		有4KBEPROM

11．工作节奏

12．12

13．内部RAM的07～7FH（或30～7FH）

14．SP		07H

15．统一编址

16．2		2

17．程序存储器

18．程序存储器

19．直接		MOVX

20．外部扩展RAM或I/O口读

二、

1．（1）寻址方式： 间接寻址；（A）= 11H

（2）寻址方式： 寄存器寻址	；（A）= CCH ；（R6）= 69H

2．（1）寻址方式： 立即寻址 ；（20H）=_00H_

（2）寻址方式： 直接寻址 ；（30H）= 90H _；（P1）= 90H_

三、

1．（A）= F0H ；（A）= 0FH ；（30H）= 00H；	（30H）= BBH；（40）= 55H

2．（A）= CCH ；（Cy）= 0 ；（Ac）= 0；（30H）= 32H ；（Cy）= 1

四、

（ ○ ）（1）MOV	R3，A

（ × ）（2）MOV	R3，R2

（ ○ ）（3）ORL	50H，#10H

（ ○ ）（4）JBC		F0，LL1

（ ○ ）（5）ADDC	A，@R1

（ × ）（6）MOVX	P0，	A

（ × ）（7）ANL	R6，A

（ ○ ）（8）MOV	R2，#0

（ × ）（9）ANL	ACC.0，#0

（ × ）（10）XCH	R2，A

（ × ）（11）RRC	R0

（ ○ ）（12）CJNE	A，#00，LL1

（ ○ ）（13）MOVX	@R1，A

（ × ）（14）CALL	PROC

（ ○ ）（15）ACALL	PROC

（ × ）（16）PUSH	A

（ ○ ）（17）DJNZ	R2，LL1

（ ○ ）（18）POP	ACC

（ × ）（19）XCH	B，A

（ × ）（20）CLR	R0

五、参考程序如下：

SIGN：	MOV	A，R0

CJNE	A，#20H，COMP

ZERO：	MOV	30H，#0

SJMP	PRET

COMP：	JC		LESS

BIG：	MOV	30H，#1

SJMP	PRET

LESS：	MOV	30H，#0FFH

PRET：	RET