《现代制造技术》复习题

一、填空题

1、先进制造技术的英文缩写是           。

2、目前编程方法主要有              和             两大类。

3、CIMS（计算机集成制造）的组成包含            、            、

三要素。

4、机械联接包括           、             和             。

5、利用电子束的热效应对工件进行加工的方法称为           而利用电子束的化学效应进行光刻的技术称为             。

6、所有特种加工中最精密、最细微的加工方法是                 。

7、有轨运输车的三种工作方式                、                和            。

8、电子束加工装置中真空系统的作用是                                        。

9、成组技术的基础是                  。

10、精益生产必须能很好地实现以下三个子目标           、          和         。

二、选择题

1、下列不属于系统软件的是（   ）

A操作系统B程序设计语言C工程绘图软件D服务性软件

2、以下是CAD/CAM软件系统核心的软件是（   ）

A系统软件B管理软件C支撑软件D应用软件

3、手工编程指令格式中M表示（   ）

A程序段号B准备功能字C刀具功能字D辅助功能字

4、以下哪个系统是CIMS的神经中枢（   ）

A经营管理信息系统B制造自动化系统C工程设计自动化系统D数据库系统

5、下面属于刀具破损的直接探测方法的是（   ）

A切削力B光学图像C超声波D功率

6、以下不属于特种加工工艺的是（   ）

A电子束B线切割C拉拔D水喷射

7、离子束加工利用的能量是（   ）

A机械撞击能量B热能C化学能D电能

8、以下工艺原理与三维印刷工艺原理类似的工艺是（   ）

A熔融沉积制造工艺B光造型工艺C选择性烧结工艺D分层实体制造

9、以下不属于光刻工艺过程的步骤的是（   ）

A掩膜制造B涂胶C曝光D剥膜与检查

10、以下不属于快速成形技术在医学上的仿生制造的是（   ）

A颅骨修复B组织工程大段骨成形C牙科应用D艺术品的制造

三、名词解释题

1、制造

2、柔性制造系统

3、制造工艺技术

4、信息管理系统

5、精益生产

四、简答题

1、目前CAD/CAM信息集成的方式有几种？请简要说明每种方式及其优缺点。

2、简要说明快速成型制造技术的原理和特点。

3、简要说明电子束和离子束加工在原理上有何不同？

4、能力需求计划（CRP）对所需加工能力进行计划和管理，主要包括哪几方面？

五、论述题

试述精益生产和敏捷制造有哪些共同点？它们之间的关系是什么？

六、原理题

根据下图试说明激光加工的基本原理以及影响激光加工的主要因素。

《现代制造技术》复习题答案

一、填空题

1、AMT

2、手工编程、自动编程

3、人/机构、经营、技术

4、螺栓联接、铆接、压力联接

5、电子束加工、电子束光刻

6、离子束加工

7、在线工作方式、离线自动工作方式、手动工作方式

8、只有高真空才能使电子高速运动

9、相似性

10、零库存、高柔性（多品种）、无缺陷

二、选择题

1、C  2、B  3、D  4、A  5、B

6、C  7、A  8、C  9、A  10、D

三、名词解释题

1、人类根据所需目的，运用主观掌握的知识和技能，借助手工或客观可以利用的物质工具，采用有效的方法将原材料转化为最终物质产品，并投放市场的全过程。

2、一个以网络为基础、面向车间的开放式集成制造系统，是实现CIMS的基础，它具有CAD、数据编程、分布式数控、工夹具管理、数据采集和质量管理等功能。

3、将原材料转化为具有一定的几何形状、一定的材料性能和精度要求的可用零件的一切过程和方法的总和。

4、一个由人和计算机等组成的能进行信息集成、传输、加工、保存、维护和使用的系统。

5、通过系统结构、人员组织、运行方式和市场供求关系等方面的变革，使生产系统能快速适应用户需求的不断变化，并能使生产过程中的一切无用的多余的或不增加附加值的环节被精简，以达到产品生命周期内的各方面最佳效果。

四、简答题

1、CAD/CAM信息集成的方式有三种：（1）通过专用格式文件的集成方式。优缺点：原理简单，转换接口易于实现，运行效率高。但无广泛的数据共享，数据的安全性，可维护性差（2）通过标准格式的数据文件集成方式。优缺点：减少交换接口数，降低维护难度。（3）利用公共工程数据库进行系统集成。优缺点：各系统间能直接进行数据交换，数据一致、准确、及时、能共享。

2、原理：计算机控制下，基于离散/堆积原理采用不同方式堆积材料最终完成零件的成形与制造的技术。特点：高柔性、技术高度集成、设计一体化、快速性、自由成形思想、材料广泛性

3、电子束利用热效应对工件进行加工，而离子束比电子束有更大的撞击动能，靠的是机械撞击能量，而不是靠动能转化为热能来加工。同时电子束加工还可以利用电子束的化学效应进行光刻技术。

4、（1）生产能力计算，主要是设备能力和人员能力（2）生产负荷计算，主要是计划任务设备能力和人员能力（3）生产能力与生产负荷平衡，算出生产能力和生产负荷后，根据计算结果进行综合评价。

五、论述题

（1）精益生产集合了技艺生产高柔性和大量生产高效率的优点，并同时避免了两者的弱点。 精益生产基于4条原则： 1）消除一切浪费；2）完美质量和零缺陷；3）柔性生产系统 4）不断改进，以实现零库存、高柔性、无缺陷。

（2）敏捷——指企业在不断变化和不可预测的竞争环境中，快速响应市场和赢得市场竞争的一种能力。 敏捷制造——企业实现敏捷生产经营的一种制造哲理和生产模式。敏捷制造基本工作原理借助于网络和信息集成基础结构，构造由多个企业参加的“虚拟制造”环境，以竞争合作为原则，在虚拟制造环境下，动态选择合作伙伴，组成面向任务的虚拟公司，进行快速和最佳化生产。

（3）精良生产与敏捷制造的特征比较：尽管精益生产与敏捷制造在表现形式上存在差异，但两者的基本原则和基本方法一致。

敏捷制造中的准时信息系统、多功能小组的协同工作、最少的转换时间、最低的库存量以及柔性化生产等，使敏捷制造对市场变化具有高度适应能力。而这些能力也是精益生产的重要特征。

可以说，敏捷制造企业一定是精益生产。

六、原理题

原理：由激光器发出的激光，经光学系统聚焦后，照射到工件表面上，使照射斑点处局部区域温度迅速升高，此处材料被溶化、气化而形成小坑；小坑内材料蒸气迅速膨胀，产生微型爆炸，将熔融物高速喷出并产生一个方向性很强的反冲击波，于是在加工表面上打出一个上大下小的孔。

影响激光加工的主要因素：输出功率、集聚和焦点位置、光斑内能量分布及工件吸光特性等。输出功率大，照射时间长，发射角越小，能量分布以焦点为轴心越对称加工效果越好。