江苏城市职业学院2009年三年制高职教育补学分考试

电视机原理　复习资料

一、填空题(每空1分，共20分)

1．由于人眼的辨色能力差，传送色度信号的频带宽度只需          MHz就能满足人们收视彩色电容的要求。

2. 视频信号的频带宽度为       MHz。

3．复合消隐信号包括     和          。

4.高频图像信号的调制方式是            ，伴音信号的调制方式是           。

5. 高频调谐器电路包括输入回路、         、        与         四大部分。

6.负极性图像信号符合像素越亮对应电平        ，像素越暗对应电平     。

7．亮度方程为　　　　　　　　　　　　　　　。

8．电子束在垂直磁场作用下沿         方向偏转，即         扫描。

9．伴音电路要求具有        高，         宽，并具有          特性。

10．彩色电视信号的基本方式是            、             和                三种，目前广播电视都采用              制。

11．采用隔行扫描的目的是为了在不增加图像信号频带宽度的情况下，消除          。

12．白平衡调整一般分为两步：        调整和        调整。

13.色度信号解码电路主要包括                 电路和                电路，后者又称梳状滤波器。

14．目前，在集成化的电视机中，图像中频放大器的频率特性由　　　　　器件来完成。

15．彩色电视中传输的三基色信号是指         、         和         。

二、判断题(每小题2分，共10分)

1．采用TA8690AN集成电路的单片彩色电视机，全部电路中所使用的集成芯片只有一片。而目前所说的“两片机”所使用的集成芯片却有两片。（        ）

2．彩色电视机信号系统的组成和超外差式收音机类似，它的电路也是超外差式的。（        ）

3．所谓“兼容”就是彩色电视广播信号可以在黑白电视广播的原有频道人进行传送，使原来的黑白电视接收机也可以接收彩色电视广播信号，但彩色电视接收机不能接收黑白电视广播信号。（        ）

4．高频调谐器中，为保证彩色图像稳定，降低本振频率漂移，须用AFT电路。（      ）

5．在解码电路中采用同步检波器的原因是为了减少检波失真。（      ）

6．在电视中高频放大器、中频放大器、视频放大器三者相比整机增益主要决定于中频放大器。（        ）

7．视机图像通道内设置AGC电路的目的是当输入电视信号变化时，保持视频检波器输入信号维持不变。（        ）

8．自会聚彩色显像管的三个阴极分别有自己的控制栅极、加速极和高压阳极。（        ）

9．静会聚的调整是用在管颈处两对校正磁环来进行的。（        ）

10. PAL制的主要特点是对F信号进行逐行倒相，从而克服NTSC制相位敏感性的缺点。（        ）

三、单项选择题(每小题2分，共20分)

1.彩色电视机中同步分离电路是将复合同步信号从全电视信号中分离出来，它常采用(  )的方式。

A.幅度分离 B.宽度分离 C.频率分离 D.时间分离

2.图像中频是(   )MHz。

A． 38      B．31.5       C．6.5     D．4.43

3. 压控晶体是使用(   )符号。

4.根据三基色原理，自然界中绝大多数彩色均可由R、G、B三种基色光混合而成，合成光的亮度等于(   )

A.各基色亮度之和 B.各基色亮度之比例 C.三基色中最高亮度 D.三基色中最低亮度

5.高频调谐器由以下几部分组成，请问哪一个是错的(   )

A.输入回路 B.高频放大器 C.本振器与混频器 D.同步检波器

6. AGC电压的作用是（     ）

A．调整高频调谐器的本振频率    B．调整高频调谐器的高放增益

C．调频道                      D．调频段

7. 解码电路的作用是（　  ）

A.对ｕ、ｖ信号进行分离

B.对色度信号与亮度信号进行分离

C.从全电视信号中得到色差信号

8. 我国电视广播中，图像信号和伴音信号传送时，采用下列调制方式（    ）

A.两者都采用调幅制

B.两者都采用调频制

C.前者采用残留边带调幅制；后者采用调频制

D.后者采用残留边带调幅制；前者采用调频制

9.下列是色同步信号的作用，请问哪一项是错误的(    )

A.用作ACC、ACK检波

B.用作ARC检波

C.传送基准副载波频率相位信息

D.传送逐行倒相信息

10．视频检波器的输出第二伴音信号为(   )MHz。

A． 6      B．6.5     C．31.5      D．38

11．实训中，打开电视机电源后发现有焦糊味，首先应（）

A．找出烧焦的元器件    B．找老师来处理故障

C．切断电源

12． AFT电压的作用是（     ）

A．调整高频调谐器的本振频率    B．调整高频调谐器的高放增益

C．调频道                      D．调频段

13．图像、声音不同步，可能的故障原因是（）

A．声表面波滤波器损坏B．图像中频处理电路故障   C．电源电路故障D．AFT中周损坏

14．彩色电视所采用的混合彩色方法为  （    ）

A、相加混色法

B、相减混色法

C、彩色颜料的混合

15．电视系统中，采用隔行扫描来替代逐行扫描的主要原因是   （    ）

A、隔行扫描中图像信号的频带只是逐行扫描的一半

B、隔行扫描方式传送一个像素的时间比较短

C、隔行扫描方式使图像更加清晰

四、简答题(每小题10分，共30分)

1．什么叫隔行扫描？电视传送图像为何要采用隔行扫描？在隔行扫描方式中每帧扫描行数为何必须是奇数？

2.何谓“兼容”?为实现黑白与彩色电视兼容，彩色电视必须满足哪些基本要求?

3．电视接收机中显像管所需高压，中压用什么方法产生？

4．比较黑白电视机中，行扫描电路和场扫描电路的相同点和不同点。

5.(1)彩电中声表面滤波器的功能是什么?

(2)声表面波滤波器有哪些优点与缺点?

五、分析题(20分)

1．绘出电视机高频调谐器的组成框图，若接收一频道电视信号（图像载频49.75MHz，伴音载频56.25MHz），请说明其信号接收变换过程？

2.画出梳状滤波器的组成框图，并说明它在解码电路中的作用。

电视机原理一次性考试 复习答案

- 填空题(每空1分，共20分)

1.   1.3        2.   6      3. 行消隐    场消隐      4. 残留边带调幅制     调频

5. 高频放大电路       本机振荡       混频       6. 越低    越高

7. Ｙ＝０.３０Ｒ＋０.５９Ｇ＋０.１１Ｂ            8. 水平   水平

9. 增益  通频带  限幅       10．NTSC      PAL      SECAM       PAL

11．闪烁效应    12. 暗平衡   亮平衡     13．色度信号放大     色度信号分离

14．ＳＡＷＦ      15. Ｙ    （Ｒ─Ｙ）　　（Ｂ─Ｙ）

二、判断题(每小题2分，共10分)

1．×2．√3．×4．√5．×6．√7．√8．×9．√10. √

三、单项选择题(每小题2分，共20分)

1．C  2．A   3．(1)  4．A  5．D  6．B  7．C  8．C  9．10. B  11．C  12. A   13．A 14．A  15. A

四、简答题(每小题10分，共30分)

1．将一帧图像分两场扫描，奇数场只扫１、３、５……等奇数行，偶数场只扫２、４、６……等偶数行，上述扫描方式称为隔行扫描。

采用隔行扫描可以消除亮度闪烁与图像带宽的矛盾

为了使相邻二场的扫描线在屏幕上均匀间隔，每帧扫描行数为奇数行。

2．所谓兼容是指黑白与彩色电视机可以互相收看对方电视台的节目。

基本要求：扫描制度相同，相同的行、场频；相同的频带宽度、频道划分；彩色电视信号中必须含有亮度信号。

3．电视机中显像管所需高压、中压主要利用行扫描电路中行输出级输出的逆程脉冲经输出变压器升压，然后进行整流、滤波而获得。

4.相同点：电路结构形式相同：振荡级、激励级、输出级、偏转线圈

都需要同步：行同步、场同步

都给偏转线圈提供线性好的锯齿波电流

不同点：工作状态不同：行扫工作于开关状态，场扫工作于放大状态。

同步方式不同：行扫间接同步方式、场扫直接同步方式。

非线性补偿不同：行扫补偿偏转电流非线性，场扫补偿锯齿电压非线性。

工作频率不同，电路分析不同：行扫工作频率高，行偏转看作纯感抗元件，场扫工作频率低，场偏转看作纯电阻元件。

5．(1)作中频通道滤波器(或：一次形成残留边带中频幅频特性)。

(2)优点：不需调整，体积小，重量轻，一致性好，可靠性高等

缺点：存在插入损耗

五、分析题(20分)

1.高频调谐器组成框图如下：

接收

天线                                                     图像中频38MHz

输入电路

高频放大器

混频器

伴音中频31.5MHz

本机振荡器

电视信号接收和变换过程：

由接收天线接收工频道电视信号（图像载频49.75MHz，伴音载频56.25MHz），经输入电路选择，高频放大器放大，加到混频器，同时由本振产生的频率为87.75MHz的正弦振荡加到混频器，经混频作用取出差频信号，图像中频38MHz，伴音中频31.5MHz，再输出到电视机中频通道。

2. 梳状滤波器组成框图：

_

2u(t)

-1

ec(t)

DL

+

2v(t)

作用：（1）对相邻行色度信号进行平均，以消除传输误差对色调的影响。

（2）将u、v信号分离。