高频电子技术复习辅导

本复习辅导是以江苏城市职业学院《高频电子技术》课程教学大纲和考核说明为依据而编制的自测题，供学生期末复习使用。

自测题

一、填空题

1．无线电发送设备中常用的高频电路有　　　　、　　　　　　、　　　　　、　　　　　。

（答案：振荡器、调制电路、高频放大器、高频功率放大电路）

2．无线电接收设备中常的高频电路有　　　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　。

（答案：高频放大器、解调器、混频器、振荡器）

3．通信系统的组成：　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　、　　　　　。

（答案：信号源、发送设备、传输信道、接收设备、终端）

4．调制是用音频信号控制载波的　　　　　、　　　　　、　　　　　。

（答案：振幅、频率、相位）

5．无线电波传播速度固定不变，频率超高，波长　　　　；频率　　　　，波长越长。

（答案：越短、越低）

6．通频带BW0.7是　　　　　　　　　　　。

（答案：单位谐振曲线N(f)≥12所对应的频率范围）

7．实际幅频特性曲线偏离理想幅频特性曲线的程度，可用　　　　　　来衡量。

（答案：矩形系数）

8．理想谐振回路Kr0.1　　　　　　，实际回路中Kr0.1　　　　　　，其值越　　越好。

（答案：等于1，大于1，小）

9．LC并联谐振回路谐振时，阻抗为　　　　　　　。

（答案：最大且为纯电阻）

10．临界耦合双调谐回路的通频带是单调谐回路的通频带　　　　　　倍。

（答案：2）

11．变频器产生的副波道干扰最强的是　　　　　　干扰和　　　　　　干扰。

中频　　　　镜频

12．高频功率放大器的技术指标　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　。

输出功率　　　　效率　　　　功率增益

13．表征鉴频器鉴频特性的主要指标有：         、          、             。

鉴频灵敏度       线性范围         非线性失真

14．反馈控制系统分类：           、         、             。

AGC          AFC          PLL

15．锁相环路的组成：            、             、            。

VCO         LF        PD

二、选择题

1．下列表达正确的是　　　　　。

- 低频信号可直接从天线有效地辐射

- 低频信号必须装载到高频信号上才能从天线有效地辐射

- 高频信号及低频信号都不能从天线上有效地辐射

- 高频信号及低频信号都能从天线有效地辐射

（答案：B）

2．高频电子技术所研究的高频工作频率范围是　　　　　。

A）300Hz~30MHz           B）300Hz~30kHz

C）30kHz~300MHz          D）300kHz~300MHz

(答案：D)

3．单回路通频带BW0.7与回路Q值成　　　　　，与谐振频率成　　　　　　。

A）正比　　　　　　B）反比　　　　　　　C）无关

（答案：B，A）

4．并联谐振回路谐振时，阻抗为　　　　　，谐振时电压为　　　　　　。

A）最大值　　　　　B）最小值　　　　　　C）零　　　　　　D）不能确定

（答案：A，A）

5．耦合回路临界耦合时η　　　　　。

A）大于1　　　　　B）等于1　　　　C）小于1　　　　D）不等于1

（答案：B）

6．在相同条件下，临界耦合双调谐回路放大器与单调谐回路放大器相比，下列表达正确的是　　　　　　。

A）临界耦合双调谐回路放大器的选择性优于单调谐回路放大器，通频带也较宽

B）临界耦合双调谐回路放大器的选择性优于单调谐回路放大器，通频带也较窄

C）单调谐回路放大器的选择性优于临界耦合双调谐回路放大器，通频带也较宽

D）单调谐回路放大器的选择性优于临界耦合双调谐回路放大器，通频带也较宽

（答案：A）

7．双调谐回路小信号调谐放大器的性能比单调谐回路放大器优越，主要是在于　　　　。

A）前者的电压增益高　　　　　　　B）前者的选择性好

C）前者的电路稳定性好　　　　　　D）前者具有较宽的通频带，且选择性好

（答案：D）

8．江苏台的频率为702kHz和873kHz，它们对2~12MHz的短波收音机产生互调时，下面的　　　　　　　频率不会产生互调。

A）575MHz   　   B)2.448MHz         C)2.979MHz       D)4.725MHz

A

9．调幅收音机中频信号频率为　　　　　　。

A）465kHz          B)10.7MHz        C)38MHz　　　　D）不能确定

A

10．为使高频功率放大器有较高的效率，应工作　　　　　　状态，角度　　　　。

A）乙类　　　　B）丙类　　　　C）小于90°　　　　D）65°~75°

B    D

11．丙类高频功率放大器输出功率6W，当集电极效率为60%时，晶体管集电极损耗为    。

A)4W          B)6W          C)10W

A

12．丙类高频功率放大器的最佳工作状态是            。

A)临界状态，此时功率最大，效率最高

B)临界状态，此时功率较大，效率最高

C)临界状态，此时功率最大，效率较高

D)临界状态，此时功率较大，效率较高

C.

13．单音调制的AM信号频宽与调制信号频率Ω的关系             。

A) Ω          B) 2Ω         C)不能确定

B

14．间接高频电路由          组成。

A)积分电路       B)调相电路      C)积分电路和调相电路      D)微分电路和调相电路

C

三、判断题：

1．谐振回路Q值越高，谐振曲线就越尖锐，选择性就越好，而通频带就越宽。（　　）

（答案：错，通频带就越窄）

2．调谐放大回路的通频带只与回路的有载品质因数有关。　　（　　　）

（答案：错，还与调谐频率有关）

3．为了使小信号调谐放大器工作稳定可采用中和法，但中和法较难调整。　（　　　）

（答案：对）

4．小信号调谐放大器单调谐回路的选择性比双调谐回路的选择性好。　（　　　）

（答案：错，双调谐回路的选择性好）

5．相同级数的单调谐回路和双调谐回路矩形系数Kr单大于Kr双，通频率B单小于B双。　（　　　）

对

6．双调谐回路放大器有两个单调谐回路，它们各处调谐在不同的频率上。　（　　　）

（答案：错，两个调谐回路都调谐在信号的中心频率上）

7．没有非线性器件，就还可能有混频、调制、解调、倍频、稳定的振荡等过程，但非线性的作用又会产生和增强干扰，故非线性器件有利有弊。　　（　　　）

正确

8. 混频过程就是输入信号的频谱搬移过程，在搬移过程中，其信号的频谱结构不改变，否则会产生非线性失真。　　　（　　　）

正确

四、简答题：

1．解决小信号选频变压器通频带与选择性之间矛盾的途径有哪些？

答：（1）增大零频增益（如增加级数），可以有选择性保证的前提下加宽通频带。

（2）采用双耦合调谐放大回路。

（3）采用既有较好选择性又有较宽通频带的选频网络。

2．丙类功率放大器为什么一定要用调谐回路作为集电极负载？

答：（1）丙类功率放大器工作在非线性状态，集电极输出电流为余弦脉冲，用调谐回路选出基波，滤除谐波，使输出电压为余弦信号。

（2）调谐回路工作在谐振频率上输出最大。

（3）失谐使输出减小，若在欠压严重情况下，可能烧坏管子。

3．画出锁相环路的基本组成框图，并说明它的工作原理。

答：进行频率自动跟踪，使输出信号的频率和输入信号的频率相等。当VCD由于某种原因而发生变化时，必然相应地产生相位变化，这种相位变化在PD中与输入信号比较，产生相差，PD输出正比于相差，经LF滤除高频分量，取出低频分量，用来控制VCD的压控元件，使其频率趋于输入信号频率。

PD

VCD

LF

输入

输出

三、计算题

1．并联谐振回路的f0=10MHz, L=1μH, Q0=100，求谐振电阻R0、谐振电导g0和电容C。

答：Q0=1g0ω0L=1g0×2π×10×106×1×10−6=100

g0=1Q0ω0L=1100×2π×10×106×1×10−6s=0.16×10−3s=0.16ms

R0=1g0=10.16×10−3Ω=6.25kΩ

f0=12πLC

C=12πf02L=16.28×10×1062×1×10−6F=250×10−12F=250pF

2．晶体管功率放大器工作于临界状态，Re=200Ω, Ic0=100mA, UCC=35V，θ=90∘, α0(90∘)=0.319, α1(90∘)=0.5。求和。

答： Icmax=Ic0α0(θ)=100mA0.319=313.5mA

Ic1=Icmaxα1(θ)=313.5mA×0.5=156.8mA

P0=12Ic12Re=12×0.15682×200W=2.46W

PD=Ic0UCC=0.1×35W=3.5W

η=P0PD=2.463.5=70.3%

3．某一晶体管谐振功率放大器，已知UCC=24V, Ic0=250mA, P0=5W, ξ=1。试求：PD, η, Re, Ic1。

答：

PD=Ic0UCC=0.25×24W=6Wη=P0PD=56=83.3%ξ=UcmUCC=1, Ucm=24VRe=Ucm22P0=2422×5Ω=57.6ΩIc1=UcmRe=2457.6A=0.417A

4．某调频电路输出为uFM(t)=Ucmcosωct+15cos(2π×103t)，另有一调相电路输出为uPM(t)=Ucmcosωct+15cos2π×103t，要求，

（1）分别求这两种调角波的频偏和带宽。

（2）若调制信号幅度不变，百调制信号频率为原来的2倍和4倍，试求这两种调角波的频偏和带宽。

解：（1）Ω=2π×103rads, F=103Hz=1kHz, Mf=Mp=15rad

1）调频波　　Δf=MfF=15×1=15kHz

BW=2×(Δf+F)=2×(15+1)kHz=32kHz

2）调相波　　　Δf=MfF=15×1=15kHz

BW=2×(Δf+F)=2×(15+1)kHz=32kHz

由计算结果可见，若调频波与调相波的调制系数和调制信号频率相同，则它们的带宽是相同的，因为它们的频谱结构是完全一样的。

（2）调频波的频偏与调制信号振幅成正比（Δf=kfUΩm），与调制信号的频率无关；调相波的调制系数与调制信号振幅成正比（Mp=kfUΩm），与调制信号频率无关。

1）调频波

F1=2kHz时，Δf115kHz不变，Mf1=Δf1F1=152=7.5。

BW1=2×(Δf1+F1)=2×(15+2)kHz=34kHz

F2=4kHz时，Δf2=15kHz不变，Mf2=Δf2F2=154=3.75。

BW2=2×(Δf2+F2)=2×(15+4)kHz=38kHz

2）调相波

F1=2kHz时，Mp1=15rad不变，Δf1=Mp1F1=15×2kHz=30kHz。

BW1=2×(Δf1+F1)=2×(30+2)kHz=64kHz

F2=4kHz时，Mp2=15rad不变，Δf2=Mp2F2=15×4kHz=60kHz。

BW2=2×(Δf2+F2)=2×(60+2)kHz=128kHz

可见，若调制频率加倍时，调相波的带宽相应加倍，但调频波的带宽基本不变，这使得调频制通讯的频带利用率较高。

5.已知两个信号电压的频谱如图所示，要求：

（1）写出两个信号电压的数学表达式，并指出已调波的性质；

（2）计算在单位电阻上消耗的边带功率和总功率以及已调波的频带宽度。

解：（1）图a普通调幅波，图b双边带。

0.3V

2V

0.3V

u

0.3V

0.3V

u

- b)

12MαUcm=0.3Ucm=2Mα=0.3F=1000.1−103=0.1kHz=100kHzuAM(t)=Ucm(1+MαcosΩt)cosωct=Ucm(1+Mαcos2πFt)cosωctuAM(t)=2(1+0.3cos2π×102t)cos2πt×106tVuDSB(t)=0.6cos200πtcos2π×106tV

(2)载波功率　　　　Pc=Ucm22R=12×22W=2W

双边带信号功率　　PDSB=12Mα2Pc=12×0.32×2W=0.09W

因此　　　　　　　PAM=Pc+PDSB=(2+0.09)W=2.09W

AM波与DSB波的频带宽度相等　　BW=2F=200Hz