江苏广播电视大学五年制高职

《机械设计基础（1）》课程复习提纲

供2004级机电一体化专业一次性考试用

- 说明

  - 教材：本课程采用的教材为曾宗福主编，江苏科技出版社出版的《机械设计基础》和《机械设计基础学习与实验指导》。

  - 本学期《机械设计基础（1）》内容包括从绪论到第八章，其中重点考核内容在第二、三、四、六、七章。

  - 本次考试为省校统考，闭卷考试，考试时间120分钟。

  - 考试题型为：名词解释15％、填空题17％、判断题10％、选择题10％、综合题48％。

  - 考试中自带作图仪器（铅笔、直尺、圆规等）。

- 为便于同学们掌握本学期的复习重点和熟悉考试题型，现将复习内容结合考试题型编写如下：

（一）名词解释

零件和部件          低副和高副     机构自由度  铰链四杆机构    压力角           从动件运动规律     齿轮模数     齿轮分度圆         定轴轮系

（二）填空题（或选择填空）

1、机构参加运动的单元称为          ，机械中制造的单元称为          。

2、生产设备中设计为在慢速运动的行程中工作，在快速运动的行程中返回，这种工作特性称为               特性，它可缩短非加工时间，提高劳动效率，该特性可用                系数来表示。

3、如铰链四杆机构的各杆长度为：AB=40, BC=70, CD=90, AD=100，问：

当以               为机架时，为曲柄摇杆机构，

当以               为机架时，为双曲柄机构，

当以               为机架时，为双摇杆机构。

4、凸轮机构是       副机构，易于磨损，适用于动力不大的          机构。

5、当凸轮机构的从动件的运动规律一定时，若要求压力角越小，则凸轮基圆将越     （大，小），凸轮的外廓尺寸也越大。因此，工程上为了获得紧凑的机构，在满足αmax≤α的情况下，常选取尽可能        （大，小）的基圆半径。

6、渐开线的形状取决于        ，它的直径越大，渐开线曲率半径       ，渐开线越平直。

7、标准齿轮是指___________、___________和___________均为标准值，且分度圆上的___________和___________相等的齿轮。

8、对于标准直齿圆柱齿轮的基本参数有如下5个，即___________、___________、___________、___________和___________。（用文字填写）

9、为了限制切制蜗轮滚刀的品种和便于标准化，使每一个标准模数对应一种或几种标准的蜗杆___________直径，故把___________与___________的比值定为蜗杆直径系数。

10、定轴轮系的传动比，其大小等于各对齿轮中所有__________与所有__________之比；主、从动轮的转向对由圆柱齿轮组成的定轴轮系可用公式中__________来确定；对由锥齿轮、蜗轮等空间齿轮机构则须用__________的方法来确定。

（三）判断题

1、把铰链四杆机构的最短杆作为固定机架，就可以得到双曲柄机构。…………（   ）

2、铰链四杆机构中，压力角越大，机构的传力性能越好。………………………（   ）

3、压力角的大小是衡量凸轮机构传动性能好坏的重要参数。……………………（   ）

4、凸轮机构从动件的等加速等减速运动规律，是指从动件推程作等加速运动，回程作等减速运动。…………………………………………………………………（   ）

5、渐开线的形状取决于基圆的大小。…………………………………………………(   )

6、范成法加工齿轮，同一模数不同齿数的齿轮可以使用同一把刀具。………（   ）

7、直齿圆锥齿轮的标准模数是指大端与小端的平均模数。……………………（   ）

8、斜齿轮几何尺寸计算，按端面进行，但其标准参数在法面上。…………………（   ）

9、用范成法加工齿轮时，是否产生根切现象，主要取决于被加工齿轮的齿数。…（    ）

（四）选择题（含多项选择）

1、铰链四杆机构中，哪个角越大，对机构的传动越有利？（   ）

A．压力角                      B．传动角

C．极位夹角                    D．摆角

2、对由K个构件在一处以转动副相联的复合铰链，应有（     ）个转动副。

A．K               B．K+1

C．K-1             D．0

3、如图所示为凸轮机构从动件升程的速度线图，该运动规律为何种运动规律？（   ）

A．等速                  B．简谐

C．等加减等减速          D．摆线

4、凸轮机构压力角减小，对凸轮机构的影响是（   ）。

A．对凸轮机构的工作不利       B．对凸轮机构的工作有利

C．使凸轮机构的尺寸减小       D．凸轮机构可能会有自锁现象

5、有关模数的概念，下列哪个是正确的？（    ）

A．是齿轮几何尺寸计算中最基本的一个参数

B．其大小对齿轮的承载能力无影响

C．m一定时，齿轮的几何尺寸与齿数无关

D．m=P/π，是一个无理数，符合计算要求

6、对标准渐开线直齿圆柱齿轮安装时，由于安装误差，实际中心距比标准中心距略大时，则无变化的是哪个？（   ）

A．齿侧间隙                   B．节圆半径

C．啮合角                     D．瞬时传动比

7、斜齿圆柱齿轮和直齿圆锥齿轮的当量齿数有极其重要的作用，下列哪个不是它的应用？（   ）

A．采用仿形法加工齿轮时，选择铣刀号的依据

B．采用范成法加工齿轮时，计算齿轮不发生根切的最少齿数的依据

C．强度计算的依据

D．传动比计算的依据

8、下列运动副中称为低副的是（     ）

A．凸轮与推杆                B．铰链

C．车轮与钢轨                D．齿轮与齿轮

9、渐开线在齿轮基圆上的压力角是多少：    （    ）

A．                  B．

C．

（五）综合（含计算、作图、分析、简答等）

- 平面机构及自由度

计算下列各图所示机构的自由度，判断机构是否具有确定的相对运动，若有复合铰链、局部自由度、虚约束，需一一指出。

1、

2、

3、

- 平面连杆机构

1、在下图所示的铰链四杆机构中，已知各构件长度，，，，试问：①机构有无曲柄？如有请指明哪个构件？②该机构为哪种形式的铰链四杆机构？

3、设计一曲柄摇杆机构，已知摇杆长lCD=100mm,摇杆两极位间的夹角ψ=450，行程速比系数K=1, 机架长lAD=120mm,求曲柄长lAB和连杆长lBC。（作图比例μ1=2mm/mm）

4、设计一加热炉炉门的启闭机构，已知炉门上两个活动铰链中心距为500mm，炉门打开后，门面水平向上，设固定铰链装在垂直线yy，上，其相关尺寸如图所示。

5、设计一曲柄摇杆机构ABCD，已知如图所示，为摇杆极限位置，摇杆CD长度为300mm，曲柄AB长度为80mm，用图解法求连杆BC的长度。（作图比例）

- 凸轮机构

1、一尖底对心移动从动件盘形凸轮机构，凸轮按逆时针方向转动，其运动规律为：

| 凸轮转角 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从动件位移S | 等速上升40mm | 停止 | 等加速、等减速下降至原处 | 停止 |

要求：画出位移曲线。（S坐标1：1，坐标每5mm为）

2、已知一凸轮机构的推杆行程，推杆位移线图如图所示，试在表中填写各线段对应的运动规律。

| 凸轮转角 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从动件位移S |  |  |  |  |

- 齿轮机构

1、试述直齿圆柱齿轮、斜齿圆柱齿轮：

⑴模数和压力角标准值各是如何规定的？

⑵主要参数各有哪些？

⑶正确啮合的条件分别是什么？

2、斜齿圆柱齿轮机构与直齿圆柱齿轮机构相比具有哪些特点？

- 轮系

1、已知图示定轴轮系的各轮齿数：Z1=18，Z2=87，Z3=28，Z4=20，Z5=84。试计算轮系的传动比。

3、掌握《机械设计基础学习与实验指导书》P33习题1－7－2。

2008年3月