江苏广播电视大学五年制高职

《建筑材料》一次性补考复习提纲

2004级工程造价与监理专业使用

一、复习依据：

1、教材：徐永铭、殷惠光编著，河海大学出版社出版的《建筑材料》，书号为：ISBN7-5630-1306-7。

2、本复习提纲

二、复习范围：

教材的第一章至第十二章的内容。

三、考试题型：

本课程考试采用闭卷形式，考试时间为120分钟。试题类型主要有：选择题、填空题、判断题、简答题和计算题，各题型所占的分值为：选择题（2×15=30分）、填空题（1×25=25分）、判断题（1×10=10分）、简答题（5×5=25分）和计算题（10分）。

四、各章的复习内容及要求：

以下是本课程本次补学分考试的复习提纲，仅供参加补学分考试的同学复习参考。

一、填空题

1、材料在自然状态下的体积是指构成材料的              的体积和全部的         体积之和。

2、材料的吸水性大小用                                    表示。

3、岩石按地质形成条件不同分为           、          和

三大类。

4、石灰熟化过程中的陈伏是为了保证                                        。

5、引起水泥体积安定性不良的原因，一般是由于熟料中所含的游离     过多，也可能是由于熟料中所含的游离        过多或掺入的         过多。

6、混凝土中的水泥浆在硬化前起        作用，硬化后起         作用；骨料一般不与水泥浆起化学反应，其作用是在混凝土中起           作用。

7、石膏是以                    为主要成分的气硬性胶凝材料。

8、普通硅酸盐水泥的代号为             ，一般可分为         个标号。

9、普通混凝土拌合物的和易性是一项综合性能，它包括      、

和         三方面的含义。

10、建筑石膏的化学分子式为                          。

11、硬化后的砌筑砂浆将砖、石粘接成整体性的砌体，并在砌体中起      的作用。

12、砂浆的流动性通常用指标                  来表示。

13、碳素钢的牌号由                 、             、

和                    构成。

14、牌号为Q235-A·F表示屈服点为          MPa的A级          钢。

15、木材中所含的水根据其存在形式可分为       、        和

三类。

16、木材的平衡含水率随周围空气的            和             的变化而变化的。

17、石油沥青的主要组分有           、            和             。

18、目前，我国在建筑工程中主要应用的沥青是          和            。

19、塑料的最基本也是最重要的组成材料是                 。

二、单项选择题

1、烧结普通砖在砌筑前一定要浇水润湿的目的是            。

A、把砖冲洗干净                   B、保证砌筑砂浆的稠度

C、保证砂浆能与砖牢固胶结         D、提高砌体的强度

2、石灰膏通常应在储灰坑中存放            以上才可使用。

A、3天         B、7天          C、14天         D、28天

3、仅能用于砌筑填充墙的是              。

A、烧结普通砖   B、烧结多孔砖   C、烧结空心砖   D、烧结煤矸石砖

4、熟石灰的主要成分是               。

A、CaO       B、Ca(OH)2          C、CaCO3              D、CaSO4

5、生石灰的主要成分是               。

A、CaO         B、Ca(OH)2       C、CaCO3             D、CaSO4

6、大体积混凝土工程宜优先选用              。

A、硅酸盐水泥    B、快硬硅酸盐水泥   C、矿渣水泥   D、普通水泥

7、能够反映混凝土拌合物的稳定性的是            。

A、流动性        B、粘聚性       C、保水性      D、以上都不对

8、当混凝土拌合物的流动性偏小时，应采用            方法来调整。

A、增加用水量                   B、增加骨料用量

C、保持水灰比不变，增加水泥浆用量           D、调整水灰比

9、设计混凝土配合比时，确定水灰比的原则是按满足           而定。

A、混凝土强度              B、最大水灰比限值

C、混凝土强度和最大水灰比的规定      D、以上都不对

10、下列钢材中，质量最好的是（       ）。

A、Q235-A·F      B、Q235-B·F      C、Q235-C       D、Q235-D

11、下列钢材中（       ）的质量最差。

A、沸腾钢     B、半镇静钢       C、镇静钢      D、特殊镇静钢

12、坍落度所表示的混凝土的性质为            。

A、强度         B、流动性         C、保水性        D、粘聚性

13、理论上，木材强度最高的是               。

A、顺纹抗压     B、顺纹抗拉       C、横纹抗压      D、横纹抗拉

14、木材的腐朽主要是由（       ）引起的。

A、变色菌          B、霉菌       C、腐朽菌         D、天牛蛀蚀

15、下列材料中只能用于室内装修的是（       ）。

A、花岗石          B、大理石         C、釉面瓷砖      D、马赛克

16、木材在加工使用前，应预先将其干燥到含水至（      ）。

A、纤维饱和点    B、平衡含水率   C、标准含水率   D、含水率为零

17、测定混凝土强度用的标准试件的尺寸是（       ）mm。

A、70.7×70.7×70.7           B、100×100×100

C、150×150×150            D、200×200×200

18、下列性质中属于建筑石膏具有的性质的是（       ）。

A、凝结硬化慢      B、孔隙率小      C、耐水性好     D、防火性好

19、为达到保温绝热的目的，在选择建筑物围护结构用的材料时，应选用         的材料。

A、导热系数小，热容量也小            B、导热系数大，热容量小

C、导热系数小，热容量大              D、导热系数大，热容量也大

20、普通混凝土的强度等级是以具有95%保证率的           天的立方体抗压强度代表值来确定的。

A、3、7、28      B、3、28        C、7、28           D、28

21、石油沥青的牌号越大，则其             。

A、针入度越小    B、延度越小     C、软化点越低    D、软化点越高

22、下列材料中只能用于室内装修的是（       ）。

A、花岗岩         B、墙地砖     C、釉面瓷砖       D、马赛克

三、判断题

1、材料的软化系数越大，材料的耐水性越好。                （       ）

2、建筑石膏的分子式是CaSO4·2H2O。                   （      ）

3、因水泥是水硬性的胶凝材料，所以运输和贮存中均不需防潮防水。（    ）

4、材料的吸水率大小仅与材料的孔隙率大小有关，而与孔隙特征无关。（   ）

5、材料受潮或冰冻后，其导热性降低。                       （     ）

6、凡等级在合格品以上的烧结普通砖均可用于砌筑清水墙。      （      ）

7、混凝土用砂的细度模数越大，则该砂的级配越好。           （      ）

8、影响砌筑砂浆流动性的因素，主要是水泥的用量、砂的粗细程度、级配及粒形等，而与用水量无关。                               （      ）

9、配制砌筑砂浆和抹面砂浆，应选用中砂，不宜用粗砂。        （      ）

10、在结构设计时，屈服强度是确定钢材容许应力的主要依据。  （      ）

11、钢材中含磷较多呈热脆性，含硫较多呈冷脆性。              （      ）

12、在空气中贮存过久的生石灰，可照常使用。                  （      ）

13、硅酸盐水泥中游离氧化钙、游离氧化镁及石膏过多，都会造成水泥的体积安定性不良。                                          （      ）

14、矿渣水泥不宜用于早期强度要求较高的混凝土工程。       （      ）

15、在结构尺寸和施工条件允许的情况下，应尽可能选择较大粒径的粗骨料，这样可以节约水泥。                                        （      ）

16、流动性大的混凝土比流动性小的混凝土强度低。             （      ）

17、用级配良好的砂配制混凝土，不仅可以节约水泥，而且可以提高混凝土的密实度。                                               （      ）

18、同一木材的平衡含水率在各种温度和湿度条件下均相同。     （      ）

19、煤沥青的综合性能优于石油沥青，因而它在建筑工程中的应用更广泛。（     ）

四、简答题

1、过火石灰和欠火石灰是如何产生的？

2、水泥受潮后应如何处理？

3、提高混凝土强度的措施有哪些？

4、简述木材防腐的目的及防腐方法。

5、简述石油沥青的主要技术性质。

6、石灰在使用前为什么要进行陈伏？陈伏时间一般需多长时间？

7、硅酸盐水泥石遭受腐蚀的基本原因是什么？可采取哪些防腐措施？

五、计算题

1、一块烧结普通砖，其尺寸符合标准尺寸，烘干恒定质量为2500g，吸水饱和质量为2900g，再将该砖磨细，过筛烘干后取50g，用密度瓶测定其体积为18.5cm3。试求该砖的质量吸水率、密度、表观密度和密实度。

2、某一块状石料，自然状态下的体积为343cm3，在室内常温和标准气压下吸水饱和质量为860g，烘干至恒定质量为823g，再将该石料磨细，过筛烘干后取50g，用密度瓶测定其体积为17.8cm3，试求该石材的密度、表观密度、密实度、孔隙率和质量吸水率。

责任教师：张冬梅

2008年3月