电工电路分析与实践2 复习题

田文娟

- 学习要求

1.掌握RC、RL一阶电路过渡过程的概念。

2.掌握换路定律及初始值的计算。

3.熟悉RC、RL零输入与零状态、暂态与稳态、时间常数的概念。

4.掌握运用三要素法分析计算RC、RL一阶电路的过渡过程。

5.掌握微分电路与积分电路的实验研究方法。

6.掌握multiSIM2001基本操作

7.熟悉三相电源与三相负载的概念。

8.掌握三相电路的联接方式。

9.掌握对称三相电路中线电压(电流)与相电压(电流)的关系。

10.掌握对称三相电路电压、电流、功率的计算。

11.熟悉互感和同名端的概念。

12.了解变压器传递电能的过程。

13.熟悉理想变压器的变压、变流及变换阻抗的关系。

14.掌握空心变压器的伏安关系

15.掌握理想变压器的伏安关系

- 复习题

1、由电感和电容的性质可知，它们是存储元件，能量不能突变，这是产生             的原因。（动态过程）

2、换路定则的一般表达式为            、           。（uc0+=uc0−）（il0+=il0−）

3、我们把动态电路在没有独立电源作用下产生的响应称为        ；如果换路前储能元件没有储能。仅有外加激励引起的响应叫做            。（零输入响应）(零状态响应)

4、如图1电路所示，电路的等效电感Leq=              。(6.75H )

图1

5、理想变压器的电路如图2所示，负载电阻RL=         时，它将获得最大功率？最大功率为             。(8Ω)( 50W)

图2

6、若正序对称三相电源电压uA=Umsinwt+30oV，则uB=                V,

uc=               V 。(Umsinwt−90o)(Umsinwt+150o)

7、当发动机的三相绕组连接成星形时，设线电压uAB=3802sinwt+30oV,则uA=

V，uB=    V，uC=     V。(310sinwt)(310sinwt−120o)(310sinwt+120o)

8、铁芯变压器的耦合系数接近于          ，属于         耦合。(1)( 紧)

9、所谓同名端，指的是耦合线圈中的这样一对端钮：当线圈的电流同时流入这对端钮时，在各线圈中所产生的            和                的参考方向一致。(自感磁通链  )( 互感磁通链  )

10、        、       、       三者统称为一阶电路全响应的三要素。(f0+)(f)(τ)

11、在瞬态过程中，τ叫做             ，它的单位是              。在RC电路中，τ=             ；在RL电路中，τ=                  。（电路的时间常数）（S）（RC）（LR）

12、如图3所示电路中，t=0时换路，即开关S由位置1合到位置2.设换路前电路已经稳定，求换路后的初始值i10+、i20+和UL0+。

图3

解：

（1）iL0+=iL0−=USR1=93=3A

(2)i10+=R2R1+R2iL0+=2A

i20+=i10+−iL0+=−1A

uL0+=R2i20+=−6V

13、如图4所示电路中，U=10V，R1=2Ω，R2=3Ω，R3=6Ω。换路前电路稳定，t=0时，开关S闭合，试求电路中i、is、uc、ic、uL、的初始值。

图4

解：

（1）iL0−=UR1+R2=2A

uC0−=R2iL0−=6V

(2)uC0+=uC0−=6V

iL0+=iL0−=2A

（3）iC0+=−uc0+R3=−66=−1A

i0+=UR1=102=5A

is0+=i0+−iL0+−ic0+=4A

uL0+=−uR20+=−R2iL0+=−3×2=−6V

14、如图5所示电路中，开关S处于1的位置，电路已处于稳态；当t=0时，开关由1位置换路至2的位置，试求电容上的电压uCt。已知R=3KΩ，C=3μF，U1=3V，U1=3V ，U2=5V。

图5

解：

(1)uc=U1=3V

τ=RC=3×103×3×106=9×10−3S

(2)ucht=uc0+e−tτ=3e−1000t9V

(3)ucpt=U21−e−tτ=51−e−1000t9V

（4）uCt=ucht+ucpt=5−2e−1000t9V

15、如图6所示电路，换路前电路呈稳态。t=0时，开关S从位置1扳倒位置2，用三要素法求iLt和it。注：图中ohm=Ω

图6

（1）iL=−1.2A

iL0+=iL0−=−1.2A

(2)3=i0+×1+i20+×2

i0+=i20+−1.2

i0+=0.2A

(3)i=1.8A

iL=1.2A

(4)R0=53Ω

τ=LR0=1.8S

(5)it=1.8−1.6e−t1.8A

iLt=1.21−2e−t1.8A

16、如图7电路所示，已知US=20∠0OV,欲使原边等效电路的放映阻抗Zf1=10−j10Ω，求所需的ZX；并求ZX获得的最大功率。

图7

解：

反映阻抗：

Zf1=wM2Z22=10−j10Ω

ZX=410−10j−j10=0.2−j9.8Ω

Zin=Z11+Zf1=20Ω

I1=USZin=1∠0OA

I2=jwMIZ22=7.14∠45OA

PX=I22ReZX=10.20W

17、如图8所示电路，已知US=10∠0OV，试求电压U2。

图8

解：

（1）U1=10∠0O×50001+5000=500005001V

U2=1nU1=50005001V

18、如图9所示电路，一组对称三相负载接成三角形，已知电源线电压为380V，每相负载的复阻抗Z=6+j8Ω，求各相负载的相电流及线电流。

图9

解：

(1)IAB=UABZ=38∠−53.1OA

IBC=38∠−173.1OA

ICA=38∠66.9OA

(2)IA=3IAB∠−30O=66∠−83.1OA

IB=66∠156.9OAIC=66∠36.9OA

19、写出如图10（a）（b）所示电路中耦合电感的伏安关系。

图10（a）

图10（b）

解：对于图10（a）：

U1=jwL1I1−jwMI2

U2=jwL2I2−jwMI1

对于图10（b）

U1=jwL1I1+jwMI2

U2=−jwL2I2−jwMI1

- 考核方式

《电工电路分析与实践》为一门考试课，课程考核采用期末考核（占50%）与形成性考核50%）相结合的方式。具体安排如下表：

| 考核项目 |  | 比例 |
| --- | --- | --- |
| 理论部 分考核 | 期末考试 | 50% |
|  | 小 计 | 50% |
| 形成性考核 | 学习态度、作业 | 15% |
|  | 实验操作 | 10% |
|  | 实验报告 | 5% |
|  | 实训综合考核 | 20% |
|  | 小 计 | 50% |
|  | 总 计 | 100% |

期末考试评分为百分制。

形成性考核为等级制，分为“优、良、中、及格、不及格”五级，其中

优90分——100分；良80分——89分；中70分——79分；及格60分——69分；不及格59分以下。