高职《信号与系统》综合练习

- 填空

1．指数信号的一个重要性质是它的积分、微分仍然是          。          ( 指数形式 )

2．阶跃函数u(t)与符号函数的关系是                   。          (  sgn(t)=2u(t)-1  )

3．H(s)的零点和极点中仅            决定了h(t)的函数形式。                     （ 极点）

4．如果已知系统的单位冲激响应为h(t)，则该系统函数H(s)为         。             （L[h(t)]）

5．任一个函数f(t)与信号δ(t−t0)的卷积等于           。              ( f(t−t0) )

6．傅立叶变换与傅立叶逆变换的本质是一致的，但是在数学形式上有着某中关系，这种关系称为           ，数学表示为           。          （对称性，F[F(t)]=2πf(−ω)）

7．信号的时域平移不影响信号的FT的           ，但是会影响到           。

（幅度谱   相位谱）

8．所谓频谱搬移特性是指时间域信号乘一个复指数信号后的频谱相当于原来的频谱搬移到复指数信号的                    处。                             （ 频率位置 ）

9．偶周期信号的傅立叶级数中只有直流项和           。               （ 余弦项 ）

10．若信号f(t)的傅立叶变换为F(ω)=1，则F（t）的傅立叶变换为           。（ 2πδ(ω) ）

11．在变换域中解差分方程时，首先要对差分方程两端进行          。             ( Z变换 )

12．序列x(n)为右边序列,其Z变换为X(z)向右平移5个单位后再求取单边Z变换，结果是Z[x(n−5)]=        。                                             ( z−5X(z))

13．单位阶跃信号的拉氏变换结果是            。                            (1 / s)

14．在没有激励的情况下，系统的响应称为             。               ( 零输入响应 )

二、选择题

1．函数式δ(t−2)dt的值为（ B）

（ A ） 0     （ B ） 1        （ C ）  2 （ D ） 3

2．卷积积分 等于（D ）

（A） δ'(t)  （B） -2δ'(t)  （C）   （D） -2

3．单位阶跃响应是（A  ）

(A) 零状态响应   (B) 瞬态响应   (C) 稳态响应    (D) 自由响应   (E) 强迫响应

4．已知系统的微分方程 ，则系统的单位冲激响应为（C ）

(A)                   (B)

(C)           (D)

5. 单位冲激序列 的频谱为 (A )

A.    B.

C.      D.

6．如果周期函数满足 ，则其付氏级数中 ( C )

A. 只有余弦项   B. 只有奇次谐波项

C. 只有正弦项   D. 只有偶次谐波项

7. 已知 X(z)=10z(z−1)(z−2)，其反变换 x (n)的第2项x (1)等于（C ）

A、0                                       B、 70

c、10                                      D、 1

8. 卷积不具有的特性是（  A  ）

A． 互补性      B． 结合律    C． 分配律      D． 交换律

9.  下列说法正确的是：（   D   ）

A．直流信号的傅立叶频谱是阶跃函数
B．δ(t)在t=0时，取值为零

C．复指数频谱中负频率出现是数学运算的结果，有相应的物理意义。

D． [δ(t)]=1

三、作图题

1.已知信号f(t)的波形如图1所示，试画出信号的波形（需有分析过程）。

图1

方法1：翻转+时间轴展缩+平移，即

作图如下：

也可以有其他作图过程结过应该一致。

四、分析、计算题

1．试求信号f(t)=e−atu(t)傅立叶变换的频谱函数F(ω)

解：F(ω)=e−atu(t)e−jωtdt

=e−ate−jωtdt

=e−(a+jω)tdt

=1a+jω

2．求X(z)=z2−z+0.5(z−1)(z−0.5)的反变换。

解：将X(z)分解为部分分式得

得：      X(z)=1+ 0.5z(z−1)(z−0.5)=1+A1zz−0.5+A2zz−1

可求出：

A1=−1

A2=1

X(z)=1+zz−1−zz−0.5

因此

x(n)=δ(n)+u(n)−(0.5)nu(n)

3．已知单个门函数的频谱为AτSa(ωτ2)，求图2中f（t）的频谱函数F（）。

1

τ

f (t)

t

0

图2

4．求x(n)=(n−1)u(n−1)的Z变换

解：因为Z[nu(n)]=z(z−1)2

根据时域平移特性，Z[(n−1)u(n−1)]=z−1X(z)=1(z−1)2  （|z|>1）

5．信号如下图所示，求其拉氏变换。

解：写f(t)的数学表达式，可直接得到其傅氏变换

f(t)=t[ε(t)−ε(t−1)]+(−t+2)[ε(t−1)−ε(t−2)]=tε(t)−2(t−1)ε(t−1)+(t−2)ε(t−2)↔1s2−2s2e−s+1s2e−2s=1s(1−e−s)2

6．已知f1(t)和f2(t)的波形如图3所示。用卷积图解法求函数f1(t)与f2(t)的卷积，并画出f1(t)*f2(t)的波形。

-1

2

1

1

f1(t)

t

0

-1

1

1

f2(t)

t

0

图3

解：

- 在区间(-∞，0)内f1(t)∗f2(t)=0

- 在区间[0，1]内f1(t)∗f2(t)=f1(τ)f2(t−τ)dτ=t

- 在区间[1，2]内f1(t)∗f2(t)=f1(τ)f2(t−τ)dτ=1

- 在区间[2，3]内f1(t)∗f2(t)=f1(τ)f2(t−τ)dτ=3−t

f1（t）*f2（t）

2

1

0

t

3

1

在区间(3，∞)内f1(t)∗f2(t)=0

波形如图所示：

7．系统的微分方程：y''(t)+5y'(t)+6y(t)=2x'(t)+8x(t)

初始状态为y(0−)=3，y'(0−)=2。若激励为x(t)=e−tu(t)，试用拉氏变换分析法求零状态响应、零输入响应。

解：

对微分方程取拉氏变换，得

s2Y(s)-sy(0-)-y，(0-)+5[sY(s)-y(0-)]+6Y(s)= 2sX(s)+8X(s)

Y(s)= 2s+8s2+5s+6X(s)+s+5y0−+y'0−s2+5s+6=YZS(s)+YZI (s)

而   X(s)= ￡[ e – t U（t）]=1s+1

则  Yzs(s)=2s+8s2+5s+6⋅1s+1=3s+1−4s+2+1s+3

∴零状态响应yzs(t)=(3e−t−4e−2t+e−3t)u(t)

又初始状态为y（0-）= 3，y，（0-）= 2

则Yzi (s) =3s+17s2+5s+6=11s+2−8s+3

∴零输入响应yzi(t)= 11e−2t−8e−3t,t≥0

8、求矩形调幅信号的频谱

解：