电工电子技术基础复习题

一．填空

1、人们规定电压的实际方向为     电位指向     电位。

2、在纯电感交流电路中，电感元件两端的电压相位

电流90°度。

3、如三相对称负载采用三角形接线时，其线电流等于      倍的相电流，而线电压等于     倍的相电压。

4、与非门构成的基本RS触发器，原状态为1，当S=    ，R=     时，其输出状态为 0。

5、电力系统规定中性线内不允许接              和            。

6、数字电路中的晶体三极管一般工作在　　　　状态或　　　　状态。

7、硅二极管的导通电压为　   　　　，锗二极管的导通电压为　   　　　。

8、多级放大器的耦合方式分为          、变压器耦合和　　　耦合

9、在纯电容交流电路中，电容元件两端的电流相位               电压                度。

10、网孔方程是以网孔电流表示网孔的_________方程；节点方程是以节点电压表示的节点的________方程。

11、已知某三极管的射击电流IE=1.36mA时，基极电流IB=30μA，则IC=　　　　mA，β=　　　　。。

12、常用的集成触发器按功能可分为RS触发器、　　　　　　　　、

和T触发器。

二、判断

1、(       )在功率三角形中，如果Ｓ为10kVA，P为8kW，则Ｑ应为6kVar。

2、(      )单相桥式整流电路中通过每只二极管的平均电流只有负载电流的1/2

3、(       )交流电路中，电感元件通过的电流与其两端电压是同相位的。

4、(       )中线的作用在于使星形联接的不对称负载的相电压对称

5、(       )在电阻电感串联电路中，总电压是各分电压的代数和，而不是相量和。

6、（      ）在基本放大电路中，如果静态工作点过低，会出现饱和失真

7、（      ）二极管反向漏电流越小，表明二极管单向导电性越好

8、（      ）集电极处于反向偏置的晶体三极管，其一定是工作在截止状态。

9、（      ）电容滤波在大电容情况下，滤波效果越差。

10、（      ）整流就是将交变电流变成脉动的直电流。

11、（      ）异或门和同或门是复合逻辑门电路。

12、（      ）P型半导体带正电，N型半导体带负电。

13、（      ） JK触发器具有置0，置1，保持，计数等四种功能，所以它不是双稳态电路。

三、选择

1、我国低压供电电压单相为220伏，三相线电压为380伏，此数值指交流电压的（          ）。

A 平均值      B  最大值      C 有效值       D  瞬时值

2、在交流电路中，接入纯电感线圈，则该电路的（          ）。

A 有功功率等于零              B 无功功率等于零

 C  视在功率等于零             D  所有功率皆不等于零

3、(           )是电阻R和阻抗Z的比值。

A   tgφ    B  ctgφ          C  sinφ          D  cosφ

4、从回路中任意一节点出发，以顺时针方向或逆时针方向沿回路循环一周，则在这个方向上电动势代数和等于各电压降的代数和称为(                )。

A 节点电流定律    B 回路电压定律  C 欧姆定律     D 楞次定律

5、（      ）为了使NPN三极管处于放大区，电路必须满足

A、发射结正偏，集电结反偏         B、发射结反偏，集电结正偏

C、发射结和集电结都正偏           D、发射结和集电结都反偏

6、（      ）交流电通过整流电路后，所得到的电压是

A、交流电              B、脉动直流电

C、稳定直流电          D、大小改变的直流电

7、（      ）若两个逻辑函数相等，则它们必然相同的是。

A、真值表                  B、逻辑表达式

C、逻辑图                  D、电路图

8． （      ）三极管各极对公共端电位如图所示，则处于放大状态的硅三极管是

A、   B、

C、   D、

9. （      ）如图为某放大电路的输入波形与输出波形的对应关系，则该电路发生的失真和解决办法是

A、截止失真，静态工作点下移     B、饱和失真，静态工作点下移

C、截止失真，静态工作点上移     D、饱和失真，静态工作点上移

10、（      ） 8421BCD码（0111 1001 0010）译成十进制是

A、322           B、792           C、682         D、782

计算

1.  用叠加定理求图示电路中电压U0和电流I的值。（10分）

2. R、L、C串联交流电路中，R=3Ω，XL=8Ω，XC=4Ω，电源电压U=150V，

求（1）电路的总电流I （3分）

（2）求电阻上的电压UR，电感上的电压UL，电容上的电压UC（3分）

（3）有功功率P，无功功率Q，视在功率S和功率因数cosф（4分）

3、电路如图所示，设β=60，Vbe=0.7V，C1和C2的容抗可以忽略。

（1）计算静态工作点Q  （2）计算电压放大倍数Av

（3）计算输入电阻Ri和输出电阻Ro

4. 在下列电路中，补画出四个整流二极管，并标出滤波电容极性，若负载RL两端电压平均值UO=24V,RL=50Ω,求变压器次级有效值U2及负载中的平均电流IO。

5. R、L、C串联交流电路中，R=3Ω，XL=8Ω，XC=4Ω，电源电压U=150V，

求（1）电路的总电流I （3分）

（2）求电阻上的电压UR，电感上的电压UL，电容上的电压UC（3分）

（3）有功功率P，无功功率Q，视在功率S和功率因数cosф（4分）

6、放大电路如图所示，β=80,UBE=0.6V。（1）估算静态工作点；

（2）求放大倍数，估算放大电路的输入和输出电阻。

[参考答案]

填空题

1、高     低

2超前

3    1

4 S=1   R=0

5开关  熔断器

6饱和  截止

7 0．7V  0.3V

8阻容   直接

9超前    90°

10．KVL KCL

11. 1.33    45

12、JK触发器    D触发器

判断题1-5（√）（√）（×）（√）（×）

6-10（×）（√）（×）（×）（√）

11-13（√）（×）（×）

选择题

1.C   2.A   3.D  4.B  5.A   6.B   7.A  8.C  9.B  10.B

计算题

1、

3A电流源单独作用时：

U0'=55+1+6//6×3×6//6=5V（2分）          I’=5/6=0.83A（2分）

8V电压源单独作用时：

U0''=8−8(5+1)//6+6×6=83V=2.67V（2分）   I’’=4/9=0.44A（2分）

叠加： U0=5+2.67=7.67V（1分）    I=I’+I’’=0.83+0.44=1.27A(1分)

2、

解：⑴  Z=√R2+（XL-XC）2= √32+（8-4）2= 5Ω(1分)     I=U/Z=150/5=30A(2分)

⑵  UR=IR=30×3=90V(1分)  UL=IXL=30×8=240V(1分)  UC=IXC=30×4=120V(1分)

⑶  P=URI=90×30=2700W(1分)   Q=I2（XL-XC）=900×4=3600Var(1分)

S=UI=30×150=4500 V.A(1分)    Cos φ= R/Z=3/5=0.6(1分)

3、：

1、答:(1) IBQ=(VG−VBE)Rb=(15−0.7)360=0.039mA

ICQ=βIBQ=2.34mA

UCEQ=VG−ICQ.RC=6.58V

(2) AV=−βRL'RBE≈−110

(3) RBE=300+(1+β)26IE≈978Ω

Ri=RB//RBE≈RBE≈978Ω

RO=RC=3.6KΩ

4

1、答:UO=1.2U2

U2=24/1.2=20(V)

IO=UO/RL=24/50=0.48(A)

5解：⑴  Z=√R2+（XL-XC）2= √32+（8-4）2= 5Ω(1分)     I=U/Z=150/5=30A(2分)

⑵  UR=IR=30×3=90V(1分)  UL=IXL=30×8=240V(1分)  UC=IXC=30×4=120V(1分)

⑶  P=URI=90×30=2700W(1分)   Q=I2（XL-XC）=900×4=3600Var(1分)

S=UI=30×150=4500 V.A(1分)    Cos φ= R/Z=3/5=0.6(1分)

6．

(1)、答: （1）VB=VG·RB2/（RB1+RB2）=4V

IEQ=ICQ=（VB-VBE）/RE=1.7mA

IBQ=ICQ/β=21.25μA

UCEQ=VG-ICQ（RC+RE）=5.2V

（2）AV=-βRLˊ/RBE≈53.3

Ri=RB1∥RB2∥RBE≈1.2KΩ

RO=RC/RL=1KΩ

AV=-βRLˊ/[RBE+(1+β)RE]≈-0.5