- 填空

1. 导柱导套式冲裁模的导柱和导套采用                  配合。

2. 分离工序是                                               的工序。

3. 模具按照有无导向形式分类，可分为                      和                    。

4. 双动拉深压力机的两个滑块中，内滑块用于               ，外滑块用于            。

5. 复合模主要用于                     、                    冲裁件。

6. 在选择冲裁件的形状时，冲裁件的形状应尽可能的                、             。

7. 冲压力是             、卸料力、               和顶料力的总称。

8. 冷冲压工序大致可分为                      和                        两大类。

9. 冲裁材料应尽可能以“廉价代贵重、                   和                 ”为原则。

10. 常见凸模的结构有两种形式，分别是                    和                    。

11. 模具按工序的组合形式大致可以分为三类：单工序模具、           和              。

12. 冲裁料的选取以“廉价代贵重、                    、黑色代有色”。

13. 落料模、冲孔模及剖切模是按照模具的                       特征来分类的。

14. 在冲压生产中，使金属坯料产生                 ，形成一定角度或一定形状的零件的加工方法，成为弯曲。

15. 模具上定位零件的作用是                                    。

16. 材料利用率的计算公式是                                    。

17. 冲裁件断面上的区域有                   、光亮带、断裂带和                   。

18. 在选择冲裁件的形状时，冲裁件的形状应尽可能的               、               。

- 判断

1. 数控机床适合多品种小批量的生产加工，冷冲压工艺正好与之相反。            （   ）

2.整形属于成形工序。                                                      （   ）

3. 在冲裁排样过程中，以材料利用率为首选考虑要素。                          （   ）

4. 一般情况下，凸模的强度都是需要校核的。                                  （   ）

5.弯曲模容易出现回弹现象。                                                （   ）

6.用拉深模只能获得圆柱形的零件。                                         （   ）

7. 整修属于成形工序。                                                      （   ）

8.当前，采用较多的凸凹模加工方法是凸凹模配合加工。                        （   ）

9. 冷冲压件所用的材料要求有较高的延伸率和屈服点。                          （   ）

10. 在冲裁变形过程中，在第二阶段就开始产生裂纹。                            （   ）

11.侧刃的定位精度比导正销的低。                                            （   ）

12. 在确定模具工艺方案时，应尽量减少工序数目。                              （   ）

13. 冲裁断面与零件平面是垂直关系。                                         （   ）

14.无废料排样的冲件尺寸不准确。                                            （   ）

15.制件精度越高，磨损系数应越小。                                          （   ）

16.为防止凸模折断，冲孔的尺寸不能太大。                                    （   ）

17. 目前采用最广泛的拉深模结构形式是落料首次拉深复合模。                  （  ）

18. 弯曲变形过程中，坯料在长、宽、厚三个方向都产生了变形。                  （   ）

19.弯曲变形过程中，坯料只在长、宽两个方向产生了变形。                      （   ）

20.曲柄压力机精度虽然高，但是生产效率低。                                  （   ）

- 选择

1.  下列冲压设备中最常用的是（       ）

A.机械压力机       B.液压压力机          C.弯曲矫正机    D.剪切机

2.  下列属于分离工序的是（    ）

A. 拉深       B. 落料        C. 弯曲          D. 成形

3.  凸凹模配合加工时，落料磨损后A类尺寸的计算公式为（      ）

A. Ad=Amax- x⊿     B. Ad=Amax+ x⊿   C. Ad=Amax- ⊿/2  D. Ad=Amax+ ⊿/2

4. 下面属于导向零件的是（     ）

A. 导料板           B. 导柱              C. 模柄         D. 垫板

5. 下面属于冲模定位零件的是（     ）

A. 导料板           B. 导柱              C. 模柄         D. 垫板

6.  对于中小型的冲裁件的生产，应选用（      ）

A.闭式压力机        B.开式机械压力机     C.液压机        D.摩擦压力机

7.  冲裁间隙过小时，会造成（      ）

A.毛刺带先被拉长    B.上下两裂纹不重合   C.光亮带较宽    D.塌角增大

8.  冲裁间隙过大时，会造成（      ）

A.毛刺带缩短        B.上下两裂纹不重合    C.光亮带较宽    D.塌角增加

9.  选取冲裁件时，冲裁件上悬壁和狭槽的最小宽度为（     ）

A.>1.5t             B.1.5t—2t             C.>2t           D.>2.5t

10.  冲裁变形过程中，最先进入下列哪个阶段（     ）

A.弹性变形         B. 塑性变形           C.断裂分离      D.二次剪切

11.  凹模厚度H的计算公式是（     ）

A. H=KL1         B. H=Kb1          C. H=L+L1       D.H=L+2l

12.  采用弹性卸料和下出料方式计算总压力时，不需要包含（     ）

A. 卸料力          B. 冲裁力             C.推料力        D.顶料力

13.  摩擦压力机的特点是（     ）

- 行程次数少，生产率低

- 适合大批量生产

- 操作方便

- 结构复杂

14.  搭边值的大小决定于制件的（       ）

A.形状            B.材质                 C.料厚         D.以上都有

15.  挡料钉定位，有侧压装置的条料宽度B的计算公式是（     ）

A. B=L - 2a         B. B=L+2a+C          C. B=L+2a       D.B=L+2a-C

16.  采用弹性卸料和上出料方式计算总压力时，不需要包含（     ）

A. 卸料力          B. 冲裁力             C.推料力        D.顶料力

17.  制定冲压工艺过程的核心是（     ）

- 审查是否合乎冲裁结构工艺性

- 拟定工艺方案，分析工艺性，确定冲压件的总体工艺方案

- 冲压工艺计算及设计

- 冲模结构设计

18.  下列零件中，依靠胀形模加工得到的是（     ）

A.变压器冲片       B.金属脸盆            C.子弹壳       D.压字

19.  下列属于塑性成形工序的是（    ）

A. 切断       B. 落料        C. 弯曲          D. 冲孔

20.  下列零件中，依靠缩口模加工得到的是（     ）

A.变压器冲片       B.金属脸盆            C.子弹壳       D.压字

- 简答

1. 什么是搭边？搭边的作用是什么？

2. 在设计合理间隙值时，应遵循的原则有哪些？

3. 解释冷冲压的概念，并说明冷冲压加工的特点。

4. 什么是模具的压力中心？计算压力中心的目的是什么？

5. 写出模具间隙的计算公式，在设计合理间隙值时，应遵循的原则有哪些？

6. 试述无导向单工序冲裁模特点。

7. 试述确定凸凹模刃口尺寸及制造公差时应遵循的原则。

- 计算

1.如图所示冲片，试确定：

⑴分析其冲裁的工艺性；

⑵确定冲裁工艺方案；

⑶工作零件刃口尺寸计算；

⑷卸料及出料方式；

⑸画出排样图并计算出一根条料的材料利用率。

相关参数如下：

材    料：D21硅钢板

材料厚度：0.5mm

制件精度：IT14级

磨损系数：x=0.75

Zmin=10% t

冲孔制件公差⊿=0.25mm

落料增大制件公差⊿=0.5mm

落料减小制件公差⊿=0.3mm

2．如图所示，根据图中标示尺寸，确定：

⑴分析冲裁的工艺性；

⑵确定冲裁工艺方案；

⑶工作零件刃口尺寸；

⑷确定冲裁的卸料、出料形式；

⑸画出排样图并计算一根条料的材料利用率。

材    料：08钢

制件精度：IT14级

磨损系数X=0.5

Zmin=10%t

冲孔制件公差⊿=0.3mm

落料增大制件公差⊿=0.6mm

落料减小制件公差⊿=0.2mm