常州市广播电视大学五年制2011年

《电路分析》清考复习题

一、选择题：

1．满足于U=IR的条件是(       )

A.电流与电压的正方向一致  B.电压必须是常数   C. 电流必须是常数  D.任何情况下都可以

2．下列关于并联电路的说法中,错误的是(     )

- 各支路两端的电压相等

- 并联电路的总电阻等于各电阻的倒数之和

- 各支路中电阻所消耗的功率与各支路中电阻的大小成反比

- 各支路中的电流与各支路中电阻的大小成反比

3．下面哪种说法是正确的(     )

- 电流的实际方向规定从高电位指向低电位

- 电流的实际方向规定为电子运动的方向

- 电流的实际方向和假设的方向有关

- 电流的实际方向规定为正电荷运动的方向

4．三个电阻的阻值之比为1:2:3，将它们并联接入电路中，则它们消耗的功率之比为（     ）

A．1:2:3    B．3:2:1     C．6:3:2     D．2:3:6

5．对于理想电压源下列说法正确的是（        ）

  - 通过电压源的电流是一个定值

  - 电压源的端电压随着与它联接的外电路不同而不同

  - 电压源输出电压是一个定值

  - 电压源可以等效变换成一个电流源

6．一个理想电压源和一个理想电流源串联，其作用相当于一个（      ）

A．实际电压源   B．实际电流源     C．理想电压源   D．理想电流源

7．根据下图中US、U和I的方向，下面哪个是正确的（     ）

A．I=

B．I=

C．I=

D．I=

8．用支路电流法解电路时，对有b条支路、n个节点的电路，下列说法正确的是（         ）

A．应列出n-1个独立节点电流方程，再列b-（n+1）个回路电压方程，且b>n

B．应列出n-1个独立节点电流方程，再列b-（n-1）个回路电压方程，且b>n

C．应列出b-1个独立节点电流方程，再列b-（n-1）个回路电压方程，且n>b

D．应列出b-1个独立节点电流方程，再列b-（n-1）个回路电压方程，且b>n

9．如图所示，R为(           )时，可从电源中获得最大的功率。

A．5Ω

B．10Ω

C．25Ω

D．2.5Ω

10．在应用叠加原理求解电路的下列说法中错误的是(         )

A．只能应用于线性电路                              B．可以对电路中的电流叠加求解

C．可以对电路中的电压叠加求解              D．可以对电路中的功率叠加求解

11．周期性交流电与直流电的区别在于（      ）

A．仅在于随时间交变            B．仅方向随时间交变

C．大小和方向均随时间变化      D．大小和方向随时间作周期性变化

12．一正弦交流电i=100sin（6280t－0.5π）mA，则它的频率为（     ）

A．6280rad/s      B．1000Hz       C．6280Hz  D．0.001s

13．对于正弦交流电路，下面各公式中正确的是（      ）

A．  i=u/Z   B． I=U/Z   C． I=U/│Z│    D．  I=U/R

14．已知电压u=10sin（314t+285°）V，电流为 i=5sin（314t－75°）A，则它们的相位差为（     ）

A．φ=210°    B．φ=360°   C．φ=-150°    D．φ=0°

15．把一个额定电压是220V的电灯，分别接到220V的交流电源和直流电源上，电灯的发光情况为（      ）

A．接交流比接直流亮  B．接交流不如接直流亮  C．一样亮  D．不一定

16．一工频正弦电压，初相为π/3，有效值为220V，则当t=T/6时的瞬时值为（       ）

A．110伏    B．-3110伏   C． 110伏   D．3110伏

17．在纯电感电路中，电压与电流的正确关系是（    ）

A． i =U/（ωL）   B． I =U/（ωL）    C． i =U/（ωL）   D．   i =U/（jωL）

18．在正弦电路中，电容的作用表现为容抗XC的大小，当频率减小时，XC的变化为（    ）

A．减小   B．不变   C．增大   D．不定

19．一单一电路元件电路中，若电压u=20sin（314t+30°）V，电流i=5cos（314t+30°）A，则该电路的元件为（      ）

A．纯电感L     B．纯电阻R     C．纯电容C    D．不定

20．在RLC电路中，若电路的有功功率P=400W，无功功率QL=500Var，QC=200Var。则电路的视在功率S为（     ）

A．S=500VA   B．S=700VA    C．S=806VA   D．S=1100VA

21．关于电路的瞬态过程的说法错误的是（    ）。

A、在换路前如果储能元件没有储能，则在换路瞬时电容相当于短路

B、电路中电感元件在换路瞬间其能量不能发生突变

C、在换路过程中电容电流可以发生突变

D、在电路换路稳定后电感相当于开路

22．换路定律的正确表达式是(    )。

A．ic（0+）= ic（0-）；uL（0+）=uL（0-）

B．uc（0+）= uc（0-）；iL（0+）=iL（0-）

C．uc（0+）= uc（0-）；uL（0+）=uL（0-）

D．ic（0+）= ic（0-）；iL（0+）=iL（0-）

二、填空题

1．任何电路都是由_________________、______________、______________和______________

四部分组成。

2．关联方向是指同一段电路________和_________正方向选取____________。

3．电路有______________、______________和______________三种状态。

4．求下图各电路中的电流

A) I=__________A            B) I=__________A       C)    I=_____________A

5．求下图各电路中的电压

A) U=__________V            B) U=__________V       C)    U=_____________V

6．求下图各电路中元件的功率

A) P=__________W            B) P=__________W       C)    P=_____________W

7．指出下图中受控源的类型

A) 是__________                    B) 是__________                   C) 是_____________

8．基尔霍夫电压定律指出：在电路的任何闭合回路中，_______________________________等于零。其数学表达式为_______________________________。

9．求下图中支路电流；I1=______________；I2=______________。

10．常把_____________________________________时的状态称为阻抗匹配。当阻抗匹配时，负载一定能获得______________________。

11、已知电流i1=10sin(ωt+300)A,i2=10sinωtA,则i1与i2的相位差       ，电流的有效值为        。

12、50HZ正弦交流电，每秒钟出现        次零值和最大值，周期T=        。

13、正弦量的幅值和有效值是否随时间变化               ，它们频率与初相是否有关               。

14、有一电容C=10μF的电容元件，接在50HZ，220V的正弦交流电源上，则其容抗为         ，电流为          ，无功功率为           ，如果电源频率增加到1000HZ时容抗为           。电容元件两端的电压相位         电流        度。

15、换路定律是指                 和                 的值保持换路前的数值，不发生跃变。

16、              和                是储能元件，电路中含有储能元件在换路瞬间其           不能突变。

三、简答题：

1．基尔霍夫电流定律的基本内容是什么？适用范围如何？

2．两个电路等效变换的条件是什么？

3．简述换路定律？

4．一阶线性电路分析的三要素是指哪三要素？

5．什么是正弦交流电的三要素？

6．什么是最大功率传输？正弦交流电路最大功率传输条件是什么？

四、综合题

1．将下列的电流源或电压源等效变换成电压源或电流源。

2．化简下列各电路，求出其最简电路

3．已知R=5Ω，用网孔电流法求图中电源的功率和各电阻上的功率。

4．分别用支路电流法、叠加原理和戴维南定律求解电阻R的功率。（R=5Ω）

C

L

R

U

_

+

5．电阻R=12Ω，电感L=160mH，电容C=127μF，三元件串联接到电压u（t）=179sin314t（v）的电源上。求：电路中的电流I，有功功率P，无功功率Q，视在功率S，功率因数λ。

6．RLC串联电路如图所示，已知R=300，L=0.7H，C=5.13F，电源电压，计算：

(1)电路的复阻抗Z。

(2)电流。

(3)电压、和。

(4)有功功率P。

7．电路如图示，设电容初始无储能，求（1）t=0，S闭合后uc(t)。

（2）S闭合后电路达到稳态，S再断开，求断开后uc(t)

+

_

9V

CCC

6K

3K

S

t=0

2K

3μ

8．电路如图示，t=0时 S由“1”合向“2”，换路前电路达到稳态，计算换路后的电容电压uc(t)。