复习资料 电子测量技术

一、填空题

⒈ 计量基准一般分为____基准、____基准和____基准。  主  副  工作

2．凡能用以直接或间接测出被测对象量值的____、_______和________都统称为计量器具。计量器具按用途可分为________、________和_______三类。

量具  计量仪器   计量装置    计量基准  计量标准  工作计量器具

3.计量是为了保证量值的统一和________的一种测量，它的三个主要的特征是________，________和________。  准确一致  统一性  准确性  法制性

4.测量误差就是测量结果与被测量真值的________。测量误差通常可分为________误差和________误差两种。  误差  绝对  相对

5.对于同时存在随机误差和系统误差的测量数据，当测量次数足够多（理论上n→∞），各次测量绝对误差的算术平均值就等于测量的________误差。在取平均值后，随机误差的影响可以消除，而系统误差使测量值的数学期望偏离被测量的真值，当系统误差为零时测量值的数学期望就等于被测量________。   系统  真值

6．绝对误差及修正值是与给出值具有________量纲的量。绝对误差的________和________分别表示了给出值偏离真值的程度和方向。  相同  大小  符号

7．系统误差一般可以归结为________因素的函数。测量条件一经确定，系统误差就获

得了一个客观上的________值，多次测量取平均值________改变系统误差的影响。

若干个     恒定     并不能

8. 用统计学的方法处理可疑数据的基本思想是:给定一个置信概率， 找出相应的置信区间，凡在这个置信区间________的数据，就定为__________数据并予以剔除。  以外   异常

9．逐次逼近比较式DVM，就是将________电压分成若干基准码， 未知电压按指令与最大的一个码比较，逐次渐小，比较时________者弃，________者留，直至逼近________电压。

基准    大    小    被测

10．逐次比较式测量速度________，抗干扰能力________。双积分式测量速度________，抗干扰能力________。    快  差  慢  强
11．分贝的测量其实质是________电压的测量，只是表头刻度以________。交流  分贝分度

12．计数器直接测频的误差主要有两项:即________和________误差。 ±1误差  标准频率

13．计数器测周的基本原理刚好与测频相________，即由________信号控制主门开门， 而用________脉冲进行计数，所以实质上也是________测量方法。   反  被测  时标  比较

二、简答题

1．按具体测量对象来分，电子测量包括哪些内容？

答：电子测量包括：（1）电能量的测量 （2）电路参数的测量    （3）电信号特征的测量  （4）电子设备性能的测量  （5）特性曲线的显示

2． 简述电压测量的基本要求及电压测量仪器的分类方法。
答：电压测量的基本要求是直接、方便，将电压表直接并联在被测元件两端，只要电压表的内阻足够大，就可以在几乎不影响电路工作状态的前提下得到满意的测量结果。和电流测量比较来说，电压测量以不改变电路结构而显得更加方便。
电压测量仪器分为模拟式电压表、电子式电压表、数字式电压表
3．说明通用计数器测量频率、周期、时间间隔和自检的工作原理。

答：电子计数器测频是严格按照频率的定义进行的。它在某个已知的标准时间间隔Ts内,测出被测信号重复的次数N，然后由公式f=N/Ts计算出频率。

测量周期时，被测信号放大整形后成方波脉冲，形成时基，控制闸门，使主门开放的时间等于被测信号周期Tx；晶体振荡器产生标准振荡信号fc，经k分频输出频率fs、周期为Ts的时标脉冲；时标脉冲在主门开放时间进入计数器，计数器对通过主门的脉冲个数进行计数。若计数值为n。则：

4、简述信号发生器是如何进行分类的？

答: 信号发生器一般是按用途、频率范围、输出波形、调制方式进行分类的。

5． 电子示波器由哪些组成部分？说明各部分作用是什么？

答：电子示波器由示波管、Y通道、X通道、幅度校正器、扫描时间校正器以及电源等几部分组成。示波管显示出测量的波形；通道输入被测量的信号；校正器可用来校正示波器的主要性能特征，一般有幅度校正器和扫描校正器；电源通常由两个整流器组成，高压整流器提供示波管高压电极电压，低压整流器提供其他电路和示波管低压电极电压。

三、计算题

1．用计数式频率计测量频率，闸门时间（门控时间）为l s时，计数器读数为5400，这时的量化误差为多大？如将被测信号倍频4倍，又把闸门时间扩大到5倍，此时的量化误差为多大?

答：

（1）

(2)

2. 用一个7位电子计数器测量一个fx＝5MHz的信号频率，试分别计算当“闸门时间”置于1s、0.1s和10ms时，由±1误差产生的测频误差。

答：

（1）T=1s

(2)T=0.1s

(3)T=10ms

3．用双踪示波器测量信号相位差，显示波形如图所示，已知AB = 3cm,

AC = 24cm，试求这两个信号的相位差Δψ。

图 测量相位差波形

答：因已知AB = 3cm, AC = 24cm，代入下式得相位差为

=45（度）