试卷代号：

现代制造技术参考资料

江苏城市职业学院普专

2011年江苏城职院常州办学点三年制一次性考试

2011  年 3 月

一、选择题

1. CAD/CAM是（计算机辅助设计和计算机自动制造）的英文缩写。

2.柔性制造系统（FMS）特别适合于（多品种、中小批量）生产。

3.所谓数控编程一般是指（零件）程序的编制

4.数控机床坐标系统Z坐标轴用于表示机床的（主轴轴线）

5.下述CAD/CAM过程的概念中，属于CAD范畴的为（有限元分析）。

6. 振动切削现象有：切削抗力显著降低；切削温度显著降低；加工精度明显提高；切削过程比较顺利 加工表面质量得到改善

7. CIMS所研究的对象是一个车间或一个企业)

8. 下述CAD/CAM过程的概念中，属于CAM范畴的为（数控加工）。

二、填空题

1.CIMS组成的三个要素：人/机构    、经营  、技术   ；

2.光刻工艺过程的两大工序是：掩膜制造 和  光刻蚀加工   ；

3.零件特征的三个方面： 结构特征 、  工艺特征 、生产组织与计划特性 ；

4.FMS的三个组成部分：加工系统、物流系统、信息系统；

6. 机械制造工艺可以归结为两大类：特征码位法和码域法；

7.MRPII的核心是：物料需求计划；

8.MIS的开发方法主要有：结构化生命周期开发方法、原型法、面向对象的开发方法；

1.精益生产可以实现的三个子目标：零库存、高柔性（多品种）、无缺陷；

4.离子束加工分类：离子刻蚀、例子溅射沉积、离子镀、离子注入；

6常用的零件分类成组方法：特征码位法，码域法；

7. 机械制造工艺可以归结为两大类：电子工艺 和通用机械制造工艺。

三、简答题

1. 图形交互式自动编程系统的信息处理过程系统的信息处理过程

几何造型；生成刀具路径；后置处理，电火花加工，激光加工等

2简述切削加工的本质和特点；

刀具材料比工件硬，利用机械能把工件上多余的材料切除

3数控机床程序编制主要包括哪些内容；

程序编制主要包括：零件图样、确定加工工艺过程、数值计算、编写程序单、制作控制介质、程序效验与首件试切等几个方面。

4.简述零件分类编码的作用；

零件分类编码是将零件进行分类编码的一种工具，是实施成组技术的基础和重要手段。

零件分类编码反映了零件固有的名称、功能、结构、形状和工艺特征等信息

5.试列出CIMS的六大组成系统；

管理信息系统；

工程设计自动化系统；

制造自动化系统；

质量保证系统；

数据库系统；

计算机网络系统

四、论述题

1. 简述振动切削的原理，现象及效果；

振动切削加工是在刀具或工件上附加一定可控的振动，使加工过程变为间断，瞬间、往复的微观断续切削过程。

现象及效果：1）切削抗力显著降低：2）加工精度明显提高；3）切削温度显著降低；4）切削过程比较顺利；5）加工表面质量可以得到改善。

- 数控编程常用的程序格式是什么？说明格式中每一部分的含义。

格式：N  G  X  Y  Z  F  S  T  M

  - 程序段号N，代表程序段的序号，用来检索程序段

  - 准备功能字G，标示不同的机床操作。

  - 尺寸字X,Y,Z，用来给定机床坐标轴唯一的方向和数值。

  - 进给功能字F，用来规定机床的进给速度

  - 主轴功能字S，用来指定机床的转速

  - 刀具功能字T，用于指令加工中所用道具号及自动补偿号

  - 辅助功能字M，用于指令数控机床中辅助装置的开关动作或状态

3.说明制造系统的基本概念以及制造系统的根本目标；（10分）

制造系统是由包括人、生产设备、生产工具、物料传输设备及其其它辅助装置组成的硬件环境，一级由生产信息、决策信息、生产方法、工艺手段、和管理模式所形成的软件支持的条件所构成的有机整体，其根本目标是把制造资源转变成财富或产品。

五、编程题：

在FANUC系统中对图示零件进行加工程序的编制，用G71、 G70进行轮廓的粗加工和精加工。对其进行加工时，刀架在操作者的一侧，工件坐标系设在工件右侧，换刀点（程序起点）位置在X100（直径值）、Z200。请仔细阅读程序，并完成下列内容。（图中圆锥锥度为1:5）

⑴ 补齐程序中划线处的有关内容；

⑵ 根据程序中的数据，在注释栏中填入主轴转速。

程序 O0001                                     注释：

N5    G54  G98  G21                    指定工件坐标系，分进给，米制编程

N10   M3  S800  T0101               主轴正转，转速800r/min，换1号外圆刀，导入刀补

N15   G0  X41  Z2

N20   G71  UI.5  R2

N25   G71  P 30 Q 70   U0.5  W0.1  F100

N30   G1  X0；

N35   Z0；

N40   G3  X22  Z-11  R11；

N45   G1  X22  Z-20 ；

N50   G1  X26  Z-20；

N55   G1  X30  Z-40；

N60   G1  X34  Z-40；

N65   G1  X38  Z-42；

N70   G1  X38 Z-60；

N75   G0  X 100；

N80   Z200；

N85   M5；

N90   M0；

N95   M3   S1200   T0101 ；                     重新调用1号外圆刀进行精加工

N100   G0  X41  Z2；                                           精车循环

N105   G70 P35  Q70；

N110   G0  X100   Z200；

N115   M5 ；                                               主轴停止

N120   M30 ；