一、填空

1．静止液体不能承受          力，只能承受          力，其对固体壁面的作用力始终沿着固体壁面的          方向。

2．液压油的粘性是由于液体分子间的            产生的，它使液体在管道里流动时产生         ，引起压力损失。

3．液压泵是把          能转换成液体         能的机械装置，在液压系统中属于

元件，它是依靠            实现吸油和排油的。

4．液压马达和液压缸把         能转换成          能的机械装置，在液压系统属于

元件，其中前者输出的主要参数是          和          ，后者输出的是

和          。

5．液压控制阀根据其用途和工作特点可分为           、           、          。

6．调速阀是把              和             串联而成的。

7．普通单向阀的功能是            和             。

8．液压辅助元件主要有          ，          ，           ，            ，

，            ，和              。

9．液压系统由          ，           ，           ，            四个部分组成。

10．单作用叶片泵的转子旋转一周过程中完成          次吸油和          次压油。

答案：

1. 拉 压 法线

2. 内聚力，阻力

3. 机械，压力，动力，容积变化

4. 液体的压力，机械能，执行，转矩，转速，力，速度，

5. 压力控制阀，流量控制阀，方向控制阀

6. 定差减压阀  节流阀

7. 正向导通，反向截止

8. 过滤器 蓄能器 密封件，油箱，油管，管接头，压力表

9. 动力元件，执行元件，控制元件，辅助元件

10.一，一

二、选择题

1．液压泵的容积效率为，机械效率是，则总效率是（       ）。

A．         B．

C．           D．

3．一差动液压缸，活塞直径为D，活塞杆直径为d,供油流量为q,则活塞杆的运动速度为（     ）。

A．                   B．

C．             D．

3. 调速阀是用（      ）而构成的。

A．一个节流阀和一个顺序阀串联      B.两个节流阀串联

C. 一个节流阀和一个定差减压阀串联  D.一个节流阀和单向阀并联.

4．现用一只三位四通的电磁换向阀控制一液压缸：

欲使缸停止工作时处于锁紧状态而泵能卸荷，应选择其中位机能为（      ）。

欲使缸停止工作时处于活动状态而泵能卸荷，应选择其中位机能为（      ）。

欲使缸停止工作时处于活动状态而泵不能卸荷，应选择其中位机能为（      ）。

欲使缸停止工作时前后腔处于保压状态应选（    ）。

P型     M型    H型   Y型   X 型   U 型  O 型   C 型    J 型

K型    OP 型

5．工程上各种液压装置上的压力表指针所指的读数（       ）。

A．绝对压力  B．标准大气压 C．相对压力

6．液压缸差动连接工作时，缸的（        ）。

A．运动速度增加了       B．压力增加了

C．运动速度减小了       D．压力减小了

7．液压系统的真空度应等于（        ）。

A．绝对压力与大气压力之差         B．大气压力与绝对压力之差

C．相对压力与大气压力之差         D．大气压力与相对压力之差

8．用图（      ）能改变执行元件的运动速度。

A                    B                 C                   D

答案：1.B  2. D 3. C  4. M型  H型 Y型 P型  5.C  6.A  7. B  8.C

三、判断题

4．液压控制阀和气压控制阀工作原理类同，因而可以通用 。                     （    ）

5．双作用叶片泵比单作用叶片泵工作效率高，且也可以作成变量泵。             （    ）

7．板式阀的阀体必须做成一块板。                                           （    ）

8．差动回路是2只液压缸产生运动速度差值的回路。                          （    ）

9．气体比液体黏度小，所以流速快，压力损失小。                             （    ）

10．单向阀只能单向导通。                                                   （    ）

11．齿轮泵是一种高效率的高压泵 ，其结构简单，价廉，在工程上应用广泛 。      （    ）

12．二通插装阀都是液控阀，主要用于大流量的液压系统中。                     （    ）

13．单作用叶片泵的偏心距可调时就成了变量泵。                              （    ）

14．液体在管道内流动时其实际雷诺数大于临界雷诺数时为紊流。                （    ）                                                        15．应用平衡回路的目的是为了防止执行元件上的负向负载而引起的自行运动。

（    ）

16．液压传动可实现机械传动所能实现全部功能，在机械产品中可以取消机械传动。   （    ）

答案  4× 5. ×  7× 8×

9√ 10× 11 × 12√ 13. √ 14. √ 15√ 16×

四、作图题

试用一只定量泵，溢流阀，中位机能为Y型的三位四通的电磁阀和液压锁控制一双向液压马达组成一锁紧回路。

答案：

五、计算题：

1．有一液压泵在某工况压力p＝6.3MPa，泵实际流量q＝32L/min。试求：

（1）当泵的输入功率Pi＝4kW时，液压泵的总效率；

（2）已知泵压力为零时，泵的流量q＝36L/min，液压泵的容积效率和机械效率。

答案：（1）η=pqPi=6.3×106×32×10−3604×103=0.84

(2) ηv=qqt=3236=0.889

ηm=ηηv=0.945

2、已知某一液压泵的排量V=100mlr，转速n=1450r/min，容积效率ηv=0.95，总效率η=0.9，泵的输出油压p=10MPa。求泵的输出功率Po和所需电动机的驱动功率Pi各等于多少？

答案：1. 理论流量：Qt=V⋅n=100×1450=145×103ml/min=145L/min

实际流量：Q=Qt⋅ηv=145×0.95=137.75L/min

输出功率：Po=p⋅Q60=10×137.7560=22.96KW

输入功率：Pi=Poη=22.960.9=25.54KW

3、

图中液压回路，液压缸无杆腔面积A1＝80cm2，有杆腔面积A2＝35cm2,当1DT通电时活塞向右运动，活塞杆上的负载FL＝90000N，液压泵流量QP=36L/min，阀5的调定压力py5＝0.4MPa，节流阀通流截面积a＝0.25cm2，节流阀前后压差Δpj＝0.45MPa，油液密度ρ＝900kg/m3，流量系数Cq＝0.62，忽略管路其它损失，试求：

（1）溢流阀2的调定压力p2（MPa）；

（2）活塞向右的运动速度v（m/s）

（3）通过溢流阀2的溢流量Q2（L/min）；

答案：(1)P1A1=PSA2+FL

P1=PSA2+FLA1=0.4×106×35×10−4+9000080×10−4=11.425MPa

p2=p1+Δp=11.875Mpa

(2)

q1=cqa2ρΔp=0.62×0.25×10−42900×0.45×106=0.000155m3s=9.3L/minv=q1A1=1.1625m/min

(3)

q2=qp−q1=36−9.3=26.7L/min

五、读图题

1、图示为某一多刀半自动车床上某一刀架的进给液压缸的控制回路。

请看图填写电磁铁动作顺序表:

| 电磁铁 动作名称 | 1DT | 2DT | 3DT | 4DT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 快进 |  |  |  |  |
| 一工进 |  |  |  |  |
| 二工进 |  |  |  |  |
| 快退 |  |  |  |  |
| 原位停止 |  |  |  |  |

答案：电磁铁动作顺序表

| 电磁铁 动作名称 | 1DT | 2DT | 3DT | 4DT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 快进 | ＋ | － | － | － |
| 一工进 | ＋ | － | ＋ | － |
| 二工进 | ＋ | － | ＋ | ＋ |
| 快退 | － | ＋ | － | － |
| 原位停止 | － | － | － | － |

2、图示为某一多刀半自动车床上某一刀架的进给液压缸的控制回路。

看图填写电磁铁动作顺序表

电磁铁动作顺序表

| 电磁铁 动作名称 | 1DT | 2DT | 3DT | 4DT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 差动快进 |  |  |  |  |
| 工进 |  |  |  |  |
| 快退 |  |  |  |  |
| 原位停止 |  |  |  |  |

答案：

电磁铁动作顺序表

| 电磁铁 动作名称 | 1DT | 2DT | 3DT | 4DT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 差动快进 | ＋ | － | ＋ | － |
| 工进 | ＋ | － | － | ＋ |
| 快退 | － | ＋ | － | － |
| 原位停止 | － | － | － | － |