- 填空题

1．所谓插补是指                   的过程，根据输出信号方式的不同，软件插补方法可分为                      和数字增量插补法两类。

2．光栅检测装置由                和                两部分组成。

3．一个完整的加工程序由                  、                   及程序结束符组成。

4．数控机床一般由               、机床本体和               组成。

5．数控机床的核心是                      。

6．柔性制造系统由                 、                  和                 组成。

7．位置检测装置的精度主要包括                   和                     。

8．从分析零件图样到获得数控机床所需控制介质的全过程为                           。

9．数控机床一般由               、机床本体和               组成。

10．                       是数控装置和机床机械传动部件间的联系环节。

二、填空题

1．下面属于CNC装置管理软件的是（       ）

A. 位置控制         B. 诊断              C. 插补         D. 刀具补偿

2．数控坐标系建立的原则是（     ）

A. 假定工件不动，刀具也不动     B. 假定刀具不动动，工件相对于刀具运动

3．建立长度补偿用（       ）

A.  G41             B.  G43             C.  G40       D.  G44

4．判断刀具半径补偿建立的依据是（     ）

- 沿着刀具前进的方向看，刀具位于工件的左侧用G41

- 沿着刀具前进的方向看，工件位于刀具的左侧用G41

- 沿着刀具前进的方向看，工件位于刀具的右侧用G42

- 沿着刀具后退的方向看，刀具位于工件的右侧用G42

5．开环伺服系统的驱动原件是（    ）

A.直流伺服电机     B.交流伺服电机    C.步进电机          D.直流电动机

6．位置检测装置按检测信号的类型分，有（      ）

A.模拟式            B.增量式             C. 绝对式       D.直线型

7．下面属于CNC装置控制软件的是（       ）

A. 输入             B. 诊断              C. 插补         D. 显示

8．主轴正转用代码（     ）

A.  M01            B.M02              C.M03          D.M05

9．计算机群控系统的英文缩写是（      ）

A.  FMC            B.  DNC            C.  CIMS        D.  CNC

10．下列哪一项不属于数字积分插补法的特点（     ）

- 运算速度快

B. 脉冲分配均匀

C. 易实现多坐标联动

D. 插补精度很高

11．磁栅的特点包括（     ）

- 制作简单，成本低

- 长度一般为固定值

- 稳定性较差

- 对使用环境有较高的要求

12．逆圆插补用代码（     ）

A.  G01            B.G02               C.G03          D.G04

13．数控机床区别于普通机床的根本在于（     ）

A.主轴伺服系统      B.位置检测        C.进给伺服系统      D.输入装置

三、判断题

1．数控机床适合加工多品种大批量的零件。

2．数控机床一般由信息载体、数控系统和机床本体组成。

3．刀具功能T指令为非模态指令。

4．数控机床主轴伺服系统一般多采用同步交流电机。

5．PLC硬件组成部分中不包含输入/输出模块。

6．G94 F__；其中进给速度F的单位为mm/r。

7．CNC系统控制软件的结构特点中最突出的是多任务并行处理。

8．一台三相反应式步进电动机，转子有四齿，工作在三相六拍方式，这台步进电动机的步距角为15度。

9．数控机床广泛采用B功能刀具半径补偿功能。

10．数字积分插补法广泛应用于直线控制数控系统。

11．CNC系统控制软件的结构特点中最突出的是多任务并行处理。

12．旋转变压器不仅可以测量角位移，也可以测量直线位移。

13．步进电机的工作在三相单三拍方式下，容易发生“丢步”现象。

四、简答题

1．简述数控机床的适用范围。

2．简述数控机床的工作原理。

3．数控机床对进给伺服系统的要求有那些？

4．数控机床用可编程控制器的工作过程是什么？

5．光栅测量系统中，莫尔条纹的作用是什么？

6．刀具半径补偿的执行过程有哪些步骤？

五、计算题

1．已知一段圆弧AB，起点为A(4，3)，终点为B（0，5）。试用逐点比较法对该圆弧段进行插补，画出插补轨迹，并用表格形式列出求解的插补过程。（在所给图中画出即可）

2．已知一段圆弧AB，起点为A(4，3)，终点为B（5，0）。试用逐点比较法对该圆弧段进行插补，列出求解的插补过程，并画出插补轨迹。（在所给图中画出即可）

3．直线的起点在原点，终点坐标为A（5,3）。试用逐点比较法对该直线段进行插补，并画出插补轨迹。（在所给图中画出即可）

4．直线的起点在原点，终点坐标A（2,4）。试用逐点比较法对该直线段进行插补，并画出插补轨迹。（在所给图中画出即可）