《互换性与技术测量基础》

复习题一

一、选择题：

1、普通螺纹的公称尺寸是指螺纹的（　 ）

A）顶径   B）小径   C）底径    D）大径

2、公差与配合国家标准中的标准公差有（ 　 ）个公差等级。

- A）3     B）18   C）20     D）28

3、比较同一尺寸公差等级高低的依据是它们的（　　）。

A）公差值   B）公差等级系数  C）基本偏差值   D）公差因子；

4、对于孔，A－H  的基本偏差为（　  ）。

A） E S      B） e i    C） e s   D） E I

5、径向全跳动公差带的形状与（ 　  ）的公差带的形状相同。

A）圆柱度   B）圆度   C）同轴度    D）线的位置度；

6、( 　 )的公差带形状是唯一的。

A）直线度   B) 垂直度   C) 同轴度

7、当相配孔，轴既要求对准中心，又要装拆方便时，应选用（ 　 ）。

A）间隙配合   B）过盈配合   C）过渡配合   D）过渡配合或过盈配合

8．M 2 0 × 2 — 6  H  / 5 g  6 g中，外螺纹中径的公差等级为（　　 ）。

- A）20  B）5   C）6   D）2

9、若某平面的平面度误差为0.05ｍｍ，则其( 　　 )误差一定不大于0.05ｍｍ。

A）直线度    B) 平行度    C) 对称度

- （  　 ）在公差框格的公差值前要加φ。

A) 圆度     B) 圆柱度    C) 同轴度

11. 基本偏差t与H形成(      )配合。

A) 间隙        B) 过渡       C) 过盈        D) 过渡或过盈

12. 表面粗糙度的基本评定参数是(     )。

A) Ｓm        B) Ｒa         C) ｔp         D) Ｓ

二、判断题：

- 公差值大的尺寸，一定比公差值小的尺寸的公差等级低。(　  )

- 偏差有正有负，但不能等于零。                 　　 (　  )

- 基本尺寸不同的各种零件中，公差大的容易加工。 　　（　 ）

- 同一基本尺寸，同一公差等级时，孔和轴的标准公差相同。（　　）

- 过盈配合主要用于传递扭矩，也可用于定位           （　　）

- 公差可以说是零件基本尺寸允许的最大偏差。         （    ）

- 一对孔、轴装配，不出现间隙就出现过盈，两者必居其一。（    ）

- 数值为正的偏差叫上偏差，数值为负的偏差叫下偏差。   （　  ）

- 精密测量中，量块按"等"使用比按"级"使用要精确。      （    ）

10、为保证机器的使用性能，表面粗糙度选得越小越好。　　（    ）

11、圆柱端面全跳动公差带与其端面对轴线垂直度公差带是相同的。 （ 　 ）

12、若图纸上未标出形位公差，则表示对形状和位置误差无控制要求。  （    ）

13、公差一般为正值，在个别情况下也可以为负值或零。(     )

三、问答题

1. 圆度和径向圆跳动公差有何相同点和不同点？

2. 用量规检验工件时，为什么总是成对使用？被检验工件合格的标志是什么？

3. 写出下列标注的意义：M20×2—6H/5g6g

四、标注题：将下列技术要求用框格代号标注在图上

- Φ30H7内孔表面圆度公差为0.008mm；

- Φ15H7内孔表面圆柱度公差为0.008mm；

- Φ30H7孔心线对Φ15H7孔心线的同轴度公差为Φ0.05mm；

- Φ30H7孔底端面对Φ15H7孔心线的端面跳到公差为0.05mm；

- 圆锥面的圆度公差为0.01mm，圆锥面对Φ15H7孔心线的斜向圆跳动公差为0.05mm。

五、改错题：

指出图中标注错误（打“×”），并在右图加以改正（不改变形位公差特征符号）

六、计算题

| 1、对某轴同一部位进行8次测量，测得 数据见表，求测量结果。 序号 | xi | νi | ν2i |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30.050 |  |  |
| 2 | 30.047 |  |  |
| 3 | 30.048 |  |  |
| 4 | 30.046 |  |  |
| 5 | 30.051 |  |  |
| 6 | 30.045 |  |  |
| 7 | 30.049 |  |  |
| 8 | 30.048 |  |  |

2、已知一组轴的尺寸为ф30h6(−0.0130)mm，现有以下三组尺寸的孔：(1)ф30 F7(+0.020+0.041)mm，(2)ф30K7(−0.015)+0.006)mm，(3)ф30R7(−0.041−0.020)mm，它们分别和轴组成配合。

  - 画出孔、轴公差带图，并说明它们各属于哪类配合？

  - 求各组配合的极限间隙、极限过盈、配合公差，并分别标注在公差与配合图解上。

3、已知孔．轴的尺寸为φ5 0 ，它们的配合公差 Tf = 4 1 μm ，最大间隙 X max =+ 1 6 μm ，轴公差 Td = 1 6μm，孔的上偏差ES ＝2 5 μm ；孔．轴的直线度为 0.0 2 0 。若加工完毕后，轴的实际尺寸为 φ50.01 5， 孔的实际尺寸为 φ 5 0.022 ，它们的实际直线度为  0.0 2 4  ，请计算判断孔．轴的尺寸是否合格？

参考答案：

三、问答题

1、公差带都是同心园的区域，圆度的公差带的园心是浮动的，径向圆跳动的公差带的园心是由基准确定的。

2.、量规的通规用于控制工件的作用尺寸，止规用于控制工件的实际尺寸。用量规检验工件时，合格标志是通规能通过，止规不能通过（１分），反之即为不合格。因此，用量规检验工件时，必须通规和止规成对使用，才能判断被测孔或轴的尺寸是否在规定的极限尺寸范围内。

3.、螺纹公称直径为20，细牙螺距为2，内螺纹中、顶径公差带6H，外螺纹中径公差带为5g，顶径公差带为6g。

四、标注题：将下列技术要求用框格代号标注在图上

五、改错题：指出图中标注错误，并加以改正（不改变形位公差特征符号）

六、计算题

1、1）xi =30.048 　2）∑νi =0　3) ∑ν2i =28　 4)σ=(28/8-1)1/2 = 2　 5) 3σ=6　6) ∵νi< 6  ∴无粗大误差　7)　 σX＝σ/81/2= 0.707　8）3σX = 2.12　9）测量结果为30.048±0.002

2、见图示

3、解：∵ Tf = 4 1 μm   Xmax =　+ 1 6 μm    Td = 1 6μm  ES＝25μm

∴ TD =2 5μm  E S ＝2 5 μm  E I ＝0  ei ＝9μm   es ＝25μm

∵da=50.015在φ50.016φ50.009之间  ∴尺寸合格

∵dMMS=50.025  dMMS=50.009  0.002=（50.025-50.015）＋0.020=0.030>0.024∴合格

∵Da ＝φ 5 0.0 2　　在φ50.025――0之间　∴尺寸合格　∵D MMS =50.025  D MMS=50　　0.002=（50.022－50）＋0＝0.022 <　0.024　∴不合格

复习题二

一、选择题：

1、同轴度公差属于（    ）。

A) 形状公差     B) 定位公差    C) 定向公差     D) 跳动公差

2\、若某平面的平面度误差为0.05ｍｍ，则其(     )误差一定不大于0.05ｍｍ。

A）直线度   B) 平行度   C) 对称度

3、（     ）在公差框格的公差值前要加φ。

A) 圆度   B) 圆柱度   C) 同轴度

4、表面粗糙度的基本评定参数是（     ）。

A) Ｓm      B) Ｒa     C) ｔp     D) Ｓ

5、下列的齿轮公差项目中，不属于必检项目的是（    ）。

A)接触线误差 Fb      B) 齿向误差Fβ　C) 齿距积累误差Fp  D)一齿切向误差Fｉ

6、公差原则是指（     ）。

A) 确定公差值大小的原则　    B) 制定公差与配合标淮的原则

C) 形状公差与位置公差的关系  D) 尺寸公差与形位公差的关系

7、滚动轴承内圈与轴的配合采用（     ）。

A) 基孔制    B) 基轴制    C) 非基准制    D) 两种基准制均可

8、下列测量中属于间接测量的有（    ）。

A) 用千分尺测外径         B) 用光学比较仪测外径。

C) 用内径百分表测内径     D) 用游标卡尺测量两孔中心距。

9、轴承内径与轴的配合是φ100ｊ6，它比一般孔轴的φ100H7/ｊ6 (     )

A)松　B）紧　C）一样　D）不能比较

10、φ80F7的基本偏差是（ 　 ）

A）EI　B）ｅｓ　C）ES　D）ｅｉ

11、ａφ50H7/ｆ6　ｂφ50F7/ｈ6　ｃφ50H9/ｈ9　ｄφ50H9/ｆ9中配合性质相同的是(   )

A)ｃｄ　B）ａｂ　C）全一样　D）不能比较

12、模具中的导套因有定位对中及经常更换拆缷的要求，故常用（　　）

A）过盈配合　B）轻的过盈配合C）过渡配合　D）轻的间隙配合

二、判断题：

- 同一等级的公差，对所有的尺寸段虽然公差数值不同，但应看作同等精度。（　）

- 泰勒原则中，孔的作用尺寸不允许超过最大极限尺寸。（　）

- ITn+1比ITn的公差等级高，难加工。（　）

- 图纸上未标注公差尺寸，则表示没有公差要求。（　）

- 系统误差会对测量结果有明显的歪曲，因而应将它从测量结果中加以剔除。（　）

- 螺纹测量时采用螺纹极限量规进行测量，属于综合测量。（　）

- 在精密测量中，量块按“级”使用比按“等”使用更精确，所以在长度量值传递系统中作为基准量具的量块都是“级”量块。（　）

- 某一平面相对基准的平行度误差总是大于或等于该平面的平面度误差。（　）

- 最大实体要求表示实际要素应遵守其最大实体边界。（　）

- 表面粗糙度的取值与尺寸公差和形位公差均无关。（　）

- 螺纹精度不仅与公差等级有关，而且与旋合长度有关。（　）

- 平键和矩形花键作为标准件，其联结采用基轴制配合。（　）

- 没有必要对齿轮公差组中的各误差项目都进行检验。（　）

三、问答题

1、尺寸精度设计的内容有哪些？

2、滚动轴承与轴颈、箱体孔配合采用什么基准制？公差带有何特点？

3、表面粗糙度的高度特征参数Ra、Rz和Ry有何不同和相同点？

四、标注题：将下列技术要求用框格代号标注在图上

1)  圆锥面的圆度公差为0.01mm；

2)  圆锥面素线的直度公差为0.005mm；

3)  圆锥面对φd１和φd２公共基准轴线的斜向圆跳动公差为0.03 mm；

4)  圆锥面左端面对φd１和φd２公共基准轴线的端面圆跳动公差为0.02 mm；

5)  φd１和φd２圆柱面的圆柱度公差分别为0.008 mm和0. 006 mm；

6）φd１和φd２圆柱面的轴线对φd１和φd２公共基准轴线的同轴度公差分别为0.01 mm和0.008 mm。

五、说明题：按序号说出图中各标注的含义

六、计算题

| 对某轴同一部位进行8次测量，测得数据见表，求测量结果。 序号 | xi |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.046 |  |  |
| 2 | 12.045 |  |  |
| 3 | 12.047 |  |  |
| 4 | 12.046 |  |  |
| 5 | 12.048 |  |  |
| 6 | 12.047 |  |  |
| 7 | 12.045 |  |  |
| 8 | 12.044 |  |  |

2、出下列配合中的孔、轴极限偏差值，画出公差带图，求出极限间隙或极限过盈，说明该配合的基准制及配合性质。

1）φ50H7/g6	2）.φ120H7/r6

附表：　　标准公差数值                    轴的基本偏差数值

| 基本尺寸（mm） | 标准公差等级 |  | 基本尺寸（mm） | ( )偏差 | ( )偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IT6（μm） | IT7（μm） |  | g（μm） | r（μm） |
| >30~50 | 16 | 25 | >40~50 | -9 | +34 |
| >80~120 | 22 | 35 | >100~120 | -12 | +54 |

3、按图中标注的尺寸公差和形位公差，回答：

1)该零件采用的是什么公差原则？

2)  φ25−0.041−0.022孔的实际尺寸为Φ24.968，实际同轴度为Φ0.025，计算后，判断该孔合格否？

3）φ25−0.041−0.022孔在最大实体及最小实体时允许的同轴度各为多少？

参考答案：

三、问答题

1. 1）基准制的选择 2）公差级别的确定 3）配合性质的确定

2、1）滚动轴承与轴颈的配合采用基孔制。公差带在零线下方 。

2）滚动轴承与箱体孔配合采用基轴制。公差带在零线下方。

3、答：Ra、Rz和Ry都上表面粗糙度的高度评定参数　Ra为轮廓算术平均值　Rz为轮廓十点不平高度值　Ry为轮廓最高最低二点不平高度值

四、标注题：将下列技术要求用框格代号标注在图上

五、说明题

φ170内锥孔的锥度为1：6

φ170内锥孔相对φ270孔轴心线的斜跳动为0.05

φ270孔的底面相对φ270孔轴线的垂直度为0.04

φ270孔的底面的粗糙度Rａ为3.2ηm

φ115孔轴线采用最大实体原则相对于φ270孔轴线的同轴度为0.06；

该零件除内孔表面外的左右两端面的粗糙度为原始表面

φ270孔在包容原则基础上，其轴心线的在任意方向的直线度的为φ0.02

φ270孔在包容原则基础上，其轴心相对于φ270孔轴线在任意方向的垂直度为φ0.04

φ115锥孔内表面的粗糙度Rａ为1.6ηm

φ270孔采用包容原则，基本尺寸为φ270，其上偏差为0.017　其下偏差为0.074

六、计算题

1、1）X=12.046 　2）∑νi =0　3)νi2=12  4)σ=(12/8-1)1/2 = 1.3

5) 3σ=2.6　　6) ∵νi< 2.6  ∴无粗大误差　 7)　 σX＝σ8 =0.45

8）3σX =1.35　　9）　测量结果为12.046±0.001

2、1）配合为基孔制、2）配合性质为间隙配.合。3）XMAX=0.050  XMIN=0.009

2）配合为基孔制、2）配合性质为过盈配.合。3）YMAX=-0.076  YMIN=-0.019。

3、1）采用的是最大实体原则

2）∵25－0.022<Φ24.968<25－0.041）之间　∴尺寸合格

∵Φ24.968允许的同轴度为24.968－24.959＋0.01＝0.009

∵0.009＋0.02＝0.029>0.025∴同轴度合格　∴该零件合格

3)孔在最大实体时允许的同轴度Φ0.02　最小实体时允许的同轴度Φ0.039