《计算机电路基础》2011年清考复习题

4A

2Ω

I

3Ω

3Ω

一、填空题

- 已知某元件上电压、电流取非关联参考方向，

I=2A，U= 4V，则P=              ，

该元件是释放还是吸收功率？            。

2．已知如图所示，2Ω电阻上流过的电流I=          。

6V

+

-

5A

I

3Ω

2A

3．基尔霍夫电流定律指出，对于任一电路中的任一节点，

在任一时刻，流入或流出该节点的电流之和为　　　　　　。

4．如图电路中，某节点处的电流参考方向

及数值已给出，则未知电流I=         。

5．当   　　　　  编码器的几个输入端同时出现有效信号时，其输出端给出优先权较高的输入信号的代码。

6．若要构成五进制计数器，最少用      　   个触发器，它有       　个无效状态。

7．二极管的单向导电性是外加正向电压时             ，外加反向电压时          。

8．所谓PN结正偏，是将电源的正极与        区相接，负极与        区相接。

9． NPN型晶体三极管工作在饱和状态时， 应使其发射结和集电结的外加电压分别处于        偏置和         偏置。

10．晶体三极管作开关应用时一般工作在输出特性曲线的             区。

11．将二进制数11010102转换成十进制数是           ，十六进制数是            。

12．任何一组变量取值下，两个不同的最小项的乘积为　　　，

A

B

Y1

Y2

Y3

全部最小项之和为　　。

13．已知三个门电路G1，G2，G3的输入

均为A、B，输出依次为Y1、Y2、 Y3，

波形如图所示。说明G1是        门，

G2是        门，

G3是        门。

14．TTL三态门的输出有三种状态：高电平、低电平和           状态。

15．8个输入的编码器，按二进制编码，其输出的编码有                  位。

16．二进制编码器就是将输入信号编成           的电路。四位二进制编码器有       个输入端，       个输出端。

17．同步RS触发器的特性方程为Qn+1=                   ，其约束方程是              。

18．T触发器的特性方程为Qn+1=   　　　     。

19．时序逻辑电路的特点是时序电路某一时刻的输出不仅取决于该时刻               的状态，还与               有关。

20．在施密特触发器、单稳态触发器和多谐振荡器三种基本脉冲电路中，电压传输特性曲线具有滞回特性的电路是    　　　   ；只有一个稳态的电路是      　　  。

21．施密特触发器和单稳态触发器是一种脉冲  　　　　　  电路。多谐振荡器是一种脉冲  　　　　　 电路。

22．随机存储器RAM的电路结构主要由            ，           和读/写控制电路三部分组成。

二、判断题

1.两个串联电阻的电阻值之比为2:1，则电压之比为2:1，功率之比也为2:1。（    ）

2.L等于A和B的异或，其表达式是L=A+B。(   )

3.OC门实现“线与”时必须要加上拉电阻。（    ）

4.三态与非门的“三态”是指高电平、低电平和高阻状态。（    ）

5.译码器的输入端是特定的输入信号，输出端是二进制代码。（   ）

6.集成比较器的工作原理是先比较低位再逐次比较高位。（    ）

7.逻辑器件74LS151是集成计数器。（    ）

8.JK触发器有保持功能，但无翻转功能。（    ）

9.同步D触发器具有“不定”问题。(     )

10.逻辑器件74161是集成寄存器。（    ）

11.要产生周期性矩形脉冲可以用多谐振荡器实现。（    ）

12.RAM是只读存储器（   ）

三、单项选择题

1. 有一额定值为10W，10Ω的电阻，在使用时电压不能超过（    ）

A．1V                              B．10V

C．100V                            D．0.1V

+

8V

-

5Ω

+

U

-

1A

2. 在右图电路中，电压U等于（    ）

A．3V

B．5V

C．8V

D．-5V

3.理想的直流电压源端电压恒定，流过它的电流（    ）

A．恒定不变

B．等于零

C．由内电阻决定

D．由外电路决定

+ U -

+

3V

-

1A

1Ω

4. 在右图电路中，电压等于（    ）

A．3V

B．-3V

C．-2V

D．1V

5．基尔霍夫定律的含义为（）。

A．i=0　　　　B．u=0

C．i=0和u=0

U图1

-8V

10V

－

5Ω

－

＋

＋

－

＋

6．在图所示的电路中，某回路的电压参考极性及数值已给出，则未知电压U=（）。

A．8V

B．-8V

C．2V

D．-2V

7. 用等效变换的方法计算电路（）。

A．可直接对等效电路本身计算其电压或电流

B．可直接对等效电路之外的其他电路部分计算电压或电流

C．原电路与其等效电路所消耗的功率必定不同

8. 二进制数110转换为十进制数为（   ）

A．16          B．2           C．6              D．10

9. n个变量，有多少个最小项（    ）

A．2n              B．2n               C．n                D．n2

10．F1=bc+bc与F2=bc+bc两函数的关系为（）。

A． 相同    B．对偶   C．反函数

11．组合逻辑电路的设计是指（）。

A．已知逻辑要求，求解逻辑表达式并画逻辑图的过程

B．已知逻辑要求，列真值表的过程

C．已知逻辑图，求解逻辑功能的过程

12. 利用三极管的截止状态相当与开关的（   ）

A．接通                              B．断开

C．不动                              D．短路

13. 图所示电路及逻辑符号，它是（   ）

A．TTL传输门                        B．CMOS传输门

C．OC门                             D．三态门

14. CMOS传输门是 (    )

A．时序逻辑器件                      B．组合逻辑器件

C．算术逻辑器件                      D．以上答案都不正确

15.CMOS定时器555，电源电压范围是（   ）

A．+5V           B．0—+5V           C．-5v—+5V         D．3V—18V

16.组合逻辑电路不含有（    ）

A．记忆能力的器件                    B．门电路和触发器

C．门电路                            D．运算器

17. 常用的一种3-8线译码器是（    ）

A．74148         B．74138            C．7448             D．74151

18. 74LS85器件是（  ）

A．编码器        B．译码器          C．比较器           D．数据选择器

19．已知74LS138三线——八线译码器的输入地址码A2A1A0 =011时，则对应输出端

为0的是（） 。

A．  Y4    B．  Y5   C． Y3

20．互斥编码器（）。

- 输出端给出优先权高的那个输入端的代码

- 输入端只能有一个输入信号有效

- 输入端可以有多个输入信号有效

21．T触发器在CP操作下，具有的功能是（）。

A．  保持，计数翻转             B．  置0，置1      C．  保持，置0

22.主从型FF和边沿型FF，抗干扰能力（    ）

A．主从型FF强                      B．相同

C．边沿型FF强                      D．不可比

23.计数器可以作为（   ）

A．译码器                            B．加法器

C．定时器                            D．多谐振荡器

24.计数器是（   ）

A．时序逻辑器件                      B．组合逻辑器件

C．定时器件                          D．整形器件

25.以下何种电路具有记忆能力（  ）

A．门电路                            B．组合逻辑电路

C．时序逻辑电路                      D．多谐振荡电路

26.时序逻辑电路一般可以分两类，即（    ）

A．组合逻辑电路和时序逻辑电路        B．门电路和触发器

C．同步型和异步型                    D．模拟电路和数字电路

27．单稳态触发器的工作特点是具有（   ）

A．一个稳态和一个暂态               B．两个稳态

C．两个暂态                         D．两个稳态和两个暂态

28.施密特触发器的工作特点是具有（   ）

A．一个稳态和一个暂态                B．两个稳态

C．两个暂态                          D．两个稳态和两个暂态

29.多谐振荡器工作特点是具有（    ）

A．一个稳态和一个暂态                B．两个稳态

C．两个暂态                          D．两个稳态和两个暂态

30.利用定时器555可以设计实现（   ）

A．全加器       B．多谐振荡器       C．寄存器           D．译码器

31.1024×8RAM，其中的8是表示（    ）

A．字                                B．存储单元数目

C．字节数                            D．位数

32. 欲得到1024×4PRM，须采用几片1024×1PRM组成（  ）

A．5片          B．4片              C．3片             D．2片

33.掉电不会丢失信息，且可以擦除修改的存储器是（   ）

A．ROM                               B．EPROM

C．RAM                               D．PAL

34.RAM的特点是（    ）

A．能读能写信息                      B．只能读不能写信息

C．不能读写信息                      D．与ROM相同

四、计算、分析、设计题

(一)、将下列函数化简为最简与或式

Y1=AD+C+A CD+BCD

Y2=AC+B++C+BD

Y3=m(1,2,3,5,6,7,8,9,12,13)

Y4=m(0,4,6,8,10,12,14)

(二)、组合电路的应用

A2 A1 A0

74LS138

1．用单片74LS138实现  F =BC+ABC，要求写出最小项表达式，最后画出电路连线图。74LS138如图，三个允许端S1=1、S2=S3=0时，译码器才能正常译码；输入端的输入代码顺序为A2 A1 A0 ；输出端Y0~Y7输出低电平有效。

2．用八选一数据选择器构成的电路如下图所示，八选一功能表达式为：

Y=A2A1A0D0+A2A1A0D1+A2A1A0D2+A2AA0D3+A2A1A0D4+A2A1A0D5+A2A1A0D6+A2A1A0D7试分析电路功能，写出输出Y的表达式（用最小项形式表示）

A2           Y

A1         八选一

A0

D 0 D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7

1

D

C

B

A

Y

“1”

(三)、触发器的分析

1．触发器电路如下图所示，试根据图中CP、A的波形，对应画出输出端Q的波形，并写出Q的状态方程。设触发器的初始状态均为0。

1J

>C1

1K

“1”

A

CP

Q

CP

A

2．触发器电路如下图所示，试根据图中CP、D的波形，对应画出输出端Q的波形，并写出Q的状态方程。设触发器的初始状态均为0。

CP

D

D

CP

1D

>C1

(四)、计数器的分析、设计

1．74LS160是同步十进制加法计数器，其功能表如下表所示。试用74LS160构成六进制加法计数器（置数法,设初始状态为Q3Q2Q1Q0＝0010），要求（1）写出其状态转换图，（2）画出电路连线图。

| 74LS160的功能表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP | RD | LD | S1 S2 | 工作状态 |
| × | 0 | × | × × | 清零 |
| ↑ | 1 | 0 | × × | 预置数 |
| × | 1 | 1 | 0 1 | 保持（包括 C状态） |
| × | 1 | 1 | × 0 | 保持（但C=0） |
| ↑ | 1 | 1 | 1 1 | 计数 |

Q3　Q2　 Q1　 Q0

RD　　　　　　　　　LD

CP　　74LS161　　　　C

S1  S2 　D3　D2　D1　D0

&

1

1

1

2．已知74LS161是同步四位二进制加法计数器，

其功能表如表所示。试分析图电路为几进制计数器，

Q3　Q2　 Q1　 Q0

RD　　　　　　　　　LD

CP　　74LS161　　　　C

S1  S2 　D3　D2　D1　D0

&

1

1

1

要求（1）写出初态及LD的表达式；

（2）指出进制数；

（3）画出状态转换图。

(五)、ROM的分析、设计

1

1

1

A

B

C

F1

F2

1．用一个ROM实现一组组合逻辑函数为F1=ABC+ABC+ABC，F2=ABC+ABC+AB {C，请画出该ROM的点阵示意图。

2．试用ROM构成一个全加器，全加器的真值表如下表。

要求：（1）写出S i，C i的标准与或表达式；

（2）画出ROM的点阵图。

全加器的真值表

| A i B i C i－1 | S i C i | A i B i C i－1 | S i C i |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 | - 0 - 0 1 0 0 1 | 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 1 0 - 1 - 1 - 1 |

3．ROM实现的组合逻辑函数如图所示。

1

1

1

X

Y

Z

F1

F2

(1)试写出F1，F2的表达式

(2)XYZ为何种取值时，F1＝F2＝0

(3)XYZ为何种取值时，F1＝F2＝1

（六）、555定时器的应用

1.电路如图（a）（b）所示，回答下列问题：

（1）这是555组成的什么电路？（2分）

（2）写出Uo的周期T=T1+T2=？（4分）

（3）5引脚接电容0.01μ的作用？（2分）

（4）希望改变Uo的周期，一般可通过调整电路何参数来完成？（2分）

2. 5．555定时器是一种多用途的单片集成电路，（1）请将图所示的555定时器进行适当连线使其构成施密特触发器，（2）若已知电源电压为VCC，则两个阈值电压分别为多少？

8     4

7

6         3

2

1     5

答案

一、填空题

1．-8W     释放功率   　　    2．-3A         3．0          4．5A

5．优先    6．三  三  7．导通    截止    8．P     N

9．正向     正向             10．饱和或截止        11．10610    6A16

12．0    1                   13．与   或     异或      14．高阻       15．三

16．二进制代码        十六      四     17．Sn+RnQn   SR=0　　18．Qn+1=TQn+TQn　　19．输入信号    电路原状态    20．施密特触发器      单稳态触发器         21．整形      产生　　　22．存储矩阵    地址译码器

二、判断题

1．√ 2.×   3.√  4.√  5.× 6.× 7.× 8.× 9.×  10.× 11.√ 12.×

三、单项选择题

1．B 2.A   3.D  4.D  5.C 6.A 7.B 8.C 9.A  10.C

11.A 12.B  13.B  14.B  15.D 16.A 17.B 18.C 19.C  20.B

21．A 22.C   23.C  24.A  25.C 26.C 27.A 28.B 29.C  30.B

31．D 32.B   33.B  34.A

四、计算、分析、设计题

(一)、将下列函数化简为最简与或式

Y1=C+D

Y2=B+C+D

Y3=AC+AD+AC

Y4=AD+BD+CD

(二)、组合电路的应用

1．（本题练习用译码器和门电路来实现组合逻辑电路）

  - 由上题分析可知其逻辑表达式为：

F =ABC+ABC+ ABC

  - 根据F包含的变量数，选用3线－8线译码器和四输入与非门

③ 用译码器表示逻辑函数为：

F = Y5Y6Y7

④ 按F的表达式画出连线图

2．

Y=ABCD+ABCD+ABCD+ABCD+AB {CD+AB {CD+ABC {D

(三)、触发器的分析

1．波形图：                                      2．波形图：

CP

A

Q2

Q

CP

D

Q

Q2

状态方程：Qn+1=JQn+KQn=AQn             状态方程：Qn+1=D

(四)、计数器的分析、设计

1．（1）状态转换图：     0010     0011     0100     0101    0110    0111

1

Q3  Q2  Q1  Q0

CP        74LS160

S1S2       D3  D2   D1  D0

&

1

（2）电路连线图：

2．（1）Si=0001    LD=Q3Q1Q0

（2）电路为十一进制加法计数器

（3）

状态转换图为：

0001    0010   0011　　0100  　　0101    0110  　0111  1000　 1001   1010  1011

(五)、ROM的分析、设计

1．ROM点阵图为：

1

1

1

A

B

C

F1

F2

2．（1）S i，C i的标准与或表达式

S i = AiBiCi−1+AiBiCi−1+AiBiCi−1+AiBiCi−1

C i = AiBiCi−1+AiBiCi−1+AiBiCi−1+AiBiCi−1

（2）ROM的点阵图

3．（1）

F1=XYZ+XYZ+XYZ+XYZF2=XYZ+XYZ+XY {Z+XYZ

（2）XYZ＝010或100时，F1＝F2＝0

（3）XYZ＝011或101时，F1＝F2＝1

（六）、555定时器的应用

1答：

（1）555组成的多谐振荡器；

（2）T=0．69（R1+2R2）C

（3）5引脚接电容0.01μ的作用是防止高频干扰

（4）可以通过改变R1或R2

8  4

6

3

2

1    5

Vcc

Ui

U0

2.（1）

（2）23UCC，13UCC