复习资料 单片机技术及应用

一、填空(22=2’x11)

1. 8051的内部RAM存储器按用途可分为三个区域，__________区、__________区、堆栈和数据缓冲区。

工作寄存器区、位寻址区

2. 产生时钟的方法一般可分为__________和__________两种。

内部方式、外部方式

3. 系统复位后，堆栈指针SP初始化地址为__________。

07H

4. 波特率定义为________________________________________。

每秒钟传送二进制数码的位数

5. 循环程序的结构由三部分组成：__________、__________和循环控制部分。

置循环初值、循环体

6. 8051共有五个中断源，即__________二个，__________二个，串行口的收发中断RI/TI一个。

外部中断INT0和INT1、内部中断定时器/计数器T0和T1的溢出中断

7. 程序状态字寄存器PSW中AC位表示为__________。

辅助进位

8. MCS－51系列单片机通常采用__________和__________两种复位方式。

上电自动、按键手动

9. 8051片内具有__________字节的程序存储器ROM和__________字节的数据存储器RAM。

4K、128个

- 简答(30=6’x5)

- 简述MCS－51系列单片机的三总线结构。

地址总线：宽度为16位，因此外部外部存储器直接寻址范围为64KB。16位地址总线由P0口经地址锁存器提供低8位地址（A0~A7），P2口直接提供高8位地址（A8~A15）。

数据总线：数据总线宽度为8位，由P0口提供。

控制总线：由P3口的第二功能状态和4根独立控制线RESET、EA、PSEN、ALE组成。

2. 简述MCS－51系列单片机的5个独立存储空间。

(1)64KB的程序存储器空间，地址范围:0000~FFFFH。

(2)128B的内部数据存储器空间，地址范围：00~FH。

(3)128B特殊功能寄存器空间，在80~FFH地址区分布着SFR。

(4)256bit的位寻址空间，位地址：00~7FH。

(5)64KB外部数据存储器，地址范围：0000~FFFFH。

3. 什么是寻址方式？MCS－51单片机共有哪几种寻址方式？

指令查找操作数的方法称为寻址方式。

共有7种寻址方式：寄存器寻址、立即寻址、直接寻址、寄存器间接寻址、基址寄存器加变址寄存器间接寻址、相对寻址和位寻址。

4. 什么是单片机的最小应用系统？

单片机是将CPU、存储器、I/O接口均集成在一个芯片上的微型计算机，在组成实际应用系统时，所需的最小配置，称最小应用系统。一般在片外加接晶振、复位等电路是必需的，片内无程序存储器的单片机需扩展程序存储器。

5. 什么是中断？MCS－51系列单片机中断系统能实现哪些功能？

CPU正在运行程序时，外部发生了某一事件，请求CPU处理，CPU暂时中断当前程序，转入处理这一事件，处理完后，再回到原来被中断的地方继续原来的工作，这个过程叫中断。实现中断功能的部件称为中断系统。

MCS－51系列单片机中断系统能实现了以下功能：

(1)进行中断优先权排队

(2)实现中断嵌套

(3)自动响应中断

(4)实现中断返回

6. 简述汇编语言程序设计的步骤。

汇编语言程序设计的步骤如下：

(1)对于比较复杂的问题，首先要分析问题，找出合理的算法和适当的数据结构。

(2)用操作框、带着箭头的流程线、框内外必要的文字说明所组成的流程图来描述算法。

(3)根据流程图用程序设计语言来编制源程序。

(4)汇编成机器语言目标程序。

(5)调试、运行程序。

三、计算(8=8’x1)

若8051的晶振频率fosc为6MHz,使用定时/计数器1以工作方式1实现20ms定时, 写出定时器的方式控制字和计数初值。

TMOD格式：

定时/计数器1					定时/计数器0

| B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GATE | C/T | M1 | M0 | GATE | C/T | M1 | M0 |

(1)方式控制字TMOD=10H

(2)计数初值X=216-（0.04s/2）/2us=55536=D8F0H

四、指令和程序分析(20)

1、指出下列指令的源操作数的寻址方式及指令分别执行后的结果。

(1)设(A)=69H,(R6)=0CCH,(DPTR)=0200H,(0200H)=11H

①MOVX A,@DPTR;寻址方式：____________;(A)=____________

②XCH A,R6; 寻址方式：____________;(A)=____________;(R6)=____________

寄存器间接寻址、11H、寄存器寻址、0CCH、69H

2、阅读程序，指出程序功能，并给循环体内指令加上注释。

MOV	R0, #22H

MOV	 R1，#2BH

MOV	 R7，#02H

CLR	 C

LOOP： MOV A，@R0		; ________________

ADDC A, @R1	; ________________

MOV	 @R0, A		; ________________

INC	 R0		    ; ________________

INC	 R1		    ; ________________

DJNZ R7, LOOP	; ________________

CLR	A

ADDC	A,	#00H

MOV	 @R0,	A

功能:

(注释5分,功能5分)

LOOP：	MOV	 A，@R0		 ;取被加数一个字节

ADDC A, @R1 ;与加数的一个字节相加

MOV	 @R0, A	 ;存结果

INC	 R0		 ;地址增量

INC	 R1		 ;地址增量

DJNZ R7, LOOP;次数减1,不为0转移

CLR	 A

ADDC A, #00H

MOV	 @R0, A

功能:将两个二字节数相加。

- 程序设计20

1、将下面的程序段填写完整，以实现要求的功能。

2、编程题

设变量X是无符号数，存放在R0中，函数Y存放在30H中。编写一子程序实现下列表达式。

SIGN: MOV  A,R0

CJNE A,#20H,COMP

ZERO: MOV  30H,#0

SJMP PRET

COMP: JC   LESS

BIG:  MOV  30H,#1

SJMP PRET

LESS: MOV  30H,#0FFH

PRET: RET