普专《微机原理及接口技术》一次性综合练习

一、选择题：在下列各题的A、B、C、D四个选项中，有一个选项是正确的，请选择之。

1. 8086微处理器的内部结构由两大部分组成，即总线接口部件BIU (Bus Interface Unit)和执行部件EU (Execution Unit。与一般的计算机中央处理器相比较，8086的EU当于______。

A. 运算器		B. 计数器		C. 累加器		D. 控制器

2. 8086有4个数据寄存器，其中A除用做通用寄存器外，还可用做______。

A. 计数器		B. 累加器		C. 基址寄存器	D. 段寄存器

3. 微处理器8086的一个段的最大范围是______。

A. 64 K			B. 128 K		C. 512 K		D. 1MB

4. 下列数据中，有可能是八进制数的是______。

A. 488			B. 317			C. 597			D. 189

5. 微型计算机采用总线结构，总线通常由3部分组成，分别是______。

A.数据总线、传输总线和通信总线	B.地址总线、逻辑总线和信号总线

C.控制总线、地址总线和运算总线	D.数据总线、地址总线和控制总线

6. 微处理器8086可用间接寻址的寄存器有______个。

A. 6				B. 2			C. 4			D. 8

7. 一般地，我们将计算机指令的集合称为_______。

A. 指令系统		B. 汇编语言		C. 模拟语言		D. 仿真语言

8. 计算机系统软件中的汇编程序是一种______。

A. 汇编语言程序					B. 编辑程序

C. 翻译程序						D. 高级语言程序转换成汇编语言程序的程序

9. JMP WORD PTR[DI]是______。

A. 段内间接转移					B. 段间间接转移

C. 段内直接转移					D. 段间直接转移

10. 设(SS)=2000H，(SP)=0100H，(AX)=2107H，执行指令PUSH AX后，存放数据21H的物理地址为______。

A. 20102H		B. 200FEH		C. 20101H		D. 200FFH

11. 直接、间接、立即寻址方式指令的执行速度，由快至慢的排序为______。

A. 直接、间接、立即				B. 间接、直接、立即

C. 立即、直接、间接				D. 不一定

12. 运算型指令的寻址和转移型指令的寻址，其不同点在于______。

A. 前者取操作数，后者决定程序的转移地址

B. 后者取操作数，前者决定程序的转移地址

C. 两者都取操作数

D. 两者都决定程序的转移地址

13. 将寄存器AX的内容求反得正确操作时______。

A. NEG AX	B. XOR A，OFFFFH	C. OR AX	D. CMP AX，AX

14. 将累加器AX的内容清零的正确指令是______。

A. AND AX，0						B. OR A，A

C. ADD AX，AX					D. CMP AX，AX

15. 完成41H送[2100H]、42H送[2101H]的正确的程序段是______。

A. MOV A，41H					B. MOV SI，2100H

MOV [2100H]，AL				   MOV [SI]，‘A'

INC AL						   INC SI

MOV [2100H]，AL				   MOV [SI]，‘B'

C. MOV A，4142H					D. MOV A，‘A'

MOV [2100H]，AX				   MOV [2100H]，AX

16. 下列指令中错误的是______。

A. JMP DWORD PTR [BX]			B. CMP AX，[BX][SI]

C. PUSH AH						D. REP MOVSW

17. 指令ADD A，[DI+50H]中源操作数的寻址方式是______。

A. 变址寻址						B. 基址和变址寻址

C. 基址寻址						A. 相对的变址寻址

18. 下列指令中，不影响标志位SF的指令是

A. RCL A，1						B. AND AH，FFH

C. ADC AX，SI					D. SAR AX，1

19. 已知(SP)=1310H，执行IRET指令后(SP)为______。

A. 1312H			B. 1314H		C. 1316H		D. 1304H

20. 若(AX)=0122H，4个标志位CF、SF、ZF、OF的初始状态为0，执行指令SUB  AX，OFFFH后，这4个标志位的状态是______。

A. (CF)=0，(SF)=0，(ZF)=0，(OF)=0

B. (CF)=1，(SF)=1，(ZF)=0，(OF)=0

C. (CF)=0，(SF)=0，(ZF)=1，(OF)=1

D. (CF)=1，(SF)=1，(ZF)=1，(OF)=1

21. 当运算结果为0时，不能转向标号L1处的指令是______。

A. JE L1			B. JGE L1		C. JNZ L1		D. JAE L1

22. 逻辑移位指令SHR用于______。

A. 带符号数乘2					B. 带符号数除2

C. 无符号数乘2					D. 无符号数除2

23. 指令SUB [BX+DI+3456H]，CX的机器代码最后8位是______。

A. lOOlOOOlB		B. OlOOOlOlB	C. OlOlOllOB	D. 0Ol1O1OOB

24. 下列程序执行后，SI寄存器中的内容为

MOV	SI，-1

MOV	CL，4

SAL	SI，CL

AND	SI，7FFFH

OR	SI，7800H

NOT	SI

A. OFH			B. F0H			C. FFH			 D. OOH

25. “先工作后判断”的循环程序结构中，循环体执行的次数最少是______。

A. 1				B. 0			C. 2			D.不定

26. 在一段汇编程序中多次调用另一段程序，用宏指令比用子程序实现____。

A. 占内存空间小，但速度慢

B. 占内存空间大，但速度快

C. 占内存空间相同，速度快

D. 占内存空间相同，速度慢

27. 在汇编语言程序设计中，若调用不在本模块中的过程，则对该过程必须用伪操作命令______说明。

A. PULIC			B. COMMON		C. EXTERN		D. ASSUME

28. 对于下列程序段：

AGAIN:	MOV	 A，[SIJ

MOV	 ES:[DI]，AL

INC	 SI

INC	 SI

LOOP AGAIN

也可用指令______完成同样的功能。

A. REP MOVSB						B. REPE SCASB

C. REP STOSB						D. REP  LODSB

29. 执行下面的程序段后，DATA1单元的值为______。

DATA1	DE	10H，20H

DATA2	DE	30H，40H

MOV	A，WORD PTR DATA1

CMP	AX，WORD PTR DATA2

JA	DONE

MOV	BX，WORD PTR DATA2

MOV	WORD PTR DATA2，AX

MOV WORD PTR DATA1，BX

DONE:	HLT

A. 1OH			B. 20H			C. 30H			D.40H

30. 使用8086/8088汇结语言的伪操作命令定义：

VAR	DB	2DUP(1，2，3DUP(3，2 DUP(1，0))

则在VAR存储区前10个字节单元的数据是

A. 1，2，3，3，2，1，0，1，2，3

B. 1，2，3，3，3，1，0，1，0，1

C. 1，2，3，3，3，3，2，1，O，1

D. 2，1，2，3，3，2，1，0，2，1

31. 80X86 CPU可以访问的I/O空间有______。

A. 4GB			B. 1MB			C. 64KB			D. 1KB

32. 现行PC机中，I/0口常用的I/0地址范围是：

A. OOOOH～FFFFH					B. OOOOH～7FFFH

C. 0000H～3FFFH					D. OOOOH～03FFH

33. 高速I/0设备或成组交换数据时，可以采用______方式传送数据。

A. 查询			B. 中断			C. DMA			D. 同步

34. PC机中启动硬中断服务程序执行的是______。

A. 主程序中安排的中断指令		B. 中断控制器发出的中断请求信号

C. 主程序中安排的转移指令		D. 主程序中安排的调用指令

35. 当并行接口芯片8255A被设定为方式2时，其工作的I/0口______。

A. 仅能做输入口使用

B. 仅能做输出口使用

C. 既能做输入口、也能做输出口使用

D. 仅能做不带控制信号的输入口或输出口使用

36. 在异步串行通信中，使用波特率来表示数据的传送速率，它是指______。

A. 每秒钟传送的字符数			B. 每秒钟传送的字节数

C. 每秒钟传送的二进制位数		D. 每分钟传送的字节数

37. 在Intel 8255A中可以进行按位置位/复位的端口是______。

A. 端口A			B. 端口B		C. 端口C		D. 控制口

38. 8255A能实现双向传送功能的工作方式为______。

A.方式0							B.方式1

C.方式2							D.方式3

39. 8255A控制字的最高位D7=_______时，表示该控制字为方式控制字。

A. 0				B. 1			C. D0			D. D1

40. 8255A的端口A的工作方式是由方式控制字的______位决定。

A. D6和D5						B. D7

C. D2							D. D5和D4

二、填空题：

1. 程序的基本结构形式有3种，它们是顺序、________和________。

2. 十六进制数10AC转换成二进制数是____________________。

3. 指令助记符规定这个语句的________类型。

4. 8086 CPU内部结构按功能分为两部分，即________和________。

5. 伪指令语句中的__________规定这个语句的伪操作功能。

6. 8086中执行部件的功能是负责________的执行。

7. 汇编语言的3种基本语句是指令、__________和__________。

8. 8086 CPU中的总线接口部件BIU，根据执行部件EU的要求，完成________与________ 或I/O设备间的数据传送。

9. IBM宏汇编中使用的3种运算符是算术，________和________。

10. 有(DS)=2000H，(BX)=0100H，(SI)=0002H，(20100)=12H，(20101)=34H，(20102)=56H， (20103)=78H，(21200)=2A，(21201)=4CH，(21202)=12H，(21203)=65H，下列指令执行后填入AX寄存器的内容。

MOV	AX，BX			；(AX)=________

MOV	AX，[1200H]		；(AX)=________

MOV	AX，[BX]		；(AX)=________

11. 数据定义语句是一种语句__________。

12. MOV A，[BP]的源操作数的物理地址在内存的______段中。

13. 设(DS)=2000H，(BX)=0100H，(SI) =0002H，(20100)=12H，(20101)=34H，(20102)=56H， (20103)=78H，(21200)=2AH，(21201)=4CH，(21202)=12H，(21203)=65H，下列指令执行后填入AX寄存器的内容。

MOV A，1200H		；(AX)=__________

MOV A，[1200H]	；(AX)=__________

14. IBM宏汇编中使用的3种运算符是算术，________________，________________。

15. JMP SHORT NEXT称为______________。

16. 数据定义语句是一种__________语句。

17. 段内转移要改变________的值。

18. 主程序调用子程序时执行的指令是________，子程序返回的指令是________。

19. 异步串行通信协议规定，传送数据的基本单位是______________，其中最先传送的是__________，长度为________比特。

20. 8255A内部包括两组控制电路，其中A组控制_________________________________，B组控制__________________________________。

21. 异步串行通信协议规定，传送的每个字符的最后是____________________，其宽度为____________________，信号电平为__________。

22. CPU同外设交换的信息有3种类型:_______________、____________和___________。

23. 一般I/O接口的编址方式可分为____________和____________两种方式。

三、简答题：

1. 8086指令系统中大体上可分为几种类型的指令？

2. 试述PC机的主要性能指标。

3. 指令语句和伪指令语句在功能上和格式上有什么不同？

4. 简述CPU与外设之间的数据传送方式。

5. 同步传输方式和异步传输方式的特点各是什么？

6. 简述微型计算机存储器系统的组成。

7. 设8253计数器的时钟输入频率为1.91MHz，为产生25kHz的方波输出信号，应向计数器装入的计数初值为多少？

8. 8251A在编程时，应遵循什么规则？

9. 8255A的3个端口在使用上有什么不同？

10.一个异步串行发送器，发送具有8位数据位的字符，在系统中使用1位作偶校验，2个停止位。若每秒钟发送100个字符，它的波特率和位周期是多少?

【综合练习：参考答案】

一、选择题：在下列各题的A、B、C、D四个选项中，有一个选项是正确的，请选择之。

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | A | B | D | C | A | C | B | D | C | A | A | A | B | C | D | A | C | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| C | D | D | A | B | B | C | A | C | B | C | A | C | B | C | C | C | C | B | A |

二、填空题：

1. 分支，循环							2. 1000010101100

3. 操作									4. EU，BIU

5. 定义符								6. 指令

7. 伪指令，宏指令						8. CPU，存储器

9. 逻辑，关系						   10. 0100H，4C2AH，3412H

11. 伪指令							   12. 堆栈

13. 1200H，2AH						   14. 逻辑运算符，关系运算符

15. 段内短转移						   16. 伪指令

17. IP								   18. CALL，RET

19. 字符，起始位，1					   20. 端口A及端口C的高4位，

端口B及端口C的低4位

21. 停止位，1位或1.5位或2位，高电平   22. 程序查询方式，中断方式，DM方式

23. 独立编址，统一编址

三、简答题：

1. 8086指令系统中大体上可分为几种类型的指令？

答：数据传送指令、算术运算指令、逻辑运算指令、移位运算指令、位与位串操作指令、控制转移指令、输人输出指令、其他指令包括各种处理器控制指令，它们往往由操作系统专用。

2. 试述PC机的主要性能指标。

答：字长、主存储器容量、时钟频率和运算速度等。

3. 指令语句和伪指令语句在功能上和格式上有什么不同？

答：80X86指令系统的每一条指令都属于指令语句，每一条指令语句(除个别外)都对应着 80X86的CPU的一种操作，对应着相应的指令代码。

伪指令语句：是为汇编程序提供编译信息、指示汇编程序做某些操作的语句，汇编时它不产生目标代码，与机器的操作无关。

4. 简述CPU与外设之间的数据传送方式。

答：有3种：程序查询方式、中断方式和DM方式。

5. 同步传输方式和异步传输方式的特点各是什么？

答：同步传输方式中发送方和接收方的时钟是统一的、字符与字符间的传输是同步元间隔的。异步传输方式并不要求发送方和接收方的时钟完全一样，字符与字符间的传输是异步 的。

6. 简述微型计算机存储器系统的组成。

答：一般微型汁算机存储器系统主要由主存储器、高速缓冲存储器、辅助存储器及管理这些存储器的硬件和软件组成。

7. 设8253计数器的时钟输入频率为1.91MHz，为产生25kHz的方波输出信号，应向计数器装人的计数初值为多少？

答：1.91MHz / 25kHz = 76.4

应向计数器装人的初值是76。

8. 8251A在编程时，应遵循什么规则?

答： 8251在初始化编程时，首先使芯片复位，第一次向控制端口(奇地址)写入的是方式字；如果输入的是同步方式，接着向奇地址端口写人的是同步字符，若有2个同步字符，则分2次写入；以后不管是同步方式还是异步方式，只要不是复位命令，由CPU向奇地址端口写人的是命令控制字，向偶地址端口写入的是数据。

9. 8255A的3个端口在使用上有什么不同？

答：8255A的A端口，作为数据的输入、输出端口使用时都具有锁存功能。B端口和C端 口当作为数据的输出端口使用时具有锁存功能，而作为输入端口使用时不带有锁存功能。

10. 一个异步串行发送器，发送具有8位数据位的字符，在系统中使用1位作偶校验，2 个停止位。若每秒钟发送100个字符，它的波特率和位周期是多少？

答：每个字符需要的发送位数是12位(数据位8位，校验位1位，停止位2位，起始位1位)。每秒发送100个字符共1200位。因此波特率为1200波特，位周期=1/1200=833μs。