江苏城市职业学院五年制高职

《机械加工实习（钳工）》课程实训要求

学    时：180学时

适用年级：08级

适用专业：机电一体化

一、实训目的和要求

为了进一步完善我校的职业技能标准体系，为学生职业技能等级考核和获取证书提供科学、规范的依据，经过调研并听取有关单位的意见后制定了机械加工实习教学要求。本实习要求是在工人技术等级标准基础上进一步细化和量化的实习要求，是进行职业技能鉴定的主要依据。

二、实训的程序和内容

1、准备阶段

组织参观，指导教师应让学生了解训练的目的和要求，熟悉其将参与的模拟板块训练的主题、目的，背景知识及其评估标准；了解实训场地规则和安全文明生产。同时引导学生完成模拟训练中的角色分工。

2、实训阶段

（1）自训阶段

属于同一板块训练的学生应组成一个学习小组，进行团队协助，相互沟通，查阅资料，收集信息。指导教师对学生进行督导和答疑。

（2）集训阶段

有条件的学校可就相关的板块组织学生深入到企业进行观摩实习。集中训练重在团队的整体配合，实现模拟板块训练的协调，同时指导教师可适当增加突发事件，以测评学生的应变能力。

3、测评阶段

指导教师应根据学生在实训中的表现，各实训课题完成的质量以及实训报告的质量等方面对学生进行综合测评。

三、参考选题

（一）钳工部分

课题一  平面划线

1．明确划线的作用；

2．正确使用一般平面划线工具；

3．掌握基本线条的划线方法和线条上正确冲点；

4．划线要求：线条清晰、粗细均匀、尺寸误差不超过±0.3mm。

教学建议：

1．教学的重点是正确使用划线工具和划线方法，保证划线的尺寸准确、线条细而清楚、冲点落点正确、深浅均匀；

2．在实习划线时，为熟悉各图形的作图方法，可要求学生在课前作一次纸上练习。

课题二  锯割

1．能正确选用锯条，并能正确安装；

2．掌握正确的锯割方法和姿势，以及工件的装夹；

3．掌握锯割时锯缝产生歪斜的原因；

4．掌握锯条折断的原因和防止方法；

5．了解板料、管子的锯割方法；

6．了解锯割时的安全文明知识并养成文明生产习惯。

教学建议：

教学的重点是达到锯缝平直、尺寸位置正确的要求，因此，对练习中出现的一些不正确的锯割姿势和产生锯缝歪斜的原因，要着重进行归纳讲评。

课题三  錾削

1．掌握錾子的切削角度对錾削的影响；

2．掌握正确的錾削姿势；

3．掌握錾子的刃磨与热处理方法；

4．用阔錾錾削24×24mm的平面，用刚尺和卡钳间接测量，达到平面度不超过1mm，平行度不超过2mm，尺寸公差不超过2mm；

5．明确和遵守錾削时的文明生产要求和安全生产要求。

教学建议：

1．在操作姿势的教学中，必须边讲边示范，要反复进行正常动作、慢动作、分解动作相结合的示范教学，使学生能具体地观察和体会其动作要领，便于模仿；

2．在学生练习过程中，可以组织相互观摩，这样即可以得到适当休息，又可以对别人的姿势直观的进行分析，以便于相互提高。

课题四  锉削

1．锉刀的正确选择和保养，锉刀柄的正确安装和拆卸；

2．掌握正确的锉削姿势和工件的合理安装；

3．锉削116×20mm的长方体，用游标卡尺和角尺测量，达到平面度不超过0.5mm，尺寸公差0.5mm，表面粗糙度≤0.3um的要求；

4．掌握锉削垂直面和检测方法，垂直面误差不超过0.15mm；

5．锉削对面距离为30±0.2mm的六面体，掌握六面体加工的操作工艺，用角尺、万能角度尺、游标卡尺测量，达到尺寸公差不超过0.4mm，角度公差不超过±0.1°；

6．了解锉削时的安全文明生产知识并养成文明生产习惯。

教学建议：

1．操作姿势的教学中，必须边讲边示范，要反复进行正常动作、慢动作、分解动作相结合的示范教学，使学生能具体观察和体会其动作要领，便于模仿；

2．加强训练学生使用角尺、游标卡尺的熟练程度，为以后测量提高速度。

课题五  钻孔

1．钻床的正确操作和调整；

2．钻头和工件的正确装夹；

3．正确掌握各种钻孔方法，能合理选择切削用量；

4．能对孔加工的质量进行检查，并会分析产生质量问题的原因；

5．明确孔加工时的安全文明生产要求。

教学建议：

1．钻床操作是一项比较危险的操作，在操作以前，一定要反复强调钻孔过程中的安全知识；

2．在操作教学中，可以由教师作示范，然后叫学生进行空车操作，达到一定的熟练程度以后，再进行实践。

课题六  攻丝和套丝

1．能正确使用丝锥、板牙和铰杠；

2．能正确确定攻丝前底孔大小，掌握通孔和不通孔的攻丝方法。

教学建议：

1．起攻、起套时要从间隔90°的两个方向进行垂直度的检查，并及时纠正；

2．必须掌握好起攻、起套的正确性，以及攻丝时能控制两手用力的均匀并掌握好最大的用力限度。

课题七  校正和弯曲

1．了解校正和弯曲的一般方法，并初步掌握校正时的正确锤击；

2．能利用工具弯曲薄板料，达到弯曲要求。

综合测试题

1．对实习工件进行划线、锯割、锉削、钻孔等综合操作加工；

2．锉削达到尺寸公差0.2mm，垂直度0.1mm，表面粗糙度≤3.2mm的要求；

3．钻孔中心距的尺寸精度能控制在0.2mm之内；

4．锉削平面与曲面以及内、外圆弧面连接的形面，达到形状正确、连接圆滑。

（二）车工部分

课题一  车外圆

教学要求：

1、掌握车轴类工件的车刀及角度的选择。

2、掌握轴类工件的装夹方法。

3、掌握轴类工件的测量方法。

4、了解简单轴类工件的车削工艺分析。

5、会分析轴类工件废品产生的原因，并了解预防方法。

教学建议：

1、重点

(1)车外圆、平面和阶台的车刀和角度选择。

(2)切断刀的几何形状。

(3)游标卡尺和千分尺的刻度原理及读数。

2、难点建议

(1)游标卡尺的刻线原理、建议用放大十倍的模型讲解。

(2)千分尺的结构，建议用拆开的实物或放大的模型讲解。

课题二  车端面及台阶

教学要求；

1、掌握外圆车刀的安装，对准中心和紧固的方法。

2、掌握用刻度盘控制进给量的方法。

3、掌握主轴转速调整的原则。

4、准确选择切削速度和进给量。

5、自动进刀进行粗、精车无阶台和有阶台外圆、能准确选择切削用量，并按图纸要求进行倒角。

教学建议；

1、重点使学生做到准确、迅速、灵敏操纵控制手柄。

2、掌握自动进刀时的安全操作知识。

课题三  车刀及刃磨

教学要求：

1、常用车刀种类和用途，车刀角度及其初步选择，车刀材料。

2、掌握45°、90°外圆车刀刃磨的方法和步骤。

3、会用样板检验刀具角度，误差值不大于土2°

教学建议：

1、重点是车刀角度和切削用量。

2、难点是三个辅助平面和刃倾角。

3、车刀角度和三个辅助平面可用实物，教具和挂图讲解。

课题四  切断与车槽

教学要求：

1、掌握切断刀，切槽刀的刃磨要求和刃磨方法。

2、掌握切断刀，切槽刀的安装方法。

3、掌握切断和切槽时切削用量的正确选择。

4、掌握切断有孔和无孔工件，切人深度钢料15mm。铸铁20mm，要求切断面平整。

5、沟槽表面粗糙度Ra≤3．2。

6、掌握切平面槽时尺寸控制的方法。

教学建议：

1、切断的借刀和不借刀的方法。

2、知道切断时产生振动和切断刀折断的原因及预防方法。

3、掌握切断时的安全知识。

课题五  车圆锥

教学要求：

1、、掌握车圆锥时的计算方法。

2、会正确选择车圆锥的方法。

3、了解常用的工具圆锥标准。

4、能正确地使用锥度量规检验圆锥的精度。

5、了解万能角度尺的结构原理和使用方法。

6、会分析废品产生的原因，并了解预防方法。

教学建议：

1、重点

(1)圆锥的各部分尺寸计算。

(2)车圆锥方法和转动小拖板角度及方向的确定。

(3)圆锥的精度检验。

2、难点及建议

(1)仿行法车圆锥，建议采用现场教学方法，或用挂图和模型配合讲解。

(2)万能角度尺的结构原理和使用方法，建议用实物讲解，尽量使每位学生有动手测量的机会。

(3)车圆锥时产生双曲线误差的原因建议用实物教具讲解。

课题六  车内孔、钻中心孔

教学要求：

1、掌握孔加工刀具的几何形状及选用。

2、会正确地选择工件的装夹方法。

3、了解百分表的结构原理，并掌握其使用方法。

4、会分析废品产生的原因及了解预防方法。  ．

5、能够准确选用中心孔规格，掌握中心钻安装方法，进给速度和使用方法。

教学建议：

1、重点

(1)麻花钻的几何形状和刃磨要求。

(2)车孔的关键技术。

(3)保证工件同轴度和垂直度的方法。

(4)铰孔时产生废品的原因及预防方法。

(5)工件形状精度和位置精度的检验方法。

2、建议及难点

(1)麻花钻的几何形状，建议用放大的模型讲解。

(2)铰孔时的注意事项和切削液对铰孔表面粗糙度和精度的影响。

课题七  盘套类零件的装夹与车削

教学要求：

1、掌握轴、套类零件的加工工艺。

2、掌握车削平面沟槽、盘类零件的加工工艺。

3、认识形位公差在工件配合中的重要作用。

教学建议：

1、割平面槽时注意槽侧、槽底的平直、清角，并掌握好配合间隙(割件2槽时用件l配合)。

2、百分表校正时各要素控制在<0．02内，以保证形位公差。

课题八  车削三角牙形螺纹

教学要求：

1、掌握车三角螺纹的操作技能，熟悉控制形位公差的相关工艺。

2、掌握工件定位的方法及控制形位公差的措施。

3、提高操作工艺水平，保证相应的技术要求。

4、掌握顺时针方向转动小拖板角度车削圆锥体的方法。

教学建议：

1、两顶尖安装应安全可靠方可车削。

2、车削细牙螺纹时，刀尖圆弧不能太大，以免牙底不清，影响旋合。

3、螺纹车削结束，及时将变换手柄回复到光杆位置。

4、提高综合件的工艺分析能力，掌握三针测量的计算及应用。

课题九  复杂零件的车削

教学要求：

1、根据各图有关尺寸公差了解组装时的配合关系和配合性质；并根据组装后的技术要求，确定零件在车削时在公差范围内的最佳偏差值。

2、能按零件、组件的技术要求自编最佳车削工艺。

3、熟练掌握箱体类工件在四爪卡盘上的校正、车削以及检测的方法。

4、能拟定较复杂工件的车削工艺。

5、了解薄壁零件车削的合理装夹方法和防止变形应采取的措施。

6、掌握带螺纹夹紧式心轴的车削方法，并了解其应用范围。

教学建议：

1、组件的位置公差应通过组装后车削来保证，因此在制定工艺时必须确定这一点，并在零件车削时考虑留一定的工艺余量。

2、考虑到工件的孔距要求及校正方法。

课题十  车梯形螺纹、蜗杆螺纹、多线螺纹

教学要求：

1、提高梯形螺纹的车削技术和掌握车削精度的控制方法。

2、学会双线螺纹的车削方法，并能举一反三掌握各种多线螺纹的分线、车削、检测方法。

教学建议：

1、车削螺纹时精神须高度集中。

2、双顶尖间用正反车法车削螺纹，鸡心卡头拨叉脚要始终贴紧上卡爪侧面。

3、多头螺纹的分头可用百分表加块规进行。

4、车削多头螺纹时，每一头的中径尺寸都要控制得尽量一致，以免造成螺距误差。

5、刃磨梯形螺纹精车刀时左右刀刃应平直，不宜磨径向前角，以免影响牙形角。

6、安装梯形螺纹精车刀时应用角度板校正，以保证刀角平分线垂直于工件轴线。

四、实训基本条件

专用的机械加工实训室、各种机械加工的实训材料、有符合考证条件的实训场地为最佳。

五、成绩评定标准

成绩评定主要根据：（1）加工出来的零件的质量；（2）实训各个阶段的表现；（3）实训报告质量；（4）劳动态度和出勤情况

评分标准：按照优秀、良好、合格、不合格四个等第评定成绩。

六、实训成果要求

实训结束后，学生应提交相应的实训报告。

七、其他说明

实习完成后可参加钳工或车工中级工考核，取得相应技能证书。

八、联系方式

1．责任教师： 蒋琦娟                   2.联系电话：025-86496537

3．电子邮箱：1350991776@qq.com