江苏城市职业学院五年制高职

《测绘与计算机绘图大作业》课程实训要求

学    时：60

适用年级：2009级

适用专业：机电一体化专业

一、实训目的和要求

本专业教学计划在实践课中安排了《测绘与计算机绘图大作业》实训，这是《工程制图》和《计算机绘图》课程最重要的实践性教学环节，它不仅对于学生学习后续的专业课有至关重要的作用，而且对将来的毕业设计、竞争就业、竞争上岗都有着十分重要的影响，它是培养机电一体化高等技术应用型人材必不可缺的重要教学环节。

零部件测绘和计算机绘图大作业主要是培养学生的自学能力和动手能力，学生要学会借助有关手册、资料，自己体验一下怎样当一名合格的设计师，以培养学生严肃认真、一丝不苟的工作作风，为今后走向技术工作岗位打下良好的基础。

二、实训的程序和内容

1、准备阶段

1）收集测绘部件

教师可以收集蜗轮蜗杆减速器、齿轮减速器、各种机床夹具、车床尾架、仪表车床、齿轮泵等实物或金属模型作为测绘部件。

- 准备拆卸工具、测量工具及绘图工具

要准备好活动板手、榔头、起子、冲子、游标卡尺、钢米尺等必备工具，以便能顺利拆卸、测量和复原。准备好绘图工具以便画图。

- 准备好计算机

要求人人动手，能在手工画好草图之后，用计算机画出装配图、零件图，并存盘或打印备查。

- 准备参考资料

要收集一定数量的诸如机械零件设计手册等设计参考资料，以供学生查阅。

2、实训阶段

1）教师布置任务，讲清要求

开始时，教师应讲清大作业的目的、要求，时间安排。讲清楚各个测绘体的名称、功能。把拆卸、测量时应注意的事项讲清楚，并落实零件及各种工具的保管办法，防止遗失和无法复原。同时，把徒手画草图及标注尺寸的注意事项讲清楚。

2）各组分别熟悉各自要测绘的装配体的功能、使用方法，讨论拆卸方案，画出装配示意图，然后逐一拆卸零件、编号、写上名称、数量、材料，妥善保管，防止丢失和损坏。

- 测绘零件

2-3人为一小组，先对零件的视图表达方案进行讨论，然后徒手画出零件草图、注出尺寸。对某些没学过的零件，比如蜗杆、蜗轮、伞齿轮、链轮等，可向老师请教或查阅有关资料。要注意，要根据用途来确定零件间的配合种类、配合代号，最终确定零件的材料，表面粗糙度，查表确定公差数值，必要时，可定出形位公差要求等。

- 画装配图

全组学生在画完装配体中所有零件的草图后，可以根据装配示意图来画装配图，在计算机上画装配图可随时修改，但全组应事先详细讨论好装配图的表达方案后再动手画，以免走弯路。

- 画零件图

画好零件图后，可根据装配图和零件草图在计算机上画零件图，此时可对零件进行适当的修正，以满足装配要求。

- 存储或绘图输出

画完装配图和零件图后，将各人的姓名、学号、学校填入标题栏内，存储入软盘或打印成整套图纸，由教师评分，并准备市校、省校检查。

三、参考选题

教师可以收集蜗轮蜗杆减速器、齿轮减速器、各种机床夹具、车床尾架、仪表车床、齿轮泵等实物或金属模型作为测绘部件。

四、实训基本条件

1. 拆卸工具、测量工具及绘图工具

需要活动板手、榔头、起子、冲子、游标卡尺、钢米尺等必备工具，以便能顺利拆卸、测量和复原。准备好绘图工具以便画图。

- 硬件和软件环境

1）硬件环境

内存：1GB

硬盘：180GB

显示器：1440×720的分辨率

2）软件环境

操作系统：Windows XP

硬盘格式：采用NTFS格式

应用软件：AutoCAD2004以上版本

- 准备参考资料

要收集一定数量的诸如机械零件设计手册等设计参考资料，以供学生查阅。

五、成绩评定标准

本实训建议用“优秀、良好、中等、及格、不及格”五级进行成绩评定。

（1）优秀：90分以上；实训过程中认真操作，能及时发现问题，并联系理论解决问题；图纸中无错误。

（2）良好：80~89；实训过程中认真操作，能发现问题，在教师启发下能解决问题；图纸中无原则性错误。

（3）中等：70~79；实训过程中能发现问题，但自己不能解决，在教师启发和帮助下能初步解决；图纸中略有错误，但不影响整体。

（4）及格：60~69； 实训过程中不够仔细，基本上能完成实训任务；图纸中错误较多，但内容完整。

（5）不及格：59分以下；实训过程中，无法完成实训；图纸中错误较多，内容不完整。

六、实训成果要求

实训结束后，学生应提交的1张装配图和3张零件图。

七、其他说明

1、各教学班应根据学生的实际水平和实际可利用的时间来决定测绘部件的难易程度。

2、本大作业单独记分，不及格的要重做。

3、教师应及时对学生进行指导、检查，使学生人人动手动脑，个个都有提高，成绩能反映出各人水平。

4、各教学班可以按照当地劳动部门规定的实训考证内容及要求，对实训内容及要求进行调整。

八、联系方式

1．责任教师： 陈为                   2.联系电话：025-86496537

3．电子邮箱：chenwei@jstvu.edu.cn