江苏城市职业学院五年制高职

《计算机电路课程大作业》课程实训要求

学    时：60

适用年级：2008级

适用专业：计算机应用技术

一、实训目的和要求

“计算机电路课程大作业”是计算机电路基础课程的实践性教学环节，是围绕计算机电路的基础知识对学生进行的一次在教师指导下、在本课程范围内、结合某一专题独立开展设计与实验的综合性训练。通过这种训练，使学生动脑又动手，培养和提高他们独立设计、查阅资料、技术标准和规范、分析解决实际电路问题以及绘图、焊接和调试等各方面的能力，为毕业设计及今后从事专业工作打下基础。

二、实训的程序和内容

根据教学计划，本次课程大作业安排60学时。可集中安排二周~三周时间进行实训。

课程大作业一般分为三个阶段：

（一）预设计阶段：包括教师授课、方案论证、设计计算和完成预设计。这一阶段约占总学时的30%。

（二）安装调试阶段：包括组装电路、调试和检测，完成实际电路。这一阶段约占总学时的50%。

（三）总结报告阶段：包括总结设计工作，写出设计说明书和最后的考核。这一阶段约占总学时的20%。

课程大作业实施步骤

（一）课题分析

根据给定课题的技术指标要求，从已掌握的基本理论和查找资料入手进行充分的调查研究。从文献中收集资料和类似的电路，然后分析电路需经何种改动或电路参数需要哪些设计计算（包括元器件替代）电路性能即可达到指标要求等，做到心中有数，从而对课题的可行性作出判断。

（二）方案论证

根据系统总的要求，把电路划分为若干个功能块，从而得到系统框图，每个框图即是一个单元电路，并将总体指标分配给每个单元，然后根据各单元电路所要完成的任务来决定单元电路的结构。为完成总的任务由系统框图到单元电路的具体结构是多样的，经过较为详细的方案比较和论证，以技术上的可行性和较高的性能价格比为依据，最后选定方案。

（三）方案实现

尽量选用市场上的中、大规模集成电路等电子器件，并通过应用性设计来实现各功能块的要求以及各功能块之间的协调关系。

（四）安装调试

首先将所设计的电子系统在实验板上进行安装与调试，其目的是使所设计的电路达到任务书中的各项要求。

安装与调试过程应按照先局部后整机的原则，根据信号的流向逐块装调，使各功能块都要达到各自技术指标的要求，然后把它们连接起来进行统调和系统测试。调试包括调整和测试两部分，调整主要是调节电路中可变元器件或更换元器件，使之达到性能的完善。测试是采用电子仪器测量相关点的数据或波形，以便准确判断设计电路的性能。

三、参考选题

课题一、智力竞赛抢答器

设计要求及技术指标：

（1）最多可容纳四名选手参加比赛，编号分别是1、2、3、4，各用一个抢答按钮，还有一个按钮给主持人用来系统清零；

（2）抢答器具有数据锁存功能，在主持人将系统清零后，若有参赛者的手指触及按钮，该选手桌上的灯亮，并自动封锁其它各组进行抢答，同时用蜂鸣器发出间歇式声响，声音维持时间约1s；

（3）抢答器对选手动作的先后有很强的分辨能力，即使他们动作的前后只差几毫秒，也能分辨出抢答者的优先；

（4）在各抢答按钮在常态时，主持人可用清零按钮将抢答器变为零状态，直至有人使用按钮为止；

（5）抢答器应具有限时功能，限时档次分别为30秒、60秒、90秒；时间到时应发出声响，同时时间数据要用数码管显示出来。

课题二、数字钟

设计要求及技术指标

（1）设计一台能直接显示“时”、“分”、“秒”的数字钟，要求24小时为一计时周期。

（2）当电路发生走时误差时，要求电路具有校时功能。

（3）要求电路具有整点报时功能，报时声响为四低一高，最后一响正好为整点。

课题三、电子密码锁

设计要求及技术指标

（1）要求所设计的电子密码锁用一组4位十进制码打开,当输入错码时发出报警信号,并可与另一设计课题中的防盗报警器驳接；

（2）要求该密码锁的控制部分主要用数字电路设计；

（3）密码输入端为0~9十个十进制数字按键。

课题四、交通信号控制电路

设计要求及技术指标

设计一个十字路口交通灯定时自动控制电路，设

a――南北方向绿灯接通；

b――东西方向绿灯接通；

c――南北方向红灯接通；

d――东西方向红灯接通；

e――南北方向黄灯接通；

f――东西方向黄灯接通；

以上设定的六种状态，按交通规则两个方向的信号灯还必须交叉并行工作。设：

A――a和d交叉并行；

B――e和d交叉并行；

C――b和c交叉并行；

D――f和c交叉并行；

工作顺序为A→B→C→D→A→B，要求各状态的工作时间如下图所示：

课题五、数字秒表

设计要求及技术指标：

（1）数字秒表1秒为一个计时周期；

（2）秒信号驱动发光二极管，显示情况如图；

课题六、光电计数器

设计要求及技术指标：

（1）选择合适的光敏元件作为光电输入元件；

（2）用两只LED数码管作为显示元件，可显示的最大数字为99，而且数码管所显示的数字与计数器的状态总是保持一致；

（3）用压电陶瓷蜂鸣器片作为电声元件，当计数器的状态为99时，蜂鸣器片发出间歇式声响，当数码管所显示的数字小于99时，蜂鸣器片不发声；

（4）用触摸按钮作为清零按钮；

（5）抗干扰能力强，可靠性高。

课题七、四路彩灯显示电路

设计要求及技术指标：

设计一个四路彩灯控制电路，每路有八盏灯显示；其彩灯变化情况如下：

（1）四路彩灯依次亮，时间间隔1秒，然后依次灭，时间间隔1秒；

（2）四路彩灯同时亮，时间间隔1秒，然后同时灭，时间间隔1秒；而这个过程要重复四次。

课题八、数字测频仪

设计要求及技术指标

（1）被测信号的频率用四位十进制数字显示，显示时间从1秒～60秒连续可调，一次测量完成，计数器复零，并可以进行下一次测量；

（2）测量方式分为两种：自动测量和手动测量；自动测量时，测频计重复进行计数－显示－复零的循环，不必由使用者控制；手动测量时，每测量一次后，测频计的计数器复零，等待使用者发出允许测量的控制信号，如收到此信号，则进行新的一次测量，否则测频计拒收任何被测信号；

（3）测频计标准时间分成两档：0.1秒和1秒；

（4）频率测量范围：由四位数字显示和两档测频标准时间，设计者可以按需要的测试精度来计算出测量频率的范围。

四、实训基本条件

本实训课程所用实训场所为：

  - 电子调试实训室：

设备：万用表（数字式及指针式）、函数信号发生器、示波器、直流电源等各15台。

工具：电工工具15套。

教辅设备：多媒体教仪一套。

  - 焊接技术实训室

设备：万用表等。

工具：电烙铁40把；拨线钳、锉刀、钳子、剪刀等工具若干；焊接材料若干；元器件若干；导线、绝缘胶布若干。

教辅设备：多媒体教仪一套。

五、成绩评定标准

1.成绩可从课程大作业报告、所制实物和答辩三个方面来评定。其中课程大作业报告应包括总体方案设计的技术可靠程度、消化资料能力、分析比较能力、课题难易程度及工作量大小、设计报告质量等；所制实物的考察主要指设计出来的成品是否符合设计电路的要求，是否能按要求正常工作等；答辩应包括综合运用能力、对所用知识的掌握情况、设计态度、回答问题情况等。

2.学生课程大作业成绩由指导老师根据课题完成实际情况和考核成绩综合评定。在独立完成课程大作业设计（包括论文和所制实物）的基础上，成绩分优、良、中、及格和不及格五等。

六、实训成果要求

课程大作业实施结束后，学生应提交的实训成果为课程大作业报告和所制实物。

七、其他说明

撰写课程大作业报告的要求

（一）课题名称

（二）设计任务及主要技术指标和要求

（三）电路的设计

（四）整理性能测试数据，并分析是否满足要求

（五）在安装调试中遇到的问题，是怎样解决的

（六）元器件清单

（七）有哪些收获、体会和建议

（八）主要参考书目

课程大作业指导教师安排

指导教师应由该课程任课教师或与该专业相近的教师和工程技术人员担任。

首先，教师应根据学生实际情况帮学生选题。选题的主要内容应是计算机电路课程中学过的知识。可根据教学班的实际情况，从选本大纲总提供的参考选题，也可自行选择。教师要根据选题讲解必要的电路原理和设计方法，帮助学生设计计算，完成预设计。

预设计方案通过老师审查通过后，即可开始安装和调试。安装调试是课程设计的重点和难点，教师要加强对学生的指导。尤其在电路出现异常现象或故障时，要帮助学生按照测量观察、查找原因、调整电路、再进行实验的步骤，解决电路中的问题。

八、联系方式

1．责任教师： 姜春艳                     2.联系电话：13851821910

3．电子邮箱：jiangcy@jstvu.edu.cn