江苏城市职业学院(常州)三年制普专2010年清考

《电工学与工业电子学》复习题

一、填空题

- 关联方向是指同一段电路________和_________正方向选取____________。

- 电路就是________的流通途径，它是由一些电气设备或元件为了实现某一功能而按一定方式组合起来的。

- 已知某元件上电压、电流取非关联参考方向，I=2A，U= 4V，则P=__________，该元件是释放还是吸收功率？__________。

- 欧姆定律表明：通过线性电阻的电流I与作用在其两端的电压U成________

- 基尔霍夫电流定律指出，对于任一电路中的任一节点，在任一时刻，流入或流出该节点的电流之和为_________。

- 已知某元件上的U、I取关联参考方向，U=5V，I=-3A，则P=__________，该元件是__________功率。

- 在叠加定理中，电源单独作用是指：电路中某一电源起作用，而其他电源置零。具体处理方法为：理想电压源_____________；理想电流源____________。

- 正弦交流电的__________、__________以及__________是构成正弦交流电的三要素。

- 已知电流i1=10sin(ωt+300)A，i2=10sinωtA,则i1与i2的相位差__________，电流的有效值为__________。

- 50HZ正弦交流电，每秒钟出现_________次零值和最大值，周期T=__________。

- 已知i1（t）= 10sin（3 t+30°）A，i2（t） = 5sin（3 t+25°）A，则i1（t）超前i2（t）的相位__________角。

- ____________和____________是储能元件，电路中含有储能元件在换路瞬间其____________不能突变。

- 换路定律是指____________________和____________________的值保持换路前的数值，不发生跃变。

- P型半导体中多数载流子是_________，少数载流子是_________。

- 扩散运动是由于_______________，浓度不同产生的，它使空间电荷区加宽。

- 二极管的单向导电性是外加正向电压时__________，外加反向电压时__________。

- NPN型晶体三极管工作在饱和状态时， 应使其发射结和集电结的外加电压分别处于_________偏置和_________偏置。

- 一般地说，反馈放大器由__________和__________两部分组成。

- 集成运算放大电路图中，反相比例运算电路的一个重要特点是__________

- 逻辑代数的基本运算有_________、_________、_________三种。

二、简答题

1．两个电路等效变换的条件是什么？

2．电压源模型与电流源模型等效变换的条件是什么？

3．简述换路定律？

4．什么是正弦交流电的三要素？

5．三相交流电路中，负载星形连接时，相电流与线电流，相电压与线电压有何关系？对称负载三角形连接时，相电流与线电流，相电压与线电压有何关系？

6．组合逻辑电路的逻辑功能和电路结构的特点是什么？

三、计算题

1．用戴维南定理求图1电路中R5所在支路的电流。已知R1=R2=R4=R5=5Ω，

R3=10Ω，U=6.5V。

B

R3

R1

D

A

R5

R4

R2

C

+    -

U

2．已知R=5Ω，用叠加定理求图中电阻R的功率

3．基本共射放大电路如图2所示，已知：UCC＝6.7V，Rb=300k，Rc=2k，三极管的β=100，rbb, =300，UBE=0.7V，C1和C2容量足够大。试求：

（1）静态工作点IBQ＝？，ICQ＝？UCEQ＝？

（2）电压放大倍数Au=?

4．图3所示为两级运放电路，已知R1=RF1=10k,R2=R3=RF2=20k，uI1=1V和uI2=0.5V，计算电路输出电压uO。说明该电路能够实现何种功能。

图3

四、化简题

将下列函数化简为最简与或式

1．Y1=AD+C+A CD+BCD

2．Y2=AC+B++C+BD

3．Y1=AB+C+AC+B

4．Y2=ABC+ABC+ABC+AC