填空

1、在平面机构中，平面低副引入    2      个约束，平面低副包括      转动副       和    移动副  平面高副引入       1 个约束，高副包括___齿轮副__和___凸轮副__。

2、平面运动链的自由度，它取决于运动链中活动构件的  数目         、联接各构件运动副的    种类        和    数目   。

3、 楔键联接的工作面为键的 上下面 ，工作时靠

表面摩擦力    传递扭矩，并承受    单向     轴向力。

4、实际使用中，为使角接触轴承的    派生轴向           力得到平衡，通常都是  成对 使用，其安装形式有     正     装和     反     装两种。

5．为了限制切制蜗轮滚刀的品种和便于标准化，使每一个标准模数对应一种或几种标准的蜗杆 分度圆_ 直径，故把_____分度圆直径____与  模数 的比值定为蜗杆直径系数。

6．定轴轮系的传动化，其大小等于各对啮合齿轮中所有 从动轮齿轮连乘积 与所有主动轮齿轮连乘积之比；主、从动轮的转向对由圆柱齿轮组成的定轴轮系可用公式中 （-1）m 来确定；对由锥齿轮、蜗轮等空间齿轮机构则须用  画箭头 的方法来确定。

7.缝纫机的脚踏板机构是以 摇杆 为主动件的曲柄摇杆机构。

8.机车车轮属于 双曲柄 机构。

9.齿轮的大小取决与于齿数和模数，渐开线的形状取决于齿数，模数 ，压力角。

10.当轴线 垂直交错 时采用蜗杆涡轮传动。

11.齿轮的加工原理有 仿形法，范成法

12.加工标准齿轮时，不发生跟切的最少齿数是17

13圆锥齿轮的 大 端为标准参数，斜齿轮的  法 面参数为标准值。

14.齿轮的主要参数是模数 齿数，压力角，齿顶高系数，顶隙系数。

15.对于曲柄摇杆机构，当　　 曲柄 为原动件时，机构不存在死点位置。

16．四杆机构处与死点位置时，其传动角为  0  。

17.对于具有整转副的铰链四杆机构，若取最短杆为连杆，则可得到

双摇杆  机构。

18.斜齿轮中，因齿轮倾斜而产生的附加重合度称为　轴向重合度。

19、压印在普通V带表面的标记“B1600”中的“B”指带的  型号 ，“1600”指带的   基准长度  。

20、齿面接触强度计算是针对齿面　点蚀　　失效进行的；齿根弯曲疲劳强度计算是针对轮齿　　齿根弯曲折断　　　　　　进行的。

21、滚动轴承的基本结构主要由   内圈     、   外圈    、

滚动体     和    保持架         等组成。

22、实际生产中，为使刀具标准化，减少    滚刀    的数目，国标规定蜗杆分度圆直径为标准值。

判断题

1．构件只是指一个单独的零件。                                     （ × ）

2．只要运动链自由度大于零，构件之间便能获得确定的相对运动。       （ × ）

3．等加速等减速运动规律中，其惯性力的突变会引起柔性冲击。         （ √ ）

4．压力角的大小是衡量凸轮机构传动性能好坏的重要参数。             （ √ ）

5．两齿轮的传动比与两节圆半径成反比，与两基圆半径成正比。         （ × ）

6．齿轮连续传动的条件是两轮的重合度必须大于或等于1。             （ √ ）

7．蜗轮、蜗杆在中间平面内的模数和压力角为标准值。                （ √ ）

8、切制蜗轮的滚刀，其直径和其它参数必须与相对应的蜗杆不同。	（ × ）

9、一对外啮合斜齿轮，轮齿的螺旋角相等旋向相反。 （√）

10、凸轮的基圆半径越大，推动从动件的有效分力也越大。（√ ）

11、同型号和材料的一批轴承，在完全相同的条件下工作，它们的寿命是完全相同的。（ ×  ）

12、松键联接是依靠上、下工作面传递转矩的。  (× )

13、疲劳裂纹大都出现在靠近节线的齿根表面上。（× ）

14、对轮齿材料性能的基本要求为齿面韧，齿心硬。  （×  ）

15、主要承受转矩，不承受弯矩或弯矩很小的轴称为转轴。  （×  ）

选择题

1运动链成为机构的条件为（  C  ）。

A．F>0          B．F=原动件数目   C．F>0，F=原动件数目  D．F=0

2下列机构中（ AE   ）为曲柄摇杆机构，（   DF ）为双曲柄机构，（   CB ）为双摇杆机构。（多项选择）

A．雷达天线俯仰机构         B．旋转式水泵          C．汽车前轮转向机构

D．惯性筛                   E．汽车刮雨器          F．机车驱动联动机构

3曲柄摇杆机构中，作用在从动件上的作用力与该力作用点的绝对速度之间所夹的锐角称为（  B  ）。

A．传动角       B．压力角         C．极位夹角          D．摆角

4当从动件的运动规律不变情况下，若缩小凸轮基圆半径，则压力角（ B   ）。

A．保持不变     B．增大           C．减小              D．为零

5渐开线齿轮啮合传动时，相当于两轮的节圆在作（ C   ）。

A．纯滑动       B．滑动兼滚动     C．纯滚动

6渐开线直齿圆柱齿轮正确啮合的条件是（  D  ）。

A．两齿轮的基圆和压力角必须分别相等

B．两齿轮的模数和节圆必须分别相等

C．两齿轮的压力角和节圆必须分别相等

D．两齿轮的模数和压力角必须分别相等

7渐开线的齿廓形曲钱状取决于(  D )。

A、分度圆    B、齿顶圆    C、齿根圆   D、基圆

8凸轮机构按等速运动规律会产生( 	B )。

A、柔性冲击   B、刚性冲击   C、没冲击   D、有限冲击

9四杆机构的是否存在死点，取决于( B)是否与连杆共线。

A、主动件      B、从动件      C、摇杆      D、滑块

10、带传动的主要失效形式是带的(A)。

A、疲劳破坏和打滑    B、磨损和胶合    C、胶合和打滑    D、磨损和疲劳点蚀

11、当轴的转速较低，且其承受较太的径向载荷时宜选用( C )。

A、推力球轴承    B、圆锥滚子轴承    C、圆柱滚子轴承    D、深沟球轴承

12、链传动属于(  A   )。

A、带有中间挠性件的啮合传动   B、两零件直接接触的啮合传动

C、两零件直接接触的摩擦传动   D、带有中间挠性件的摩擦传动

13、下列联轴器中，能补偿两轴的相对位移、缓冲吸振是(  D  )

A、凸缘联轴器 B万向联轴器 C、齿式联轴器 D、弹性柱销联轴器

14、工作时既传递扭矩又传递弯矩的轴称为(  B  )。

A、心轴     B、转轴     C、传动轴     D、柔性轴

综合（含计算、作图、问答等综合应用题）

1.计算下列各图所示机构的自由度，判断机构是否具有确定的相对运动，若有复合铰链、局部自由度、虚约束，需一一指出。

（1）、

活动构件为7个，低副为9个高副为1个

F=3n-2PL-PH

=3×7-2×9-1

=2

F等于原动件数目，机构具有确定的运动

E处存在虚约束

H处存在局部自由度

C处存在复合铰链

（2）

活动构件为5个，低副为7个高副为0个

F=3n-2PL-PH

=3×5-2×7-1

=1

F等于原动件数目，机构具有确定的运动

CD处存在虚约束

F处存在复合铰链

（3.）

C处存在复合铰链

低副数目为10，没有高副

F=3×7－2×10－0＝1

2.在下图所示的铰链四杆机构中，已知各构件长度，，，，试问：①机构有无曲柄？如有请指明哪个构件？②该机构为哪种形式的铰链四杆机构？

(1)LAB+LAD<LCB+LCD

满足杆长定理，且以最短杆为机架，所以存在曲柄，曲柄是AB和CD

(2)该机构是双曲柄机构

3..一凸轮机构的推杆行程，推杆位移线图如图所示，试在表中填写各线段对应的运动规律。

| 凸轮转角 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 从动件位移S | 等加速等减速上升32mm | 停止 | 等速下降至原处 | 停止 |

4.图示凸轮机构：

①指出哪个角是正确的凸轮机构压力角？

②压力角是指 从动件 的 速度 方向与从动件上力作用点的 法线 方向之间所夹的锐角。

5.一对标准外啮合直齿圆柱齿轮传动，已知z1=19,z2=68,m=2mm,α=200,计算小齿轮的分度圆直径，齿顶圆直径，齿根圆直径，齿距，以及基圆直径，齿顶高和齿全高。

6.已知图示定轴轮系的各轮齿数：Z1=18，Z2=87，Z3=28，Z4=20，Z5=84。试计算轮系的传动比。

首末两轮转向相同

7.标出图中所示一对斜齿圆柱齿轮传动啮合点C处的各啮合分力方向及各力名称（13分）

答案：

8.论述题目：

试述闭式齿轮传动的设计准则

答案：

闭式软齿轮传动：用齿面接触疲劳强度进行设计

用齿根弯曲疲劳强度进行校核

闭式硬齿轮传动：用齿根弯曲疲劳强度进行设计

用齿面接触疲劳强度进行校核