| 得 分 | 评卷人 | 一、填空（每空1分，共31分） |
| --- | --- | --- |

1．液压系统由          ，          ，          ，          四个部分组成。

2．度量液压油粘性的三个指标是             ，             ，             。

3．静止液体不能承受          力，只能承受          力，其对固体壁面的作用力始终沿着固体壁面的          方向。

4．液压油的粘性是由于液体分子间的          产生的，它使液体在管道里流动时产生        ，引起压力损失。

5．液压泵是把         能转换成液体         压力能的机械装置，在液压系统中属于         元件，它是依靠         实现吸油和排油的。

6．双作用叶片泵的转子旋转一周过程中完成         次吸油和         次压油，因而它的工作效率高，但它不能制成

7．液压泵常见的结构形式有        ，        ，        ，        等。

8．液压马达和液压缸把        能转换成           能的机械装置，在液压系统中属于        元件，其中前者输出的主要参数是       和          ，后者输出的是       和          。

9．液压缸输出        和        的形式输出机械能，而液压马达输出       和          。

10．液压控制阀根据其用途和工作特点为           、           、           。

11．普通单向阀的功能是            和          ，而液控单向阀还可以

实现

12．调速阀是把              和             串联而成的

13．溢流阀为          式，而减压阀为         式，正常工作时溢流阀口处于

状态，而减压阀阀口处于            状态。

14．液压辅助元件主要有        ，       ，        ，     ，          ，    ，和    。

15．理想气体的状态变化过程包括            ，      ，      ，和         。

16．空气分子之间的         比液体大，        比液体小，因而        很小，在管道中流速大，        小，可        输送。

17．气动马达是将压缩空气的         转换成           的机械能的装置

| 得 分 | 评卷人 | 二、选择题（每题4分，共20分） |
| --- | --- | --- |

1．工程上各种液压装置上的压力表指针所指的读数（      ）。

A．绝对压力  B．标准大气压 C．相对压力

2．一差动液压缸，活塞直径为D，活塞杆直径为d,供油流量为q,则活塞杆的运动速度为（     ）。

A．                   B．

C．             D．

3．薄壁小孔和细长小孔是指（   ）

A 壁厚很薄的小孔和长度尺寸很长的小孔

B L/D〈0.5和L/D>4的孔

C 孔径很小的孔或长度很长的孔

4．液压泵的容积效率为，机械效率是，则总效率是（       ）。

A．         B．

C．           D．

6．现用一只三位四通的电磁换向阀控制一液压缸：

欲使缸停止工作时处于锁紧状态而泵能卸荷，应选择其中位机能为（      ）。

欲使缸停止工作时处于活动状态而泵能卸荷，应选择其中位机能为（      ）。

欲使缸停止工作时处于活动状态而泵不能卸荷，应选择其中位机能为（      ）。

欲使缸停止工作时前后腔处于保压状态应选（    ）。

P型     M型    H型   Y型   X 型   U 型  O 型   C 型    J 型

K型    OP 型

7．在液压系统中,当泵的出口压力由溢流阀调定后,在实际的工作中泵的出口压力为(  ).

A  始终保持调定压力不变   B 系统中各个执行元件停止工作时为0,  C 在各个工作阶段中随执行元件负载的大小变化而变化.

8.调速阀是用（   ）而构成的。

A．一个节流阀和一个顺序阀串联  B.两个节流阀串联

C. 一个节流阀和一个定差减压阀串联  D.一个节流阀和单向阀并联.

9．用图（      ）能改变执行元件的运动速度。

A               B                    C                  D

| 得 分 | 评卷人 | 三、判断题（每题1分，共8分） |
| --- | --- | --- |

1、气体比液体黏度小，所以流速快，压力损失小                            (    )

2、液压传动可以实现机械传动所能实现的全部功能，所以在各种机械产品中可以取消机械传动。                                                              (  )

3、单向阀只能单向导通反向截止                                         （    ）

4、因为气压传动中压缩空气流速快，压力损失小，空气资源丰富且成本低，故首选气压动。

5、二通插装阀都是液控阀，主要用于大流量的液压系统中。                   （    ）

6、液体在管道内流动时其实际雷诺数小于临界雷诺数时为紊流，大于临界雷诺数时为层流。                                                            (      )

7、液体在管道内流动时其实际雷诺数大于临界雷诺数时为紊流，小于临界雷诺数时为层流。

8. 应用平衡回路的目的是为了防止执行元件上的负负载而引起的自行运动。     （    ）

9、齿轮泵是一种高效率的高压泵 ，其结构简单，价廉，在工程上应用广泛     （    ）

10、单作用叶片泵的偏心距可调时就成了变量泵。                             （    ）

| 得 分 | 评卷人 | 四、作图题（每题10分，共30分） |
| --- | --- | --- |

- 试用一只单杆式双作用液压缸，定量泵，溢流阀，两位三通电磁阀与三位四通电磁阀组成一个差动快进回路，液压缸必须完成的动作顺序为，差动快进---工进-----快退----停止。工进速度用调速阀进油节流调速实现。二位三通阀通电时可实现差动。

- 试用一只双向液压马达，定量泵,溢流阀，中位机能为Y型的三位四通的电磁阀和二只液控单向阀组成一锁紧回路。

| 得 分 | 评卷人 | 五、计算题（每题10分，共30分） |
| --- | --- | --- |

1.．有一液压泵在某工况压力p＝6.3MPa，泵实际流量q＝32L/min。试求：

（1）．当泵的输入功率Pi＝4kW时，液压泵的总效率；

（2）．已知泵压力为零时，泵的流量q＝36L/min，液压泵的容积效率和机械效率。

2．某一双杆双作用液压缸，已经活塞直径为D=160mm,活塞杆直径为100mm，要求运动速度为v=0.03m/s, 对液压缸供油的流量为多少？

3． 图中液压回路，液压缸无杆腔面积A1＝80cm2，有杆腔面积A2＝35cm2,当1DT通电时活塞向右运动，活塞杆上的负载FL＝90000N，液压泵流量QP＝36L/min，阀5的调定压力py5＝0.4MPa，节流阀通流截面积a＝0.25cm2，节流阀前后压差Δpj＝0.45MPa，油液密度ρ＝900kg/m3，流量系数Cq＝0.62，忽略管路其它损失，试求：

（1）．溢流阀2的调定压力py2（MPa）；

（2）．活塞向右的运动速度v（m/s）；

（3）．通过溢流阀2的溢流量Qy2（L/min）；

| 得 分 | 评卷人 | 六、读图题（共20分） |
| --- | --- | --- |

图示为某一多刀半自动车床上某一刀架的进给液压缸的控制回路。

图A

图B

看图填写电磁铁动作顺序表

电磁铁动作顺序表(图A)

| 电磁铁 动作名称 | 1DT | 2DT | 3DT | 4DT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 差动快进 |  |  |  |  |
| 工进 |  |  |  |  |
| 快退 |  |  |  |  |
| 原位停止 |  |  |  |  |

注：电磁铁得电用“＋”表示，电磁铁失电用“－”表示。

电磁铁动作顺序表(图B)

| 电磁铁 动作名称 | 1DT | 2DT | 3DT | 4DT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 快进 |  |  |  |  |
| 一工进 |  |  |  |  |
| 二工进 |  |  |  |  |
| 快退 |  |  |  |  |
| 原位停止 |  |  |  |  |

注：电磁铁得电用“＋”表示，电磁铁失电用“－”表示。

参考答案

- 填空

1 动力元件，执行元件，控制元件，辅助元件

2动力黏度μ，运动黏度γ，恩式黏度0E

3 拉 压 法线

4 内聚力，阻力

5机械，压力，动力，容积变化

6二，二，变量泵

7．齿轮泵，叶片泵，柱塞泵，螺杆泵

8液体的压力，机械能，执行，力，速度，转矩，转速

9力，速度，转矩，转速

10 压力控制阀，流量控制阀，方向控制阀

11正向导通，反向截止，压力信号，反向导通

12 定差减压阀 可变节流阀

13 进口控制 出口控制 关闭 开启

14 过滤器 蓄能器 密封件 ，油箱，油管，管接头，压力表

15等温过程，等容过程，等压过程，绝热过程

16距离 内聚力 粘性  液体  压力损失

17 压力 机械

二 选择

1—5 C D B B  6 M型 H型 U型 P型

7-9 C C C

三、判断

√ × × × √    ×√√×√

- 作图

- 计算

1．（1）η=pqPi=6.3×106×32×10−3604×103=0.84

(2) ηv=qqt=3236=0.889

ηm=ηηv=0.945

2. q=π4(D2−d2)v=π4(0.162−0.12)×0.03=0.000367566mm3s=22L/min

4.解(1)P1A1=PSA2+FL

P1=PSA2+FLA1=0.4×106×35×10−4+9000080×10−4=11.425MPa

p2=p1+Δp=11.875Mpa

(2)

q1=cqa2ρΔp=0.62×0.25×10−42900×0.45×106×10−4=0.000155m3s=9.3L/minv=q1A1=1.1625m/min

(3)

q2=qp−q1=36−9.3=26.7L/min

- 读图

电磁铁动作顺序表

| 电磁铁 动作名称 | 1DT | 2DT | 3DT | 4DT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 差动快进 | ＋ | － | ＋ | － |
| 工进 | ＋ | － | － | ＋ |
| 快退 | － | ＋ | － | － |
| 原位停止 | － | － | － | － |

注：电磁铁得电用“＋”表示，电磁铁失电用“－”表示。

电磁铁动作顺序表

| 电磁铁 动作名称 | 1DT | 2DT | 3DT | 4DT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 差动快进 | ＋ | － | － | － |
| 一工进 | ＋ | － | ＋ | － |
| 二工进 | ＋ | － | ＋ | ＋ |
| 快退 | － | ＋ | － | － |
| 原位停止 | － | － | － | － |