微机原理与接口技术

- 选择题

1、将八进制数413转换成十进制是（   A   ）

A．267        Ｂ．257        Ｃ．268       Ｄ．266

2、两个二进制数1100101和1010100进行逻辑加(即或运算)的结果是（  C   ）

A．1000100    B．0110001     C．1110101    D．0101110

3、16位二进制的有效范围是（ D  ）

A．－32768～32767            B．－32767～32767

C．0～65535                  D．－32768～32767 或0～65535

4、将十进制数123转换为二进制数为（  A  ）

A. 1111011     B. 1110010     C. 1101100     D. 1011110

5、微型计算机硬件系统的性能主要取决于（  B   ）

A. 内存储器    B. 微处理器    C. 显示适配卡  D. 硬磁盘存储器

6、在微型计算机中，运算器和控制器合称为（  C   ）

A. 逻辑部件    B. 算术运算部件   C. CPU      D. 算术和逻辑部件

7、8086/8088CPU中的ES是（  C  ）

A.数据段寄存器  B.堆栈段寄存器   C.附加段寄存器   D.段寄存器

8、8086有4个数据寄存器，其中AX除用作通用寄存器外，还可用作(   A  )

A.累加器   B.计数器   C.基址寄存器     D.段寄存器

9、在寄存器间接寻址方式中，操作数在（  C  ）中。

A.通用寄存器     B.堆栈        C.存储器    D.段寄存器

10、将寄存器AX的内容求反的正确操作是（  B  ）

A. NEG AX    B. XOR AX ,OFFFFH   C. OR AX ,AX   D. CMP AX ,AX

11、条件转移指令JNE的测试条件是（   D   ）

A.  ZF=1   B. CF=0     C. CF=1   D. ZF=0

12、伪指令DB  20  DUP(0,1)将在内存中占用的存储空间为（  D  ）

A. 80字节    B. 60字节     C. 20字节   D. 40字节

13、现行PC机的主要系统总线是（  B  ）

A. ISA总线(AT总线)     B. PCI总线和ISA总线

C.EISA总线              D.PCI总线

14、若256K的SRAM具有8条数据线，则它具有（  B ）

A. 10          B. 15          C. 20        D. 32

15、在研制某一计算机应用系统的过程中，存储监控程序的存储器应选用（  C  ）

A. RAM       B. PROM     C. EPROM      D. ROM

16、和外存相比，内存的特点是（ A  ）

A.容量小，速度快，成本高        B.容量小，速度快，成本低

C.容量大，速度快，成本高        D.容量大，速度快，成本低

17、80X86CPU可以访问的I/O空间有（ C ）

A. 4GB     B. 1MB      C. 64KB     D. 1KB

18、在I/O接口单独编址方式下，从一I/O端口读入数据，可使用指令（   D ）

A. XCHG     B. MOV    C. OUT     D. IN

19、微机系统中能引起中断的紧急事件称（  A ）

A.中断源    B.中断请求信号    C.断点    D.请求源

20、8086中断向量表中每个中断入口地址占（  B  ）

A.1   B.2     C.3      D.4

- 填空题

1、二进制数1110111.11转换成十六进制数是      77.C           。

2、十六进制数FF.1转换成十进制数是           255.0625     。

3、计算机能处理信息的最小单位是     位      。

4、主频是指    时钟频率    ，单位为   MHZ   。

5、在指令MOV AX, [BX]中，源操作数的寻址方式为  寄存器间接寻址      。

6、DIV  SRC执行字节除法时，运算后的商存放在  AL   中，余数存放在  AX   中。

7、汇编语言的3中基本语句是  指令   ，  伪指令   ，    宏指令  。

8、IBM宏汇编中使用的3中运算符是  算术    ，   逻辑   ，   关系   。

9、ISA 总线是在原   PC XT   总线的基础上经过扩充修改而成的。

10、IEEE-488是一种   并行    的外部总线。

11、一般微型计算机存储器系统主要由  主存储器  、高速缓冲存储器、辅助存储器及管理这些存储器的硬件和软件组成。

12、虚拟存储器具有辅存的容量，而又接近的  内存   存取速度。

13、CPU与I/O设备之间的数据传送方式有  程序查询方式  、  中断方式  和  DMA方式  。

14、一般的I/O编址方式可分为 独立编址 和  统一编址  。

15、串行通信中“每秒传送的二进制位数”称为  波特率 。

三、简答题

1、什么是接口？接口的基本功能是什么？

2、CPU处理中断的六个步骤？

3、在并行接口中为什么要对输出数据锁存？在什么情况下可以不锁存？

4、什么是A/D转换？什么是D/A转换？

5、设（DS）=8000H，则当前数据段可寻址的存储空间范围是多少？

6、什么是Cache? 位于哪里？一般用什么构成?

7、什么叫RAM和ROM？比之RAM，ROM的最大优点是什么？

8、衡量存储器的主要指标是什么？

四程序题

阅读程序，回答此程序完成什么功能？结果在哪里？

DATA        SEGMENT

FIRST        DB  11，22，33，44

SECOND     DB  55，66，77，88

SUM         DB  20 DUP(?)

DATA        ENDS

STACK       SEGMENT  PARA  STACK  “STACK”

DB 100 DUP(?)

STACK       ENDS

CODE       SEGMENT

ASSUME  CS：CODE， DS：DATA， SS：STACK

START       PROC  FAR

PUSH  DS

MOV   AX，0

PUSH  AX

MOV   AX，DATA

MOV   DS，AX

MOV   AX，STACK

MOV   SS，

MOV   AX，

MOV   SP，

MOV   SI，

MOV   DI

MOV   BX

MOV   CX

CLC

LOP： 　　　CALL   PADD

LOP    LOP

START       ENDP

PADD        PROC   NEAR

MOV    AL[SI]

ADC    AL[BX]

DAA

MOV    [DI]AL

INC     SI

INC     DI

INC     BX

RET

PADD        ENDP

CODE        ENDS

END    START