《数控编程与加工技术》复习题A

1. 填空题

程序编制方法可以分为_____________和_____________两大类。

数控车削用的车刀一般分为_____________、_____________和_____________三类。

机床原点是指机床上的一个_____________。

加工中心常用的刀库形式为_____________和_____________刀库。

大多数加工中心都规定了换刀点，且换刀点基本上都在机床的_____________。

走刀路线包括切削加工的路径及_____________等非切削空行程。

刀具材料越硬，耐磨性越_______，韧性和强度越_______。

伺服系统的_________和_________是影响数控机床加工精度、表面质量和生产率的重要因素之一。

进给速度功能F可以用mm/r或_________表示。

一般数控系统T后面有４位数，前两位表示刀具号，用来选择刀位，后两位表示刀具_________和半径补偿号。

手动增量方式下以毫米为单位×100代表的单位移动距离为_________。

编程时设在工件轮廓上的几何基准点称为_____________。

车削时常用的切削液有_______和_______两类。

数控机床按进给伺服系统的类型分为________________、________________和                   。

点位直线数控机床要求控制点与点之间的________________外，还需保证刀具的移动轨迹是一条________________，且要进行移动速度控制。

刀具位置补偿分________________补偿和________________补偿。

加工中心与数控铣床的最大区别在于加工中心具有________________和________________的功能。

大多数加工中心都规定了换刀点，且换刀点基本上都在机床的________________。

程序是按程序段的________________次序执行的，而不是按程序段号中          的次序执行的。

只有当机床操作面板上的“选择停止键”被按下，才能生效的暂停指令是         。

在铣削固定循环中结束后，要使刀具返回R点平面，必须编程时使用____指令。

在进行盘类零件的端面粗加工时，应选择的粗车固定循环指令是________。

电火花线切割加工为在_____中进行的小面积加工，而电火花成型加工是在_________中进行的大面积加工。

电火花加工的两个重要效应是：_____________和_____________。

目前，数控编程所采用的格式为_____________程序段格式。

2. 选择题

数控加工程序中，（   ）指令是控制数控机床“开、关”功能的指令。

A．G		B．M		C．T		D．F

数控系统中，（   ）指令在加工过程中是非模态指令。

A．G90			B．G55			C．G04			D．G02

（   ）是编程人员在编程时使用的，由编程人员在工件上指定某一固定点为原点，建立的坐标系。

A．标准坐标系					B．机床坐标系

C．右手直角笛卡尔坐标系		D．工件坐标系

车床数控系统中，用哪一组指令进行恒线速控制。（   ）

A．G0 S_			B．G96 S_			C．G01 F		D．G98 S_

下列指令中与M01功能相同的是（   ）。

A．M00			B．M02			C．M30		D．M03

车削加工，切削半圆弧凹表面时，走刀路线最短的是（   ）。

A．同心圆形式		B．等径圆弧形式		C．三角形形式		D．梯形形式

闭环进给伺服系统与半闭环进给伺服系统主要区别在于（   ）。

A．位置控制器		B.检测单		C.伺服单元		D.控制对象

加工中心与普通数控机床区别在与（   ）。

A.有刀库与自动换刀装置	B.转速高	C.机床刚性好	D.进给速度高

对于数控机床最具机床精度特征的一项指标是（   ）。

A.机床的运动精度		B.机床的传动精度

C.机床的定位精度		D.机床的几何精度

使用数控系统的刀具半径补偿功能时，刀具中心的运动轨迹是（   ）。

A.工件的真实轮廓			B.工件轮廓的等距离线

C.工件轮廓的插补直线		D.工件轮廓的插补圆弧

CNC系统一般可以用多种方式得到零件加工程序，其中MDI是（   ）。

A.利用磁盘机读入程序               B.从串行通信接口接收程序

C.利用键盘以手动方式输入程序       D.从网络通过modem接收程序

球头铣刀的球半径通常（   ）所加工凸曲面的曲率半径。

A.小于      B.大于        C.等于      D.A、B、C都可以

在（60，50）坐标点，钻一个深10mm的孔，Z轴坐标零点位于零件表面上，则正确的指令为（   ）。

A.G85 X60.0 Y50.0 Z-10.0 R0 F50		B. G81 X60.0 Y50.0 Z-10.0 R0 F50

C. G81 X60.0 Y50.0 Z-10.0 R3.0 F50		D. G83 X60.0 Y50.0 Z-10.0 R3.0 F50

圆弧插补方向（顺时针或逆时针）的规定与（   ）有关。

A.X轴			B.不在圆弧平面内的坐标轴			C.Y轴		D.Z轴

下列与G54、G55同组的指令是（   ）。

A.G52			B.G49			C.G59			D.G51

计划停止程序运行用（   ）编程。

A.M00			B.M05			C.M01			D.M04

无论主程序还是子程序都是若干（    ）组成。

A.程序段		B.坐标		C.图形		D.字母

G02 X20 Y20 R-10 F100；所加工的一般是（   ）。

A. 整圆									B. 圆心角小于180°的圆弧

C. 圆心角大于等于180°的圆弧		D.不确定

圆弧插补指令G03 X     Y     R  F   中，X、Y后的值表示圆弧的（   ）。

A．起点坐标值							B. 终点坐标值

C. 圆心坐标相对于起点的值			D. 圆心坐标相对于终点的值

工件自动循环中，若要跳过某一条程序，编程时，应在所跳过的程序段前加工（   ）。

A.\符号     B.G指令   C./符号  D.T指令

下列叙述中，（      ），不属于数控编程的基本步骤。

Ａ、分析图样、确定加工工艺过程　　　Ｂ、数值计算

Ｃ、编写零件加工程序单　　          Ｄ、确定机床坐标系

下面哪个部分是数控机床的核心部分？（      ）

A、 控制介质    B、数控装置   C、 伺服系统    D、 测量装置

只有装备了（     ）的数控机床才能完成曲面的加工。

A、 点位控制； B、直线控制； C、轮廓控制； D、 B-SURFACE 控制

关于数控程序，下列说法正确地是：（     ）

A、只能用绝对坐标编程   B、只能用相对坐标编程

C、必须有程序段序号     D、有主程序，也可以有子程序

机床开机时，一般先回参考点，其目的是建立（      ）。

A、机床坐标系    B、工件坐标系     C、绝对坐标系    D、相对坐标系

粗加工时，切削速度选择的主要依据是（     ） 。

A、刀具耐用度； B、加工表面质量；  C、加工生产率。

当执行M02指令时，机床（      ）。

A、进给停止、冷却液关闭、主轴不停

B、主轴停止、进给停止、冷却液关闭，但程序可以继续执行

C、主轴停止、进给停止、冷却液未关闭、程序返回至开始状态

D、主轴停止、进给停止、冷却液关闭、程序结束

采用固定循环编程，可以（      ）。

A、加快切削速度，提高加工质量

B、缩短程序段的长度，减少程序所占内存

C、减少换刀次数，提高切削速度

D、减少吃刀深度，保证加工质量

（     ）是为安全进刀切削而规定的一个平面。

A、初始平面    B、R点平面      C、孔底平面      D、零件表面

影响数控车削加工精度的因素很多，要提高工件的加工质量，有很多措施，但（     ）不能提高加工精度。

A、控制刀尖中心高误差                 B、正确选择车刀类型

C、减小刀尖圆弧半径对加工的影响       D、将绝对编程改变为增量编程

数控机床中把零件加工程序转换成脉冲信号的组成部份是（       ）

Ａ、控制介质　　Ｂ、数控系统　　Ｃ、机床本体　　Ｄ、伺服电机

数控车床加工中，（   ）的位置应保证刀具转位时不碰被加工零件或夹具。

A、对刀点					B、刀位点

C、换刀点					D、基准点

使用数控系统的刀具半径补偿功能时，刀具中心的运动轨迹是（   ）。

A、工件的真实轮廓   B、工件轮廓的等距离线

C、工件轮廓的插补直线   D、工件轮廓的插补圆弧

数控机床的旋转轴之一A轴是绕（   ）直线轴旋转的轴。

A、X轴    B、Y轴    C、Z轴   D、W轴

在（60，50）坐标点，钻一个深10mm的孔，Z轴坐标零点位于零件表面上，则正确的指令为（   ）。

A、G85 X60.0 Y50.0 Z-10.0 R0 F50          B、G81 X60.0 Y50.0 Z-10.0 R0 F50

C、G81 X60.0 Y50.0 Z-10.0 R3.0 F50        D、G83 X60.0 Y50.0 Z-10.0 R3.0 F50

刀尖半径右补偿方向的规定是（  ）。

A、刀具运动方向看，工件位于刀具右侧  B、沿工件运动方向看，工件位于刀具右侧

C、沿工件运动方向看，刀具位于工件右侧 D、沿刀具运动方向看，刀具位于工件右侧

加工中心上用的分度头和各种平口钳都是              夹具。

A、专用       B、通用          C、组合       D、以上都可以

数控机床在轮廓拐角处产生“欠程”现象，应 这样（   ）方法控制。

A、提高进给速度   B、修改坐标点   C、减速或暂停

在“进给保持”（FEED HOLD）方式下，进行自动运行，（   ）功能被锁定。

A、进给          B、刀架转位       C、主轴       D、冷却

数控机床有不同的运动形式，需要考虑工件与刀具相对运动关系及坐标方向，编写程序时，采用（   ）的原则编写程序。

A、刀具固定不动，工件移动；

B、铣削加工刀具固定不动，工件移动；车削加工刀具移动，工件不动；

C、分析机床运动关系后再根据实际情况；

D、工件固定不动，刀具移动。

3. 是非题

模态指令的内容在下一程序段不会改变，而自动接收该内容，因此称为自保持功能。（   ）

非模态指令的内容只在本程序段起作用。（   ）

机床开机回归机床原点的目的是建立工件坐标系。（   ）

F指令为模态指令，而S指令为非模态指令。

数控铣床取消刀补应采用G40指令，例如：G40 G02 X20. Y0. R10. 该程序段执行后刀补被取消。（   ）

数控车床的编程有直径、半径两种方法。所谓直径（或半径）编程是指Z轴上的有关尺寸为直径（或半径）。（   ）

G00和G01的运行轨迹都一样，只是速度不同。（   ）

点位控制的数控机床只要控制起点和终点位置，对加工过程中的轨迹没有严格要求。（   ）

加工多头螺纹时，加工完一条螺纹后，加工第二条螺纹的起点相隔一个导程。（   ）

在轮廓铣削加工中，若采用刀具半径补偿指令编程，刀补的建立与取消应在轮廓上进行，这样的程序才能保证零件的加工精度。（   ）

检测装置是数控机床必不可少的装置。（   ）

铣削时，铣刀的切削速度方向和工件的进给方向相同，这种铣削方式称为顺铣。（   ）

F、S指令都是模态指令。（   ）

不同组模态G代码可以放在一个程序段中，而且与顺序无关。（   ）

圆弧插补中，对于整圆，其起点和终点相重合，用R编程无法定义，所以只能用圆心坐标编程。（   ）

数控机床用恒线速度控制加工端面、锥度和圆弧时，必须限制主轴的最高转速。（   ）

若机床具有刀具半径自动补偿功能，无论是按假想刀尖轨迹编程还是按刀心轨迹编程，当刀具磨损或重磨时， 均不需重新编写程序。（   ）

数控机床所加工出的轮廓，只与所采用的程序有关，而与所选用的刀具无关。（   ）

自动加工时，编程的主轴转速可以通过倍率开关调整。（   ）

FANUC系统中，在同一个程序段中，既可以用绝对坐标，又可以用增量坐标。（   ）

G00功能是以车床设定的最大运动速度定位到目标点，其轨迹为一直线。（   ）

机床开机回归机床原点的目的是建立工件坐标系。（   ）

数控机床的联动轴数和可控轴数是两个不同的概念，数控机床的联动轴数一般要大于可控轴数。（   ）

进给量F编程设定好以后，在加工中进给量的大小一般不可调。（   ）

开环控制系统没有位置反馈，只能应用于精度要求不高的经济型数控系统中。（   ）

对几何形状不复杂的零件，自动编程的经济性好。（   ）

数控加工程序的顺序段号必须顺序排列。（   ）

若机床具有刀具半径自动补偿功能，无论是按假想刀尖轨迹编程还是按刀心轨迹编程，当刀具磨损或重磨时，均不需重新编写程序。（   ）

在开环控制系统中，数控装置发出的指令脉冲频率越高，则工作台的位移速度越慢。（   ）

在定位中，不完全定位是不允许的。（   ）

FANUC_0i_MB系统固定循环指令G99G82X_Y_Z_R_P1000F_中P值表示在孔底暂停1秒。（   ）

子程序的编写与主程序完全相同，没有区别，输入方式也相同。（   ）

数控机床用恒线速度控制加工端面、锥度和圆弧时，必须限制主轴的最高转速。（   ）

在应用毛坯切削循环指令时，子程序中要有回换刀点程序段。（   ）

在轮廓铣削加工中，若采用刀具半径补偿指令编程，刀补的建立与取消应在轮廓上进行，这样的程序才能保证零件的加工精度。（   ）

伺服机构的性能决定了数控机床的精度和快速性。（   ）

编制数控程序时一般以工件座标系为依据。（   ）

自动加工时，编程的主轴转速可以通过倍率开关调整。（   ）

同一工件 ，无论用数控机床加工还是用普通机床加工，其工序都一样。（   ）

高速钢刀具用于承受冲击力较大的场合，常用于高速切削。（   ）

4. 编程题

使用FANUC 0i系统数控车床编制程序，加工如图所示的零件。

使用FANUC 0i系统加工中心编制程序，精加工如图所示的零件。轮廓深度为4mm，不考虑零件的装夹，通孔不加工。

参考答案：

1. 填空题

手工编程  自动编程

尖形车刀  圆弧形车刀  成形车刀

固定参考点

盘式  链条式

机械原点

刀具引入、切出

好  差

伺服精度、动态响应

mm/min

长度补偿号

0.1mm

工件原点（编程原点）

乳化液 、切削油

开环控制系统   闭环控制系统   半闭环控制系统

准确位置   直线

刀具半径   刀具长度

刀库  自动交换刀具

机械原点

输入   数值大小

M01

G99

G72

水  油

极性效应  覆盖效应

地址可变

2. 选择题

| B | C | D | B | A | A | B | A | C | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | A | C | B | C | C | A | C | B | C |
| D | B | C | D | A | C | D | B | B | D |
| B | C | B | A | C | D | B | C | A | D |

3. 是非题

| √ | √ | × | × | × | × | × | × | √ | × |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| × | × | × | × | √ | × | × | √ | × | × |
| √ | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | × | × |

4. 编程题

4.1 数控车床编程

N10 G99 G21 G40

N20 T0101

N30 M03 S1000

N40 G00 X0 Z2 M08

N50 G01 Z0

N60 X11

N70 G03 X27 Z-8

N80 Z-13

N90 G02 X31 Z-15

N100 X33

N110 X37 Z-30

N120 X40

N130 G00 X100 Z100

N140 M09

N150 M05

N160 M30

4.2 加工中心参考程序

N10 G54 G90 G0 X0 Y-30 M3 S400

N20 G43 Z100 H1

N30 Z5

N40 M8

N50 G1 Z-4 F200

N60 G41 Y-10

N70 Y70

N80 X30 Y100

N90 X70

N100 G3 X150 R40

N110 G1 X190

N120 Y40

N130 G2 X150 Y0 R40

N140 G1 X-10

N150 G40 X-30

N160 G0 G49 Z0 M9

N170 M5

N180 M30

《数控编程与加工技术》复习题B

  - 判断题：

1．数控加工的程序编制方法主要分为手工编程和自动编程两大类。

2．指令T□□□□中，前两位表示刀补，后两位表示刀号。

3．F、S指令均为模态指令。

4．数控铣床取消刀补应采用G40指令，例如：G40 G02 X20 Y0 R10 该程序段执行后刀补被取消。

5．补偿号是指刀具长度和直径的补偿值在数控系统中存放的寄存器编号。

6．当点位直线控制的数控机床的移动部件移动时，可以按任意斜率的直线进行切削加工。

7．M功能不能编程变化量（如尺寸、进给速度、主轴转速等），只能控制开关量(如冷却液开、关，主轴正、反转，程序结束等)。

8．数控机床的插补可分为直线插补和圆弧插补。

9．G00快速点定位指令控制刀具沿直线快速移动到目标位置。

10．加工中心与数控铣床最大的区别在于加工中心具有刀库和换刀装置。

二、选择题：

1．按数控系统的控制方式分类，数控机床分为开环控制数控机床、（    ）和闭环控制数控机床。

A．点位控制数控机床            B．点位直线控制数控机床

C．半闭环控制数控机床          D．轮廓控制数控机床

2．闭环控制系统的位置检测装置装在（    ）

A．传动丝杠上    B．伺服电动机轴上    C．数控装置上    D．机床移动部件上

3．数控机床中把零件加工程序转换成脉冲信号的组成部分是（    ）

A．控制介质      B．数控系统          C．机床本体      D．伺服电机

4．程序校验与首件试切的作用是（    ）

A．检查机床是否正常

B．提高加工质量

C．检查参数是否正确

D．检查程序是否正确及零件的加工精度是否满足图纸要求

5．粗加工时，切削速度选择的主要依据是（    ）

A．刀具耐用度     B．加工表面质量     C．加工生产率

6．有些零件需要在不同的位置上重复加工同样的轮廓形状，可采用（    ）

A．比例缩放加工功能            B．子程序调用

C．旋转功能                    D．镜像加工功能

7．程序编制时，总是把工件看作（    ）

A．静止的                      B．运动的

8．数控编程时，应首先设定（    ）

A．机床原点      B．工件坐标系        C．机床坐标系      D．固定参考点

9．数控系统中，（    ）指令在加工过程中是非模态指令。

A．G02         B．G04         C．G55        D．G90

10．在铣削一个XY平面上的圆弧时，圆弧起点在（30，0），终点在（－30，0），半径为50，圆弧起点到终点的旋转方向为顺时针，则铣削圆弧的指令为（    ）。

A．G17 G90 G02 X－30. Y0. R50. F50;

B．G17 G90 G03 X－30. Y0. R－50. F50;

C．G17 G90 G02 X30. Y0. R－50. F50;

D．G18 G90 G02 X－30. Y0. R－50. F50;

三、填空题：

1．程序是按程序段的        次序执行的，而不是按程序段号中的         的次序执行的。

2．车削加工时，其径向尺寸采用         编程更方便。

3．刀具位置补偿分            补偿和            补偿。

4．标准机床坐标系中的X、Y、Z坐标轴的相互关系用                         决定，刀具与工件距离      的方向即为各坐标轴的      方向。

5．T0400的含义是                               。

6．数控机床由            、            、            和            组成。

7．世界上第一台数控机床是由      国制造的。

8．直线进给率的单位为          ；旋转进给率的单位为           。

9．一个程序段由程序段号和若干个“字”组成，一个“字”由                         和

组成。

10．加工中心常用的刀库形式为                    和                      刀库。

11．数控系统根据一定计算方法，将脉冲分配给各坐标轴，完成给定运动轨迹的过程称为__________。

12．在闭环数控系统中，机床的定位精度主要取决于__________的精度。

13．用逐点比较法插补第一象限的斜线，若偏差函数等于零，刀具应沿________轴的正向方向进给一步。

14．滚珠丝杠螺母副按其中的滚珠循环方式可分为_________和_________两种。

15．CNC系统中常用的插补方法中，脉冲插补法适用于以_________电机作为驱动元件的数据系统；数字增量插补法(数据采样插补法)一般用于_________和_________电机作为驱动元件的数控系统。

16．确定数控机床坐标系时首先要确定      ，它是沿提供切削功率的主轴轴线方向。

17. 用于CNC系统的PLC有两种：通用型PLC和           。

四、简答题：

- 什么是G功能模态指令和非模态指令？

- 孔加工固定循环的六个动作是什么？

3．什么叫逐点比较插补法，一个插补循环包括哪几个节拍?

五、综合题：

图示零件的粗加工已经完成，对其进行精加工时，刀架在操作者的一侧，工件坐标系设在工件右侧，换刀点（程序起点）位置在X100（直径值）、Z100。请仔细阅读程序，并完成下列内容。

⑴ 补齐程序中划线处的有关内容；

⑵ 根据程序中的数据，在注释栏中填入主轴转速。

程序                                      注释：

O0002

……

N300  T02

N310  G92  G00                           建立工件坐标系，到程序起点

N320  S900  M03  M08                    主轴正转，转速

N330  G00  Z3.0

N340       X0

N350                   D02  F200

N360        X40  Z-58.17  I-7.693  K-35.17

N370        Z-88.17  I25.981  K-16

N380  G01  Z

N390       X65

N400  G00  X100

N410  G40  Z100  M09

N420                                     主轴停止

N430  M30                               程序结束

参考答案：

一、判断题：（每题2分，共计20分）

1．√      2．×      3．√      4．×       5．√

6．×      7．√      8．√       9．×      10．√

二、选择题：（每题2分，共计20分）

1．C       2．D       3．B       4．D        5．A

6．B       7．A       8．B       9．B       10．A

三、填空题：（每空1分，共计30分）

1．输入    数值大小

2．直径

3．刀具半径   刀具长度

4．右手笛卡尔直角坐标系   增大   正

5．选4号刀，刀具偏置取消

6．输入装置   数控装置  伺服系统  机床本体

7．美国

8．mm/min   mm/r

9．地址符   带符号或不带符号的数值

10．日内瓦式   链式

11.  插补

12.  检测装置

13.  X

14.  外循环  内循环

15.  步进电机  直流伺服  交流伺服

16.  Z轴

17.  内置式PLC

四、简答题：（每题5分，共计15分）

1、答： 模态G功能指令一旦被执行，则一直有效，直至被同组G功能指令注销为止；非模态G功能只在程序段中有效，因此也称作一次性代码。

2、答：

①X、Y轴快速定位；

②快速运动到R点（参考点）；

③孔加工；

④在孔底的动作；

⑤退回到R点（参考点）；

⑥快速返回到初始点；

3、答：逐点比较插补法是通过逐点比较刀具与所加工曲线的相对位置，确定刀具的进给方向，以加工出所需的零件廓形。

一个插补循环包括：偏差判断、进给、偏差计算、终点判断四个节拍。

五、综合题：（15分）

X100.0 Z100.0

转速 900r/min

G01 G42 Z0

G03

G02

Z-108.17

M05