数控<设备管理>清考考试指南及综合练习

一、考试的主要内容：(以常用常见的日常管理内容为主)

第一章、设备管理概述

设备管理的重要意义；设备管理的任务和内容；现代设备管理的基本思想；设备综合管理；我国设备管理的方针和政策。

第二章、设备的前期管理

设备投资计划；外购设备的选型与购置；自制设备管理；国外设备订货管理；设备安装；

第三章、设备资产管理

固定资产；设备的分类；设备资产的动态管理；

第四章、设备的使用与维护管理

设备的使用管理；设备的维护管理；设备事故管理。

第五章、设备的润滑管理

润滑管理制度与职责；设备润滑管理的技术基础；设备润滑方式与装置；润滑材料的消耗与节约。

第六章、设备的故障和状态管理

设备的可靠性；设备故障分析与故障管理；设备的点检定修制；

第七章、设备的修理

设备维修方式与修理类别；设备修前准备工作；设备修理计划的实施；设备修理工作定额；设备的委托管理；设备修理的信息和维修技术资料管理；设备修理用技术文件；设备维修量具和检具的管理。

第八章、备件管理

备件的技术计划管理；备件的经济管理；备件的库存管理。

第九章、动力设备和能源设备的管理

典型动力设备(锅炉、压力容器)管理。

第十章、设备的更新改造

设备的磨损及其补偿；设备更新改造的意义及原则；设备改造的技术方向。

第十一章、现代管理方法在设备管理中的应用

网络计划技术、价值工程的应用；ABC管理法的应用。

二、考试的方式：

1、闭巻

2、时间为二节课(90分钟)

3、题型是：

一简答题

二、填空题

三、综合问答、计算题

三、综合练习

一、名词解释题（4题 每小题5分，共20分）

1、设备的重置成本评估-----是指从被评资产的重置成本中减去应计折旧而得出的资产重估价值的一种方法。

2、固定资产的有形损耗-----有形损耗是固定资产在生产中使用和自然力的影响而发生的在使用价值和价值上的损失

3、日例保-----由设备操作工人当班进行，认真做到班前四件事、班中五注意和班后四件事。

4、定期点检 -----定期点检是一种计划检查，由维修人员或设备检查员进行，除利用感官外，还要采用一些专用测量仪器。

5、固定资产的计价-----以货币为计算单位来计算固定资产的价值，称为固定资产的计价。

6、热工(又称热力)设备修理复杂系数-----是以标准等级的热工工人彻底检修一台IBA6  (1K6)水泵所耗用劳动量的复杂程度，假定为1个热工修理复杂系数，作为相对基数。

7、周例保-----由设备操作工人在每周末进行，保养时间为：一般设备2h，精、大、稀设备4h。

8、设备的工艺性-----机器设备最基本的一条是符合产品工艺的技术要求，设备满足生产工艺要求的能力叫设备的工艺性

二、填空题（10题  每空1分，共30分）

1、设备档案资料主要是指设备从规划、设计、制造、安装调试、使用、维修、改造、更新、直至报废的全过程中形成的图样、方案说明、凭证和记录等文件资料。

2、固定资产的无形损耗则是指由于技术的不断进步，新生产工具的出现和推广，从而使原有生产工具的效能相对降低而引起的损失，或者由于某种新的生产工具的出现，劳动生率提高，社会平均必要劳动量的相对降低，从而使原有的生产工具发生贬值。

3、原始成本反映了资产购建时的价值状况，是机器设备评估时的基本依据之一。重置成本与原始成本产生差异，主要是由于物价变动和       技术进步的影响。

4、用来衡量设备修理复杂程度和修理工作量大小的指标，叫做设备修理复杂系数。目前主要有机械理设备复杂系数(以JF表示)和电气修理设备复杂系数(以DF表示)、热工设备修理复杂系数，（用f热表示）三种。实际工作中，机械修理复杂系数选用：以中心距为1000mm的                C620—1卧式车床为机械修理复杂系数的参照物，假定它为1个机械修理复杂系数。

5、影响备件管理成本的因素有：备件资金占用率、库房占用面积、管理人员数量、备件制造采购质量和价格、库存损失等。因此，应努力做好备件的计划、生产、采购、供应、保管等工作，压缩储备资金，降低备件管理成本。

6、目前，从各国工业发展的速度来看，许多国家认为一般设备的役龄以10—14年较为合理，而以10年最为先进。过去我国长期按

25—30 、年计算折旧，不能适应设备更新和企业技术改造的需要，故近年来逐步按15—20年过渡；随着工业技术的发展，将会进一步缩短设备的折旧年限。

1、备件管理的目标要求做到以下四点：1)把设备计划修理的修理费和

停歇时间减少到最低程度：2)把设备突发故障所造成的生产停工损失，减少到最低限度； 3)把备件储备压缩到合理供应的最低水平；4)把备件的采购、制造和保管费用压缩到最低水平。

2、电器修理复杂系数是以标准等级的电修钳工(即电工)彻底检修一台额定功率为0．6kW的防护式异步鼠笼电动机所耗用劳动量的复杂程度设假定为1个电器修理复杂系数

3、治理设备泄漏应从预防入手、防治结合、“对症下药”进行综合性治理。治理漏油的主要途径有以下几种：封堵、疏导、均压、阻尼、抛甩、接漏、管理。

4、设备的专项点检一般由专职维修人员(含工程技术人员)针对某些           的项目，如设备的精度、某项或某些特定功能参数等进行定期或不定期检查测定，目的是为了解设备的技术或专业性能，通常要使用专用工具和专业仪器设备。

5、设备选型时应考虑：生产率、工艺性、维修性、可靠性、维修性、安全性、环境保护性

6、凡是使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具及工具等；或与生产经营无关的主要设备，但单位价值在于2000元以上，并且使用期限超过二年的物品，都是属于固定资产。凡不具备固定资产条件的劳动资料，均列为低值易耗品。

三、问答、计算题（6题 共50分）

1、企业从生产经营的实际需要出发，哪些设备应优先安排更新？

答：1)役龄过长、设备老化，技术性能落后、生产效率低、经济效益差的设备；2)原设计、制造质量不良，技术性能不能满足生产要求，而且难以通过修理、改造得到改善的设备；3)经过预测，继续进行大修理，其技术性能仍不能满足生产工艺要求、保证产品质量的设备；4)严重浪费能源、污染环境、危害人身安全的设备； 5)按国家有关部门规定，应当淘汰的设备。

2、备件管理的主要任务是什么？

答： 1)及时供应维修人员所需的合格备件。2)重点做好关键设备的备件供应工作，保证其正常运行，尽量减少停机损失； 3)做好备件使用情况的信息收集和反馈工作，改进备件的使用性能：4)在保证备件供应的前提下，尽量减少备件的储备资金。

3、对单台设备而言，无漏油的标准应达到哪些要求？

答：1)油不得滴落到地面上，机床外部密封处不得有渗油现象(外部活动连接处虽有轻微的渗油，但不流到地面上，当天清扫时可以擦掉者，可不算渗油)：2)机床内部允许有些掺油，但不得渗入电气箱内和传动带上：3)冷却液不得与润滑系统或工作液压系统的油液混合，也不得漏入滑动导轨面上；4)漏油的处数，不得超过该机床可能造成漏油部位的5％。

4、为保证锅炉房工作正常运转应有制定哪些制度？

答：①岗位责任制。按锅炉房的人员配备，分别规定班组长、司炉工、维修工、水质化验人员等职责范围内的任务和要求。②锅炉及其辅机的操作规程；③巡回检查制度。明确定时检查的内容、路线及记录项目：④设备维修保养制度；⑤交接班制度；⑥水质管理制度；⑦清洁卫生制度。

5、金属切削设备的完好标准有哪些？并说出评定标准？

答：1)精度、性能能满足生产工艺要求：2)各传动系统运转正常，变速齐全；3)各操纵系统动作灵敏可靠；4)润滑系统装置齐全，管道完整，油路畅通，油标醒目；5)电气系统装置齐全，管线完整，性能灵敏，运行可靠：6)滑动部位运行正常，无严重拉、研、碰伤：7)机床内外清洁；8)基本无漏油、漏水、漏气现象9)零部件完整；10)安全防护装置齐全。11）以上标准中1)～6)项为主要项目，其中有一项不合格即为不完好设备。

6、某机床，按现行市价购置，每台为6万元，运杂费为900元，安装调试费中原材料500元，人工费800元。按同类设备安装调试的间接费用分配，间接费用为每天人工费用的75％。试分析并求该机床的重置成本？

答：1)∵重置全价：重置直接费用+重置间接费用

2)直接费用有：机床重置费用=50000元；运杂费用=900元；安装调试费=600+400=1000元(其中：原材料500元；人工费用800元）

3)直接费用总额=60000+900+1300=62200元

4)间接费用为800×0．75=600元，

5)∴该机床重置全价=62200+600=62800元

7、从成本方面和安全方面选定重点设备的依据条件有哪些？

从安全方面的依据有：1）出现故障或损坏后严重影响人身安全的设备2）对环境保护及作业有严重影响的设备

答：成本方面的依据有：1）台时价值高的设备;2）消耗动力能源大的设备；3）修理停机对产量产值影响大的设备.

8、何谓设备改善维修？它与设备技术改造有何区别？。

答：1)为消除设备先天性缺陷或频发故障，对设备局部结构和零件设计加以改进，结合修理进行改装以提高其可靠性和维修性的措施，称为改善维修。21)设备的改善维修与技术改造的主要区别是：前者的目的在于改善和提高局部零件(部件)的可靠性和维修性，从而降低设备的故障率和减少维修时间和费用：而后者的目的在于局部补偿设备的无形磨损，从而提高设备的性能和精度。

9、符合哪些条件设备才能报废？（8分）

答：1）已超过规定年限的旧设备，主要结构和零部件已严重磨损，设备的效能达不到工艺最低要求，无法修复改造或无修复改造价值；2）因意外灾害或重大事故受严重损坏的设备，无法修复使用；3）严重影响环境，继续使用将会污染环境，引发人身安全与危害健康，进行修复改造不经济；4）因产品换型，工艺变更而淘汰的专用设备，不宜修复利用；5）技术改造和更新替换出的旧设备不能利用或调出；6）按国家能源政策规定应予淘汰的高耗能设备。

10、设备的更新一般应当遵循哪些原则？（8分）

答：1)设备更新应当紧密围绕企业的产品开发和技术发展规划，有计划、有重点进行：2)设备更新应着重采用技术更新的方式，来改善和提高企业技术装备达到优质高产、高效低耗、安全环保的综合效果；3)更新设备应当认真进行技术经济论证，采用科学的决策方法，选择最优可行方案，以确保获得良好的设备投资效益。

11、备件的储备原则有哪些？

答： 1)使用期限不超过设备修理间隔期的全部易损零件； 2)使用期限大于修理间隔期，但同类型设备多的零件；3)生产周期长的大型、复杂的锻、铸零件(如带花键孔的齿轮、锤杆、锤头等)；4)需外厂协作制造的零件和需外购的标准件(如V带、链条、滚动轴承、电气元件以及需向外订货的配件、成品件等)；5)重、专、精、动设备和关键设备的重要配件。

| 日 期 | 7月1日 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消耗量 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| 移动平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 消耗量 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| 移动平均值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |
| 消耗量 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |  |  |
| 移动平均值 |  |  |  |  |  |  |  | 2。.9 | 2。.97 |  |  |

12、某厂有10付模具，它们都使用同一种备件——橡胶垫圈。橡胶垫圈的单价为1元，年持有费率为20%。2009年年消耗量为522件，该年7月份的日消耗量如下表所示，橡胶垫圈用到7月31日就要订货，订货周期为30天，每次订购费为20元。试预测橡胶垫圈在订货周期内的消耗量，并计算橡胶垫圈的储备定额。(K=1．7 )

解：1）取移动期数n＝T＝30，求7月31日(t＝31)的备件消耗量移动平均值： M31＝2．97件

2） 订货周期30天内备件消耗量的预测值

NH＝TM31十(1十T)(N31一N1)／2＝［30×2．97十(1十30) (4—3) ／2］=105件

3） 备件订货点：  Qd＝KNH＝1．7×105=179件    (K取1．7)

4） 最小储备量： Q min＝(K—1)NH＝(1．7—1)105件=74件

5） 备件订货的经济批量：

Qp=2NFIC=2×522×20(0.2×1)=323件