江苏城市职业学院（常州）三年制普专2010年清考

数控原理与数控系统复习题

| 得分 | 评卷人 | 一、填空题 |
| --- | --- | --- |

1. CNC是采用              来实现部分或                     的数控系统。

2. 数控机床按照机床运动的控制轨迹可分为             、直线控制和            数控机床。

3. DNC全称为                 ，其可分为          、          和计算机网络三种不同的方式。

4. 现代CNC系统使用                    与其他微型计算机相连。

5. 步进电机是一种用                进行控制，并将电脉冲信号转换成

的执行器。

6.光栅检测装置由              和              两部分组成。

7.程序段由               、                   及程序结束符组成。

8.位置检测装置的精度主要包括              和                。

9.所谓插补是指                的过程，数控系统中，完成插补运算的装置叫

。

| 得分 | 评卷人 | 二、选择题 |
| --- | --- | --- |

1. 下面属于CNC装置管理软件的是（       ）

A. 位置控制         B. 诊断              C. 插补         D. 刀具补偿

2.  位置检测装置按被检测的几何量分，有（      ）

A.数字式            B.增量式             C.模拟式        D.直线型

3.  计算机集成制造系统的英文缩写是（      ）

A.  FMC            B.  DNC            C.  CIMS        D.  CNC

4.  直线插补用代码（     ）

A.  G01            B.G02               C.G03          D.G04

5.  数控坐标系建立的原则是（     ）

A. 假定工件不动，刀具也不动      B. 假定工件不动，刀具相对于工件运动

6.  全功能型数控机床的分辨率为（     ）μm

A.  1               B.  2               C. 3           D. 4

7.  下列哪项不属于前加减速控制的特点（     ）

- 不会影响实际插补输出的位置精度

- 需要预测减速点

- 计算量较大

- 需对各运动坐标轴分别进行控制

8.  建立刀具半径左补偿用（       ）

A.  G40             B.  G41             C.  G42       D.  G43

9.  数控机床的坐标系采用的是（     ）

A. 右手笛卡尔直角坐标系        B. 左手笛卡尔直角坐标系

10.  开环伺服系统的驱动原件是（    ）

A.直流伺服电机     B.交流伺服电机    C.步进电机      D.直流电动机

| 得分 | 评卷人 | 三、简答题：（每题5分，共计30分） |
| --- | --- | --- |

1. 简述数控机床的适用范围。

2. 数控机床对进给伺服系统的要求有那些？

3. 数控机床对检测装置的主要要求有那些？

4. 何谓前加减速控制和后加减速控制？各有什么优缺点？

5.简述数控机床坐标系建立的原则。

6.莫尔条纹的作用是什么？

| 得分 | 评卷人 | 四、计算题 |
| --- | --- | --- |

1. 已知一段圆弧AB，起点为A(4，3)，终点为B（0，5）。试用逐点比较法对该圆弧段进行插补，画出插补轨迹，并用表格形式列出求解的插补过程。