复习题

江苏城市职业学院（常州）三年制普专2010年清考

电子技术基础

2010 年3月

一、填空题：

1．为保证三极管处于放大状态，其发射结必须加          偏置电压，集电结必须加          偏置电压。

2、集成运放实质上是一个具有高放大倍数的多级直接耦合放大电路，内部通常包含四个基本组成部分，即           、          、

和          。

3.在本征半导体中加入三价元素可形成        型半导体，加入五价元素可形成           型半导体。

4．阻容耦合多级放大电路各级的Q点相互       ，能够放大       信号。

5．温度升高时，三极管的β将         （增加、减小、不变）

6．乙类推挽放大器，由于三极管的死区电压造成的失真现象，这种失真称为                  。

7. 集成运放中，由于电路结构引起的零输入对应非零输出的现象称为              ，主要原因是                造成的。

8．二极管最主要的特性是                 。

9．直流稳压电源一般是由__________、_______、__________、__________四部分组成。

10.电压并联负反馈可以使输入电阻 _______，也能使输出电阻降低，所以该负反馈可以_______电路的带负载能力。

11.PN结加正向电压时，空间电荷区将 _______。PN结加反向电压时，空间电荷区将 _______。

12.工作在线性区的理想运放器，两个输入端的输入电流均为零称为虚 _______。两个输入端的电位相等称为虚 _______，若反相输入情况下同相端接地，反相端又称为虚 _______ 。即使理想运放器在非线性工作区，虚 _______结论也是成立的。

13.互补对称输出电路容易产生交越失真，主要因为两个对称三极管特性有 _______ 电压，在 _______ 回路加偏置电压可消除该失真。

14．对于任何逻辑函数，不管它的逻辑变量个数多少、逻辑运算关系多么复杂，其函数值只有          和          两种。

15．译码器有N个输入信号和M个输出信号，若为全译码器，则N与M的关系是          。

16．任何一个时序逻辑电路，为了用表达式表述其电路的功能，我们都可以用三个方程加以表达，这三个方程分别是

输出方程和状态方程。

17．当我们在计算机键盘上按一个标为“A”的按键时，键盘向主机送出一个ASCII码，这个ASCII码的值为         。

二、选择题：

1．NPN型三极管共射放大电路的输出波形有顶部失真，它属于         失真，消除该失真要          Rb的阻值。(    )

A. 截止  增大B. 饱和  增大C. 截止  减小D. 饱和   减小

2、在实际工作中调整放大器的静态工作点一般是通过改变(    )

A. 发射极电阻               B. 集电极电阻

C. 基极电阻                 D. 三极管的值

3、分压式偏置电路稳定静态工作点的原理是利用了(    )

A. 交流电流负反馈          B. 交流电压负反馈

C. 直流电流负反馈          D. 直流电压负反馈

4．稳压管稳压是利用它的         特性，所以必须给稳压管外加      电压。(    )

A. 单向导电，反向           B. 反向击穿，正向

C. 反向击穿，反向          D. 单向导电，正向

5．用一只直流电压表测量一只接在电路中的稳压二极管的电压，读数只有0.7伏，这表明该稳压管(   )

A．工作正常  B．接反 C．已经击穿  D. 已经烧坏

6. 当PN结加正向电压时，扩散电流大于漂移电流，耗尽层（   ）。

A. 变宽      B. 变窄      C. 不变       D. 不确定

7. 单管放大电路中，若输入电压为正弦波，用示波器观察VO和Vi的波形，当放大电路为共射电路时，则VO和Vi的相位。（）

A. 同相      B. 反相       C. 相差90o        D. 不变

8. 多级直接耦合放大器中，影响零点漂移最严重和一级是（   ）。

A.输入级   B. 中间级   C. 输出级   D. 增益最高的一级

9．与甲类功率放大方式相比，乙类互补对称功放的主要优点是(   )。

A.不用输出变压器B.不用输出端大电容 C. 效率高  D.无交越失真

10. 在杂质半导体中，多数载流子的浓度主要取决于掺杂浓度，而少数载流子的浓度则与（    ）有很大关系。

A.温度    B. 掺杂工艺   C. 杂质浓度    D. 晶体缺陷

11．KCMR越大，表明电路（    ）。

A. 放大倍数越稳定       B. 抑制零漂能力越强

C. 交流放大倍数越大      D. 输入信号中差模成分越大

12. 直接耦合放大电路存在零点漂移的原因是（   ）。

A. 电阻阻值有误差           B. 晶体管参数的分散性

C. 参数受温度影响           D. 电源电压不稳定

13．若要降低某放大器的输入电阻和输出电阻，可加入下列负反馈：(    )

A．电流串联                B．电压串联

C．电流并联                D．电压并联

14．基本共射放大电路输出电压的波形出现负半周削波，可判断放大电路产生的失真为(   )

A．频率失真     B．饱和失真    C．截止失真    D．交越失真

三、判断题：

1. 直接耦合放大电路存在零点漂移主要是由于晶体管参数受温度影响。（    ）

2. 理想集成运放用作电压比较器时，其输出电压应为高电平或低电平。（    ）

3. 乙类互补对称功率放大电路中，输入信号越大，交越失真也越大。（   ）

4. 三极管的C、E两个区所用半导体材料相同，因此，可将三极管的C、E两个电极互换使用。（   ）

5. 在放大电路中引入反馈，可使其性能得到改善。（   ）

四、简答题：

1．负反馈对放大电路性能有哪些影响？

2. 什么是零点漂移？抑制零点漂移的方法有哪些？

3. 什么是二极管的单向导电性？

4．请用代数法将函数F=AB+AB+AC+AD+BD化为最简表达式。

5．请画出由与非门构成的基本RS触发器的电路组成，标明输入输出引脚名，并指出它的输出端是哪端、复位和置位分别完成什么操作。

五、分析题：

1．电路如图1示，请回答问题：

图1                          图2

图1电路     （填有或无）放大作用。

简单说明理由：

2. 电路如图2示，试判断三极管工作在截止区、放大区还是饱和区，并说明理由。

六、计算题：

1、下图示放大电路中，已知三极管的β=100，rbb'=300Ω，Rb=560kΩ、RC=3kΩ，VCC=12V，RL=3kΩ。

（1）试估算静态工作点；

（2）计算三极管的rbe值；

（3）计算电压放大倍数、输入电阻和输出电阻；

2. 试推导下图反相输入求和电路的求和表达式。

参考答案：

一、填空题：（每空1分，共计20分）

1、正向   反向    2、输入级 中间级 输出级  偏置电路   3、P  N

4、影响  交流 5、增大  6、交越失真  7、零点漂移   温度变化

8、单向导电性 9、电源变压器  整流电路  滤波电路  稳压电路

10、减小  提高11、变窄  变宽12、断  短  地  断13、死区  输入

14．  0   1

15． 2N=M      16．  驱动方程      17． 41H

二、选择题：（每题2分，共计20分）

1—5   CCCCB

6—10  BBCCA

11—14  BCDB

三、判断题：（每题2分）

错  错  错  对  对

四、简答题：（每题5分，共计10分）

1、答：（1）降低放大倍数（2）提高放大倍数的稳定性（3）减小非线性失真（4）扩展通频带（5）改变输入和输出电阻

2、答：当直接耦合放大电路无输入信号时，输出端电压往往偏离初始静态值，出现了缓慢的、无规则的漂移，这种当输入电压为零时，输出电压偏移零点的变化称为零点漂移，简称零漂。抑制零漂的方法很多，常用二极管、三极管、热敏电阻构成各种补偿电路来抑制零漂，但最有效的措施是采用差动放大电路。

3、答：正偏使处于导通状态，产生一个较大的正向电流，反偏时处于截止状态，产生一个非常小的电流，几乎等于零。

4．答：F=AB+AB+AC+AD+BD=A(B+B)+AC+AD+BD=A+AC+AD+BD=A(1+C+D)+BD=A+BD

5、 答：1）由与非门构成的基本RS触发器如右图所示。

2）其输出端通常指的是Q端。

3）所谓的复位，就是在R端加一个低电平，其Q端被复位成0；所谓的置位，就是在S端加一个低电平，其Q端被置位成1。

4）但要注意，R和S端不能同时有效，既不能同时为0。

五、分析题：（每题10分，共计20分）

1、解：无

因电容隔直作用，该电路中基极静态偏置电流为零，所以放大电路处于截止状态，无法对交流信号进行放大。

2、解：晶体管为PNP，因发射结正偏、集电结反偏，所以三级管工作在放大区

六、计算题：（每题15分，共计30分）

1、解：（1）IBQ=VCC−UBEQRb≈12V560K≈0.02mA

ICQ=βIBQ=100×0.02=2mA

UCEQ=VCC−ICQ×RC=12−2×3=6V

（2）rbe=rbb'+(1+β)26IEQ=300+101×262≈1.6KΩ

（3）Au=−βRL'rbe=−100×3K//3K1.6K≈−94

Ri=Rb//rbe=560K//1.6K≈1.6KΩ

RO=RC=3KΩ

2、 解：设R1上电流为I1，R2上电流为I2，Rf上电流为If。

根据“虚断”可得

I1+I2=If

根据“虚短”可得

U+=U−=0V

推导可得：

vi1R1+vi2R2=voRf

vo=RfR1vi1+RfR2vi2