- 从不同的角度考察，测量方法有不同的分类，但常用的具体的测量方法有

、               、                等。

2．传感器一般由            、                和              组成。

3．精确度是              和               两者总和，是反映测量仪表优良程度的综合指标。

4．热敏电阻正是利用半导体的                  随着温度变化而变化的特性制成的敏感元件，他的主要作用有              、              、           。

5．自感式传感器的转换电路有                  电路 ，用的较多的是        电路，较少的是                  电路。

6.差动变压器的转换电路一般采用           和             两种。

7.变面积式的电容传感器多用来检测           和             等参量。

8.根据光电效应产生的不同物理现象，光电效应大致可分为三类：            、              、

9.光电式传感器由            、                和              组成的光路系统，结合相应的转换电路而构成。

10.压电传感元件是一种            元件，它由                和              组成。

11常用的热电阻有              和               。

12．若测量列中不包含系统误差和粗大误差，则该测量列中的随机误差一般具有以下特征：即              、               、                。

13．电阻式传感器的基本原理是将              转为              的测量，从而达到对非电量测量的目的。

15．自感式传感器的转换电路有                  电路 ，用的较多的是        电路，较少的是                  电路。

16.变介电常数式电容传感器在                  、               等方面得到普遍应用。

17.直线式感应同步器主要部件包括            和            。

1.传感器在正（输入量增大）、反（输入量减小）行程中输入输出曲线不重合的现象称为（    ）

A．灵敏度   B.线性度    C.迟滞   D.重复性

2.霍尔按键开关是一个(   )的按键开关。

A.带触点    B.无触点       C.随温度变化     D.随电阻变化

3. 压电式传感器特别适合测量（    ）

A.静态量         B.动态量    C.两者均可

4.光栅传感器的测量精度（     ）

A.很高      B.很低        C.较低

5.电荷放大器是供压电式传感器专用的（    ）

A.前置放大器   B.后置放大器    C.检测元件     D.滤波电路

6.在同一条件下，多次测量同一量值时，绝对值和符号保持不变，或许在条件改变时，按一定规律变化的误差称为：（   ）

A．绝对误差    B.相对误差    C.系统误差   D.随即误差

7.能够完成接受和实现信号转换的装置称为（    ）

A．传感器    B.记录仪器   C.试验装置   D.数据处理装置

8. 直流电桥中，灵敏度最高的接法是（    ）

A.半桥单臂      B.半桥双臂      C.全桥

9.线性系统的灵敏度是（   ）

A.随机变量   B.常数    C.时间的线性函数

判断：

1.标准量值的不准确、仪器仪表盘分布的不准确而引起的误差属于随机误差。（   ）

2.薄壁园筒弹性敏感元件的灵敏度仅取决于圆筒半径、壁厚和弹性模量，与圆筒长度无关。（   ）

3.为了提高电桥灵敏度或能进行温度补偿，通常可在桥壁中可安装多个应变片。4.变隙式传感器仅能工作在很小的一段区域，因而只能用于微小位移的测量。（   ）

5．应变式速度传感器的缺点是频率范围有限，一般不适合于高频及冲击、宽带随机振动等测量。（    ）

6.为了提高传感器的灵敏度，减小非线性，常常把传感器做成差动形式。（    ）

7.在使用热电偶时，若要直接应用热点偶的分度表，可以不满足的条件。（    ）

8.由于光电倍增管有很高的灵敏度，因此使用时应注意避免强光照射而损坏光电阴极。（  ）

9.感应同步器安装时，定尺与滑尺相互平行、相对安放。（    ）

10.消除内部干扰可使用屏蔽和接地的方法。（    ）

11.标准量值的不准确、仪器仪表盘分布的不准确而引起的误差属于系统误差。（   ）

12.薄壁园筒弹性敏感元件的灵敏度取决于圆筒半径、壁厚和弹性模量，圆筒长度。（   ）

13.电涡流式传感器的主体是激磁线圈，如是细而长的线圈，灵敏度高、线性范围小。（   ）

14.差动变压器不仅直接用于测量位移，而且还可以测量与位移有关的任何机械量。（   ）

15.光栅传感器的基本原理是利用光栅的莫尔条纹现象进行测量的。（   ）

16.压力式传感器具有体积小、重量轻、频率高信噪比大灯特点，由于它没有运动部件，因此结构牢固、可靠性、稳定性高。（   ）

17.消除内部干扰可使用屏蔽和接地的方法。（   ）

简答

- 热电偶产生的热电动势有几种电动势组成？分别是什么含义？哪种电动势起主要作用？

- 热电偶定律有哪些？请分别描述。

- 简述传感器的定义及组成。

- 热电偶定律有哪些？请分别描述。

计算

1.现有两个电压表一只是0.5级0～300V,另一只是1.0级0～100V，若要测量80V的电压，试问选用哪一只电压表好？

2.某一测温仪表的测温范围是，而该仪表的最大绝对误差为;试确定该仪表的允许误差与精度等级。