一、填空题

1. 空气开关是一种    电器，接触器是一种    电器，行程开关是一种    电器（从保护、主令、配电、执行、控制中选择）。

2.交直流接触器线圈的是有区别的，直流电磁铁的吸引线圈   (有/无)线圈骨架，交流电磁铁的吸引线圈铁心   (有/无)短路环。

3.按触点的结构形式，有    触点和指式触点两种，其中指式触点适用通电次数   (多/少)电流    (大/小)的场合。

4、根据传输介质的不同，工业以太网的连接分为          连接和

连接。

5.KS是     继电器的文字符号。

6.在电气控制中常用的过载保护电器是      。

7.PLC的编程语言一般有      、          、功能表图及高级语言等。

8、可编程序控制器是以         为核心，并把         、         	技术融为一体。

9、外部的输入电路接通时，对应的输入映像寄存器为       状态，

梯形图中对应的常开触点        ，常闭触点         。

10、ON                     ； TON                           ；

A                     ； LD                            。

11、VD200是S7-200 PLC的 ____________，其长度是_____________。

12、PLC的编程语言一般有      、       、        及高级语言等。

13、实际的电器触点与PLC的输入点相接时，一般使用          触点。

14、        、               是PLC实现工业控制的基础。

15、PLC需要通过_________________电缆与微机连接。

16、模块式PLC一般包括：        模块、         模块、        模

块、特殊功能模块以及通讯模块。

17、PLC的冗余技术一般分为：       冗余、       冗余和容错冗余。

参考答案：

1. 保护、   控制、   主令

2. 无 、     有

3. 桥式 、   多 、   大

4、电气；光纤

5. 速度

6. 热继电器

7. 梯形图（LAD） 、 语句表（STL）

8、微处理器，自动化；计算机通讯。

9、 1 ； 接通 ；断开  。

10、 并联的常闭触点；通电延时定时器指令 ；

串联的常开触点； 装载指令。

11、变量存储器 ；32位  。

12、梯形图（LAD）； 语句表（STL）；功能表图。

13、常开

14、速度快；执行指令时间短

15、PC/PPI

16、电源；CPU；输入\输出

17、冷；热

二、判断题

1、PLC的本质就是一台工业用计算机。                  （     ）

2、对于整体式PLC, 主机模块也就是CPU模块。          （     ）

3、梯形图语言实际上是一种低级语言。                   （     ）

4、子程序是一个可选的指令的集合，仅在被其它程序调用时

执行。                                            （     ）

5、S7-200 和S7-300 PLC均有三种定时精度：1ms, 10ms,

100ms。                                           （     ）

6、PROFIBUS-DP有两类主站，即中央控制器类型和监控设备

类型。                                             （     ）

7、S7-200PLC属于小型PLC,只用于代替继电器的简单控制场合，

不能用于复杂的控制系统。                          （     ）

8、在PLC的存储器中，EEPROM是用来存放系统程序的。     （     ）

参考答案：

1、对

2、错

3、错

4、对

5、错

6、对

7、错

8、错

三、语句表梯形图相互转换题

1.将语句表转化为梯形图

LD       I0.1

A        I0.0

LD       I0.2

AN       I0.4

OLD

O        I0.3

=        Q0.0

答：

2.将梯形图转化为语句表

（1）将梯形图转化为语句表

答：

LD    I0.0

O     I0.1

LD    I0.2

O     M0.1

ALD

O     M0.0

LDN   T37

O     M0.2

ALD

AN    I0.3

=      Q0.0

（2）将梯形图转化为语句表

答：LD       I0.1

ON       I0.0

LD       I0.2

AN       I0.4

O        I0.3

ALD

=        Q0.1

四、简答题

1、请简述断电延时型时间继电器的动作情况。

答：断电延时定时器(TOF)用来在IN输入电路断开后延时一段时间，再使定时器位OFF。它用输人从ON到OFF的负跳变启动定时。

接在定时器IN输入端的输入电路接通时定时器位变为ON，当前值被清零。输入电路断开后．开始定时，当前值从0开始增大，当前值等于设定值时，输出位变为OFF，当前值保持不变，直到输入电路接通

2、S7-200主要有那几种寻址方式？每种寻址方式写出一个对应的地址。

答：位寻址 I0.0  ；字节寻址  VB0；字寻址 VW0；双字寻址  VD0。

3、简述S7-200的主程序、子程序、中断程序的工作原理。

答：主程序是必选指令集，它在PLC运行后被CPU循环执行，子程序和中断程序是可选指令集，仅在被其它程序调用时执行，在中断事件发生时，中断程序将被操作系统调用。

4、简述PLC的工作原理。

答：PLC的循环扫描工作原理分为三个阶段：输入采样阶段、程序执行阶段与输出刷新阶段。其特点即集中输入，集中输出。

五、设计题

1、指出下列电机启动二次接线图有何错误？应如何改进？（画出正确的接线图说明）；并画出对应的梯形图。

答：正确接线图为：

梯形图为：

2、将下列梯形图转化为语句表。（10分）

、答：

LD       I0.1

ON       I0.0

LD       I0.2

AN       I0.4

O        I0.3

ALD

=        Q0.1

2、设计控制一台电动机正反转的电气控制电路。要求：

（1）．可正反转；

（2）．有短路和过载保护。

请画出主电路和控制电路。

答：接线图为