三年制普专机械制造基础考试指南及综合练习

《机械制造基础》是机电类各专业的主干专业基础课。本课程包含金属材料及热处理的基本知识、金属材料的加工、公差配合与技术测量、形状和位置公差及检测、表面粗糙度及检测、金属切削机床及刀具、机械加工工艺知识等方面的内容，是机电一体化专业必须掌握的一门综合性应用技术基础课程。

通过该门课程的学习要求学生掌握工程常用材料的性能、用途，冷热加工和热处理基本知识；具有机械零件几何精度和相互配合的知识；掌握金属切削原理和机械加工工艺的基本知识；了解机械加工的方法和常用机床的基本知识，为以后专业课程的学习打下基础。

考试形式为闭卷，考试时间为两小时，考试要求学生自带绘图工具，考试题型为填空题、选择题、判断题、简答题、综合题等。

第一部分  复习要求

课程的有关内容主要按“了解、掌握和熟练掌握”三个层次要求，具体要求如下：

第一章 金属材料的基本知识

1、了解材料的力学性能的概念。

2、掌握金属的强度、硬度、塑性、韧性，并能够判断出金属的机械性能的优劣。

3、了解金属的晶体结构和结晶过程的特点。

4、掌握铁碳合金相图。

第二章 钢的热处理

1、了解热处理的目的。

2、了解钢在加热和冷却时的转变。

3、掌握钢的热处理工艺。

第三章 常用金属与非金属材料

1、掌握碳钢、合金钢的分类、牌号、性能和用途。

2、掌握铸铁的分类、牌号、性能和用途。

3、了解各种非金属材料的性能。

4、能对典型零件根据加工条件和成品的要求来确定毛坯的材料。

第四章 热加工与金属压力加工

1、掌握铸造的工艺特点及砂型铸造的工艺过程。

2、掌握合金的铸造性能的概念及铸件在铸造过程中产生的各种缺陷。

3、一般了解各种特种铸造方法。

4、了解金属的的锻造性能，掌握自由锻、模锻、冲压的特点及工艺。

5、掌握焊接的分类。

6、了解手工电弧焊焊接工艺和其它焊接方法的特点及应用场合。

7、掌握金属的可焊性的概念和常用金属材料的焊接特点。

第五章 机械零件材料的选择

1、了解机械零件失效的概念、形式和原因。

2、掌握零件选材的一般原则和方法。

3、熟练掌握典型零件的选材。

第六章 极限与配合基础

1、掌握互换性的概念和作用。

2、掌握极限与配合的基本术语和定义。

3、掌握极限与配合国家标准的组成与特点。

第七章 测量技术基础

1、了解测量技术的基本概念

2、掌握长度测量工具及其使用。

3、了解专用量具的使用方法。

4、掌握测量方法分类和度量指标。

第八章 形状和位置公差

1、了解形状和位置公差的基本概念。

2、掌握形位公差项目的符号与标注。

3、了解表面粗糙度的基本术语及参数。

4、熟练掌握表面粗糙度的选用和标注。

5、了解表面粗糙度的检测。

第九章 金属切削加工概论

1、掌握切削加工的基本概念。

2、了解金属的切削过程及对工件加工质量的影响。

3、熟练掌握切削刀具的材料、刀具的几何形状及角度及对工件加工质量的影响。

4、了解金属切削机床的分类及型号、机床的运动及组成。

第十章 机械加工方法和装备

1、掌握常用切削加工（车削、铣削、钻削、磨削）的工艺范围、加工特点和加工方法。

2、了解其它金属切削加工的工艺范围、加工特点和加工方法。

3、掌握各种齿形加工的方法和特点。

4、了解机床夹具的分类、组成、常见夹紧机构的形式。

第十一章 机械制造过程概述

1、掌握机械加工工艺的基本概念、基本理论。

2、掌握工件的定位、安装及基准的选择。

3、了解获得零件加工精度的方法。

第十二章 机械制造工艺规程设计

1、了解制定机械加工工艺规程的基本原则和方法、步骤。

2、熟练掌握零件的结构工艺性设计。

3、掌握工件定位基准的选择、加工方法的选择、加工阶段的划分、加工顺序的安排、工序的集中与分散。

4、了解加工余量、工艺尺寸链的概念。

5、了解典型零件的加工工艺。

6、了解成组工艺和计算机辅助工艺设计。

第十三章 机械加工质量及其控制

1、了解机械加工精度的概念。

2、了解在生产中影响机械加工的精度的主要因素。

第十四章 装配工艺基础

1、掌握装配的概念和产品装配工艺方法。

2、了解装配尺寸链的概念。

3、了解制订装配工艺规程的方法与步骤。

第二部分   综合练习

一、填空题

1、机床的技术参数主要包括:：(1)　　　　　参数，它主要反映机床的加工范围。 (2)运动参数，它指机床的　　　　　　　　， (3)　　　　　　参数、它主要反映机床的加工功率。

2、制定工艺规程时，工序尺寸的公差要按　　　　原则来标注，即轴的上偏差为　　　　，下偏差为　　　　　　；孔的偏差与之相反。

3、机械加工精度是指零件加工后的实际几何参数（　　　　　　　　　　　　）与理想几何参数的符合程度。机械加工误差是指零件加工后的实际几何参数与理想几何参数的

4、加工过程中可能产生的原始误差有：原理误差、工件装夹误差、机床误差.、夹具误差、刀具误差、调整误差、　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　、刀具磨损、工件内力引起的变形、测量误差。

5、刀具磨损的的形式有以下几种：　　　　磨损、　　　　磨损、　　　　　磨损、　　　　磨损

6、误差复映规律是由于毛坯　　　　　或材料　　　　　的变化，引起加工过程中　　　　　的变化，进而引起　　　　　　　　　　　的变化，产生工件的尺寸及形状的误差。

7、减少工艺系统受力变形的措施有：1）提高工艺系统中零件间接触刚度（降低　　　　　　　，提高

），2）采用合理的结构设计，减少连接面的数量，增添加强肋，防止局部低刚度环节出现，提高工艺系统的刚度；3）采用合适的工艺措施，如合理选择刀具的几何参数（增大　　　　　　　）和切削用量（适当减少　　　　　　　　　　），以减小受力的变形，4）采用合理的装夹方式，设置辅助支承（如车细长轴时，利用　　　　　　　　　　　）。

8、机械加工工序顺序安排的次序一般是：基面先行　、　　　　　　、　　　　　　、　　　　　　。

9、影响加工余量的因素是1）上一工序留下的表面粗糙度和缺陷层2）上一工序的

3）本工序加工时的装夹误差（定位、夹紧误差）。

10、　　　　　、　　　　　　、背吃刀量为机械加工中切削三要素。背吃刀量是在通过切削刃基点并垂直于工件平面（通过切削刃选定点并同时包含　　　　　　　　　　）的方向上测量的吃刀量。

二、选择题：

1、机械加工工艺过程是由若干个（     ）组成

A、工步        B、安装       C、工位     D、工序

2、零件在加工时，一般先加工（     ）

A、粗基准      B、 精基准     C、工序基准     D、定位基准

3、确定加工余量的方法常用（      ）

A、计算法       B、查表法     C、经验法      D、前三种方法均可

4、设计钻模夹具时除了设计定位机构、夹紧机构、夹具体外，还必须设计（    ）机构

A、对刀         B、导向       C、连接     D、分度　　E、前四种均有可能

5、为了提高机床传动链的精度可采取以下措施：（      ）

A、减少传动件数         B、升速传动       C、提高高速零件的制造精度     D、前三项措施均可

三、判断题: （每空1分，共5分）你认为题意正确的请在题后括号内“ü’’错误的划“×”。

1、在批量生产的条件下，当零件的加工质量要求较高时，一般将加工阶段要划分为粗加工阶段、半精加工阶段和精加工阶段和其它特种加工阶段。（ 　）

2、零件在加工时，一般先加工粗基准。（  　  ）

3、机器和部件在装配时所获得的装配精度完全由零件制造精度来保证的。（  　  ）

4、对粗基准的选择，通常只允许用一次。（ 　 ）

5、设计夹具中，确定工件在夹具中的定位方案时，要将工件的所有的自由度全部限制。（ 　  ）

四、计算及问答题：（6题，共60分）

1、改善材料切削加工性能的措施有哪些？

2、出下列配合中的孔、轴极限偏差值，画出公差带图，求出极限间隙或极限过盈，说明该配合的基准制及配合性质。

1）φ50H7/g6	2）.φ120H7/r6

附表：　　标准公差数值                    轴的基本偏差数值

| 基本尺寸（mm） | 标准公差等级 |  | 基本尺寸（mm） | ( )偏差 | ( )偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | IT6（μm） | IT7（μm） |  | g（μm） | r（μm） |
| >30~50 | 16 | 25 | >40~50 | -9 | +34 |
| >80~120 | 22 | 35 | >100~120 | -12 | +54 |

3、刀具材料应具备的哪些性能？

4、如图零件加工内孔时，图纸要求保证尺寸6+0.1mm，因这一尺寸不便直接测量，只好通过控制尺寸L来间接保证，试求工序尺寸L及其上、下偏差。

5、比较下列零件结构的工艺性优劣，并说明简要理由

| 1． | 2． |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构优劣比较： 简 要 理 由： | 结构优劣比较： 简 要 理 由： |  |  |
| 3． |  |  |  |
| 3、 |  |  |  |

结构优劣比较：                          简 要 理 由：

6、分析表面质量对零件使用性能有怎样的影响？为什么？

一、填空题：

1．工序是组成工艺过程的基本单元。工序是指_________________、___________________、________________________所连续完成的那部分工艺过程。

2． 主轴回转的运动误差可以分为__　___________、_____　______、和__________________三种基本形式。

3．根据产品的大小、特征、生产纲领等，生产方式可以分为_____________、　  　　　__、____________________三种生产类型。

4．在安排切削加工顺序时，应考虑以下几条原则：_______　　　　______、__________　　　　　　、______________________、_______________________。

5． 误差的敏感方向是指_______________________________。例外圆磨床导轨在垂直方向上的直线度误差为______________________方向。

6、影响切削力的因素主要的_____________、次要的是______________、再次是_________________。

7、零件表面质量影响零件的使用性能主要是：________________、_____________________、______________、___________________等。

8、保证装配精度的工艺方法可以归纳为________________、__________________、________________和______________。

9、工厂的设备维修车间一般常配备的机床有     、     、     。

10、因钻头刃磨时二条主切削刃可能不对称，加上的横刃上的前角是负角，故钻孔时轴心线易产生　　　　。

二、选择题：

1.下列孔加工方法中，属于定尺寸刀具法的是(     )

A.钻孔      B.车孔            C.镗孔          D.磨孔

2、粗加工时，首选的切削用量是(     )

A.背吃刀量      B.进给量      C.切削速度

3、机床夹具中，用来确定工件在夹具中位置的元件是(     )

A.定位元件    B.对刀—导向元件  C.夹紧元件     D.连接元件

4、定位误差产生的原因有(          )

A.定位与测量基准不重合　B.定位与工序基准不重合   C.定位元件制造误差  D.工件定位面的制造误差

5、设计夹具中，确定工件在夹具中的定位方案时，（　　　）是不允许的。

A欠定位　　B过定位　C完全定位　D不完全定位。

三、判断题: （每空1分，5分）你认为题意正确的请在题后括号内“ü’’错误的划“×”。

1、一批轴要进行粗加工和精加工，通常应至少分成两道工序。(        )

2、工艺尺寸链中的封闭环是最后工序中形成的尺寸，其公差是各组成环公差之和。。

3、精加工时切削用量的选择是：先选较大的背吃刀量，再选较大的进给量，后选合适的切削速度。　（　　）

4、切削用量中对切削热影响最大的是切削速度。（　　）

5、专为某一种工件的某道工序的加工而设计制造的夹具，称为组合夹具。(     )

四、计算及问答题：

1．已知一组轴的尺寸为ф30h6(−0.0130)mm，现有以下三组尺寸的孔：(1)ф30 F7(+0.020+0.041)mm，(2)ф30K7(−0.015)+0.006)mm，(3)ф30R7(−0.041−0.020)mm，它们分别和轴组成配合。

  - 画出孔、轴公差带图，并说明它们各属于哪类配合？

  - 求各组配合的极限间隙、极限过盈、配合公差，并分别标注在公差与配合图解上。

2．.粗基准的选择原则是什么？

3、简述积屑廇的产生原因及对加工的影响？防止它产生的措施有哪些？

4、零件的机械加工一般划分哪几个阶段？并说明划分阶段的理由）

5、某机床主轴箱主轴的设计要求为： Φ120−0.011+0,014 Ra≤0.8μm 若在成批量生产的条件及基准重合的情况下，试根据提供的加工余量及经济精度完成下表。（填写A、B、C。。。。。J、K数值)

| 工序名称 | 工序双边 余量(mm) | 工序的经济精度 |  | 最小极 限尺寸 (mm) | 工序尺寸及 其偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公差等级 | 公差值(mm) |  |  |
| 精磨 | 0.2 | IT6 | A | B | C |
| 精车 | 0.6 | IT7 | 0.04 | D | E |
| 半精车 | 3.2 | IT9 | 0.10 | F | G |
| 粗 | 6 | IT11 | 0.25 | H | I |
| 毛坯孔 |  |  | 3 | J | K |

6．比较零件结构工艺性的优劣，简要说明理由

| 1． | 2． |
| --- | --- |
| A B |  |
| 结构优劣比较： 简 要 理 由： | 结构优劣比较： ，简 要 理 由： 。 |
| 3、 |  |

结构优劣比较：  　　　　　简 要 理 由：

答案参考

一、填空题

1、 (1)　尺寸　加工速度　动力　2、入体　零　负值　3、尺寸形状表面相互位置　偏离量4、工艺系统受力变形　工艺系统受热变形　5、磨粒、粘结、扩散、化学6、加工余量料　硬度　切削力　工艺系统受力变形7、表面粗糙度值，形状精度　大前角及主偏角　进给量和背吃刀量　中心架或跟刀架　8、先主后次、先粗后精、先面后孔　9、尺寸公差和形位公差　10、切削速度、进给量、主运动和进给运动的平面

二、选择题：

1、 D　；2、A；　3、B；　4、E；5、A、

三、判断题:

1、√2、√ 3、×4、√  5、×

四、计算及问答题：

1、（8分）答：1）在保证零件使用性能的前提下，调整工件材料的化学成份。如选用含有硫、磷、铅、钙元素的易切削钢。2）通过热处理改善材料的切削性能。低碳钢塑性过高通过正火降低塑性，提高硬度；高碳钢通过球化退火降低硬度；马氏体不锈钢通过调质处理，降低塑性；铸铁通过退火，降低表面硬度。

2、（8分）1、配合为基孔制、2）配合性质为间隙配.合。3）XMAX=0.050  XMIN=0.009

2、配合为基孔制、2）配合性质为过盈配.合。3）YMAX=-0.076  YMIN=-0.0193。

见图示（8分）

3、（8分）答：1）高硬度2）高的耐磨性3）足够的强度和韧性4）高的热硬性5）良好的热物理性能和耐热冲击性能6）良好的加工工艺性和经济性

4、（10分）画尺寸链图

增环  L、A1、减环：A2、封闭环：A∑=6±0.1

计算解得：L=16−0.050

5、 (10分)1、结构B优于结构A ； A图中双联齿轮，小齿轮与大齿轮间无退刀槽，不能进行加工 2、结构B优于结构A； A图轴上的键槽不在轴的同一侧面，不便于一次装夹，加工了二个键槽，  3、结构B优于结构A； A图轴上的孔底是平的，加工困难而复杂，而B图的孔有尾锥，可直接用钻头加工出来

6、（16分）答：（1）表面粗糙度的对使用性能的影响： A）对耐磨性的影响是：糙度值大，因顶面凸峰接触面积小，压强大，故易产生变形及剪切破坏、磨损，故耐磨性下降。但过小，表面光滑而吸附力增大，致磨擦阻力增大，另外，又不利于储存润滑油，易产生干磨擦，故耐磨性下降。B）对零件的配合性的影响是：糙度值过大过小，磨损大，使间隙配合的间隙增大，改变了原有的间隙配合要求。对过盈配合，糙度值过大，因压入时顶面凸峰会被挤平，使实际过盈量减少，又改变了原有的配合要求。故糙度值过大，会影响配合的稳定性。C）对零件的抭腐蚀性的影响是：糙度值大，表面的凵谷越深及越尖锐，腐蚀性介质越易吸附及积储在下凵处，并通过微观裂纹，当向内渗透扩散，加速零件的腐蚀，表面特别有裂纹时，更易腐蚀。D）对零件的疲劳性的影响是：糙度值大，在交变应力的作用下，表面的凵谷处会产生应力集中，使零件的抗疲劳性明显下降。（2）表面冷作硬化层对使用性能的影响：机械加工后会产生表面冷作硬化现象。适当的冷作硬化层，使表面的显微硬度增大，因而能提高零件的耐磨性及抭腐蚀性能，还可阻止疲劳裂纹的产生和原有裂纹的扩展，故可提高零件的抭疲劳性。但冷作硬化过度了，金属组织会松散，耐磨性反而下降。3）表面层残余应力对使用性能的影响：A）表面层残余应力为压应力，能部分抵消交变载荷造成的拉应力，延缓疲劳裂纹的产生和扩展，能提高零件的抭疲劳性，同时抭腐蚀性能也得到提高。但若表面层残余应力为拉应力，该应力成为零件的增加载荷，这就使零件的抭疲劳性下降。

一、填空题 (30分)

1、由一个（或一组）工人，在一台机床（或同一工作地）上，对一个（或同时对几个）工件进行的加工2、径向跳动、轴向跳动、角度摆动3、单件小批生产  成批生产　大批大量生产　4、基准先行  先主后次     先粗后精　先面后孔　5、对加工精度影响最大的那个方向（即通过切削刃的加工表面的法向）    误差的不敏感方向　6、背吃刀量　进给量　切削速度　7、耐磨性  疲劳强度   抗腐蚀性    配合性质　　8 互换法  选配法  修配法  调整法9、车床　铣床　钻床　10偏斜

二、选择题：（每空1分，共5分）

1、A　；2、C；　3、A；　4、BCD ；5、A、

三、判断题: （每空1分，5分）你认为题意正确的请在题后括号内“ü’’错误的划“×”。

1、×　2、√ 3、×　4、√  5、×

四、计算及问答题：（6题，共60分）

1、（8分）见图示

2、（8分　 (1)当必须保证某个不加工表面与加工表面相互位置关系时，应选不加工表面为粗基准；(2)对于有较多加工或不加工表面与加工表面间相互位置关系要求不严格的零件，粗基准的选择应能保证合理地分配各加工表面的余量；(3)选作粗基准的表面应光滑平整； (4)粗基准不应重复使用或尽量避免重复使用。

3、（12分）答：原因是：塑性较好的材料在切削过程时，在强烈的磨擦作用下，切屑的底层材料会在刀具前面上粘结，并不断层积，而形成刀廇。对机械加工的影响是：因它的硬度很高，且有增大刀具实际前角及保护刀具的作用，在粗加工时有积极的作用。但它其相对于刀刃口的伸出量会引起过切削现象而影响零件的尺寸精度，另外它还不稳定，易破碎，时生时灭，从而导致切削力波动而引起振动，直接使已加工表面质量下降，故对精加工很不利。防止措施有：1）采用低速或高速切削（避开中速切削），减少产廇的可能。2）适当增大刀具的前角，降低磨擦3）合理使用切削液，降低磨擦，增大冷却效果4）提高工件材料的硬度，降低材料的塑性

4、（12分　）答：（1）粗加工阶段中切除金属较多，产生的切削力和切削热较大，所需的夹紧力也较大，因而工件中产生的内应力和由此引起的变形也大，不可能达到高的精度和低的表面粗糙度，因此需要先完成各表面的粗加工，再通过半精加工和精加工逐步减小切削用量，切削力、切削热逐步修正工件的变形，提高加工精度和减小表面粗糙度，最后达到零件图的要求，同时各阶段之有一定的时间间隔，内应力自然释放，相当于自然时效、并且不会破坏已经精加工过的表面质量。（2）划分加工阶段可合理使用机床设备。粗加工时可采用（功率大，刚性好、一般精度的）高效率设备；精加工时可采用相应的高精度设备，这样不但发挥机床各自的性能特点，而且也有利于高精度机床在使用中保持高精度和降低生产成本。3）便于及时以现毛坯缺陷，粗加工时可发现各种缺陷（如气孔、砂眼、裂纹）和加工余量不足，便于及时修补或报废。以免后期发现而造成材料和工时的浪费。精加工、光整加工安排在后面，可减少精加工表面的损伤，有利于保证表面质量4）便于安排热处理工序，使冷、热加工配合协调。例如，对一些精密零件，粗加工后安排去应力时效热处理，半精加工之后进行淬火处理，淬火引起的变形可通过粗加工工序以消除。冷、热加工交替进行，使加工质量稳定，生产效率提高。

5、解：（11分 各1分）

| 工序名称 | 工序双边余量(mm) | 工序的经济精度 |  | 最小极限尺寸(mm) | 工序尺寸及其偏差(mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 公差等级 | 公差值(mm) |  |  |
| 精磨 | 0.2 | IT6 | 0.025 | Φ120.014 | Φ120−0.011+0,014 |
| 精车 | 0.6 | IT7 | 0.04 | Φ120.214 | φ120.214−0.04.0 |
| 半精车 | 3.2 | IT9 | 0.10 | Φ120.814 | φ120.814−0.100 |
| 粗 | 6 | IT11 | 0.25 | Φ124.014 | φ124.014−0.250 |
| 毛坯孔 |  |  | 3 | Φ130.014± | φ130.014±1.5 |

6．（9分每小题3分），关键词正确或基本正确给分

1、结构B优于结构A ；底面接触面小,加工面积及机件重量减少,接触平稳  2、结构B优于结构A；A图孔不完整,钻孔时切削力不平衡,降低孔的加工精度,易歪或折断钻头，  3、结构B优于结构A；A图孔底的曲面很难加工,B图采用镶嵌组装式,通孔及曲面分别加工很较易达到精度要求.