数控加工工艺复习与练习

江苏城市职业学院  张莉

《数控加工工艺》是江苏城市职业学院统设课程，它适用于2006级数控技术专业和数控设备应用与维护专业。课程选用由田春霞主编的《数控加工工艺》（机械工业出版社）作为教材。

《数控加工工艺》是数控技术专业和数控设备应用与维护专业的一门专业必修课，是一门实践性、综合性、灵活性强的专业技术课程。它的主要任务是以机械制造中的工艺基本理论为基础，结合数控加工工序的特点，综合运用多方面的知识解决数控加工中的工艺问题，以达到学生能规范、正确地执行数控加工工序的工艺要求；能规范、正确地实施典型零件的数控加工工艺；能拟出简单零件的数控加工工艺规程的目标。

本课程成绩由两部分组成：即，平时成绩、书面考试成绩。其中，书面考试成绩占 80% ，平时成绩占 20% 。

期末书面考试由江苏城市职业学院统一出题，闭卷考试，考试时间为两小时，考试题型为名词解释、填空题、选择题、简答题、综合题等。

第一部分  复习要求

课程的有关内容主要按“了解、掌握和熟练掌握”三个层次要求，具体要求如下：

- 数控加工的切削基本知识

1、掌握金属切削加工基本知识和术语；

2、了解金属切削刀具切削部分的几何角度；

3、了解金属切削刀具的材料；

4、掌握金属切削过程的基本规律及切削过程的控制；

5、熟练掌握切削基本理论的应用；金属切削条件的合理选择。

第二章 工件在数控机床上的装夹

1、掌握机床夹具的基本知识；

2、掌握工件的定位和工件的夹紧；

3、了解专用夹具设计的一般步骤和方法及夹具技术要求的制订原则。

第三章 数控加工的工艺基础

1、掌握机械加工工艺基础知识和术语；

2、掌握拟定机械加工工艺规程方法；

3、掌握机床加工工序设计实施；

4、熟练掌握数控加工工艺与实施。

第四章 数控车削加工工艺

1、了解数控车削加工的工艺范围与主要加工对象；

2、熟练掌握数控车削刀具、切削用量的选用；

3、掌握工件在数控机床上的装夹及数控车削加工工艺路线的制定；

4、了解数控车削加工前的调整与安全生产规范。

第五章  数控铣削加工工艺

1、了解数控铣削加工的工艺范围、加工特点以及数控铣削加工对象的确定；

2、熟练掌握数控铣削常用刀具及其选用，数控铣削切削用量的确定；

3、掌握工件在数控铣床上装夹及其数控铣床常用夹具的使用；

4、掌握数控铣削加工工艺分析及工艺规程的制定。

第六章 加工中心加工工艺

1、了解加工中心加工工艺范围、特点及加工对象；

2、掌握加工中心加工中刀具的选用、刀具工具系统的使用；

3、掌握工件在加工中心上的装夹方法及加工中心常用夹具的使用。

第七章 磨削加工

1、了解磨削加工基本理论；

2、 掌握砂轮的特性参数及其选择原则；

3、熟练掌握磨削运动及磨削用量选择；

4、了解典型零件的磨削工艺。

第八章  特种加工

1、了解特种加工的基本知识；

2、了解电火花加工原理、特点及应用、数控线切割加工工艺；

3、了解电解加工原理、特点及应用；

4、了解超声波加工原理、特点及应用。

第九章 数控加工技术与机械制造自动化的发展

1、了解数控加工特点与数控加工的发展趋势；

2、了解成组技术与零件的分类编码系统；

3、了解计算机辅助制造与计算机辅助工艺规程编制的基本概念与原理；

4、了解柔性制造系统及计算机集成制造系统的基本概念。

第十章 机械加工质量

1、掌握机械加工精度、机械加工表面质量的基本概念；

2、熟练掌握影响机械加工精度的因素、机械加工精度的综合分析与提高机械加工精度的工艺措施；

3、熟练掌握影响机械加工表面质量的因素与提高机械加工表面质量的措施。

第二部分  综合练习

- 名词解释

- 切削用量：

- 切削层：

- 切削时间：

- 材料切除率：

- 安装：

- 工艺过程：

- 工位：

- 特种加工：

- 计算机辅助制造技术（CAM）：

- 计算机辅助工艺规程编制（CAPP）：

- 填空题

- 金属切削机床的基本运动可分为        和        两种。通常主运动只有一个，可由      完成，也可由      完成。

- 车削的主运动是                   ，钻削和铣削的主运动是                ，刨削的主运动是                        。

- 机床进给运动的特点是切削加工中速度             （较高或较低），消耗功率              （较大或较小）。

- 切削用量三要素是指               、              和                。

- 普通外圆车刀由刀柄和刀头两部分组成。            是车刀在车床上定位和夹持的部分，          用于切削工件。

- 在基面内测量的刀具角度有         、          和          ，在切削平面内测量的刀具角度有         ，在正交平面内测量的刀具角度有      、      和     。

- 刀具切削部分材料主要有        、         、        和          等。

８．切屑的形态主要有        、           、          和          。

９．产生积屑瘤的决定因素是          ，        和         是形成积屑瘤的必要条件。

10．刀具磨损是由机械摩擦和热效应两方面作用而成的。在不同的切削条件下，刀具磨损的原因不同，在低、中切削速度范围内，             和         是刀具磨损的主要原因。在中等以上切削速度时，         使高速钢刀具产生相变磨损，使硬质合金刀具产生粘结、扩散和氧化磨损。

11．刀具的磨损大致可分为        、           和            三个阶段。

12．基准根据功用的不同分为           和            两大类。

13．工艺基准分为           、             、          和          四种。

14．夹紧机构种类很多，常用的夹紧机构有：                    、                           和                    等。

15．大批量生产中，一般选用            机床和                 夹具。

16．机械加工顺序的安排应遵循的原则是：              、          、

和                  加工。

      - 确定零件的加工过程中采用数控机床后，拟定工艺路线时，要尽量采用工序          4              的原则。

      - 实际切削中，车刀安装的高低，车刀刀杆轴线是否垂直，对车刀角度影响很大，会使刀具的            发生变化 ，特别是车螺纹时，会使             产生误差。

      - 根据铣床的结构将铣削方式分为             和                。

      - 根据铣刀切削刃的形式和方位将铣削方式分为              和             。

21．磨削加工主要用于零件的          和            ，磨削后的精度可达IT6~IT4。

22．磨削加工除能加工普通材料外，还常用于一般刀具难以切削的高硬度材料的加工，但不适宜精加工塑性较大的                。

- 磨削加工的工艺特点是             、               和              。

- 机械加工精度指零件加工后的实际几何参数与理想几何参数相符合的程度，相符合程度越高，误差          ，加工精度就              。

- 机械加工精度包括            、               和               三个方面。

三．选择题

1．刀具主偏角是在(      )内测量的。

A．主剖面     B．基面     C．切削平面     D．水平面

2．影响切削层公称厚度的主要因素是（     ）。

A．切削速度和进给量        B．背吃刀量和进给量         C．进给量和主偏角           D．进给量和刃倾角

3．通过切削刃选定点的基面是（     ）。

A．垂直于主运动速度方向的平面        B．与切削速度平行的平面

C．与加工表面相切的平面           D．工件在加工位置向下的投影面

4．确定刀具标注角度的参考系选用的三个主要基准平面是（      ）。

A．切削表面、已加工表面和待加工表面        B．前刀面、后刀面和副后刀面         C．基面、切削平面和正交平面           D．水平面、切向面和轴向面

5．金属切削过程中的剪切滑移区是（        ）。

A．第Ⅰ变形区       B．第Ⅱ变形区        C．第Ⅲ变形区          D．第Ⅳ变形区

6．车刀刀尖高于工件旋转中心时，刀具的工作角度（       ）。

A．前角增大，后角减小        B．前角减小，后角增大         C．前角、后角都增大        D．前角、后角都减小

7．当刀具中产生了积屑瘤时，会使刀具的（       ）。

A．前角减小        B．前角增大         C．后角减小           D．后角增大

8．以下哪种情况下会产生积屑瘤（       ）

A．中等切削速度加工塑性材料             B．中等切削速度加工脆性材料

C．很高的切削速度加工塑性材料           D．很低的切削速度加工塑性材料

9．刀具正常磨损形式中，以（        ）磨损形式最为常见。

A．前刀面磨损                    B．后刀面磨损

C．前、后刀面同时磨损           D．以上均不是

10．以下哪种工件装夹方式适合成批和大量生产（      ）

A．直接找正法       B．划线找正法        C．用夹具装夹           D．以上都不是

11．以下哪种定位方式是绝对不允许的（      ）

A．完全定位        B．欠定位         C．过定位           D．不完全定位

12．工件以底面定位限制了工件的（       ）个自由度。

A．1        B．2         C．3           D．4

13．零件加工时，粗基准面一般为（      ）。

A．工件的毛坯面        B．工件的不加工表面         C．工件的已加工表面          D．工件的待加工表面

14．尺寸链中（        ）环是在加工中直接获得的尺寸。

A．增环        B．减环         C．组成环           D．封闭环

15．尺寸链中（         ）环是在加工中间接得到的尺寸。

A．增环        B．减环         C．组成环           D．封闭环

16．尺寸链中封闭环有（         ）个。

A．1        B．2         C．3         D．不确定

17．车床上加工轴类零件常使用一夹一顶的装夹方式，这种装夹方式限制工件的（        ）个自由度。

A．3       B．4        C．5          D．6

18．以下哪种情况不适合在数控铣床上加工（           ）

A．平面类零件          B．回转体零件

C．变斜角零件          D．曲面类零件

19．平面磨削采用电磁吸盘安装工件，限制了工件的（        ）个自由度。

A．3        B．4         C．5           D．6

20．有色金属外圆精加工适宜采用（         ）。

A．磨削        B．车削         C．铣削       D．镗削

21．成形磨削和精密磨削时,应选用(          )的砂轮。

A．细粒度     B．中等硬度     C．硬度较低     D．硬度较高

22．电火花加工所用的能量是（          ）

A．电热能     B．光能     C．化学能     D．机械能

23．零件形状精度与（           ）无关。

A．机床精度     B．刀具精度     C．成形运动     D．零件材料

24．不属于机床的几何误差的是（        ）

A．原理误差     B．机床的制造误差     C．机床的磨损     D．机床的安装误差

25．以下哪种情况不利于减小传动链误差（  ）

A．增加传动链中的元件数目     B．提高传动元件制造精度

C．提高传动元件装配精度       D．消除间隙

四、简答题

1．何谓切削力？简述切削力的来源及影响切削力的主要因素？

  - 机床夹具在机械加工中的作用

3．夹具装夹工件有哪些特点？

4．简述夹具对夹紧装置的基本要求

5．简述精基准的选择原则

6．机械加工工艺过程为什么要划分加工阶段？各加工阶段的主要作用是什么？

7．在数控加工工序中，选择走刀路线应考虑哪些因素？

8．数控加工与普通机床机械加工相比，有哪些优点？

9．数控加工对刀具有哪些要求？

10．简述数控铣削的特点。

11．何谓加工中心，加工中心有哪些工艺特点？

12．机械加工表面质量对零件使用性能的影响有哪些？

五、综合题

1．指出图中钻削加工零件结构工艺性不合理的地方，并提出改进意见。

改进前：

改进后：

2．指出图中零件结构工艺性不合理的地方，并提出改进意见。

改进前：

改进后：

3．试改进下图中用铣削加工零件结构不合理的地方，并说明理由。

改进前：

改进后：

4．如图所示的零件图，毛坯尺寸为直径54mm棒料，其材料为铝材，试分析其数控车削加工工艺。

- 技术要求分析

如图所示，M20螺纹为         螺纹，其导程为          ，螺距为          。

- 加工工艺的确定

①装夹定位方式                              。

②加工起点、换刀点及工艺路线的确定

③加工刀具的确定

【参考答案】

- 名词解释

  - 切削用量：是表示主运动及进给运动参数的数量，是切削速vc、进给量f和背吃刀量ap的总称。

2．切削层：在切削过程中，刀具的切削刃在一次进给中从工件待加工表面上切除的金属层。

3．切削时间：指切削时直接改变工件尺寸、形状等工艺过程所需要的时间，单位为s。

4．材料切除率：指单位时间内切除材料的体积，单位为mm3/s。

5．安装：工件或装配单元经一次装夹后所完成的那一部分工序内容。

6．工艺过程：在生产过程中，直接改变生产对象的形状、尺寸、相对位置和性质等，使其成为成品或半成品的过程。

7．工位：一次装夹工件后，工件或装配单元与夹具或设备的可动部分一起相对刀具或设备的固定部分所占据的每一个位置。

- 特种加工：将电、磁、声、光、化学等能量或其组合施加在工件的被加工部位上，从而实现材料被去除、变形、改变性能或被镀覆等的非传统加工方法。

- 计算机辅助制造技术（CAM）：是利用计算机将产品的设计信息自动转换成制造信息，以控制产品的加工、装配、检验试验、包装等全过程以及与这些过程有关的全部物流系统和初步的生产调度。

- 计算机辅助工艺规程编制（CAPP）：是通过向计算机输入被加工零件的原始数据、加工条件和加工要求，由计算机自动地进行编码、编工艺过程，直至最后输出经过优化的工艺规程卡片的过程。

- 填空题

1．主运动   进给运动   刀具    工件

2．工件的旋转运动   刀具的旋转运动    工件或刀具的往复运动

3．较低   较小

4．切削速度    背吃刀量    进给量

5．刀柄    刀头

- 主偏角    负偏角    刀尖角     刃倾角     前角    后角    楔角

- 碳素工具钢   合金工具钢    高速钢    硬质合金

- 带状切屑   节状切屑     粒状切屑    崩碎切屑

9．切削温度    加工硬化     粘结

10．机械磨损    粘结磨损   热效应

11．初期磨损阶段    正常磨损阶段     急剧磨损阶段

12．设计基准     工艺基准

13．定位基准    工序基准     测量基准     装配基准

14．斜楔夹紧机构     螺旋夹紧机构     偏心夹紧机构

15．专用     专用

16．先基准面后其他面   先面后孔   先粗加工后精加工  先主要表面加工后次要表面加工

17．集中

18．工作角度    牙型半角

19．立铣   卧铣

20．周铣   端铣

21．精加工    超精加工

22．有色金属

23．磨削加工精度高   可加工高硬度的材料    磨削温度高

24．越小    越高

25．尺寸精度    形状精度    位置精度

三、选择题

1．B     2．C     3．A     4．C    5．A

6．A     7．B     8．A     9．B    10．C

11．B    12．C    13．A    14．C   15．D

16．A    17．C    18．B    19．A   20．B

21．D    22．A    23．D    24．A   25．A

四、简答题

1．答：金属切削时，工件材料抵抗刀具切削时所产生的阻力称为切削力。

切削力来源于两个方面：一是三个变形区内金属产生的弹性变形抗力和塑性变形抗力；二是切屑与前面、工件与后面之间的摩擦力。

影响切削力的主要因素有：

- 工件材料

- 切削用量

- 刀具的几何角度

- 刀具材料和切削液等

2．答：

（1）保证工件的加工精度

（2）提高劳动生产率和降低加工成本

（3）扩大机床工艺范围和改变机床用途

（4）改善劳动条件和保证安全生产。

3．答：

（1）工件在夹具中的定位，使通过工件上的定位基准与夹具上的定位元件相接触而实现的。

（2）由于夹具预先在机床上已调整好位置，因此，工件通过夹具相对于机床也就占有了正确的位置。

（3）通过夹具上的对刀装置，保证了工件表面相对于刀具的正确位置。

4．答：

（1）夹紧时不能破坏工件在夹具中占有的正确位置

（2）夹紧力的大小要适当，既要保证夹紧的可靠性，同时还要尽量避免和减小工件的夹紧变形及对夹紧表面损伤。

（3）夹紧装置要操作方便，夹紧迅速、省力。

（4）结构紧凑简单，有良好的结构工艺性，尽量使用标准件。手动夹紧机构还必须有良好的自锁性。

5．答：

（1）基准重合原则

（2）基准统一原则

（3）自为基准原则

（4）互为基准原则

（5）所选精基准应能保证工件定位准确，装夹方便，夹具结构简单适用。

6．答：机械加工过程划分加工阶段的原因是：

（1）保证加工质量

（2）合理使用机床设备

（3）发现毛坯缺陷

（4）便于安排热处理工序

各加工阶段的作用是：

- 粗加工阶段：高效去除各加工表面上的大部分余量，并为半精加工提供精度准备  和表面粗糙度的准备。

- 半精加工阶段：消除主要表面上经粗加工后留下的加工误差，使其达到一定的精度，为进一步精加工作准备，同时完成一些次要表面的加工。

- 精加工阶段：该阶段中的加工余量和切削用量都很小，其主要任务是保证工件的主要表面的尺寸、形状、位置精度和表面粗糙度值。

- 光整加工阶段：加工余量极小，主要目的是进一步提高尺寸精度和减小表面粗糙度数值，一般不能用于纠正位置误差。

7．在数控加工工序中，选择走刀路线应考虑哪些因素？

答：走刀路线反映了工序的全部加工过程，可按工步顺序初步订出走刀路线，此外走刀路线的选择还应考虑下面几个因素：

- 刀具的切入和切出

- 切削过程中，刀具进给运动应连续，避免停顿。

- 走刀路线应使加工后工件的变形最小。

- 在保证加工精度和表面粗糙度的条件下，尽量缩短走刀路线，减少空行程，提高生产率。

- 走刀路线的选择应有利于简化数值计算，使程序段数量少，程序短。

8．数控加工与普通机床机械加工相比，有哪些优点？

答：

（１）加工精度高、加工质量稳定

（２）加工生产效率高

（３）减轻劳动强度、改善劳动条件

（４）对零件加工的适应性强，灵活性好

（５）有利于生产管理

9．数控加工对刀具有哪些要求？

答：

（1）具有良好、稳定的切削性能

（2）刀具有较高的寿命

（3）刀具有较高的精度

（4）刀具有可靠的卷屑、断屑性能

（5）刀具能快速、自动更换

（6）刀具有调整尺寸的功能

（7）刀具能实现标准化、系列化、模块化

10．简述数控铣削的特点。

答：

（1）生产率高

（2）可选用不同的铣削方式

（3）断续切削

（4）半封闭切削

11．何谓加工中心，加工中心有哪些工艺特点？

答：加工中心一般指带有刀库和自动换刀装置的数控铣镗床。

数控加工中心有以下一些工艺特点：

（1）加工精度高

（2）精度稳定

（3）加工效率高

（4）加工表面质量好

（5）软件适应性大

12．机械加工表面质量对零件使用性能的影响有哪些？

答：

（1）对零件耐磨性的影响

（2）对零件疲劳强度的影响

(3) 对零件配合性质的影响

（4）对零件抗腐蚀性的影响

五、综合题

1．改进后：钻孔切入和切出表面不和孔线垂直，要改为垂直。

2．改进后：图中270mm尺寸较大，全长精度较高，加工难度较大且不容易保证质量，可扩大中间一段孔径，只加工两端即可。

3．改进后：被加工表面应设计在同一平面上，便于一次铣削加工完成。

4．如图所示的零件图，毛坯尺寸为直径54mm棒料，其材料为铝材，试分析其数控车削加工工艺。

1．双头   2mm    1mm

2．

①三爪卡盘与顶尖定位并夹紧，工件前端面距卡爪端面距离150mm。

②由于工件较小，另外为了加工路线清晰，加工起点与换刀点可以设为同一点，其位置的确定原则为：该处方便拆卸工件，不发生碰撞，空行程不长等，特别注意尾座对Z轴位置的限制，故放在Z向距工件前端面80mm，X向距轴心线50mm的位置。

首先通过复合循环指令，用外圆粗加工工件外形轮廓，并保留0.5mm精加工余量；再用外圆精加工车刀将外形轮廓加工到尺寸。最后用公制螺纹车刀，每头分三次加工M24双头螺纹的牙型。

③外圆端面车刀；外圆粗加工车刀；外圆精加工车刀；公制螺纹车刀。