一：判断题

1、一台额定电压为220V的交流接触器在交流220V和直流220V的电源上均可使用。（× ）

2、三相笼型异步电动机的电气控制线路，如果使用热继电器作过载保护，就不必再装设熔断器作短路保护。（×  ）

3、转差率S是分析异步电动机运行性能的一个重要参数，当电动机转速越快时，则对应的转差率也就越大。（ ×）

4、三相异步电动机不管其转速如何改变，定子绕组上的电压、电流的频率及转子绕组中电势、电流的频率总是固定不变的。   （√ ）

5、使用并励电动机时，发现转向不对，应将接到电源的两根线对调一下即可。（×  ）

6、电流、电压互感器属于特殊变压器。电压互感器二次侧禁止开路，

电流互感器二次侧禁止短路。（×  ）

7、三相异步电动机在运行时，由于某种原因，定子的一相绕组断路，电动机还继续运行，但电动机处于很危险状态，电动机很容易烧坏。（√ ）

8．热继电器和过电流继电器在起过载保护作用时可相互替代。（× ）

9．使用并励电动机时，发现转向不对，应将接到电源的两根线对调以下即可。（×  ）

10．并励电机在运行时断开励磁绕组对电机运行没有多大的影响。（× ）

11．正在运行的三相异步电动机突然一相断路，电动机会立即停下来。（× ）

12．换向器是直流电机特有的装置。（×  ）

13．电流、电压互感器属于特殊变压器。电压互感器二次侧禁止开路，电流互感器二次侧禁止短路。（× ）

14．绕线电机不能采用变级调速。（√  ）

15．单相电机需借用电容分相方能起动，起动后电容可要可不要。（√ ）

二：填空题

1．变频调速中，为保持磁通不变，在改变频率的同时，要保持

等于常值。

2、同一结构直流电机因外部条件不同，即可当做            用，也可当做          用，这称为直流电机的可逆性。

3、自动开关即能通断电路，又能进行           、        等保护作用。

4、熔断器又叫保险丝，用于电路的             保护，使用时应             接在电路中。

5、交流电机的制动方法有：         、            、回馈制动等。

6．改变三相异步电机的转向的方法有：                          。

7．变压器的铁心用                               制作。

8、接触器依靠自身辅助触头而使线圈保持通电的现象称为         ，可以起到            保护和               保护作用。

9．低压电器一般由             、             两部分组成。

10．接触器可用于频繁通断            电路，又具有            保护作用。

11．行程开关也称             开关，可将            信号转化为电信号，通过控制其它电器来控制运动部分的行程大小、运动方向或进行限位保护。

12．速度继电器是用来反映            变化的自动电器。动作转速一般不低于300r/min，复位转速约在             。

13．交轴电枢反应的后果是                  、                   。

14．变压器空载运行时，一次绕组流过的电流     （很大、很小）。带载运行时，电流会   （增加、减小），且     次电流的大小决定着    次

电流的大小。

15．改变交流电机的转向可以通过改变            实现。

16．在异步电动机中，单相绕组通入单相交流电产生          磁场；三相绕组通入三相交流电产生          磁场。

17．笼型异步电机的降压起动方法有：            、            、            。

18．电气制动是用电气的方法使电动机产生一个与转子转向相反的制动转矩，有两种方式         、           。

参考答案：

1、u/f

2、发电机、电动机

3、短路、过载

4、短路、串联

5、能耗制动、反接制动

6、改变电机的电源相序

7、硅钢片

8、 自锁  欠压   失压

9．感受部件、执行部件

10．主电路、欠压保护

11．限位、机械位移

12．转速和转向、100r/min

13．气隙磁场发生畸变、对主磁场有去磁作用

14．很小、增加、二次、一次

15．三相电源相序

16．脉振、旋转

17．定子回路串电阻、星-三角降压起动、自耦变压器降压起动

18．能耗制动  、反接制动

四：分析题  标出主电路交流接触器的符号，指出它是什么控制电路？写出它的控制原理。

参考答案：接触器标示如图，是星——三角降压启动电路，控制原理如下

KM1

KM2

KM3

KM2互锁触头分断

KT线圈通电

KT线圈断电

KM2自锁触头闭和

KM2主触头闭和

KM2线圈得电

电动机暂时断电

KM3主触头分断

KM3线圈得电

电动机Y形起动

KT触头分断

KM3线圈得电

KM1主触头闭和

KM1自锁触头闭和

KM3主触头闭和

KM3互锁触头分断

KT动断触头延时闭和

KM3互锁触头闭和

KT动和触头延时闭和

电动机△全压运行

按下SB2

KM1线圈得电

五 设计题  设计一台电机控制电路，要求：该电机能单向连续运行，并且能实现两地控制。有过载、短路保护。

参考答案：

一、填空题

1. ON    并联的常闭触点  ; ALD 电路块的串联指令 ;  LD   装载指令             LPS   入栈指令              CTU 加计数器指令

2. 外部的输入电路接通时，对应的输入映像寄存器为   1    状态，

梯形图中对应的常开触点  接通     ，常闭触点 断开

3.定时器和记数器除了当前值以外，还有一位状态位，状态位在当前值   大于等于  预置值时为ON。

4、PLC需要通过__PC/PPI___________电缆与微机连接。

5、 SM0.1_ 是初始化脉冲，仅在_PLC由STOP_变为RUN  _时接通一个扫描周期。_SM0.5__是当PLC运行时候，一直产生周期为1秒的脉冲。

6. VD200是S7-200 PLC的 变量存储器 ，其长度是   32位   。

7. PLC的编程语言一般有   梯形图（或LAD）、 语句表（或STL） 、功能表图及高级语言等。

8. 空气开关是一种  保护  控制电器，接触器是一种  控制  电器，行程开关是一种 主令电器（从保护、主令、配电、执行、控制中选择）。

9.交直流接触器线圈的是有区别的，直流电磁铁的吸引线圈 无 (有/无)线圈骨架，交流电磁铁的吸引线圈铁心 有  (有/无)短路环。

10.按触点的结构形式，有 桥式   触点和指式触点两种，其中指式触点适用通电次数 多  (多/少)电流  大  (大/小)的场合。

11、根据传输介质的不同，工业以太网的连接分为      电气    连接和  光纤    连接。

12.KS是  速度   继电器的文字符号。

13.在电气控制中常用的过载保护电器是  热继电器    。

14、可编程序控制器是以    微处理器  为核心，并把  自动化 、计算机  、 通信	技术融为一体。

15、实际的电器触点与PLC的输入点相接时，一般使用   常开       触点。

14、速度快        、       执行指令时间短        是PLC实现工业控制的基础。

16、模块式PLC一般包括：   电源     模块、  CPU  模块、 输入输出     模

块、特殊功能模块以及通讯模块。

17、PLC的冗余技术一般分为：   冷    冗余、   热    冗余和容错冗余。

18、PLC编程指令中的地址分为：绝对 地址和 符号 地址，变量分为 全局变量和  局部   变量。

二、选择题

1．下列那项属于单字寻址（     ）。

A.QW1                      B.V10

C.IB0                      D. MD28

2．只能使用字寻址方式来存取信息的寄存器是（     ）。

A．S                       B．I

C．HC                      D．AI

3． M是哪个存储器的标识符。（）

A．高速计数器              B．累加器

C．内部辅助寄存器          D．特殊辅助寄存器

4．CPU224型PLC本机I/O点数为（   ）。

A.14/10                     B.8/16

C.24/16                     D.14/16

5.CPU224XP型PLC有几个通讯（  ）。

A 2个                       B 1个

C 3个                       D 4个

6．顺序控制段结束指令的操作码是(    )。
A． SCR                     B SCRP

C   SCRE                    D SCRT

7．PLC的工作方式是(    ) 。
A 等待工作方式              B 中断工作方式
C 扫描工作方式              D 循环扫描工作方式

8．在输入扫描阶段，将（   ）寄存器中的内容复制到输出接线端子上。
A 输入映象                  B 输出映象

C 变量存储器                D 内部存储器

9. 双字整数的加减法指令的操作数都采用（   ）寻址方式。

A 字                       B双字

C 字节                     D 位

10． 实数开方指令的梯形图操作码是（    ）。
A   EXP                    B     LN

C   SQRT                   D     TIN

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | D | C | A | A | C | D | A | B | C |

三、判断题

1、PLC的本质就是一台工业用计算机。                  （  对   ）

2、对于整体式PLC, 主机模块也就是CPU模块。          （   错  ）

3、梯形图语言实际上是一种低级语言。                   （  错   ）

4、子程序是一个可选的指令的集合，仅在被其它程序调用时执行。（  对    ）

5、S7-200 和S7-300 PLC均有三种定时精度：1ms, 10ms,100ms。   （   错  ）

6、PROFIBUS-DP有两类主站，即中央控制器类型和监控设备类型。（    对  ）

7、S7-200PLC属于小型PLC,只用于代替继电器的简单控制场合，

不能用于复杂的控制系统。                             （    错  ）

8、在PLC的存储器中，EEPROM是用来存放系统程序的。     （  错   ）

9、对于S7-200 PLC,AIW表示模拟量输入值，为只读数据，

AQW表示模拟量输出值，为只写数据。               （  对   ）

10、使用PLC作为控制器，将不会产生输入输出滞后时间。  （  错   ）

四、语句表梯形图相互转换题

1.将语句表转化为梯形图

LD       I0.1

A        I0.0

LD       I0.2

AN       I0.4

OLD

O        I0.3

=        Q0.0

答：

2.将语句表转化为梯形图

LD     I0.2

O      Q0.3

LD     M0.1

O      Q0.3

ALD

LD     S0.3

AN     M1.7

OLD

LD     M0.2

A      M1.1

LD     M2.3

A      M1.4

OLD

ALD

LDN    M0.2

EU

OLD

AN     I1.6

=      Q0.3

AN     M0.4

S 0.2, 1

2.将梯形图转化为语句表

（1）将梯形图转化为语句表

答：语句表为：

LD     I0.0

A      M1.2

LDN    Q0.2

AN     Q0.4

OLD

LD     M0.0

A      I0.2

OLD

O      S0.2

LDN    M1.5

O      M0.2

ALD

LPS

A      Q0.3

ED

=      Q0.1

LRD

AN     M5.3

LPS

A      I0.7

=      Q0.2

LRD

A      M0.0

LPS

A      I0.5

S      M3.1, 1

LPP

A      Q0.1

=      Q0.2

LPP

LD     M0.1

O      M0.3

ALD

NOT

=      Q0.6

LPP

LD     M0.7

ON     M0.5

LD     Q0.1

ON     M0.7

ALD

ALD

EU

=      S0.1

（2）将梯形图转化为语句表

答：

LD    I0.0

O     I0.1

LD    I0.2

O     M0.1

ALD

O     M0.0

LDN   T37

O     M0.2

ALD

AN    I0.3

=      Q0.0

五、简答题

1、请简述PLC扫描的工作过程？

答：CPU连续执行用户任务的循环序列称为扫描。

一个机器扫描周期（用户程序运行一次），分为读输入（输入采样），执行程序，处理通讯请求，执行CPU自诊断，写输出（输出刷新）等五个阶段，CPU周而复始地循环扫描工作。也可以把扫描周期简化为读输入、执行用户程序和写输出三个阶段。

2、请简述断电延时型时间继电器的动作情况。

答：断电延时定时器(TOF)用来在IN输入电路断开后延时一段时间，再使定时器位OFF。它用输人从ON到OFF的负跳变启动定时。

接在定时器IN输入端的输入电路接通时定时器位变为ON，当前值被清零。输入电路断开后．开始定时，当前值从0开始增大，当前值等于设定值时，输出位变为OFF，当前值保持不变，直到输入电路接通

3、S7-200主要有那几种寻址方式？每种寻址方式写出一个对应的地址。

答：位寻址 I0.0  ；字节寻址  VB0；字寻址 VW0；双字寻址  VD0。

4、简述S7-200的主程序、子程序、中断程序的工作原理。

答：主程序是必选指令集，它在PLC运行后被CPU循环执行，子程序和中断程序是可选指令集，仅在被其它程序调用时执行，在中断事件发生时，中断程序将被操作系统调用。

5、简述PLC的工作原理。

答：PLC的循环扫描工作原理分为三个阶段：输入采样阶段、程序执行阶段与输出刷新阶段。其特点即集中输入，集中输出。

6、设计一个从自锁按钮（I2.3）按下到接触器KM1（Q3.4）闭合延时10个小时，当时间到时，Q3.4以周期为1秒的方式通0.5秒断0.5秒一直闪烁下去，请绘制出梯形图（使用定时器与计数器配合的扩展方法）。

答：

7、请设计按钮I0.0按下的时候Q0.0是长动，I0.1按下的时候Q0.0是点动，I0.2按下的时候是停止的PLC控制程序。

8、分析下列电气控制图，指出电动机M1和M2动作的逻辑关系。（已知KM1控制电机M1，KM2控制电机M2）

答：两台电动机M1，M2动作关系为M1启动后，M2才能启动；M2停止后M1才能停止。

9、设计一个从自锁按钮（I0.1）按下到接触器KM1（Q0.1）闭合延时60分钟，请绘制出梯形图。

解答1

解答2

10、请画出一个单台电机既能点动又能连续运行的控制回路。

11．三相异步电动机正常运行时，如果转子突然被卡住而不能转动，试问这时电动机的电流有何改变？对电动机有何影响？

答：转子卡住时，转子转速为零，此时，转子与同步磁场相对转速最大，磁场在转子内感应电流达到最大值，即转子电流瞬间变得很大，

12．交流电磁线圈误接入直流电源，直流电磁线圈误接入交流电源，会发生什么问题？为什么？线圈电压为220V的交流接触器，误接入380V交流电源，会发生什么问题？为什么？

答：交流电磁线圈误通直流电源时，因其等效直流电阻较小，将导致线圈发热。直流电磁线圈误通交流电时，因线圈铁心为整块硅钢做成，会产生较大涡流，产生大量热量，烧毁线圈。

220V的交流接触器通入380V交流电源，因电压增加超过其额定电压，所以会烧毁线圈。

五、设计题

1、试设计满足下图所示波形的梯形图程序。

答：梯形图为：

2、试设计4台电动机PLC控制系统。按下起动按钮，4台电动机每隔2秒钟依次起动，最后一台电动机起动后4台电动机一起运行10秒之后全部停止。控制4台电动机的接触器分别为KM1、KM2、KM3、KM4。

要求：（1）画出PLC外部接线图

（2）编制出梯形图或语句表程序

（3）添加适当的注释

答：电气接线图为

梯形图为：

3、试设计某液压滑台PLC控制系统。开始滑台位于原位，压下SQ1，按下起动按钮，滑台快进，到达某一位置时压下SQ2，变为工进，到达终点位置压下SQ3，变为快退，退到原位又重新开始下一循环。控制滑台电磁阀分别为快进阀YV1、工进阀YV2、快退阀YV3。

要求：（1）画出PLC外部接线图

（2）编制出梯形图或语句表程序

（3）添加适当的注释

答：电气图为：

梯形图为：

4、指出下列电机启动二次接线图有何错误？应如何改进？（画出正确的接线图说明）；并画出对应的梯形图。

答：正确接线图为：

梯形图为：

5、设计控制一台电动机正反转的电气控制电路。要求：

（1）．可正反转；

（2）．有短路和过载保护。

请画出主电路和控制电路。

答：接线图为

６．小车在初始状态时停在中间,限位开关I0.0为1状态,按下启动按钮I0.3,小车安下图所示顺序运动,在左限位开关处停止1０秒,最后返回并停留在初始位置。

要求：（1）画出控制系统I/O分配表。

（2）按照题目要求设计出电气控制图。

（3）按照控制要求设计出梯形图。（设计方法自己选择）