可编程控制器应用技术 复习及参考答案

一、填空题

PLC主要由          、         、         和       组成。

继电器的线圈“断电”时，其常开触点      ，常闭触点      。

若梯形图中输出Q的线圈“断电”，对应的输出过程映像寄存器为    状态，在修改输出阶段后，继电器型输出模块中对应的硬件继电器的线圈      ，其常开触点     ，外部负载      。

PLC执行程序的过程分为三个阶段，即输入采样阶段、        和输出刷新阶段。程序执行阶段

S7-200系列PLC具有丰富的指令集，按功能可分为基本逻辑指令、算术与逻辑指令、数据处理指令、程序控制指令及集成功能指令5部分。

外部的输入电路接通时，对应的输入映像寄存器为      状态，梯形图中对应的常开触点        ，常闭触点        。1 断开 闭合

输入输出接口电路是PLC与        间传递输入输出信号的接口部件。被控对象

S7-200系列CPU22X主机的输入回路为        ，输出有        和晶体管两种类型。双向光耦合输入电路 继电器

PLC的等效电路可分为三个部分：输入部分、        和输出部分。内部控制电路

梯形图按        、        的顺序排列。PLC总是按照梯形图排列的先后顺序逐一进行处理的。自上而下 从左到右

PLC在逻辑控制系统中的程序设计方法主要有继电器控制电路移植法、         、                                和           。经验设计法 逻辑设计法

接通延时定时器（TON）的输入（IN）电路     时开始定时，当前值大于等于设定值时其定时器位变为        ，其常开触点        ，常闭触点        。

定时器和记数器除了当前值以外，还有一位状态位，状态位在当前值______预置值时为ON。大于或等于

SM        在首次扫描时为ON，SM0.0一直为        。

_______是初始化脉冲，仅在PLC由STOP变为RUN时接通一个扫描周期。_______是当PLC运行时候，一直产生周期为1秒的脉冲。SM0.1 SM0.5

功能图中的步是根据           划分的，只要系统的输出量状态发生变化，系统就从原来的步进入新的步。PLC输出量的状态

步与步之间实现转换应同时具备两个条件：前级步必须是“活动步”；           。对应的转换条件成立

根据步与步之间转换的不同情况，功能图有3种不同的基本结构形式：单序列、        和        并行序列。选择序列

跳转指令及标号指令只能用于            中，不能在主程序段中用跳转指令，而在子程序段中用标号指令。同一程序段（主程序子程序、中断程序）

PLC的容量包括          和用户程序存储容量两个方面。I/O点数

S7-200的程序由主程序、         和中断程序组成。子程序

二、简答题

1. 叙述扫描工作方式及特点。

当PLC运行时，有许多操作需要进行，但PLC的CPU不可能同时去执行多个操作，它只能按分时操作原理每一时刻执行一个操作。由于CPU的运算处理速度很快，所以从宏观上来看，PLC外部出现的结果似乎是同时完成的。这种分时操作的方法(过程)称为CPU的扫描工作方式。

扫描工作方式的特点为提高了抗干扰能力，增强了系统可靠性；降低了系统的响应速度。

2. PLC程序的继电器控制电路移植法中在改造项目中，为什么要尽量将作为PLC输入的原常闭触点改作常开触点（某些只能用常闭触点输入的除外）。

采用常闭触点输入时，可使PLC的输入端口在大多数时间内处于断开状态，这样做既可以节电，又可以延长PLC输入端口的使用寿命，同时在转换为梯形图时也能保持与继电器控制原理图的习惯相一致，不会给编程带来麻烦。

三、梯形图语句表的相互转换

1. 写出梯形图相应的语句表指令程序。

LD     I0.1

ON     I0.0

LPS

A      I0.2

AN     I0.3

LPS

A      I0.4

=      Q2.5

LPP

LD     I4.2

O      I3.3

ALD

R      M3.4, 1

LPP

LPS

A      I0.5

=      M2.6

LPP

AN     I0.6

=      Q3.2

2. 画出语句表指令相应的梯形图程序。

LD     I0.0

O      Q2.5

AN     I2.3

LDN    M4.5

O      Q0.3

A      T1

LDN    M5.6

A      C5

OLD

ALD

O      M3.2

=      Q0.3

四、设计题

1. 设计时序图的梯形图程序。

2. 画出梯形图程序的时序图。

五、综合设计题

1. 下图为三相异步电动机星形-三角形减压起动控制系统，试用PLC改造。

功能要求如下：

(1)当接通三相电源时，电动机M不运转；

(2)当按下启动按钮SB2后，电动机M定子绕组接成星形减压启动；

(3)延时一段时间后，电动机M定子绕组接成三角形全压运行；

(4)当按下停止按钮SB1后，电动机M停止运转；

(5)电动机具有长期过载保护。

(1)确定输入/输出设备

3个输入设备：启动按钮SB2、停止按钮SB1和热继电器FR；

3个输出设备：接触器KM1、KM2和KM3。

(2)I/O地址分配

(3)PLC外部接线图

(4)PLC程序设计