《电工电子技术2》课程复习指导

综合练习题

一、填空题

  - P型半导体中的多数载流子是  空穴  ， N型半导体中的多数载流子是 自由电子。

  - 二极管的伏安特性曲线上包含有   死   区、  正向导通  区、  反向截止   区和  反向击穿  区四个部分。

  - 稳压管是  特殊的二极  管，它工作在   反向击穿    状态。

  - 将电网提供的交流电压转换为稳定的直流电压，一般需要   变压    、   整流    、   滤波    、   稳压    四个部分电路来实现。

  - 半导体三极管的管芯是由   3   个区、   2   个PN结组成。

  - 在三极管符号中c表示   集电   极、b表示   基   极、e表示   发射   极。

  - 在单管共射放大电路中，为电路提供能源的是    直流电源   。将电流放大转变为电压放大的元件是   集电极电阻    ，隔断直流而使交流信号顺利传递的元件是  耦合电容  ，基极偏置电阻RB的作用是为三极管发射结提供    正偏   电压。

  - 放大电路中常用的负反馈类型有 电压串联 负反馈、 电流串联 负反馈、 电压并联 负反馈和 电流并联 负反馈。

  - 集成运算放大器一般由 输入级 、 中间级 、 输出级 和 偏置电路 四个基本部分组成。

  - 理想运算放大器工作在线性区时有两个重要特点：一是差模输入电压 相等 ，称为 虚短 ；二是输入电流 等于零 ，称为 虚断 。

  - 集成运放的理想指标是：开环电压放大倍数为      无穷大     ，差模输入电阻为     无穷大    ，输出电阻等于       零      ，共模抑制比为     无穷大     。

  - 在时间上和数值上均作连续变化的电信号称为 模拟 信号；在时间上和数值上离散的信号叫做 数字 信号。

  - 在正逻辑的约定下，“1”表示 高 电平，“0”表示 低  电平。

  - 功能为有1出1、全0出0门电路称为 或 门；功能为有0出0、全1出1门电路称为 与 门。

  - 把信息变换为某一特定代码   的过程称编码。8线—3线编码器是指有  8 个输入端；   3  个输出端。

  - 译码是  编码   的逆过程。它将   二进制码   转换为   控制信号  。

  - 时序逻辑电路的特点是其任意时刻的输出不仅取决于该时刻  输入信号   的状态，而且还与    电路原来的状态   有关。

  - JK触发器具有 置0 、 置1 、 保持 和 翻转 四种功能。欲使JK触发器实现Qn+1=Qn的功能，则输入端J应接 1 ，K应接 1 。

  - 组合逻辑电路的基本单元是 门电路 ，时序逻辑电路的基本单元是 触发器 。

  - 电烙铁主要由 烙铁芯 、 烙铁头 和 手柄 三个部分组成。

二、判断题 （判断下列结论是否正确，正确打√；错误打×）

- 用万用表测试晶体管的好坏和极性时，应选择直流电压档。         （  ×  ）

- P型半导体中不能移动的杂质离子带负电，说明P型半导体呈负电性。（  ×  ）

- 常温下，导体于半导体的导电能力一样强。                       （  ×  ）

- 在常温下，温度越高，导体导电能力越差，而半导体的导电能力越强。（  √  ）

- 双极型三极管的集电极和发射极类型相同，因此可以互换使用。     （  ×  ）

- 静态工作点选择过高时，电路易发生饱和失真。                   （  √  ）

- 静态工作点选择过低时，电路易发生饱和失真。                   （  ×  ）

- 放大电路中的输入信号和输出信号的波形总是反相关系。           （  ×  ）

- “虚短”就是两点并不真正短接，但具有相等的电位。             （  √  ）

- 组合逻辑电路的输出只取决于输入信号的现态。                   （  √  ）

- 时序逻辑电路的输出只取决于输入信号的现态。                   （  ×  ）

- 3线—8线译码器电路是三—八进制译码器。                      （  ×  ）

- 编码电路的输入量一定是人们熟悉的十进制数。                   （  ×  ）

- [101111]2=[57]10                                                                        （  ×  ）

- [101111]2=[47]10                                                                        （  √  ）

- 同步时序逻辑电路中各触发器的时钟脉冲CP不一定相同。          （  ×  ）

- 仅具有保持和翻转功能的触发器是RS触发器。                    （  ×  ）

- 十进制计数器是用十进制数码“0～9”进行计数的。               （  ×  ）

- 使用3个触发器构成的计数器最多有8个有效状态。               （  √  ）

- 内热式电烙铁不适合做大功率的烙铁。                           （  √  ）

三、选择题 （请将正确答案填入括号）

1、稳压二极管的正常工作状态是（C）。

A、导通状态    B、截止状态    C、反向击穿状态    D、任意状态

2、二极管的正反向电阻都很小时，说明二极管（B）。

A、正常  B、击穿短路  C、内部断路  D、不好判断

3、基本放大电路中，经过晶体管的信号有（C）。

A、直流成分 B、交流成分  C、交直流成分均有   D、有时直流有时交流

6、基极电流iB的数值较大时，易引起静态工作点Q接近（B）。

A、截止区       B、饱和区       C、死区      D、击穿区

7、基极电流iB的数值较小时，易引起静态工作点Q接近（A）。

A、截止区       B、饱和区       C、死区      D、击穿区

8、三极管共射放大电路数设置静态工作点的目的是（B）。

A、减小静态损耗     B、使放大电路不失真的放大

C、改变电路电阻     D、增加放大电路的电流放大倍数

9、采用分压式偏置电路的目的是为了（C）。

A、提高电压放大倍数 B、减少失真 C、稳定静态工作点  D、节约电能

10、逻辑函数中的逻辑“与”和它对应的逻辑代数运算关系为（B）。

A、逻辑加        B、逻辑乘       C、逻辑真  D、逻辑非

11、十进制数100对应的二进制数为（C）。

A、1011110     B、1100010     C、1100100     D、11000100

12、二进制数1001001对应的十进制数为（A）。

A、73     B、71     C、29     D、27

13、和逻辑式AB表示不同逻辑关系的逻辑式是（B）。

A、A+B      B、A⋅B      C、A⋅B+B      D、AB+A

14、八输入端的编码器按二进制数编码时，输出端的个数是（B）。

A、2个        B、3个        C、4个        D、8个

15、四输入的译码器，其输出端最多为（D）。

A、4个        B、8个        C、10个       D、16个

16、数字电路中机器识别和常用的数制是（A）。

A、二进制         B、八进制         C、十进制         D、十六进制

1/、由与非门组成的基本RS触发器不允许输入的变量组合SR为（A）。

A、00         B、01        C、10         D、11

18、D触发器的特征方程是（C）

A、Qn+1=S+DQn   B、Qn+1=D+SQn    C、Qn+1=D    D、以上均错误

19、按各触发器的状态翻转的先后次序分类，计数器可为（A）计数器。

A、同步和异步                B、加计数和减计数

C、二进制和十进制或任意进制  D、以上均错误

20、按计数器的进位制分类，计数器可为（C）计数器。

A、同步和异步                B、加计数、减计数

C、二进制、十进制或任意进制  D、以上均错误

四、简述题

1、如何使用指针式万用表检测二极管极性，什么情况说明该二极管已损坏？

答：检测二极管极性时，需用指针万用表欧姆档的X1K档位。将黑表笔接二极管的正极；红表笔接二极管的负极，则二极管处于正向偏置，呈现低电阻；反之二极管处于反向偏置，二极管呈现高电阻。据此可判别二极管的极性，即测得电阻较小时，表示黑表笔所连接的是二极管的正极。红黑表笔互换检测二极管，如果万用表指针偏转都很大或偏转都很小时，说明该二极管已损坏。

2、放大电路为何要设立静态工作点？静态工作点的高、低对电路有何影响？

答：为了使传输的交流信号全部通过放大器，放大电路必须要设立静态工作点。静态工作点若设置过高，则易发生饱和失真，静态工作点若设置过低，又易发生截止失真。

3、集成运放一般由哪几部分组成？各部分的作用如何？

答：集成运放一般由输入级、输出级和中间级及偏置电路组成。输入级是提高运放质量的关键部分，要求其输入电阻高、共模抑制比大、零点漂移小，故输入级都采用差动放大电路；中间级主要是进行电压放大，要求它具有较高的电压放大倍数；输出级主要作用是向负载提供足够的电流和电压；要求其输出电阻低，带负载能力强；偏置电路主要作用是给上述各级放大电路提供稳定和合适的偏置电流，决定各级的静态工作点。

4、数字电路有何特点？

答：1．便于集成

2．抗干扰能力强

3．数字电路能对数字信号进行各种逻辑运算；还具有逻辑思维能力，它能按照逻辑法则进行逻辑推理和逻辑判断

4．它使用的分析工具是逻辑代数，表达电路功能主要用功能表、真值表逻辑表达式及波形图

5、组合逻辑电路的特点？

答：1．在逻辑功能上，组合电路任意时刻的输出状态仅取决于该时刻输入信号的状态，而与信号作用之前电路的状态无关。

2．在电路结构上，组合逻辑电路中不存在输出到输入的反馈通路；电路中不包含存储记忆元件；它由各种门电路组合而成。

6、触发器有什么特点

答：1．具有“1”和“0”两个稳定状态。这表明触发器能反映数字电路的两个逻辑状态或二进制数1和0。

2．在外加触发信号作用下，两个稳定状态可以相互转换（或称翻转）。这表示触发器能够接收信号。

3．当触发信号消失后，电路能将新建立的状态保存下来。这表示触发器具有信息记忆功能。

4．触发器的输出状态不仅与当前的输入信号有关，而且还与电路原来的状态有关

7、完成锡焊并保证焊接质量，应同时满足什么基本条件：

答：1．被焊金属应具有良好的可焊性

2．被焊件应保持清洁

3．选择合适的焊料和焊剂

4．保证合适的焊接温度

8、下图是什么电路，画出u0的波形图

答：是桥式整流电路。

9、下图是什么电路，画出u0的波形图

答：是单相半波整流电路。

五、分析计算题

1、如图所示电路，已知R2=100KΩ,R1=10 KΩ,该电路是何电路？计算电路的电压放大倍数。

答：该电路为同相比例运放

电压放大倍数 Af=1+R2R1=1+10010=11

2、如图示电路，已知 R1=50KΩ   R2=100KΩ，

（1）请说出该运放为何种形式电路；

（2）写出输出电压表达式。

答：（1）该运放为反相加法运算电路；

（2）输出电压表达式

3、用卡诺图化简Y=(A,B,C)=m(0,2,4,5)

答：

Y=AB+A⋅C

4、用74151数据选择器实现  并画出逻辑图。

答：（1）=

令数据选择器A2=A、A1=B、A0=C    D2=D3=D4=D7=1       D0=D1=D5=D6=0

连接电路图

6、根据图示D触发器输入信号波形，画出输出端Q的波形（设触发器的初态Qn＝0）。

答：

7、下降沿触发的JK触发器输入信号波形如图示，请画出输出端Q的波形（设触发器的初态Qn＝0）。

答：